Приложение 2 к постановлению администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 03 декабря 2021 г № 1849 «Утвержден Постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 30 декабря 2020 года № 1845

Ведомость объёмов работ

«Ремонт тротуара в с. Октябрьское Ипатовского городского округа Ставропольского края по ул. Калинина»

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | м3 конструкций | 27 |
| 2 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 48,6 |
| 3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 48,6 |
| 4 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | м3 грунта | 407,16 |
| 5 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 712,53 |
| 6 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано – гравийной смеси, дресвы | м3 материала основания (в плотном теле) | 407,16 |
| 7 | Смесь песчано – гравийная природная | м3 | 496,7352 |
| 8 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 см | м2 | 4071,6 |
| 9 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В | т | 389,24496 |

_______________________ ».