ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

АКТУАЛИЗАЦИИ НА 2023 ГОД  СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД С 2020 ДО 2040 ГОДА

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

г.Ипатово 2022 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ:

Таблица 1  - Характеристики трубопроводов тепловых сетей котельной №21-01	3

Таблица 2 - Характеристики трубопроводов тепловых сетей котельной №21-02(отопление)	6

Таблица 3 - Характеристики трубопроводов тепловых сетей котельной №21-02 (гвс)	9

Таблица 4 - Характеристики трубопроводов тепловых сетей котельной №21-04	10

Таблица 5 - Характеристики трубопроводов тепловых сетей котельной№21-05	14

Таблица 6 - Характеристики трубопроводов тепловых сетей котельной №21-06	17

Таблица 7 - Характеристики трубопроводов тепловых сетей котельной №21-07	18

Таблица 8 - Характеристики трубопроводов тепловых сетей котельной №21-08	19

Таблица 9 - Характеристики трубопроводов тепловых сетей котельной №21-10	22

Таблица 10 - Характеристики трубопроводов тепловых сетей котельной №21-11	23

Таблица 11 - Характеристики трубопроводов тепловых сетей котельной №21-12	23

Таблица 12 - Характеристики трубопроводов тепловых сетей котельной №21-13	25

Таблица 13 - Характеристики трубопроводов тепловых сетей котельной №21-15	26

Таблица 14 - Характеристики трубопроводов тепловых сетей котельной №21-17	27

Таблица 15 - Характеристики трубопроводов тепловых сетей котельной №21-17а (гвс)	28

Таблица 16 - Характеристики трубопроводов тепловых сетей котельной №21-18	28

Таблица 17 - Характеристики трубопроводов тепловых сетей котельной №21-20	29

Таблица 18 - Характеристики трубопроводов тепловых сетей котельной №21-21	32

Таблица 19 - Характеристики трубопроводов тепловых сетей котельной №21-22	33

Таблица 20 - Характеристики трубопроводов тепловых сетей котельной №21-23	35

Таблица 21 - Характеристики трубопроводов тепловых сетей котельной №21-24	37

Таблица 22 - Характеристики трубопроводов тепловых сетей котельной №21-25	38

Таблица 23 - Характеристики трубопроводов тепловых сетей котельной №21-26	39

Таблица 24 - Характеристики трубопроводов тепловых сетей котельной №21-27	44

Таблица 25 - Характеристики трубопроводов тепловых сетей котельной №21-28	48

Таблица 26 - Характеристики трубопроводов тепловых сетей котельной №21-29	50

Таблица 27 - Характеристики трубопроводов тепловых сетей котельной №21-32	51

Таблица 28 - Характеристики трубопроводов тепловых сетей котельной №21-35	512

# ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ИФ ГУП СК «КРАЙТЕПЛОЭНЕРГО»

Таблица 1  - Характеристики трубопроводов тепловых сетей котельной №21-01

| Наименование участка (района) эксплуатации тепловых сетей | Принадлеж- ность (на балансе, аренда и пр.) | Протяженность участка по трассе, м |  | Условный диаметр труб, Ду, мм |  | Количество запорной арматуры на участке сети, шт. | Способ прокладки (бесканальная, в каналах, надземная) | Объем воды в сетях, м3 | Вид тепловой изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подающей линии | обратной линии | подающей линии | обратной линии |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная-тк1 | на балансе | 5 | 5 | 200 | 200 | 2 | в канале | 0,157 | Минвата т-50мм. |
| Тк1-тк2 | на балансе | 8 | 8 | 200 | 200 | 2 | в канале | 0,2512 | Минвата т-50мм. |
| Тк2-тк3 | на балансе | 56 | 56 | 150 | 150 | 2 | в канале | 0,9856 | Минвата т-50мм. |
| Тк3-ж/д №43 | на балансе | 14 | 14 | 80 | 80 | 2 | в канале | 0,07 | Минвата т-50мм. |
| Тк3-тк4 | на балансе | 26 | 26 | 150 | 150 | 2 | в канале | 0,4576 | Минвата т-50мм. |
| Тк4-ж/д №43 | на балансе | 14 | 14 | 80 | 80 | 2 | в канале | 0,07 | Минвата т-50мм. |
| Тк4-тк5 | на балансе | 62 | 62 | 150 | 150 | 2 | в канале | 1,0912 | Минвата т-50мм. |
| Тк5-ж/д №45 | на балансе | 10 | 10 | 80 | 80 | 2 | в канале | 0,05 | Минвата т-50мм. |
| Тк5-тк6 | на балансе | 32 | 32 | 100 | 100 | 2 | в канале | 2,496 | Минвата т-50мм. |
| Тк6-ж/д №45 | на балансе | 10 | 10 | 80 | 80 | 2 | в канале | 0,05 | Минвата т-50мм. |
| Тк6-тк7 | на балансе | 29 | 29 | 100 | 100 | 2 | в канале | 2,262 | Минвата т-50мм. |
| Тк7-ж/д №122 | на балансе | 14 | 14 | 100 | 100 | 2 | в канале | 1,092 | Минвата т-50мм. |
| Тк7-ж/д №120/1 | на балансе | 39 | 39 | 70 | 70 | 2 | в канале | 1,482 | Минвата т-50мм. |
| Тк2-тк8 | на балансе | 28 | 28 | 150 | 150 | 2 | в канале | 0,4928 | Минвата т-50мм. |
| Тк8-тк9 | на балансе | 60 | 60 | 150 | 150 | 2 | в канале | 1,056 | Минвата т-50мм. |
| Тк9-тк10 | на балансе | 37 | 37 | 70 | 70 | 2 | в канале | 1,406 | Минвата т-50мм. |
| Тк10-ж/д №7 | на балансе | 15 | 15 | 50 | 50 | 2 | в канале | 0,0285 | Минвата т-50мм. |
| Тк10-ж/д №9 | на балансе | 11 | 11 | 50 | 50 | 2 | в канале | 0,0209 | Минвата т-50мм. |
| Тк9-тк11 | на балансе | 44 | 44 | 150 | 150 | 2 | в канале | 0,7744 | Минвата т-50мм. |
| Тк11-ж/д №11 | на балансе | 10 | 10 | 100 | 100 | 2 | в канале | 0,78 | Минвата т-50мм. |
| Тк11-тк12 | на балансе | 44 | 44 | 100 | 100 | 2 | в канале | 3,432 | Минвата т-50мм. |
| Тк12-ж/д №120 | на балансе | 60 | 60 | 100 | 100 | 2 | в канале | 4,68 | Минвата т-50мм. |
| Тк12-тк13 | на балансе | 46 | 46 | 50 | 50 | 2 | в канале | 0,0874 | Минвата т-50мм. |
| Тк13-ж/д №40 | на балансе | 12 | 12 | 50 | 50 | 2 | в канале | 0,0228 | Минвата т-50мм. |
| Тк12-ж/д №38 | на балансе | 34 | 34 | 80 | 80 | 2 | в канале | 0,17 | Минвата т-50мм. |
| Тк1-тк17 | на балансе | 51 | 51 | 80 | 80 | 2 | в канале | 0,255 | Минвата т-50мм. |
| Тк17-д/сад №8 | на балансе | 12 | 12 | 70 | 70 | 2 | в канале | 0,456 | Минвата т-50мм. |
| Тк17-ж/д №14 | на балансе | 77 | 77 | 70 | 70 | 2 | в канале | 2,926 | Минвата т-50мм. |
| Тк8-тк14 | на балансе | 46 | 46 | 100 | 100 | 2 | в канале | 3,588 | Минвата т-50мм. |
| Тк14-ж/д №5 | на балансе | 18 | 18 | 50 | 50 | 2 | в канале | 0,0342 | Минвата т-50мм. |
| Тк14-тк15 | на балансе | 23 | 23 | 100 | 100 | 2 | в канале | 1,794 | Минвата т-50мм. |
| Тк15-ж/д №3 | на балансе | 10 | 10 | 50 | 50 | 2 | в канале | 0,019 | Минвата т-50мм. |
| Тк15-тк16 | на балансе | 29 | 29 | 80 | 80 | 2 | в канале | 0,145 | Минвата т-50мм. |
| Тк16-ж/д №36 | на балансе | 30 | 30 | 80 | 80 | 2 | в канале | 0,15 | Минвата т-50мм. |
| Тк1-тк18 | на балансе | 33 | 33 | 200 | 200 | 2 | в канале | 1,0362 | Минвата т-50мм. |
| Тк18-тк35 | на балансе | 37 | 37 | 50 | 50 | 2 | в канале | 0,0703 | Минвата т-50мм. |
| Тк35-ж/д №16 | на балансе | 11 | 11 | 50 | 50 | 2 | в канале | 0,0209 | Минвата т-50мм. |
| Тк18-тк19 | на балансе | 10 | 10 | 200 | 200 | 2 | в канале | 0,314 | Минвата т-50мм. |
| Тк19-тк34 | на балансе | 7 | 7 | 200 | 200 | 2 | в канале | 0,2198 | Минвата т-50мм. |
| Тк34-ж/д №8 | на балансе | 14 | 14 | 50 | 50 | 2 | в канале | 0,0266 | Минвата т-50мм. |
| Тк34-тк20 | на балансе | 3 | 3 | 200 | 200 | 2 | в канале | 0,0942 | Минвата т-50мм. |
| Тк20-тк21 | на балансе | 25 | 25 | 200 | 200 | 2 | в канале | 0,785 | Минвата т-50мм. |
| Тк21-ж/д №62 | на балансе | 107 | 107 | 70 | 70 | 2 | безканальная | 4,066 | Минвата т-50мм. |
| Тк21-тк22 | на балансе | 16 | 16 | 150 | 150 | 2 | в канале | 0,2816 | Минвата т-50мм. |
| Тк22-тк33 | на балансе | 59 | 59 | 100 | 100 | 2 | в канале | 4,602 | Минвата т-50мм. |
| Тк33-ж/д №41 | на балансе | 7 | 7 | 80 | 80 | 2 | в канале | 0,035 | Минвата т-50мм. |
| Тк22-тк23 | на балансе | 2 | 2 | 150 | 150 | 2 | в канале | 0,0352 | Минвата т-50мм. |
| Тк23-ж/д №6 | на балансе | 6 | 6 | 50 | 50 | 2 | в канале | 0,0114 | Минвата т-50мм. |
| Тк23-тк24 | на балансе | 36 | 36 | 150 | 150 | 2 | в канале | 0,6336 | Минвата т-50мм. |
| Тк24-ж/д №4 | на балансе | 4 | 4 | 50 | 50 | 2 | в канале | 0,0076 | Минвата т-50мм. |
| Тк24-ж/д №18 | на балансе | 21 | 21 | 80 | 80 | 2 | в канале | 0,105 | Минвата т-50мм. |
| Тк24-тк25 | на балансе | 21 | 21 | 150 | 150 | 2 | в канале | 0,3696 | Минвата т-50мм. |
| Тк25-ж/д №2 | на балансе | 38 | 38 | 50 | 50 | 2 | в канале | 0,0722 | Минвата т-50мм. |
| Тк25-тк26 | на балансе | 104 | 104 | 150 | 150 | 2 | в канале | 1,8304 | Минвата т-50мм. |
| Тк26-ж/д №54 | на балансе | 9 | 9 | 80 | 80 | 2 | в канале | 0,045 | Минвата т-50мм. |
| Тк26-тк27 | на балансе | 44 | 44 | 80 | 80 | 2 | в канале | 0,22 | Минвата т-50мм. |
| Тк27-тк28 | на балансе | 44 | 44 | 80 | 80 | 2 | в канале | 0,22 | Минвата т-50мм. |
| Тк28-ж/д №107 | на балансе | 0,5 | 0,5 | 80 | 80 | 2 | в канале | 0,0025 | Минвата т-50мм. |
|  |  | 11,5 | 11,5 | 70 | 70 |  |  | 0,437 | Минвата т-50мм. |
| Тк25-тк29 | на балансе | 40 | 40 | 150 | 150 | 2 | в канале | 0,704 | Минвата т-50мм. |
| Тк29-тк30 | на балансе | 31 | 31 | 100 | 100 | 2 | в канале | 2,418 | Минвата т-50мм. |
| Тк30-ж/д №39 | на балансе | 36 | 36 | 80 | 80 | 2 | в канале | 0,18 | Минвата т-50мм. |
| Тк30-ж/д №105 | на балансе | 20 | 20 | 70 | 70 | 2 | в канале | 0,76 | Минвата т-50мм. |
| Тк 29-тк31 | на балансе | 9 | 9 | 80 | 80 | 2 | в канале | 0,045 | Минвата т-50мм. |
| Тк31-ж/д №103 | на балансе | 19 | 19 | 80 | 80 | 2 | в канале | 0,095 | Минвата т-50мм. |
| Тк29-тк32 | на балансе | 60 | 60 | 100 | 100 | 2 | в канале | 4,68 | Минвата т-50мм. |
| Тк32-д/сад №34 | на балансе | 55 | 55 | 100 | 100 | 2 | в канале | 4,29 | Минвата т-50мм. |
|  |  | 24 | 24 | 80 | 80 |  | в канале | 0,12 | пенополистирол т-30мм |
| Тк32-ж/д №101 | на балансе | 20 | 20 | 100 | 100 | 2 | в канале | 1,56 | Минвата т-50мм. |
| Итого |  | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 63,2257 |  |

Таблица 2 - Характеристики трубопроводов тепловых сетей котельной №21-02(отопление)

| Наименование участка (района) эксплуатации тепловых сетей | Принадлеж- ность (на балансе, аренда и пр.) | Протяженность участка по трассе, м |  | Условный диаметр труб, Ду, мм |  | Количество запорной арматуры на участке сети, шт. | Способ прокладки (бесканальная, в каналах, надземная) | Объем воды в сетях, м3 | Вид тепловой изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подающей линии | обратной линии | подающей линии | обратной линии |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная – тк 1 | на балансе | 18 | 18 | 150 | 150 | 2 | в каналах | 0,3168 | минвата т-50мм. |
| Котельная - гараж | на балансе | 31 | 31 | 25 | 25 | 2 | в каналах | 0,0155 | минвата т-50мм. |
| Тк 1 – тк 2 | на балансе | 26 | 26 | 150 | 150 | 2 | в каналах | 0,4576 | минвата т-50мм. |
| Тк 2- гараж | на балансе | 11 | 11 | 32 | 32 | 2 | в каналах | 0,0088 | минвата т-50мм. |
| Тк 2 – тк 3 | на балансе | 37 | 37 | 150 | 150 | 2 | в каналах | 0,6512 | минвата т-50мм. |
| Тк 3 - морг | на балансе | 36 | 36 | 50 | 50 | 2 | в каналах | 0,0684 | минвата т-50мм. |
| Тк 3 – тк 4 | на балансе | 18 | 18 | 150 | 150 | 2 | в каналах | 0,3168 | минвата т-50мм. |
| Тк 4 – тк 5 | на балансе | 21 | 21 | 150 | 150 | 2 | в каналах | 0,3696 | минвата т-50мм. |
| Тк 5 – тк 6 | на балансе | 74 | 74 | 150 | 150 | 2 | в каналах | 1,3024 | минвата т-50мм. |
| Тк 6 – ж/д №86 | на балансе | 81 | 81 | 80 | 80 | 2 | в каналах | 0,405 | минвата т-50мм. |
| Тк 5- галерея(точка С) | на балансе | 20 | 20 | 100 | 100 | 2 | в каналах | 0,156 | минвата т-50мм. |
| Тк 4 – детское отделение | на балансе | 48 | 48 | 100 | 100 | 2 | в каналах | 0,3744 | минвата т-50мм. |
| Тк 1- тк 7 | на балансе | 85 | 85 | 50 | 50 | 2 | в каналах | 0,1615 | минвата т-50мм. |
| Тк 7- инфекция | на балансе | 2 | 2 | 50 | 50 | 2 | в каналах | 0,0038 | минвата т-50мм. |
| Тк 1 – тк 8 | на балансе | 140 | 140 | 100 | 100 | 2 | в каналах | 1,092 | минвата т-50мм. |
| Тк 8 - СЭС | на балансе | 50 | 50 | 70 | 70 | 2 | в каналах | 0,19 | минвата т-50мм. |
| ТК 6- точка А | на балансе | 132 | 132 | 150 | 150 | 2 | в каналах | 2,3232 | минвата т-50мм. |
| точка А- Ж/Д №95 (надземная) | на балансе | 63 | 63 | 150 | 150 | 2 | надземная | 1,1088 | минвата т-50мм. |
| ж/д №95- тк 10 | на балансе | 29 | 29 | 150 | 150 | 2 | в каналах | 0,5104 | минвата т-50мм. |
| Тк 10- тк 11 | на балансе | 14 | 14 | 50 | 50 | 2 | в каналах | 0,0266 | минвата т-50мм. |
| Тк 11- ж/д №85 | на балансе | 7 | 7 | 50 | 50 | 2 | в каналах | 0,0133 | минвата т-50мм. |
| Тк 11- ж/д №83 | на балансе | 14 | 14 | 50 | 50 | 2 | в каналах | 0,0266 | минвата т-50мм. |
| Тк 10- тк 12 | на балансе | 54 | 54 | 150 | 150 | 2 | в каналах | 0,9504 | минвата т-50мм. |
| Тк 12- тк12/1 | на балансе | 18 | 18 | 50 | 50 | 2 | в каналах | 0,0342 | минвата т-50мм. |
| тк12/1-ж/д №87 | на балансе | 14 | 14 | 50 | 50 | 2 | в каналах | 0,0266 | минвата т-50мм. |
| тк12/1-ж/д №89 | на балансе | 4 | 4 | 50 | 50 | 2 | в каналах | 0,0076 | минвата т-50мм. |
| Тк 12- тк 13 | на балансе | 28 | 28 | 150 | 150 | 2 | в каналах | 0,4928 | минвата т-50мм. |
| Тк 13- ж/д №93 | на балансе | 11 | 11 | 50 | 50 | 2 | в каналах | 0,0209 | минвата т-50мм. |
| Тк 13- тк 14 | на балансе | 24 | 24 | 150 | 150 | 2 | в каналах | 0,4224 | минвата т-50мм. |
| Тк 14- . В | на балансе | 5 | 5 | 150 | 150 | 2 | в каналах | 0,088 | минвата т-50мм. |
| Тк 14- клуб | на балансе | 9 | 9 | 50 | 50 | 2 | в каналах | 0,0171 | минвата т-50мм. |
| . В- тк 15 | на балансе | 40 | 40 | 125 | 125 | 2 | в каналах | 0,488 | минвата т-50мм. |
| Тк 15- штаб №1 | на балансе | 13 | 13 | 50 | 50 | 2 | в каналах | 0,0247 | минвата т-50мм. |
| Тк 15- казарма 1 | на балансе | 20 | 20 | 100 | 100 | 2 | в каналах | 0,156 | минвата т-50мм. |
| Казарма №1- тк 16 | на балансе | 76 | 76 | 80 | 80 | 2 | в каналах | 0,38 | минвата т-50мм. |
| Тк 16- КПП | на балансе | 40 | 40 | 32 | 32 | 2 | в каналах | 0,032 | минвата т-50мм. |
| тк16-тк16/1 | на балансе | 41 | 41 | 50 | 50 | 2 | в каналах | 0,0779 | минвата т-50мм. |
| тк16/1- казарма №2 | на балансе | 2 | 2 | 50 | 50 | 2 | в каналах | 0,0038 | минвата т-50мм. |
| Казарма №2- штаб №2 | на балансе | 33 | 33 | 32 | 32 | 2 | в каналах | 0,0264 | минвата т-50мм. |
| Тк 15- тк 17 | на балансе | 62 | 62 | 125 | 125 | 2 | в каналах | 0,7564 | минвата т-50мм. |
| Тк 17- баня | на балансе | 12 | 12 | 80 | 80 | 2 | в каналах | 0,06 | минвата т-50мм. |
| Тк 17- тк 18 | на балансе | 57 | 57 | 125 | 125 | 2 | в каналах | 0,6954 | минвата т-50мм. |
| Тк 18- ж/д №74 | на балансе | 12 | 12 | 50 | 50 | 2 | в каналах | 0,0228 | минвата т-50мм. |
| Тк 18- тк 19 | на балансе | 14 | 14 | 70 | 70 | 2 | в каналах | 0,0532 | минвата т-50мм. |
| Тк 19- тк 20 | на балансе | 42 | 42 | 100 | 100 | 2 | надземная | 0,3276 | минвата т-50мм. |
| Тк 20- ж/д №70 | на балансе | 24 | 24 | 50 | 50 | 2 | в каналах | 0,0456 | минвата т-50мм. |
| Тк 20- точка Д | на балансе | 25 | 25 | 50 | 50 | 2 | надземная | 0,0475 | минвата т-50мм. |
| точка Д- точка Е | на балансе | 33 | 33 | 80 | 80 | 2 | надземная | 0,165 | минвата т-50мм. |
| точка Е-столовая | на балансе | 45 | 45 | 50 | 50 | 2 | в каналах | 0,0855 | минвата т-50мм. |
| Точка Д- тк 21 | на балансе | 12 | 12 | 50 | 50 | 2 | в каналах | 0,0228 | минвата т-50мм. |
| Тк 21- ж/д №68 | на балансе | 36 | 36 | 50 | 50 | 2 | в каналах | 0,0684 | минвата т-50мм. |
| Тк 21- тк 22 | на балансе | 26 | 26 | 50 | 50 | 2 | надземная | 0,0494 | минвата т-50мм. |
| Тк 22- ж/д №64 | на балансе | 23 | 23 | 50 | 50 | 2 | в каналах | 0,0437 | минвата т-50мм. |
| Тк 22- ж/д №66 | на балансе | 4 | 4 | 50 | 50 | 2 | в каналах | 0,0076 | минвата т-50мм. |
| Тк23-ж/д №66 | на балансе | 7 | 7 | 50 | 50 | 2 | надземная | 0,0133 | минвата т-50мм. |
| Тк19-Тк23 | на балансе | 28 | 28 | 70 | 70 | 2 | надземная | 0,1064 | минвата т-50мм. |
| Тк 23- ж/д 74 | на балансе | 29 | 29 | 50 | 50 | 2 | подземная | 0,0551 | минвата т-50мм. |
| Тк16/1- теплица | на балансе | 31 | 31 | 32 | 32 | 2 | подземная | 0,0248 | минвата т-50мм. |
| теплица-гараж | на балансе | 38 | 38 | 25 | 25 | 2 | подземная | 0,019 | минвата т-50мм. |
| теплица-склад ГСМ | на балансе | 11 | 11 | 25 | 25 | 2 | подземная | 0,0055 | минвата т-50мм. |
| Итого |  | 1960 | 1960 |  |  |  |  | 15,8225 |  |

Таблица 3 - Характеристики трубопроводов тепловых сетей котельной №21-02 (гвс)

| Наименование участка (района) эксплуатации тепловых сетей | Принадлеж- ность (на балансе, аренда и пр.) | Протяженность участка по трассе, м |  | Условный диаметр труб, Ду, мм |  | Количество запорной арматуры на участке сети, шт. | Способ прокладки (бесканальная, в каналах, надземная) | Объем воды в сетях, м3 | Вид тепловой изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подающей линии | обратной линии | подающей линии | обратной линии |  |  |  |  |
| Котельная – Тк 1 | на балансе | 18 | 18 | 50 | 50 |  | в каналах |  | пенополистирол т-30мм |
| Тк 1- инфекция | на балансе | 86 | 86 | 16,6 | 16,6 | 2 | в каналах |  | пенополистирол т-30мм |
| Тк 1- Тк 2 | на балансе | 26 | 26 | 50 | 50 |  | в каналах |  | пенополистирол т-30мм |
| Тк 2 - Тк3 | на балансе | 37 | 37 | 50 | 50 |  | в каналах |  | пенополистирол т-30мм |
| Тк 3 – морг | на балансе | 34 | 34 | 16,6 | 16,6 | 2 | в каналах |  | пенополистирол т-30мм |
| Тк 3 – Тк4 | на балансе | 18 | 18 | 50 | 50 |  | в каналах |  | пенополистирол т-30мм |
| Тк 4 – старый корпус | на балансе | 48 | 48 | 21,2 | 21,2 | 2 | в каналах |  | пенополистирол т-30мм |
| Тк 4 - Тк5 | на балансе | 21 | 21 | 50 | 50 | 2 | в каналах |  | пенополистирол т-30мм |
| Тк5-точка С | на балансе | 20 | 20 | 50 | 50 | 2 | в каналах |  | пенополистирол т-30мм |
| точка С - пищеблок | на балансе | 14 | 14 | 50 | 50 |  | в каналах |  |  |
| Тк5-Тк6 | на балансе | 68 | 68 | 26,6 | 26,6 |  | в каналах |  | пенополистирол т-30мм |
| Тк6-Тк9 | на балансе | 82 | 82 | 26,6 | 26,6 |  | в каналах |  | пенополистирол т-30мм |
| Тк9 – ж/д №86 | на балансе | 6 | 6 | 26,6 | 26,6 | 2 | в каналах |  | пенополистирол т-30мм |
| Итого |  | 478 | 478 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4 - Характеристики трубопроводов тепловых сетей котельной №21-04

| Наименование участка (района) эксплуатации тепловых сетей | Принадлеж- ность (на балансе, аренда и пр.) | Протяженность участка по трассе, м |  | Условный диаметр труб, Ду, мм |  | Количество запорной арматуры на участке сети, шт. | Способ прокладки (бесканальная, в каналах, надземная) | Объем воды в сетях, м3 | Вид тепловой изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подающей линии | обратной линии | подающей линии | обратной линии |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная – тк 1 | на балансе | 8 | 8 | 150 | 150 | 2 | канальная | 0,1408 | минватат-50мм |
| Тк 1- тк 2 | на балансе | 4 | 4 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,0312 | минвата т-50мм |
| Тк 2- музей | на балансе | 200 | 200 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,38 | минвата т-50мм |
| Тк 2- тк 3 | на балансе | 10 | 10 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,078 | минвата т-50мм |
| Тк 3- гараж | на балансе | 4 | 4 | 40 | 40 | 2 | канальная | 0,0048 | минвата т-50мм |
| Тк 3- тк 4 | на балансе | 38 | 38 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,2964 | минвата т-50мм |
| Тк 4- спецприемник | на балансе | 4 | 4 | 40 | 40 | 2 | канальная |  | минвата т-50мм |
| Тк 4- тк 5 | на балансе | 28 | 28 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,2184 | минвата т-50мм |
| Тк 5- зал заседаний | на балансе | 30 | 30 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,057 | минвата т-50мм |
| Тк 5- ОВД | на балансе | 22 | 22 | 32 | 32 | 2 | канальная | 0,0176 | минвата т-50мм |
| тк5-тк6 | на балансе | 20 | 20 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,156 | минвата т-50мм |
| Тк 6- гараж | на балансе | 19 | 19 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0361 | минвата т-50мм |
| Тк 6- точка У | на балансе | 69 | 69 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,5382 | минвата т-50мм |
| ТочкаУ- амин. здание ОВД | на балансе | 22 | 22 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,11 | минвата т-50мм |
| Тк 1- тк 8 | на балансе | 16 | 16 | 150 | 150 | 2 | канальная | 0,2816 | минвата т-50мм |
| Тк 8- гостиница | на балансе | 110 | 110 | 150 | 150 | 2 | канальная | 1,936 | минвата т-50мм |
| Тк 1- тк 9 | на балансе | 40 | 40 | 150 | 150 | 2 | канальная | 0,704 | минвата т-50мм |
| Тк 9- поликлиника | на балансе | 38 | 38 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,19 | минвата т-50мм |
| Тк 9- тк 10 | на балансе | 63,9 | 63,9 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,49842 | минвата т-50мм |
| Тк 10- ж/д №104 | на балансе | 15 | 15 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,117 | минвата т-50мм |
| Тк 10- тк 11 | на балансе | 47 | 47 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,3666 | минвата т-50мм |
| Тк 11- тк 12 | на балансе | 33 | 33 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,2574 | минвата т-50мм |
| Тк 12- тк 13 | на балансе | 11 | 11 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,0858 | минвата т-50мм |
| Тк 13- ж/д №93а | на балансе | 6 | 6 | 40 | 40 | 2 | канальная | 0,0072 | минвата т-50мм |
| Тк 15- с/х управление | на балансе | 5 | 5 | 40 | 40 | 2 | канальная | 0,006 | минвата т-50мм |
| точка В до с/х управл. | на балансе | 4 | 4 | 50 | 50 | 2 | надземная | 0,0076 | минвата т-50мм |
| ТК31 до точки В | на балансе | 75 | 75 | 150 | 150 | 2 | надземная | 1,32 | минвата т-50мм |
| Точка В -ТК19 | на балансе | 150 | 150 | 150 | 150 | 2 | канальная | 2,64 | минвата т-50мм |
| Тк16 – Тк17 | прочее | 54 | 54 | 150 | 150 | 2 | канальная | 0,9504 | минвата т-50мм |
| Тк17 – Тк18 | прочее | 45 | 45 | 150 | 150 | 2 | канальная | 0,792 | минвата т-50мм |
| Тк18 - Тк19 | прочее | 18 | 18 | 150 | 150 | 2 | канальная | 0,3168 | минвата т-50мм |
| Тк 19 - Тк20 | прочее | 27 | 27 | 150 | 150 | 2 | канальная | 0,4752 | минвата т-50мм |
| Тк20- Тк21 | прочее | 75 | 75 | 150 | 150 | 2 | канальная | 1,32 | минвата т-50мм |
|  | прочее | 5 | 5 | 100 | 100 |  |  | 0,039 | минвата т-50мм |
| Тк21 - Тк 22 | прочее | 30 | 30 | 150 | 150 | 2 | канальная | 0,528 | минвата т-50мм |
| Тк 21 – ж/дом №45 | прочее | 6 | 6 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0114 | минвата т-50мм |
| Тк 22- Тк 23 | прочее | 15 | 15 | 150 | 150 | 2 | канальная | 0,264 | минвата т-50мм |
| Тк 23 – ж/дом №41 | прочее | 20 | 20 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,038 | минвата т-50мм |
| Тк 23 – ж/дом №56 | прочее | 44 | 44 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,3432 | минвата т-50мм |
| Тк 20 – ж/дом №58 | прочее | 40 | 40 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,312 | минвата т-50мм |
| Тк 17 – Тк 30 | прочее | 50 | 50 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,095 | минвата т-50мм |
| Тк 30 – крытый рынок | прочее | 26 | 26 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0494 | минвата т-50мм |
| Тк 18 - туалет | прочее | 8 | 8 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0152 | минвата т-50мм |
| Тк 19 – магазин «Универмаг» | прочее | 38 | 38 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,2964 | минвата т-50мм |
| Тк 16 – Тк24 | прочее | 20 | 20 | 150 | 150 | 2 | канальная | 0,352 | минвата т-50мм |
| Тк 24 – Тк 25 | прочее | 37 | 37 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,2886 | минвата т-50мм |
| Тк 25 - ресторан | прочее | 15 | 15 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,117 | минвата т-50мм |
|  | прочее | 5 | 5 | 80 | 80 |  |  | 0,025 | минвата т-50мм |
| Тк 16 – Тк 26 | прочее | 58 | 58 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,4524 | минвата т-50мм |
| Тк 26- магазины | прочее | 9 | 9 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0171 | минвата т-50мм |
| Тк 26 – Тк 27 | прочее | 54 | 54 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,4212 | минвата т-50мм |
| Тк 27 – Тк 28 | прочее | 19,5 | 19,5 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,1521 | минвата т-50мм |
|  | прочее | 6,5 | 6,5 | 80 | 80 |  |  | 0,0325 | минвата т-50мм |
| Тк 28 - магазин «Инфосервис» | прочее | 12 | 12 | 25 | 25 | 2 | канальная | 0,006 | минвата т-50мм |
| Тк 27- Тк 29 | прочее | 30 | 30 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,057 | минвата т-50мм |
| Тк 29 - магазин «Мебель» | прочее | 11 | 11 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0209 | минвата т-50мм |
| Тк 29 – магазин «Экономъ» | прочее | 17 | 17 | 25 | 25 | 2 | канальная | 0,0085 | минвата т-50мм |
| Тк1/9-тк2/9 | на балансе | 13 | 13 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,1014 | минвата т-50мм |
| Тк1/9-точка У | на балансе | 134 | 134 | 100 | 100 | 2 | канальная | 1,0452 | минвата т-50мм |
| Тк2/9-тк3/9 | на балансе | 24 | 24 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,7536 | минвата т-50мм |
| Тк3/9-тк4/9 | на балансе | 28 | 28 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,8792 | минвата т-50мм |
| Тк4/9-тк12/9 | на балансе | 30 | 30 | 40 | 40 | 2 | канальная | 0,036 | минвата т-50мм |
| Тк 12/9-д. комната милиции | на балансе | 3 | 3 | 40 | 40 | 2 | канальная | 0,0036 | минвата т-50мм |
| Тк4/9-тк5/9 | на балансе | 23 | 23 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,7222 | минвата т-50мм |
| Тк5/9-сувениры | на балансе | 25,4 | 25,4 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,127 | минвата т-50мм |
| Тк5/9-тк6/9 | на балансе | 24 | 24 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,7536 | минвата т-50мм |
| Тк6/9-гараж 1 | на балансе | 29 | 29 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0551 | минвата т-50мм |
| Тк6/9-Тк7/9 |  | 31 | 31 | 200 | 200 |  |  | 0,9734 | минвата т-50мм |
| Точка А-архив | на балансе | 19 | 19 | 32 | 32 | 2 | канальная | 0,0152 | минвата т-50мм |
| Тк4/9-ж/д №74 | на балансе | 5 | 5 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0095 | минвата т-50мм |
| Тк7/9-тк8/9 | на балансе | 32 | 32 | 200 | 200 | 2 | канальная | 1,0048 | минвата т-50мм |
| Тк7/9-ж/д №78 | на балансе | 12 | 12 | 40 | 40 | 2 | канальная | 0,0144 | минвата т-50мм |
| Тк8/9-тк9/9 | на балансе | 38 | 38 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,2964 | минвата т-50мм |
| Тк8/9-магнит | на балансе | 20 | 20 | 70 | 70 | 2 | канальная | 0,076 | минвата т-50мм |
| Магнит-админ. здание | на балансе | 4 | 4 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0076 | минвата т-50мм |
| Тк9/9-дом быта | на балансе | 34 | 34 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,17 | минвата т-50мм |
| Тк9/9-тк10/9 | на балансе | 32 | 32 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,2496 | минвата т-50мм |
| Тк10/9-гараж 2 | на балансе | 10 | 10 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,019 | минвата т-50мм |
| Тк10/9-горадмин. | на балансе | 58 | 58 | 70 | 70 | 2 | канальная | 0,2204 | минвата т-50мм |
| Тк2/9-тк16/9 | на балансе | 17 | 17 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,1326 | минвата т-50мм |
| Тк16/9-тк17/9 | на балансе | 34 | 34 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,2652 | минвата т-50мм |
| Тк16/9-тк20/9 | на балансе | 31 | 31 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,155 | минвата т-50мм |
| Тк20/9-точка К (воздушка) | на балансе | 24 | 24 | 80 | 80 | 2 | надземная | 0,12 | минвата т-50мм |
| Точка К-паспортный стол | на балансе | 2 | 2 | 32 | 32 | 2 | канальная | 0,0016 | минвата т-50мм |
| Точка К-точка Ж(воздушка) | на балансе | 100 | 100 | 80 | 80 | 2 | надземная | 0,5 | минвата т-50мм |
| Точка Ж-нарсуд | на балансе | 41 | 41 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,205 | минвата т-50мм |
| Точка М-гараж 3 | на балансе | 10 | 10 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,019 | минвата т-50мм |
| Тк1/9-тк13/9 (воздушка) | на балансе | 42 | 42 | 80 | 80 | 2 | надземная | 0,21 | минвата т-50мм |
| Тк13/9-гараж 4 | на балансе | 5 | 5 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,025 | минвата т-50мм |
| Тк13/9-тк14/9 | на балансе | 26 | 26 | 40 | 40 | 2 | канальная | 0,0312 | минвата т-50мм |
| Тк14/9-ривс | на балансе | 5 | 5 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,025 | минвата т-50мм |
| Тк14/9-тк15/9 | на балансе | 23 | 23 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,115 | минвата т-50мм |
| Итого |  | 2875,3 | 2875,3 |  |  |  |  | 27,6162 |  |

Таблица 5 - Характеристики трубопроводов тепловых сетей котельной№21-05

| Наименование участка (района) эксплуатации тепловых сетей | Принадлеж- ность (на балансе, аренда и пр.) | Протяженность участка по трассе, м |  | Условный диаметр труб, Ду, мм |  | Количество запорной арматуры на участке сети, шт. | Способ прокладки (бесканальная, в каналах, надземная) | Объем воды в сетях, м3 | Вид тепловой изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подающей линии | обратной линии | подающей линии | обратной линии |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная-ТК1 | на балансе | 6 | 6 | 150 | 150 | 2 | канальная | 0,1056 | минвата т-50мм. |
| Тк1-тк2 | на балансе | 27 | 27 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,2106 | минвата т-50мм. |
| Тк2-тк3 | на балансе | 29 | 29 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,2262 | минвата т-50мм. |
| Тк3-прачка | на балансе | 5 | 5 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,025 | минвата т-50мм. |
| Тк3-тк4 | на балансе | 19 | 19 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,095 | минвата т-50мм. |
| Тк4-гараж | на балансе | 16 | 16 | 32 | 32 | 2 | канальная | 0,0128 | минвата т-50мм. |
| Тк4-тк5 | на балансе | 30 | 30 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,15 | минвата т-50мм. |
| Тк5-столярный цех | на балансе | 8 | 8 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0152 | минвата т-50мм. |
| Тк5-тк6 | на балансе | 60 | 60 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,3 | минвата т-50мм. |
| Тк6-ж/д по ул. Степная | на балансе | 11 | 11 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0209 | минвата т-50мм. |
| Тк6-тк7 | на балансе | 47 | 47 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,235 | минвата т-50мм. |
| Тк7-ж/д №7 | на балансе | 5 | 5 | 32 | 32 | 2 | канальная | 0,004 | минвата т-50мм. |
| Тк7-тк8 | на балансе | 12 | 12 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,06 | минвата т-50мм. |
| Тк8-ж/д №7 | на балансе | 10 | 10 | 32 | 32 | 2 | канальная | 0,008 | минвата т-50мм. |
| Тк8-тк10 | на балансе | 38 | 38 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,19 | минвата т-50мм. |
| Тк10-ж/д№5 | на балансе | 2 | 2 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0038 | минвата т-50мм. |
| Тк10-тк11 | на балансе | 32 | 32 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,16 | минвата т-50мм. |
| Тк11-тк12 | на балансе | 49 | 49 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,245 | минвата т-50мм. |
| Тк12-корпус №8 | на балансе | 4 | 4 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0076 | минвата т-50мм. |
| Тк12-тк13 | на балансе | 32 | 32 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,16 | минвата т-50мм. |
| Тк13-корпус №7 | на балансе | 4 | 4 | 40 | 40 | 2 | канальная | 0,0048 | минвата т-50мм. |
| Тк13-тк15 | на балансе | 26 | 26 | 70 | 70 | 2 | канальная | 0,0988 | минвата т-50мм. |
| Тк15-корпус №6 | на балансе | 8 | 8 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0152 | минвата т-50мм. |
| Тк13-тк14 | на балансе | 72 | 72 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,1368 | минвата т-50мм. |
| Тк14-ж/д №4 | на балансе | 2 | 2 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0038 | минвата т-50мм. |
| Тк1-точкаА | на балансе | 14 | 14 | 125 | 125 | 2 | канальная | 0,1708 | минвата т-50мм. |
| Точка А-тк16 | на балансе | 56 | 56 | 40 | 40 | 2 | канальная | 0,0672 | минвата т-50мм. |
| Тк16-ж/д №9 | на балансе | 33 | 33 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0627 | минвата т-50мм. |
| Тк 16-контора | на балансе | 5 | 5 | 32 | 32 | 2 | канальная | 0,004 | минвата т-50мм. |
| Точка А-тк17 | на балансе | 84 | 84 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,42 | минвата т-50мм. |
| Тк17-клуб | на балансе | 18 | 18 | 32 | 32 | 2 | канальная | 0,0144 | минвата т-50мм. |
| Тк17-столовая | на балансе | 42 | 42 | 32 | 32 | 2 | канальная | 0,0336 | минвата т-50мм. |
| Тк17-тк18 | на балансе | 62 | 62 | 70 | 70 | 2 | канальная | 0,2356 | минвата т-50мм. |
| Тк18-точка В | на балансе | 28 | 28 | 70 | 70 | 2 | канальная | 0,1064 | минвата т-50мм. |
| Точка В-корпус №4 | на балансе | 22 | 22 | 40 | 40 | 2 | канальная | 0,0264 | минвата т-50мм. |
| Точка В-корпус №2 | на балансе | 9 | 9 | 40 | 40 | 2 | канальная | 0,0108 | минвата т-50мм. |
| Точка В-точка С | на балансе | 65 | 65 | 70 | 70 | 2 | канальная | 0,247 | минвата т-50мм. |
| Точка С-корпус №3 | на балансе | 22 | 22 | 40 | 40 | 2 | канальная | 0,0264 | минвата т-50мм. |
| Тк1-ДДИ | на балансе | 66 | 66 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,5148 | минвата т-50мм. |
| ДДИ-тк32 | на балансе | 25 | 25 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0475 | минвата т-50мм. |
| Тк32-гаражи | на балансе | 5 | 5 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0095 | минвата т-50мм. |
| Тк32-прачка ДДИ | на балансе | 12 | 12 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0228 | минвата т-50мм. |
| Тк2-тк19 | на балансе | 14 | 14 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,1092 | минвата т-50мм. |
| Тк19-склад | на балансе | 16 | 16 | 32 | 32 | 2 | канальная | 0,0128 | минвата т-50мм. |
| Тк19-тк20 | на балансе | 19 | 19 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,1482 | минвата т-50мм. |
| Тк20-общежитие | на балансе | 14 | 14 | 40 | 40 | 2 | канальная | 0,0168 | минвата т-50мм. |
| Тк20-тк21 | на балансе | 45 | 45 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,351 | минвата т-50мм. |
| Тк21-тк22 | на балансе | 33 | 33 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,2574 | минвата т-50мм. |
| Тк22-стомат. поликлиника | на балансе | 2 | 2 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0038 | минвата т-50мм. |
| Тк22-тк23 | на балансе | 18 | 18 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,1404 | минвата т-50мм. |
| Тк23-тк24 | на балансе | 24 | 24 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,1872 | минвата т-50мм. |
| Тк24-тк25 | на балансе | 36 | 36 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,2808 | минвата т-50мм. |
| Тк25-магазин | на балансе | 12 | 12 | 40 | 40 | 2 | канальная | 0,0144 | минвата т-50мм. |
| Тк25-склад №2 | на балансе | 4 | 4 | 32 | 32 | 2 | канальная | 0,0032 | минвата т-50мм. |
| Тк25-тк26 | на балансе | 24,5 | 24,5 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,1911 | минвата т-50мм. |
|  |  | 5,5 | 5,5 | 80 | 80 |  |  | 0,0275 | минвата т-50мм. |
| Тк26-ж/д №12 А | на балансе | 27 | 27 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0513 | минвата т-50мм. |
| Тк26-тк27 | на балансе | 38 | 38 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,2964 | минвата т-50мм. |
| Тк27-тк28 | на балансе | 30 | 30 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,234 | минвата т-50мм. |
| Тк28-ж/д №7 | на балансе | 24 | 24 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0456 | минвата т-50мм. |
| Тк28-тк29 | на балансе | 27 | 27 | 70 | 70 | 2 | канальная | 0,1026 | минвата т-50мм. |
| Тк29-тк30 | на балансе | 45 | 45 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0855 | минвата т-50мм. |
| Тк30-ж/д №5 | на балансе | 22 | 22 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0418 | минвата т-50мм. |
| Тк27-тк31 | на балансе | 20 | 20 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,1 | минвата т-50мм. |
| Тк31-ж/д №9 | на балансе | 24 | 24 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0456 | минвата т-50мм. |
| Тк31-стадион | на балансе | 171 | 171 | 70 | 70 | 2 | канальная | 0,6498 | минвата т-50мм. |
| Итого |  | 1817 | 1817 |  |  |  |  | 7,9104 |  |

Таблица 6 - Характеристики трубопроводов тепловых сетей котельной №21-06

| Наименование участка (района) эксплуатации тепловых сетей | Принадлеж- ность (на балансе, аренда и пр.) | Протяженность участка по трассе, м |  | Условный диаметр труб, Ду, мм |  | Количество запорной арматуры на участке сети, шт. | Способ прокладки (бесканальная, в каналах, надземная) | Объем воды в сетях, м3 | Вид тепловой изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подающей линии | обратной линии | подающей линии | обратной линии |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная-тк1 | на балансе | 18 | 18 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,140 | минвата т-50мм. |
| Тк1-с/ш№6 | на балансе | 70 | 70 | 100 | 100 |  | канальная | 0,546 | минвата т-50мм. |
| Тк1-старая школа, тир | на балансе | 30,8 | 30,8 | 32 | 32 |  | канальная | 0,025 | минвата т-50мм. |
| Итого |  | 118,8 | 118,8 |  |  |  |  | 0,711 |  |

Таблица 7 - Характеристики трубопроводов тепловых сетей котельной №21-07

| Наименование участка (района) эксплуатации тепловых сетей | Принадлеж- ность (на балансе, аренда и пр.) | Протяженность участка по трассе, м |  | Условный диаметр труб, Ду, мм |  | Количество запорной арматуры на участке сети, шт. | Способ прокладки (бесканальная, в каналах, надземная) | Объем воды в сетях, м3 | Вид тепловой изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подающей линии | обратной линии | подающей линии | обратной линии |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная-тк1 | на балансе | 9 | 9 | 125 | 125 | 2 | канальная | 0,1098 | минвата т-50мм |
| Тк1-гаражи | на балансе | 6 | 6 | 50 | 50 |  | канальная | 0,0114 | минвата т-50мм |
| Тк1-тк2 | на балансе | 66 | 66 | 80 | 80 |  | канальная | 0,33 | минвата т-50мм |
| Тк2-школа | на балансе | 12 | 12 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,06 | минвата т-50мм |
| Итого |  | 93 | 93 |  |  |  |  | 0,5112 |  |

Таблица 8 - Характеристики трубопроводов тепловых сетей котельной №21-08

| Наименование участка (района) эксплуатации тепловых сетей | Принадлеж- ность (на балансе, аренда и пр.) | Протяженность участка по трассе, м |  | Условный диаметр труб, Ду, мм |  | Количество запорной арматуры на участке сети, шт. | Способ прокладки (бесканальная, в каналах, надземная) | Объем воды в сетях, м3 | Вид тепловой изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подающей линии | обратной линии | подающей линии | обратной линии |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная-тк1 | на балансе | 11 | 11 | 150 | 150 | 2 | канальная | 0,1936 | минвата т-50мм |
| Тк1-тк2 | на балансе | 20 | 20 | 150 | 150 | 2 | канальная | 0,352 | минвата т-50мм |
| Тк2-ж/д №44 | на балансе | 14 | 14 | 32 | 32 | 2 | канальная | 0,0112 | минвата т-50мм |
| Тк2-точка А | на балансе | 32 | 32 | 150 | 150 | 2 | канальная | 0,5632 | минвата т-50мм |
| Точка А-тк11 | на балансе | 10 | 10 | 40 | 40 | 2 | канальная | 0,012 | минвата т-50мм |
| Тк11-общежитие №33 | на балансе | 5 | 5 | 40 | 40 | 2 | канальная | 0,006 | минвата т-50мм |
| Точка А-тк3 | на балансе | 106 | 106 | 150 | 150 | 2 | канальная | 1,8656 | минвата т-50мм |
| Тк3-гаражи | на балансе | 23 | 23 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0437 | минвата т-50мм |
| Тк3-с/ш №5 | на балансе | 30 | 30 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,057 | минвата т-50мм |
| Тк3-тк4 | на балансе | 10 | 10 | 150 | 150 | 2 | канальная | 0,176 | минвата т-50мм |
| Тк4-тк5 | на балансе | 27 | 27 | 150 | 150 | 2 | канальная | 0,4752 | минвата т-50мм |
| Тк5-мастерская 2 | на балансе | 15 | 15 | 40 | 40 | 2 | канальная | 0,018 | минвата т-50мм |
| Тк5-тк10 | на балансе | 79 | 79 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,1501 | минвата т-50мм |
| Тк10-мастерская 3 | на балансе | 9 | 9 | 40 | 40 | 2 | канальная | 0,0108 | минвата т-50мм |
| Тк10-спортзал | на балансе | 6 | 6 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0114 | минвата т-50мм |
| Тк5-тк6 | на балансе | 47 | 47 | 150 | 150 | 2 | канальная | 0,8272 | минвата т-50мм |
| Тк6-с/ш №1 | на балансе | 12 | 12 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,0936 | минвата т-50мм |
| Тк6-тк7 | на балансе | 110 | 110 | 150 | 150 | 2 | канальная | 1,936 | минвата т-50мм |
| Тк7-ж/д №74 | на балансе | 50 | 50 | 150 | 150 | 2 | канальная | 0,88 | минвата т-50мм |
| Тк7-тк8 | на балансе | 100 | 100 | 150 | 150 | 2 | канальная | 1,76 | минвата т-50мм |
| Тк8-ж/д №68 | на балансе | 12 | 12 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,0936 | минвата т-50мм |
| Тк8-точка М(воздушка) | на балансе | 68 | 68 | 150 | 150 | 2 | надземная | 1,1968 | минвата т-50мм |
| точка М-ж/д №64 | на балансе | 15 | 15 | 80 | 80 | 2 | надземная | 0,075 | минвата т-50мм |
| точка М- тк9 | на балансе | 80 | 80 | 150 | 150 | 2 | надземная | 1,408 | минвата т-50мм |
| Тк9-ж/д №62 | на балансе | 10 | 10 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,05 | минвата т-50мм |
| Тк9- точка К | на балансе | 25 | 25 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,195 | минвата т-50мм |
| узел связи-литейный | на балансе | 58 | 58 | 100 | 100 | 2 | надземная | 0,4524 | минвата т-50мм |
| точка Х- детская поликлиника | на балансе | 20 | 20 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,1 | минвата т-50мм |
| Тк2-тк12 | на балансе | 48 | 48 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,3744 | минвата т-50мм |
| Тк12-точка В | на балансе | 32 | 32 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,2496 | минвата т-50мм |
| Точка В-ж/д №35 | на балансе | 10 | 10 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,019 | минвата т-50мм |
| Точка В-тк13 | на балансе | 28 | 28 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,2184 | минвата т-50мм |
| Тк13-муз. школа | на балансе | 9 | 9 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0171 | минвата т-50мм |
| Тк13-ж/д №43 | на балансе | 33 | 33 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,2574 | минвата т-50мм |
| Тк12-ж/д 39 | на балансе | 21 | 21 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,1638 | минвата т-50мм |
| ж/д №39-ж/д №41 | на балансе | 55 | 55 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,429 | минвата т-50мм |
| ж/д №41-т/к17 | на балансе | 36 | 36 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,2808 | минвата т-50мм |
| Тк1-тк14 | на балансе | 26 | 26 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,13 | минвата т-50мм |
| Тк14-ж/д №48 | на балансе | 12 | 12 | 40 | 40 | 2 | канальная | 0,0144 | минвата т-50мм |
| Тк14-тк15 | на балансе | 50 | 50 | 70 | 70 | 2 | канальная | 0,19 | минвата т-50мм |
| Тк15-ж/д №52 | на балансе | 12 | 12 | 32 | 32 | 2 | канальная | 0,0096 | минвата т-50мм |
| Тк15-тк16 | на балансе | 4 | 4 | 70 | 70 | 2 | канальная | 0,0152 | минвата т-50мм |
| Тк16-ж/д №78 | на балансе | 30 | 30 | 70 | 70 | 2 | канальная | 0,114 | минвата т-50мм |
| Тк1-ж/д №46 | на балансе | 26 | 26 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,13 | минвата т-50мм |
| ж/д №46-ж/д №50 | на балансе | 40 | 40 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,2 | минвата т-50мм |
| Тк17-тк18 | на балансе | 39 | 39 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,3042 | минвата т-50мм |
| Тк18-д/сад | на балансе | 8 | 8 | 70 | 70 | 2 | канальная | 0,0304 | минвата т-50мм |
| Тк18-тк19 | на балансе | 23 | 23 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,115 | минвата т-50мм |
| Тк19-ж/д №45 | на балансе | 28 | 28 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0532 | минвата т-50мм |
| Тк18-тк20 | на балансе | 39 | 39 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,3042 | минвата т-50мм |
| Тк20-тк21 | на балансе | 22 | 22 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,1716 | минвата т-50мм |
| Тк21-тк22 | на балансе | 18 | 18 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,09 | минвата т-50мм |
| Тк21-тк22 | на балансе | 18 | 18 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,09 | минвата т-50мм |
| Тк22-ж/д №49/2 | на балансе | 39 | 39 | 50 | 50 | 2 | надземная | 0,0741 | минвата т-50мм |
| Тк17-тк23 | на балансе | 59 | 59 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,4602 | минвата т-50мм |
| Тк23-тк24 | на балансе | 10 | 10 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,038 | минвата т-50мм |
| Тк24-тк25 | на балансе | 40 | 40 | 70 | 70 | 2 | канальная | 0,152 | минвата т-50мм |
| Тк25-ж/д №13 | на балансе | 11 | 11 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0209 | минвата т-50мм |
| Тк23-точка С | на балансе | 30 | 30 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,15 | минвата т-50мм |
| Точка С-ж/д №17 | на балансе | 17 | 17 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0323 | минвата т-50мм |
| Точка С-тк26 | на балансе | 44 | 44 | 70 | 70 | 2 | канальная | 0,1672 | минвата т-50мм |
| Тк26-ж/д №82 | на балансе | 19 | 19 | 70 | 70 | 2 | канальная | 0,0722 | минвата т-50мм |
| Итого |  | 1940 | 1940 |  |  |  |  | 18,1516 |  |

Таблица 9 - Характеристики трубопроводов тепловых сетей котельной №21-10

| Наименование участка (района) эксплуатации тепловых сетей | Принадлеж- ность (на балансе, аренда и пр.) | Протяженность участка по трассе, м |  | Условный диаметр труб, Ду, мм |  | Количество запорной арматуры на участке сети, шт. | Способ прокладки (бесканальная, в каналах, надземная) | Объем воды в сетях, м3 | Вид тепловой изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подающей линии | обратной линии | подающей линии | обратной линии |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная-тк1 | на балансе | 15 | 15 | 100 | 100 |  | канальная | 0,117 | минвата т-50мм. |
| Тк 1 –д/с 32 | на балансе | 108 | 108 | 70 | 70 | 2 | канальная | 0,4104 | минвата т-50мм. |
| Тк 1- тк 2 | на балансе | 42 | 42 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,3276 | минвата т-50мм. |
| Тк 2- ж/д №73 | на балансе | 2 | 2 | 80 | 80 |  | канальная | 0,01 | минвата т-50мм. |
| Тк 2- ж/д №75а | на балансе | 18 | 18 | 80 | 80 |  | канальная | 0,09 | минвата т-50мм. |
| Итого |  | 185 | 185 |  |  |  |  | 0,955 |  |

Таблица 10 - Характеристики трубопроводов тепловых сетей котельной №21-11

| Наименование участка (района) эксплуатации тепловых сетей | Принадлеж- ность (на балансе, аренда и пр.) | Протяженность участка по трассе, м |  | Условный диаметр труб, Ду, мм |  | Количество запорной арматуры на участке сети, шт. | Способ прокладки (бесканальная, в каналах, надземная) | Объем воды в сетях, м3 | Вид тепловой изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подающей линии | обратной линии | подающей линии | обратной линии |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная-тк1 | на балансе | 37,5 | 37,5 | 150 | 150 |  | канальная | 0,660 | минвата т-50мм. |
| Тк 1-тк-2 | на балансе | 23,8 | 23,8 | 150 | 150 | 2 | канальная | 0,419 | минвата т-50мм. |
| Тк2 –ж/д 123 | на балансе | 3 | 3 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,023 | минвата т-50мм. |
| Тк2-Тк3 | на балансе | 28,4 | 28,4 | 200 | 200 |  | канальная | 0,892 | минвата т-50мм. |
| Тк 3- до ж/д № 84 | на балансе | 51,9 | 51,9 | 100 | 100 |  | канальная | 0,405 | минвата т-50мм. |
| Итого |  | 144,6 | 144,6 |  |  |  |  | 2,399 |  |

Таблица 11 - Характеристики трубопроводов тепловых сетей котельной №21-12

| Наименование участка (района) эксплуатации тепловых сетей | Принадлеж- ность (на балансе, аренда и пр.) | Протяженность участка по трассе, м |  | Условный диаметр труб, Ду, мм |  | Количество запорной арматуры на участке сети, шт. | Способ прокладки (бесканальная, в каналах, надземная) | Объем воды в сетях, м3 | Вид тепловой изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подающей линии | обратной линии | подающей линии | обратной линии |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная-тк1 | на балансе | 7 | 7 | 200 | 200 | 2 | канальная | 0,2198 | минвата т-50мм. |
| Тк1-тк2 | на балансе | 42 | 42 | 200 | 200 | 2 | канальная | 1,3188 | минвата т-50мм. |
| Тк2-ж/д №5 | на балансе | 61 | 61 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,305 | минвата т-50мм. |
| Тк2-тк3 | на балансе | 67 | 67 | 200 | 200 | 2 | канальная | 2,1038 | минвата т-50мм. |
| Тк3-ж/д №4 | на балансе | 12 | 12 | 70 | 70 | 2 | канальная | 0,0456 | минвата т-50мм. |
| Тк3-ж/д №6 | на балансе | 12 | 12 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,06 | минвата т-50мм. |
| Тк3-тк4 | на балансе | 44 | 44 | 200 | 200 | 2 | канальная | 1,3816 | минвата т-50мм. |
| Тк4-тк5 | на балансе | 37 | 37 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,185 | минвата т-50мм. |
| Тк5-ж/д №3 | на балансе | 8 | 8 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,04 | минвата т-50мм. |
| Тк4-тк6 | на балансе | 46 | 46 | 150 | 150 | 2 | канальная | 0,8096 | минвата т-50мм. |
| Тк6-ж/д №3А | на балансе | 26 | 26 | 150 | 150 | 2 | канальная | 0,4576 | минвата т-50мм. |
| ж/д №3А-тк7 | на балансе | 33 | 33 | 150 | 150 | 2 | канальная | 0,5808 | минвата т-50мм. |
| Тк7-ж/д №1 | на балансе | 49 | 49 | 150 | 150 | 2 | канальная | 0,8624 | минвата т-50мм. |
| Тк1-точка А | на балансе | 19 | 19 | 200 | 200 | 2 | канальная | 0,5966 | минвата т-50мм. |
| Точка А-тк8 | на балансе | 80 | 80 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,624 | минвата т-50мм. |
| Тк8-д/сад | на балансе | 54 | 54 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,4212 | минвата т-50мм. |
| Точка А-ж/д №7 А | на балансе | 125 | 125 | 150 | 150 | 2 | канальная | 2,2 | минвата т-50мм. |
| ж/д №7 А-тк10 | на балансе | 66 | 66 | 150 | 150 | 2 | канальная | 1,1616 | минвата т-50мм. |
| Тк10-ж/д №8 | на балансе | 18 | 18 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,1404 | минвата т-50мм. |
| Тк10-точка В | на балансе | 92 | 92 | 150 | 150 | 2 | канальная | 1,6192 | минвата т-50мм. |
| Точка В-точка С | на балансе | 39 | 39 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,3042 | минвата т-50мм. |
| Точка С-тк11 | на балансе | 46 | 46 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,23 | минвата т-50мм. |
| Тк11-ж/д №21 | на балансе | 16 | 16 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,08 | минвата т-50мм. |
| Тк11-ж/д №84 | на балансе | 22 | 22 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,11 | минвата т-50мм. |
| Итого |  | 1021 | 1021 |  |  |  |  | 15,8572 |  |

Таблица 12 - Характеристики трубопроводов тепловых сетей котельной №21-13

| Наименование участка (района) эксплуатации тепловых сетей | Принадлеж- ность (на балансе, аренда и пр.) | Протяженность участка по трассе, м |  | Условный диаметр труб, Ду, мм |  | Количество запорной арматуры на участке сети, шт. | Способ прокладки (бесканальная, в каналах, надземная) | Объем воды в сетях, м3 | Вид тепловой изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подающей линии | обратной линии | подающей линии | обратной линии |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная- тк 1 | на балансе | 14,5 | 14,5 | 150 | 150 | 2 | канальная | 0,255 | минвата т-50мм |
| Тк 1- тк 2 | на балансе | 62,5 | 62,5 | 150 | 150 | 2 | канальная | 1,100 | минвата т-50мм |
| Тк 2 - гараж | на балансе | 9,2 | 9,2 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,072 | минвата т-50мм |
| Тк 2- тк 3 | на балансе | 75 | 75 | 150 | 150 | 2 | канальная | 1,320 | минвата т-50мм |
| Тк3 - мастерская | на балансе | 22 | 22 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,042 | минвата т-50мм |
| Тк 3- тк 4 | на балансе | 62,2 | 62,2 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,311 | минвата т-50мм |
| Тк 4 - общежитие | на балансе | 5,5 | 5,5 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,010 | минвата т-50мм |
| Тк 4- магазин | на балансе | 37,8 | 37,8 | 25 | 25 | 2 | канальная | 0,019 | минвата т-50мм |
| Итого |  | 288,7 | 288,7 |  |  |  |  | 3,129 |  |

Таблица 13 - Характеристики трубопроводов тепловых сетей котельной №21-15

| Наименование участка (района) эксплуатации тепловых сетей | Принадлеж- ность (на балансе, аренда и пр.) | Протяженность участка по трассе, м |  | Условный диаметр труб, Ду, мм |  | Количество запорной арматуры на участке сети, шт. | Способ прокладки (бесканальная, в каналах, надземная) | Объем воды в сетях, м3 | Вид тепловой изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подающей линии | обратной линии | подающей линии | обратной линии |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная- тк 1 | на балансе | 141 | 141 | 125 | 125 |  | канальная | 1,720 | минвата т-50мм. |
| Тк 1- тк 2 | на балансе | 26 | 26 | 70 | 70 | 2 | канальная | 0,536 | минвата т-50мм. |
| Тк 2- ж/д №12 | на балансе | 18 | 18 | 70 | 70 | 2 | канальная | 0,099 | минвата т-50мм. |
| Тк 2- ж/д №14 | на балансе | 14 | 14 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,027 | минвата т-50мм. |
| Котельная- тк 3 | на балансе | 56 | 56 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,437 | минвата т-50мм. |
| Тк 3- тк 4 | на балансе | 40,3 | 40,3 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,314 | минвата т-50мм. |
| Итого |  | 295,3 | 295,3 |  |  |  |  | 3,133 |  |

Таблица 14 - Характеристики трубопроводов тепловых сетей котельной №21-17

| Наименование участка (района) эксплуатации тепловых сетей | Принадлеж- ность (на балансе, аренда и пр.) | Протяженность участка по трассе, м |  | Условный диаметр труб, Ду, мм |  | Количество запорной арматуры на участке сети, шт. | Способ прокладки (бесканальная, в каналах, надземная) | Объем воды в сетях, м3 | Вид тепловой изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подающей линии | обратной линии | подающей линии | обратной линии |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная – тк 1 | на балансе | 8 | 8 | 150 | 150 | 2 | канальная | 0,141 | минвата т-50мм. |
| Тк 1- тк 2/1 | на балансе | 205 | 205 | 150 | 150 | 2 | канальная | 3,608 | минвата т-50мм. |
| Тк2/1-сбербанк | на балансе | 8 | 8 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,040 | минвата т-50мм. |
| Тк 2/1- тк 2 | на балансе | 8 | 8 | 150 | 150 | 2 | канальная | 0,141 | минвата т-50мм. |
| Тк 2- ж/д №103 | на балансе | 7 | 7 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,035 | минвата т-50мм. |
| Тк 2- тк 3 | на балансе | 38 | 38 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,296 | минвата т-50мм. |
| Тк 3- гараж | на балансе | 8 | 8 | 32 | 32 | 2 | канальная | 0,006 | минвата т-50мм. |
| Тк 3- ж/д №67А | на балансе | 18 | 18 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,090 | минвата т-50мм. |
| Котельная – ТК4 | на балансе | 15 | 15 | 80 | 80 | 2 | надземная | 0,075 | минвата т-50мм. |
| ТК 4- гараж | на балансе | 32 | 32 | 40 | 40 | 2 | надземная | 0,038 | минвата т-50мм. |
| тк4- точка А | на балансе | 10 | 10 | 80 | 80 | 2 | надземная | 0,050 | минвата т-50мм. |
| точка А-касса | на балансе | 37 | 37 | 25 | 25 | 2 | канальная | 0,019 | минвата т-50мм. |
| точка А- тк5 | на балансе | 60 | 60 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,300 | минвата т-50мм. |
| Тк 5- кинотеатр | на балансе | 13 | 13 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,065 | минвата т-50мм. |
| Тк 5- лакомка | на балансе | 6 | 6 | 40 | 40 | 2 | канальная | 0,007 | минвата т-50мм. |
| Тк 5- Д/К | на балансе | 14 | 14 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,070 | минвата т-50мм. |
| Котельная – БПК (паро- провод) | на балансе | 14 | 14 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,027 | минвата т-50мм. |
| Итого |  | 501 | 501 |  |  |  |  | 5,008 |  |

Таблица 15 - Характеристики трубопроводов тепловых сетей котельной №21-17а (гвс)

| Наименование участка (района) эксплуатации тепловых сетей | Принадлеж- ность (на балансе, аренда и пр.) | Протяженность участка по трассе, м |  | Условный диаметр труб, Ду, мм |  | Количество запорной арматуры на участке сети, шт. | Способ прокладки (бесканальная, в каналах, надземная) | Объем воды в сетях, м3 | Вид тепловой изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подающей линии | обратной линии | подающей линии | обратной линии |  |  |  |  |
| Котел - Ж/Д | на балансе | 24 | 24 | 70 | 70 | 2 | надземная | 0,091 | минвата т-50мм |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 0,091 |  |

Таблица 16 - Характеристики трубопроводов тепловых сетей котельной №21-18

| Наименование участка (района) эксплуатации тепловых сетей | Принадлеж- ность (на балансе, аренда и пр.) | Протяженность участка по трассе, м |  | Условный диаметр труб, Ду, мм |  | Количество запорной арматуры на участке сети, шт. | Способ прокладки (бесканальная, в каналах, надземная) | Объем воды в сетях, м3 | Вид тепловой изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подающей линии | обратной линии | подающей линии | обратной линии |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная-ж/д №66 | по договору б/п | 16 | 16 | 70 | 70 | 2 | канальная | 0,061 | минвата т-50мм |
| ж/д №66-ТК1 | по договору б/п | 60 | 60 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,114 | минвата т-50мм |
| ТК1-общежитие | по договору б/п | 4 | 4 | 50 | 50 |  | канальная | 0,008 | минвата т-50мм |
| Итого |  | 80 | 80 |  |  |  |  | 0,183 |  |

Таблица 17 - Характеристики трубопроводов тепловых сетей котельной №21-20

| Наименование участка (района) эксплуатации тепловых сетей | Принадлеж- ность (на балансе, аренда и пр.) | Протяженность участка по трассе, м |  | Условный диаметр труб, Ду, мм |  | Количество запорной арматуры на участке сети, шт. | Способ прокладки (бесканальная, в каналах, надземная) | Объем воды в сетях, м3 | Вид тепловой изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подающей линии | обратной линии | подающей линии | обратной линии |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная-тк1 | на балансе | 8 | 8 | 200 | 200 | 2 | канальная | 0,251 | мин.вата т-50мм |
| Тк2-тк4 | на балансе | 125 | 125 | 150 | 150 | 2 | канальная | 2,200 | мин.вата т-50мм |
| Тк4-тк5 | на балансе | 130 | 130 | 150 | 150 | 2 | канальная | 2,288 | мин.вата т-50мм |
| Тк5-Тк5/1 | на балансе | 11 | 11 | 150 | 150 |  | канальная | 0,194 | мин.вата т-50мм |
| Тк5/1-контора №2 | на балансе | 19 | 19 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,036 | мин.вата т-50мм |
| Тк5/1-тк6 | на балансе | 40 | 40 | 150 | 150 | 2 | канальная | 0,704 | мин.вата т-50мм |
| Тк6-контора №1 | на балансе | 46 | 46 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,230 | мин.вата т-50мм |
| Тк6-тк8 | на балансе | 104 | 104 | 150 | 150 | 2 | канальная | 1,830 | мин.вата т-50мм |
| Тк8-тк9 | на балансе | 69 | 69 | 150 | 150 | 2 | канальная | 1,214 | мин.вата т-50мм |
| Тк9-магазин | на балансе | 7 | 7 | 25 | 25 | 2 | канальная | 0,004 | мин.вата т-50мм |
| Тк6-тк7 | на балансе | 28 | 28 | 125 | 125 | 2 | канальная | 0,342 | мин.вата т-50мм |
| Тк7-ж/д №22 | на балансе | 6 | 6 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,011 | мин.вата т-50мм |
| Тк4-точка А | на балансе | 13 | 13 | 125 | 125 | 2 | канальная | 0,159 | мин.вата т-50мм |
| Точка А-ж/д №19 | на балансе | 6 | 6 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,011 | мин.вата т-50мм |
| Точка А-тк12 | на балансе | 20 | 20 | 125 | 125 | 2 | канальная | 0,244 | мин.вата т-50мм |
| Тк12-ж/д №20 | на балансе | 30 | 30 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,057 | мин.вата т-50мм |
|  |  | 16 | 16 | 30 | 30 |  |  | 0,013 | мин.вата т-50мм |
| Тк12-тк13 | на балансе | 49 | 49 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,382 | мин.вата т-50мм |
| Тк13-ж/д №21 | на балансе | 9 | 9 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,017 | мин.вата т-50мм |
| Тк13-тк14 | на балансе | 120,5 | 120,5 | 125 | 125 | 2 | канальная | 1,470 | мин.вата т-50мм |
|  |  | 19,5 | 19,5 | 80 | 80 |  |  | 0,098 | мин.вата т-50мм |
| Тк14-ж/д №16 | на балансе | 8 | 8 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,015 | мин.вата т-50мм |
| Тк14-ж/д №17 | на балансе | 41 | 41 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,205 | мин.вата т-50мм |
| ж/д №17-ж/д №18 | на балансе | 20 | 20 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,038 | мин.вата т-50мм |
| Тк1-тк15 | на балансе | 21 | 21 | 150 | 150 | 2 | канальная | 0,370 | мин.вата т-50мм |
| Тк15-ТК15/1 | на балансе | 15 | 15 | 100 | 100 |  | канальная | 0,117 | мин.вата т-50мм |
| Тк15/1-спортзал | на балансе | 12 | 12 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,023 | мин.вата т-50мм |
| Тк15/1-д/к | на балансе | 49 | 49 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,382 | мин.вата т-50мм |
| Тк15-тк16 | на балансе | 29 | 29 | 150 | 150 | 2 | канальная | 0,510 | мин.вата т-50мм |
| Тк16-почта. | на балансе | 13 | 13 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,025 | мин.вата т-50мм |
| Тк16-тк17 | на балансе | 14,4 | 14,4 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,112 | мин.вата т-50мм |
|  |  | 45,6 | 45,6 |  |  |  |  | 0,356 | пенополистирол т-30мм |
| Тк17-ж/д №1 | на балансе | 25 | 25 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,048 | мин.вата т-50мм |
| Тк17-гостиница | на балансе | 20 | 20 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,038 | мин.вата т-50мм |
| Тк17-тк18 | на балансе | 50 | 50 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,390 | мин.вата т-50мм |
| Тк18-тк19 | на балансе | 17 | 17 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,133 | мин.вата т-50мм |
| Тк19-тк20 | на балансе | 22 | 22 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,172 | мин.вата т-50мм |
| Тк20-Тк22 | на балансе | 47 | 47 | 150 | 150 |  | канальная | 0,827 | мин.вата т-50мм |
|  |  | 40 | 40 | 100 | 100 |  |  | 0,312 | пенополистирол т-30мм |
| Тк22-тк23 | на балансе | 90 | 90 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,702 | мин.вата т-50мм |
| Тк23-интернат | на балансе | 202 | 202 | 80 | 80 | 2 | канальная | 1,010 | мин.вата т-50мм |
| Тк23-тк24 | на балансе | 38 | 38 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,296 | мин.вата т-50мм |
| Тк24-школа | на балансе | 25 | 25 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,125 | мин.вата т-50мм |
| Тк24-тк25 | на балансе | 159 | 159 | 100 | 100 | 2 | канальная | 1,240 | мин.вата т-50мм |
| Тк25-муз. школа | на балансе | 10 | 10 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,019 | мин.вата т-50мм |
| Тк25-тк26 | на балансе | 13 | 13 | 125 | 125 | 2 | канальная | 0,159 | мин.вата т-50мм |
|  |  | 90 | 90 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,450 | мин.вата т-50мм |
| Тк26-д/сад | на балансе | 48 | 48 | 80 | 80 | 2 | надземная | 0,240 | мин.вата т-50мм |
| Тк1 тк27 | на балансе | 56 | 56 | 200 | 200 | 2 | канальная | 1,758 | мин.вата т-50мм |
| Тк27-тк28 | на балансе | 50 | 50 | 200 | 200 | 2 | канальная | 1,570 | мин.вата т-50мм |
| Тк-28-ж/д №3 | на балансе | 8 | 8 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,015 | мин.вата т-50мм |
| Тк28-тк29 | на балансе | 53 | 53 | 200 | 200 | 2 | канальная | 1,664 | мин.вата т-50мм |
| Тк29-тк30 | на балансе | 48 | 48 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,240 | мин.вата т-50мм |
| Тк30-ж/д №4 | на балансе | 54 | 54 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,103 | мин.вата т-50мм |
| Тк30-тк31 | на балансе | 28 | 28 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,140 | мин.вата т-50мм |
| Тк31-ж/д№1 | на балансе | 13 | 13 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,025 | мин.вата т-50мм |
| Тк31-ж/д№2 | на балансе | 10 | 10 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,019 | мин.вата т-50мм |
| Тк29-тк32 | на балансе | 31 | 31 | 125 | 125 | 2 | канальная | 0,378 | мин.вата т-50мм |
| Тк32-ж/д №10 | на балансе | 14 | 14 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,027 | мин.вата т-50мм |
| Тк32-тк33 | на балансе | 68 | 68 | 125 | 125 | 2 | канальная | 0,830 | мин.вата т-50мм |
| Тк33-ж/д №9 | на балансе | 16 | 16 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,030 | мин.вата т-50мм |
| Тк33-тк34 | на балансе | 44 | 44 | 125 | 125 | 2 | канальная | 0,537 | мин.вата т-50мм |
| Тк34-ж/д №8 | на балансе | 50 | 50 | 125 | 125 | 2 | канальная | 0,610 | мин.вата т-50мм |
| Тк34-тк35 | на балансе | 31 | 31 | 125 | 125 | 2 | канальная | 0,378 | мин.вата т-50мм |
| Тк35-ж/д №5 | на балансе | 30 | 30 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,057 | мин.вата т-50мм |
| Тк-35-тк36 | на балансе | 43 | 43 | 125 | 125 | 2 | канальная | 0,525 | мин.вата т-50мм |
| Тк36-ж/д №6 | на балансе | 8 | 8 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,015 | мин.вата т-50мм |
| Тк36-ж/д №7 | на балансе | 10 | 10 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,019 | мин.вата т-50мм |
| Итого |  | 2705 | 2705 |  |  |  |  | 29,009 |  |

Таблица 18 - Характеристики трубопроводовтепловых сетей котельной №21-21

| Наименование участка (района) эксплуатации тепловых сетей | Принадлеж- ность (на балансе, аренда и пр.) | Протяженность участка по трассе, м |  | Условный диаметр труб, Ду, мм |  | Количество запорной арматуры на участке сети, шт. | Способ прокладки (бесканальная, в каналах, надземная) | Объем воды в сетях, м3 | Вид тепловой изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подающей линии | обратной линии | подающей линии | обратной линии |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная-тк1 | на балансе | 27 | 27 | 150 | 150 | 2 | канальная | 0,4752 |  |
| Тк1-тк2 | на балансе | 61 | 61 | 150 | 150 | 2 | канальная | 1,0736 | мин.вата т-50мм |
| Тк2-ж/д №7 | на балансе | 4 | 4 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0076 | мин.вата т-50мм |
| Тк2-тк3 | на балансе | 17 | 17 | 150 | 150 | 2 | канальная | 0,2992 | мин.вата т-50мм |
| Тк3-тк4 | на балансе | 32 | 32 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0608 | мин.вата т-50мм |
| Тк4-ДК | на балансе | 25 | 25 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0475 | мин.вата т-50мм |
| Тк3-тк5 | на балансе | 72 | 72 | 150 | 150 | 2 | канальная | 1,2672 | мин.вата т-50мм |
| Тк5-д/сад (воздушка) | на балансе | 66 | 66 | 70 | 70 | 2 | надземная | 0,2508 | мин.вата т-50мм |
| Тк5-тк6 | на балансе | 40 | 40 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,312 | мин.вата т-50мм |
| Тк6-тк8 | на балансе | 50 | 50 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,39 | мин.вата т-50мм |
| Тк8-гаражи | на балансе | 13 | 13 | 40 | 40 | 2 | канальная | 0,0156 | мин.вата т-50мм |
| Тк8-контора | на балансе | 45 | 45 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0855 | мин.вата т-50мм |
| Тк6-точка А | на балансе | 40 | 40 | 70 | 70 | 2 | канальная | 0,152 | мин.вата т-50мм |
| Точка А- школа | на балансе | 22 | 22 | 70 | 70 | 2 | канальная | 0,0836 | мин.вата т-50мм |
| Тк9-мастерская | на балансе | 8 | 8 | 40 | 40 | 2 | канальная | 0,0096 | мин.вата т-50мм |
| Тк9-тк10 | на балансе | 64 | 64 | 40 | 40 | 2 | канальная | 0,0768 | мин.вата т-50мм |
| Тк10-мастерская №2 | на балансе | 6 | 6 | 40 | 40 | 2 | канальная | 0,0072 | мин.вата т-50мм |
| Тк10-тк11 | на балансе | 40 | 40 | 40 | 40 | 2 | канальная | 0,048 | мин.вата т-50мм |
| Тк11-мастерская №3 | на балансе | 5 | 5 | 40 | 40 | 2 | канальная | 0,006 | мин.вата т-50мм |
| Тк11-мастерская №4 | на балансе | 16,75 | 16,75 | 40 | 40 | 2 | канальная | 0,0201 | мин.вата т-50мм |
| Итого |  | 653,75 | 653,75 |  |  |  |  | 4,6883 |  |

Таблица 19 - Характеристики трубопроводов тепловых сетей котельной №21-22

| Наименование участка (района) эксплуатации тепловых сетей | Принадлеж- ность (на балансе, аренда и пр.) | Протяженность участка по трассе, м |  | Условный диаметр труб, Ду, мм |  | Количество запорной арматуры на участке сети, шт. | Способ прокладки (бесканальная, в каналах, надземная) | Объем воды в сетях, м3 | Вид тепловой изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подающей линии | обратной линии | подающей линии | обратной линии |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная-тк1 | на балансе | 9 | 9 | 150 | 150 | 2 | канальная | 0,1584 | минватат-50мм. |
| Тк1-тк2 | на балансе | 8 | 8 | 150 | 150 | 2 | канальная | 0,1408 | минватат-50мм. |
| Тк2-тк3 | на балансе | 61 | 61 | 150 | 150 | 2 | канальная | 1,0736 | минватат-50мм. |
| Тк3-с/админ. | на балансе | 7 | 7 | 32 | 32 | 2 | канальная | 0,0056 | минватат-50мм. |
| Тк3-тк4 | на балансе | 20 | 20 | 150 | 150 | 2 | канальная | 0,352 | минватат-50мм. |
| Тк4-тк14 | на балансе | 64 | 64 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,1216 | минватат-50мм. |
| Тк14-ж/дЛенина 54 | на балансе | 23 | 23 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0437 | минватат-50мм. |
| Тк4-тк5 | на балансе | 40 | 40 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,312 | минватат-50мм. |
| Тк5-тк6 | на балансе | 19 | 19 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,1482 | минватат-50мм. |
| Тк6-почта | на балансе | 3 | 3 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0057 | минватат-50мм. |
| Тк6-тк7 | на балансе | 26 | 26 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,2028 | минватат-50мм. |
| Тк8-бар | на балансе | 17 | 17 | 32 | 32 | 2 | канальная | 0,0136 | минватат-50мм. |
| Тк7-тк8 | на балансе | 24 | 24 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,1872 | минватат-50мм. |
| Тк8-тк9 | на балансе | 60 | 60 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,114 | минватат-50мм. |
| Тк9-тк10 | на балансе | 33 | 33 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0627 | минватат-50мм. |
| Тк10-ж/д №1 | на балансе | 27 | 27 | 32 | 32 | 2 | канальная | 0,0216 | минватат-50мм. |
| Тк5-тк11 | на балансе | 56 | 56 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,28 | минватат-50мм. |
| Тк11-клуб | на балансе | 41 | 41 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,205 | минватат-50мм. |
| Тк11-тк12 | на балансе | 48 | 48 | 50 | 50 | 2 | надземная | 0,0912 | минватат-50мм. |
| Тк12-ж/д68 | на балансе | 101,46 | 101,46 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,192774 | минватат-50мм. |
| Котельная-тк15 | на балансе | 24 | 24 | 150 | 150 | 2 | канальная | 0,4224 | минватат-50мм. |
| Тк15-тк16 | на балансе | 38 | 38 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,2964 | минватат-50мм. |
| Тк16-магазин | на балансе | 18 | 18 | 32 | 32 | 2 | канальная | 0,0144 | минватат-50мм. |
| Тк16-тк17 | на балансе | 70 | 70 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,546 | минватат-50мм. |
| Тк17-ж/д12 | на балансе | 17 | 17 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,085 | минватат-50мм. |
| Тк15/ж/д 1 | на балансе | 66 | 66 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,5148 | минватат-50мм. |
| Итого |  | 920,46 | 920,46 |  |  |  |  | 5,61147 |  |

Таблица 20 - Характеристики трубопроводов тепловых сетей котельной №21-23

| Наименование участка (района) эксплуатации тепловых сетей | Принадлеж- ность (на балансе, аренда и пр.) | Протяженность участка по трассе, м |  | Условный диаметр труб, Ду, мм |  | Количество запорной арматуры на участке сети, шт. | Способ прокладки (бесканальная, в каналах, надземная) | Объем воды в сетях, м3 | Вид тепловой изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подающей линии | обратной линии | подающей линии | обратной линии |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная-тк1 | на балансе | 6 | 6 | 200 | 200 | 2 | канальная | 0,1884 | минвата т-50мм. |
| Тк1-тк2 | на балансе | 63 | 63 | 200 | 200 | 2 | канальная | 1,9782 | минвата т-50мм. |
| Тк2-тк3 | на балансе | 140 | 140 | 100 | 100 | 2 | канальная | 1,092 | минвата т-50мм. |
| Тк3-точка А | на балансе | 37 | 37 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,185 | минвата т-50мм. |
| Точка А- больница | на балансе | 10 | 10 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,05 | минвата т-50мм. |
| Хоз.корпус-пищеблок | на балансе | 16 | 16 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0304 | минвата т-50мм. |
| Тк3- Хоз.корпус | на балансе | 73 | 73 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,365 | минвата т-50мм. |
| Тк2-тк4 | на балансе | 163 | 163 | 200 | 200 | 2 | канальная | 5,1182 | минвата т-50мм. |
| Тк4-школа №8 | на балансе | 13 | 13 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,1014 | минвата т-50мм. |
| Тк4-тк5 | на балансе | 67 | 67 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,5226 | минвата т-50мм. |
| Тк5-тк6 | на балансе | 4 | 4 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,02 | минвата т-50мм. |
| Тк6-Тк7 | на балансе | 48 | 48 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,24 | минвата т-50мм. |
| Тк7-Тк8 | на балансе | 41 | 41 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0779 | минвата т-50мм. |
| Тк8-мастерские | на балансе | 8 | 8 | 40 | 40 | 2 | канальная | 0,0096 | минвата т-50мм. |
| Тк8-тк9 | на балансе | 30 | 30 | 40 | 40 | 2 | канальная | 0,036 | минвата т-50мм. |
| Тк9-ж/д | на балансе | 34 | 34 | 40 | 40 | 2 | канальная | 0,0408 | минвата т-50мм. |
| Тк9-тк10 | на балансе | 57,62 | 57,62 | 70 | 70 | 2 | канальная | 0,218956 | минвата т-50мм. |
| Тк10-ж/д | на балансе | 23 | 23 | 40 | 40 | 2 | канальная | 0,0276 | минвата т-50мм. |
| Тк1-тк11 | на балансе | 7 | 7 | 150 | 150 | 2 | канальная | 0,1232 | минвата т-50мм. |
| Тк11-точка Б | на балансе | 68 | 68 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,5304 | минвата т-50мм. |
| Точка В-клуб | на балансе | 3 | 3 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0057 | минвата т-50мм. |
| Точка В-тк12 | на балансе | 107 | 107 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,8346 | минвата т-50мм. |
| Тк12-д/сад | на балансе | 35 | 35 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,273 | минвата т-50мм. |
| Тк12-тк13 | на балансе | 18 | 18 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,1404 | минвата т-50мм. |
| Тк13-тк14 | на балансе | 33 | 33 | 125 | 125 | 2 | канальная | 0,4026 | минвата т-50мм. |
| Тк14-контора | на балансе | 4 | 4 | 70 | 70 | 2 | канальная | 0,0152 | минвата т-50мм. |
| Точка С-гараж | на балансе | 3 | 3 | 40 | 40 |  | канальная | 0,0036 | минвата т-50мм. |
| Тк13-с/админ. | на балансе | 95 | 95 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,741 | минвата т-50мм. |
| Итого |  | 1206,62 | 1206,62 |  |  |  |  | 13,3718 |  |

Таблица 21 - Характеристики трубопроводов тепловых сетей котельной №21-24

| Наименование участка (района) эксплуатации тепловых сетей | Принадлеж- ность (на балансе, аренда и пр.) | Протяженность участка по трассе, м |  | Условный диаметр труб, Ду, мм |  | Количество запорной арматуры на участке сети, шт. | Способ прокладки (бесканальная, в каналах, надземная) | Объем воды в сетях, м3 | Вид тепловой изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подающей линии | обратной линии | подающей линии | обратной линии |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная-тк1 | на балансе | 53 | 53 | 150 | 150 | 2 | канальная | 0,9328 | минвата т-50мм. |
| Тк1-тк10 | на балансе | 17 | 17 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,1326 | минвата т-50мм. |
| Тк10-дом культуры | на балансе | 9 | 9 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,045 | минвата т-50мм. |
| Тк10-тк7 | на балансе | 100 | 100 | 50 | 50 |  | канальная | 0,19 | минвата т-50мм. |
| Тк7-тк8 | на балансе | 80 | 80 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,152 | минвата т-50мм. |
| Тк8-тк9 | на балансе | 25 | 25 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0475 | минвата т-50мм. |
| Тк9-дом быта | на балансе | 17 | 17 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0323 | минвата т-50мм. |
| Тк1-тк2 | на балансе | 113 | 113 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,8814 | минвата т-50мм. |
| Тк2-тк3 | на балансе | 136 | 136 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,68 | минвата т-50мм. |
| Тк3-ж/д13 | на балансе | 9 | 9 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0171 | минвата т-50мм. |
| Тк3-тк4 | на балансе | 29 | 29 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,145 | минвата т-50мм. |
| Тк4-тк5 | на балансе | 26 | 26 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,13 | минвата т-50мм. |
| Тк5-тк6 | на балансе | 26 | 26 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,13 | минвата т-50мм. |
| Тк4-ж/д 11 | на балансе | 9 | 9 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0171 | минвата т-50мм. |
| Тк5-ж/д9 | на балансе | 5 | 5 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0095 | минвата т-50мм. |
| Тк6-ж/д7 | на балансе | 6 | 6 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0114 | минвата т-50мм. |
| Итого |  | 660 | 660 |  |  |  |  | 3,554 |  |

Таблица 22 - Характеристики трубопроводов тепловых сетей котельной №21-25

| Наименование участка (района) эксплуатации тепловых сетей | Принадлеж- ность (на балансе, аренда и пр.) | Протяженность участка по трассе, м |  | Условный диаметр труб, Ду, мм |  | Количество запорной арматуры на участке сети, шт. | Способ прокладки (бесканальная, в каналах, надземная) | Объем воды в сетях, м3 | Вид тепловой изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подающей линии | обратной линии | подающей линии | обратной линии |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная-тк1 | на балансе | 6 | 6 | 150 | 150 | 2 | канальная | 0,1056 | минвата т-50мм. |
| Тк1-тк3 | на балансе | 73 | 73 | 125 | 125 | 2 | канальная | 0,8906 | минвата т-50мм. |
| Тк3-тк4 | на балансе | 153 | 153 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,7650 | минвата т-50мм. |
| Тк4-связь | на балансе | 55 | 55 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,1045 | минвата т-50мм. |
| Тк4-тк5 | на балансе | 22 | 22 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,1100 | минвата т-50мм. |
| Тк5-магазин | на балансе | 86 | 86 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,1634 | минвата т-50мм. |
| Тк5-тк6 | на балансе | 44 | 44 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,2200 | минвата т-50мм. |
| Тк6-тк7 | на балансе | 72 | 72 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,3600 | минвата т-50мм. |
| Тк7-школа | на балансе | 36 | 36 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,1800 | минвата т-50мм. |
| Тк6-тк8 | на балансе | 87,19 | 87,19 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,1657 | минвата т-50мм. |
| Тк8-д/к | на балансе | 10 | 10 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0190 | минвата т-50мм. |
| Тк1-тк11 | на балансе | 116 | 116 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,2204 | минвата т-50мм. |
| Тк11-ж/д | на балансе | 12 | 12 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0228 | минвата т-50мм. |
| Тк11-тк12 | на балансе | 81 | 81 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,1539 | минвата т-50мм. |
| Тк12-ж/д2 | на балансе | 13 | 13 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0247 | минвата т-50мм. |
| Итого |  | 866,19 | 866,19 |  |  |  |  | 3,506 |  |

Таблица 23 - Характеристики трубопроводов тепловых сетей котельной №21-26

| Наименование участка (района) эксплуатации тепловых сетей | Принадлеж- ность (на балансе, аренда и пр.) | Протяженность участка по трассе, м |  | Условный диаметр труб, Ду, мм |  | Количество запорной арматуры на участке сети, шт. | Способ прокладки (бесканальная, в каналах, надземная) | Объем воды в сетях, м3 | Вид тепловой изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подающей линии | обратной линии | подающей линии | обратной линии |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная-тк1 | по договору б/п | 40 | 40 | 150 | 150 | 2 | канальная | 0,704 | минвата т-50мм. |
| Тк1-тк2 | по договору б/п | 40 | 40 | 200 | 200 | 2 | канальная | 1,256 | минвата т-50мм. |
| Тк2-пекарня | по договору б/п | 11 | 11 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0209 | минвата т-50мм. |
| Тк2-тк3 | по договору б/п | 108 | 108 | 200 | 200 | 2 | канальная | 3,3912 | минвата т-50мм. |
| Тк3-АТС | по договору б/п | 46 | 46 | 40 | 40 | 2 | канальная | 0,0552 | минвата т-50мм. |
| Тк3-тк4 | по договору б/п | 96 | 96 | 150 | 150 | 2 | канальная | 1,6896 | минвата т-50мм. |
| Тк4-ж/д №1 | по договору б/п | 22 | 22 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0418 | минвата т-50мм. |
| Тк4-тк5 | по договору б/п | 34 | 34 | 150 | 150 | 2 | канальная | 0,5984 | минвата т-50мм. |
| Тк5-ж/д №7 | по договору б/п | 18 | 18 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,09 | минвата т-50мм. |
| Тк5-почта, парикмахерская. | по договору б/п | 35 | 35 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0665 | минвата т-50мм. |
| Тк5-тк6 | по договору б/п | 18 | 18 | 150 | 150 | 2 | канальная | 0,3168 | минвата т-50мм. |
| Тк6-ж/д №3 | по договору б/п | 16 | 16 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0304 | минвата т-50мм. |
| Тк6-тк7 | по договору б/п | 22 | 22 | 150 | 150 | 2 | канальная | 0,3872 | минвата т-50мм. |
| Тк7-ж/д4 | по договору б/п | 12 | 12 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0228 | минвата т-50мм. |
| Тк7-тк8 | по договору б/п | 32 | 32 | 125 | 125 | 2 | канальная | 0,3904 | минвата т-50мм. |
| Тк8-ж/д №5 | по договору б/п | 26 | 26 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0494 | минвата т-50мм. |
| Тк8-тк9 | по договору б/п | 14 | 14 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,07 | минвата т-50мм. |
|  |  | 11 | 11 | 70 | 70 |  |  | 0,0418 | минвата т-50мм. |
| Тк9-ж/д№6 | по договору б/п | 20 | 20 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,038 | минвата т-50мм. |
| Тк1-тк11 | по договору б/п | 54 | 54 | 150 | 150 | 2 | канальная | 0,9504 | минвата т-50мм. |
| Тк11-ж/д №9 | по договору б/п | 29 | 29 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0551 | минвата т-50мм. |
| Тк11-ж/д №10 | по договору б/п | 50 | 50 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,095 | минвата т-50мм. |
| Тк11-точка А | по договору б/п | 40 | 40 | 150 | 150 | 2 | канальная | 0,704 | минвата т-50мм. |
|  | по договору б/п | 60 | 60 |  |  |  | надземная | 1,056 | минвата т-50мм. |
| Точка А-новая школа | по договору б/п | 127 | 127 | 125 | 125 | 2 | канальная | 1,5494 | минвата т-50мм. |
| Точка А-тк12 | по договору б/п | 82 | 82 | 150 | 150 | 2 | канальная | 1,4432 | минвата т-50мм. |
| Тк12-старая школа | по договору б/п | 42 | 42 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,3276 | минвата т-50мм. |
| Тк12-тк13 | по договору б/п | 60 | 60 | 125 | 125 | 2 | канальная | 0,732 | минвата т-50мм. |
|  | по договору б/п | 6 | 6 | 100 | 100 |  |  | 0,0468 | минвата т-50мм. |
| Тк13-д/к | по договору б/п | 16 | 16 | 100 | 100 | 2 | надземная | 0,1248 | минвата т-50мм. |
| Точка А-тк14 | по договору б/п | 101,75 | 101,75 | 125 | 125 | 2 | канальная | 1,24135 | минвата т-50мм. |
|  | по договору б/п | 4,25 | 4,25 | 100 | 100 |  | надземная | 0,03315 | минвата т-50мм. |
| Тк14-кабинет ТБ | по договору б/п | 10 | 10 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,019 | минвата т-50мм. |
| Тк14-тк15 | по договору б/п | 19 | 19 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,095 | минвата т-50мм. |
| Тк15-контора | по договору б/п | 26 | 26 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0494 | минвата т-50мм. |
| Тк15-тк16 | по договору б/п | 36 | 36 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,18 | минвата т-50мм. |
| Тк16-д/сад | по договору б/п | 8 | 8 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,04 | минвата т-50мм. |
| Тк16-магазин | по договору б/п | 40 | 40 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,076 | минвата т-50мм. |
| Котельная-точка В | по договору б/п | 18 | 18 | 150 | 150 | 2 | канальная | 0,3168 | минвата т-50мм. |
| Точка В-тк17 | по договору б/п | 53 | 53 | 150 | 150 | 2 | канальная | 0,9328 | минвата т-50мм. |
| Тк17-тк18 | по договору б/п | 35 | 35 | 150 | 150 | 2 | канальная | 0,616 | минвата т-50мм. |
| Тк18-ж/д №12 | по договору б/п | 18 | 18 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0342 | минвата т-50мм. |
| Тк18-тк19 | по договору б/п | 65 | 65 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,507 | минвата т-50мм. |
| Тк19-тк20 | по договору б/п | 56 | 56 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,4368 | минвата т-50мм. |
| Тк20-ж/д №9 | по договору б/п | 6 | 6 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0114 | минвата т-50мм. |
| Тк20-точка С | по договору б/п | 24 | 24 | 125 | 125 | 2 | канальная | 0,2928 | минвата т-50мм. |
| Точка С-ж/д №10 | по договору б/п | 10 | 10 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,019 | минвата т-50мм. |
| Точка С –тк21 | по договору б/п | 34 | 34 | 100 | 100 | 2 | надземная | 0,2652 | минвата т-50мм. |
| Тк21-ж/д №12 | по договору б/п | 3 | 3 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0057 | минвата т-50мм. |
| Тк21-тк22 | по договору б/п | 60 | 60 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,114 | минвата т-50мм. |
| Тк22-ж/д №11 | по договору б/п | 5 | 5 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0095 | минвата т-50мм. |
| Тк19-точка Д | по договору б/п | 22 | 22 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,1716 | минвата т-50мм. |
| Точка Д-ж/д №11 | по договору б/п | 5 | 5 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0095 | минвата т-50мм. |
| Точка Д- точка Е | по договору б/п | 37 | 37 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,185 | минвата т-50мм. |
| Точка Е-хоз. Корпус больницы | по договору б/п | 20 | 20 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,038 | минвата т-50мм. |
| Точка Е-тк23 | по договору б/п | 50 | 50 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,25 | минвата т-50мм. |
| Тк23-аптека | по договору б/п | 34 | 34 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0646 | минвата т-50мм. |
| Тк23-тк24 | по договору б/п | 34 | 34 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0646 | минвата т-50мм. |
| Тк24-больница | по договору б/п | 4 | 4 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0076 | минвата т-50мм. |
| Тк18-тк25 | по договору б/п | 47 | 47 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,235 | минвата т-50мм. |
| Тк25-ж/д №7 | по договору б/п | 8 | 8 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0152 | минвата т-50мм. |
| Тк25-ж/д №8 | по договору б/п | 37 | 37 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0703 | минвата т-50мм. |
| Тк17-тк26 | по договору б/п | 90 | 90 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,45 | минвата т-50мм. |
| Тк26-тк27 | по договору б/п | 35 | 35 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0665 | минвата т-50мм. |
| Тк27-тк28 | по договору б/п | 24 | 24 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0456 | минвата т-50мм. |
| Тк28-ж/д №4 | по договору б/п | 10 | 10 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,019 | минвата т-50мм. |
| Тк26-точка Ж | по договору б/п | 15 | 15 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0285 | минвата т-50мм. |
| Точка Ж-ж/д №1 | по договору б/п | 24 | 24 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0456 | минвата т-50мм. |
| Точка Ж-ж/д №2 | по договору б/п | 10 | 10 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,019 | минвата т-50мм. |
| Точка В- точка З | по договору б/п | 30 | 30 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,234 | минвата т-50мм. |
| Точка З-ж/д №6 | по договору б/п | 5 | 5 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0095 | минвата т-50мм. |
| Точка З- точка К | по договору б/п | 32 | 32 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,2496 | минвата т-50мм. |
| Точка К-ж/д №1 | по договору б/п | 24 | 24 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0456 | минвата т-50мм. |
| Точка К -точка Л | по договору б/п | 22 | 22 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,1716 | минвата т-50мм. |
| Точка Л-ж/д №2 | по договору б/п | 14 | 14 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0266 | минвата т-50мм. |
| Точка Л-ж/д №5 | по договору б/п | 7 | 7 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0133 | минвата т-50мм. |
| Точка Л-тк29 | по договору б/п | 40 | 40 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,312 | минвата т-50мм. |
| Тк29-ж/д №3 | по договору б/п | 16 | 16 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0304 | минвата т-50мм. |
| Тк29-ж/д №4 | по договору б/п | 12 | 12 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0228 | минвата т-50мм. |
| Итого |  | 2527 | 2527 |  |  |  |  | 24,541 |  |

Таблица 24 - Характеристики трубопроводов тепловых сетей котельной №21-27

| Наименование участка (района) эксплуатации тепловых сетей | Принадлеж- ность (на балансе, аренда и пр.) | Протяженность участка по трассе, м |  | Условный диаметр труб, Ду, мм |  | Количество запорной арматуры на участке сети, шт. | Способ прокладки (бесканальная, в каналах, надземная) | Объем воды в сетях, м3 | Вид тепловой изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подающей линии | обратной линии | подающей линии | обратной линии |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная-тк1 | по договору б/п | 13 | 13 | 150 | 150 | 2 | канальная | 0,2288 | мин.вата т-50мм |
| Тк1-тк20 | по договору б/п | 94 | 94 | 150 | 150 | 2 | канальная | 1,6544 | мин.вата т-50мм |
| Тк20-д/к | по договору б/п | 31 | 31 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,2418 | мин.вата т-50мм |
| Тк20-тк21 | по договору б/п | 267 | 267 | 125 | 125 | 2 | канальная | 3,2574 | мин.вата т-50мм |
| Тк21-тк22 | по договору б/п | 27 | 27 | 125 | 125 | 2 | канальная | 0,3294 | мин.вата т-50мм |
| Тк22-тк23 | по договору б/п | 68 | 68 | 125 | 125 | 2 | канальная | 0,8296 | мин.вата т-50мм |
| Тк23-контора | по договору б/п | 55 | 55 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,275 | мин.вата т-50мм |
| Тк23-спортзал | по договору б/п | 32 | 32 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,16 | мин.вата т-50мм |
| Тк1-тк2 | по договору б/п | 24 | 24 | 200 | 200 | 2 | канальная | 0,7536 | мин.вата т-50мм |
| Тк2-ж/д №9 | по договору б/п | 12 | 12 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0228 | мин.вата т-50мм |
| Тк2-тк3 | по договору б/п | 54 | 54 | 200 | 200 | 2 | канальная | 1,6956 | мин.вата т-50мм |
| Тк3-ж/д №11 | по договору б/п | 22 | 22 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0418 | мин.вата т-50мм |
| Тк2-тк4 | по договору б/п | 58 | 58 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,4524 | мин.вата т-50мм |
| Тк4-ж/д №4 | по договору б/п | 5 | 5 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0095 | мин.вата т-50мм |
| Тк4-тк5 | по договору б/п | 14 | 14 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,1092 | мин.вата т-50мм |
| Тк5-ж/д №6 | по договору б/п | 12 | 12 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0228 | мин.вата т-50мм |
| Тк5-тк6 | по договору б/п | 14 | 14 | 125 | 125 | 2 | канальная | 0,5734 | мин.вата т-50мм |
|  | по договору б/п | 42 | 42 | 100 | 100 |  |  | 0,0702 | мин.вата т-50мм |
| Тк6-точка А | по договору б/п | 45 | 45 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,225 | мин.вата т-50мм |
| Точка А-ж/д №8 | по договору б/п | 1,5 | 1,5 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,00285 | мин.вата т-50мм |
|  | по договору б/п | 4,5 | 4,5 | 70 | 70 |  |  | 0,0171 | мин.вата т-50мм |
| Точка А-ж/д №9/1 | по договору б/п | 36 | 36 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0684 | мин.вата т-50мм |
| Тк6-тк7 | по договору б/п | 30 | 30 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,15 | мин.вата т-50мм |
| Тк7-ж/д №9 | по договору б/п | 49 | 49 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0931 | мин.вата т-50мм |
| Тк7-тк8 | по договору б/п | 24 | 24 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0456 | мин.вата т-50мм |
| Тк8-ж/д №7 | по договору б/п | 25 | 25 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0475 | мин.вата т-50мм |
| Тк8-ж/д №5 | по договору б/п | 44 | 44 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0836 | мин.вата т-50мм |
| Тк3-тк9 | по договору б/п | 86 | 86 | 200 | 200 | 2 | канальная | 2,7004 | мин.вата т-50мм |
| Тк9-тк24 | по договору б/п | 20 | 20 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,038 | мин.вата т-50мм |
| Тк24-ж/д №13 | по договору б/п | 10 | 10 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,019 | мин.вата т-50мм |
| Тк24-ж/д №15 | по договору б/п | 11 | 11 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0209 | мин.вата т-50мм |
| Тк9-тк10 | по договору б/п | 8 | 8 | 150 | 150 | 2 | канальная | 0,1408 | мин.вата т-50мм |
| Тк10-тк11 | по договору б/п | 30 | 30 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,234 | мин.вата т-50мм |
| Тк11-ж/д №17 | по договору б/п | 16 | 16 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0304 | мин.вата т-50мм |
| Тк11-ж/д №3 | по договору б/п | 33 | 33 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0627 | мин.вата т-50мм |
| Тк11-тк16 | по договору б/п | 5,5 | 5,5 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,0429 | мин.вата т-50мм |
|  | по договору б/п | 66 | 66 | 80 | 80 |  |  | 0,33 | мин.вата т-50мм |
|  | по договору б/п | 12,5 | 12,5 | 70 | 70 |  |  | 0,0475 | мин.вата т-50мм |
| Тк16-ж/д №2 | по договору б/п | 33 | 33 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0627 | мин.вата т-50мм |
| Тк16-тк17 | по договору б/п | 22 | 22 | 125 | 125 | 2 | канальная | 0,2684 | мин.вата т-50мм |
| Тк17- дом быта | по договору б/п | 70 | 70 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,35 | мин.вата т-50мм |
| Тк17-ж/д №3 | по договору б/п | 33 | 33 | 125 | 125 | 2 | канальная | 0,4026 | мин.вата т-50мм |
| ж/д №3-ж/д №1 | по договору б/п | 22 | 22 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0418 | мин.вата т-50мм |
| ж/д №3- ж/д №5 | по договору б/п | 25 | 25 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0475 | мин.вата т-50мм |
| ж/д №5-ж/д №7 | по договору б/п | 25 | 25 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0475 | мин.вата т-50мм |
| Тк16-тк18 | по договору б/п | 1 | 1 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,0078 | мин.вата т-50мм |
| Тк18-ж/д №4 | по договору б/п | 17 | 17 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0323 | мин.вата т-50мм |
| Тк18-тк19 | по договору б/п | 46 | 46 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,3588 | мин.вата т-50мм |
| Тк19-ж/д №6 | по договору б/п | 10 | 10 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,019 | мин.вата т-50мм |
| Тк19-ж/д №8 | по договору б/п | 44 | 44 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0836 | мин.вата т-50мм |
| Тк10-тк12 | по договору б/п | 17 | 17 | 125 | 125 | 2 | канальная | 0,2074 | мин.вата т-50мм |
| Тк12-ж/д №10 | по договору б/п | 5 | 5 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0095 | мин.вата т-50мм |
| Тк12-тк13 | по договору б/п | 56 | 56 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,4368 | мин.вата т-50мм |
| Тк13-точка В | по договору б/п | 28 | 28 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,14 | мин.вата т-50мм |
| Точка Б-ж/д №12/1 | по договору б/п | 10 | 10 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,019 | мин.вата т-50мм |
| Точка Б-ж/д №5 | по договору б/п | 56 | 56 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,1064 | мин.вата т-50мм |
| Тк13-тк14 | по договору б/п | 50 | 50 | 125 | 125 | 2 | канальная | 0,61 | мин.вата т-50мм |
| Тк14-ж/д №14 | по договору б/п | 5 | 5 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0095 | мин.вата т-50мм |
| Тк14-тк15 | по договору б/п | 24 | 24 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,12 | мин.вата т-50мм |
| Тк15-ж/д №14/1 | по договору б/п | 5 | 5 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0095 | мин.вата т-50мм |
| Тк15-ж/д №7 | по договору б/п | 29 | 29 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0551 | мин.вата т-50мм |
| Итого |  | 2034 | 2034 |  |  |  |  | 18,573 |  |

Таблица 25 - Характеристики трубопроводов тепловых сетей котельной №21-28

| Наименование участка (района) эксплуатации тепловых сетей | Принадлеж- ность (на балансе, аренда и пр.) | Протяженность участка по трассе, м |  | Условный диаметр труб, Ду, мм |  | Количество запорной арматуры на участке сети, шт. | Способ прокладки (бесканальная, в каналах, надземная) | Объем воды в сетях, м3 | Вид тепловой изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подающей линии | обратной линии | подающей линии | обратной линии |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная- тк1 | на балансе | 6 | 6 | 150 | 150 | 2 | канальная | 0,1056 | мин.вата т-50мм |
| Котельная-тк3 | на балансе | 8 | 8 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,0624 | мин.вата т-50мм |
| Тк3-тк4 | на балансе | 25 | 25 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,195 | мин.вата т-50мм |
| Тк4-мастерская | на балансе | 29 | 29 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,2262 | мин.вата т-50мм |
| Тк1-тк5 | на балансе | 11 | 11 | 150 | 150 | 2 | канальная | 0,1936 | мин.вата т-50мм |
| Тк5-тк6 | на балансе | 31 | 31 | 150 | 150 | 2 | канальная | 0,5456 | мин.вата т-50мм |
| Тк6-тк7 | на балансе | 110 | 110 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,858 | пенополистирол т-30мм |
| Тк7-тк8 | на балансе | 21 | 21 | 150 | 150 | 2 | канальная | 0,3696 | мин.вата т-50мм |
| Тк8-тк9 | на балансе | 135 | 135 | 150 | 150 | 2 | канальная | 2,376 | мин.вата т-50мм |
| Тк9-тк10 | на балансе | 69 | 69 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,5382 | мин.вата т-50мм |
| Тк10-д/к | на балансе | 9 | 9 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,045 | мин.вата т-50мм |
| Тк10-штаб ГО | на балансе | 45 | 45 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0855 | мин.вата т-50мм |
| Тк9-тк11 | на балансе | 74 | 74 | 150 | 150 | 2 | канальная | 1,3024 | мин.вата т-50мм |
| Тк11-контора "Агроинвест" | на балансе | 97 | 97 | 100 | 100 | 2 | канальная | 0,7566 | мин.вата т-50мм |
| Тк11-тк13 | на балансе | 22 | 22 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,88 | мин.вата т-50мм |
| Тк11-тк13 | на балансе | 28 | 28 | 150 | 150 |  | канальная | 0,88 | мин.вата т-50мм |
| Тк13-мастерские с/ш | на балансе | 38 | 38 | 70 | 70 | 2 | канальная | 0,1444 | мин.вата т-50мм |
| Тк13-м/пункт | на балансе | 63 | 63 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,1197 | мин.вата т-50мм |
| Тк13-с/админ. | на балансе | 6 | 6 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0114 | мин.вата т-50мм |
| Тк8-точка А | на балансе | 43 | 43 | 70 | 70 | 2 | канальная | 0,1634 | мин.вата т-50мм |
| Точка А-д/сад (воздушка) | на балансе | 377 | 377 | 70 | 70 | 2 | надземная | 1,4326 | пенополистирол т-30мм |
| Тк11-тк12 | на балансе | 25 | 25 | 150 | 150 | 2 | канальная | 0,44 | мин.вата т-50мм |
| Тк12-старая школа | на балансе | 13 | 13 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0247 | мин.вата т-50мм |
| Тк12-тк14 | на балансе | 33 | 33 | 150 | 150 | 2 | канальная | 0,5808 | мин.вата т-50мм |
| Тк14-столовая | на балансе | 9 | 9 | 70 | 70 | 2 | канальная | 0,0342 | мин.вата т-50мм |
| Тк6-тк15 | на балансе | 123 | 123 | 150 | 150 | 2 | канальная | 2,1648 | мин.вата т-50мм |
| Тк15-интернат | на балансе | 3 | 3 | 50 | 50 | 2 | канальная | 0,0057 | мин.вата т-50мм |
| Тк15-школа №13 | на балансе | 83 | 83 | 80 | 80 | 2 | канальная | 0,415 | мин.вата т-50мм |
| Итого |  | 1536 | 1536 |  |  |  |  | 14,076 |  |

Таблица 26 - Характеристики трубопроводов тепловых сетей котельной №21-29

| Наименование участка (района) эксплуатации тепловых сетей | Принадлеж- ность (на балансе, аренда и пр.) | Протяженность участка по трассе, м |  | Условный диаметр труб, Ду, мм |  | Количество запорной арматуры на участке сети, шт. | Способ прокладки (бесканальная, в каналах, надземная) | Объем воды в сетях, м3 | Вид тепловой изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подающей линии | обратной линии | подающей линии | обратной линии |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная-тк1 | на балансе | 5 | 5 | 89 | 89 | 2 | канальная | 0,025 | пенополистирол т-30мм |
| Тк1-тк2 | на балансе | 62 | 62 | 89 | 89 | 2 | канальная | 0,31 | пенополистирол т-30мм |
| Тк2-тк3 | на балансе | 42 | 42 | 89 | 89 | 2 | канальная | 0,21 | пенополистирол т-30мм |
| Тк3-тк4 | на балансе | 50 | 50 | 89 | 89 | 2 | канальная | 0,25 | пенополистирол т-30мм |
| Тк4-школа | на балансе | 147 | 147 | 89 | 89 | 2 | канальная | 0,735 | пенополистирол т-30мм |
|  |  | 35 | 35 | 89 | 89 |  | надземная | 0,175 | пенополистирол т-30мм |
| Итого |  | 341 | 341 |  |  |  |  | 1,705 |  |

Таблица 27 - Характеристики трубопроводов тепловых сетей котельной №21-32

| Наименование участка (района) эксплуатации тепловых сетей | Принадлеж- ность (на балансе, аренда и пр.) | Протяженность участка по трассе, м |  | Условный диаметр труб, Ду, мм |  | Количество запорной арматуры на участке сети, шт. | Способ прокладки (бесканальная, в каналах, надземная) | Объем воды в сетях, м3 | Вид тепловой изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подающей линии | обратной линии | подающей линии | обратной линии |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная-тк 1 | прочее | 36 | 36 | 100 | 100 | 2 | в канале | 0,2808 | минвата т-50мм. |
| тк 1-тк 2 | прочее | 48 | 48 | 100 | 100 | 2 | в канале | 0,3744 | минвата т-50мм. |
| тк 1-точка А | прочее | 100 | 100 | 80 | 80 | 2 | в канале | 0,5 | минвата т-50мм. |
| тк 1-точка Е | прочее | 34 | 34 | 80 | 80 | 2 | в канале | 0,17 | минвата т-50мм. |
| тк 2-тк 3 | прочее | 8 | 8 | 100 | 100 | 2 | в канале | 0,0624 | минвата т-50мм. |
| тк 3-ж/д 6 | прочее | 7 | 7 | 50 | 50 | 2 | в канале | 0,0133 | минвата т-50мм. |
| тк 3-тк 4 | прочее | 26 | 26 | 80 | 80 | 2 | в канале | 0,13 | минвата т-50мм. |
| тк 4-тк 5 | прочее | 8 | 8 | 80 | 80 | 2 | в канале | 0,04 | минвата т-50мм. |
| тк 5-тк 6 | прочее | 48 | 48 | 50 | 50 | 2 | в канале | 0,0912 | минвата т-50мм. |
| тк 5-ж/д 1 | прочее | 30 | 30 | 50 | 50 | 2 | в канале | 0,057 | минвата т-50мм. |
| тк 6-ж/д 2 | прочее | 30 | 30 | 50 | 50 | 2 | в канале | 0,057 | минвата т-50мм. |
| точка А-ж/д 10 | прочее | 80 | 80 | 50 | 50 |  | в канале | 0,152 | минвата т-50мм. |
| точка А-точка Б | прочее | 22 | 22 | 80 | 80 |  | в канале | 0,1121 | минвата т-50мм. |
| точка В-ж/д 4 | прочее | 8 | 8 | 50 | 50 |  | в канале | 0,0152 | минвата т-50мм. |
| точка В-точка С | прочее | 38 | 38 | 70 | 70 |  | в канале | 0,1444 | минвата т-50мм. |
| точка С-ж/д 3 | прочее | 8 | 8 | 50 | 50 |  | в канале | 0,0152 | минвата т-50мм. |
| точка С-точка Д | прочее | 18 | 18 | 50 | 50 |  | в канале | 0,0342 | минвата т-50мм. |
| точка Д-ж/д 3 | прочее | 7 | 7 | 50 | 50 |  | в канале | 0,0133 | минвата т-50мм. |
| точка Е-ж/д 7 | прочее | 10 | 10 | 50 | 50 |  | в канале | 0,019 | минвата т-50мм. |
| точка Е-ж/д 8 | прочее | 30 | 30 | 50 | 50 |  | в канале | 0,057 | минвата т-50мм. |
| Итого |  | 596 | 596 |  |  |  |  | 2,336 |  |

Таблица 28 - Характеристики трубопроводов тепловых сетей котельной №21-35

| Наименование участка (района) эксплуатации тепловых сетей | Принадлеж- ность (на балансе, аренда и пр.) | Протяженность участка по трассе, м |  | Условный диаметр труб, Ду, мм |  | Количество запорной арматуры на участке сети, шт. | Способ прокладки (бесканальная, в каналах, надземная) | Объем воды в сетях, м3 | Вид тепловой изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подающей линии | обратной линии | подающей линии | обратной линии |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплотрасса №1 Котельная- Школа | на балансе | 60 | 60 | 80 | 80 |  | канальная | 0,3 | минвата т-50мм. |
| Теплотрасса №2 Теплица - Гараж | на балансе | 36 | 36 | 40 | 40 |  | канальная | 0,0432 | минвата т-50мм. |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплотрасса №1 Котельная- Школа | на балансе | 60 | 60 | 80 | 80 |  | канальная | 0,3 | минвата т-50мм. |
| Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплотрасса №1 Котельная- Школа | на балансе | 60 | 60 | 70 | 70 |  | канальная | 0,228 | минвата т-50мм. |
| Итого |  | 216 | 216 |  |  |  |  | 0,8712 |  |