ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

АКТУАЛИЗАЦИИ НА 2023 ГОД СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД С 2020 ДО 2040 ГОДА

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

г.Ипатово 2022 г.

| # состав работы |  |
| --- | --- |
| Наименование документа | Шифр |
| Актуализация на 2023 год схемы теплоснабжения Ипатовского городского округа Ставропольского края на период с 2020 года до 2040 года | 0026.СТ-ПСТ.000.000 |
| Обосновывающие материалы актуализации на 2023 год схемы теплоснабжения Ипатовского городского округа Ставропольского края на период с 2020 года до 2040 года |  |
| Глава 1.Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 0026.ОМ-СТ.001.000 |
| Приложение 1. Характеристика тепловых сетей | 0026.ОМ-ПСТ.001.001 |
| Приложение 2. Графическое изображение тепловых сетей | 0026.ОМ-ПСТ.001.002 |
| Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии и теплоносителя на цели теплоснабжения | 0026.ОМ-СТ.002.000 |
| Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения | 0026.ОМ-СТ.003.000 |
| Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 0026.ОМ-СТ.004.000 |
| Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения | 0026.ОМ-СТ.005.000 |
| Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | 0026.ОМ-СТ.006.000 |
| Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 0026.ОМ-СТ.007.000 |
| Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | 0026.ОМ-СТ.008.000 |
| Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | 0026.ОМ-СТ.009.000 |
| Глава 10. Перспективные топливные балансы | 0026.ОМ-СТ.010.000 |
| Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения | 0026.ОМ-СТ.011.000 |
| Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 0026.ОМ-СТ.012.000 |
| Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа | 0026.ОМ-СТ.013.000 |
| Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия | 0026.ОМ-СТ.014.000 |
| Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | 0026.ОМ-СТ.015.000 |
| Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения | 0026.ОМ-СТ.016.000 |

РЕФЕРАТ

Отчет – 24 стр., 1 табл.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ПОТРЕБНОСТЬ ВТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВСТРОИТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ И ПОТРЕБНОСТИ В ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ(МОЩНОСТИ), ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

Объект исследования:система теплоснабжения Ипатовского городского округа.

Цель работы:прогнозирование перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Метод работы:анализ и обобщение исходных данных и документов территориального планирования и развития городского округа, разработка на их основе книг, томов и частей обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Ипатовского городского округа на период до 2040 года, в том числе, прогнозирование приростов потребности в тепловой энергии и мощности.

Результат работы:разработка положения главы 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения».

Практическое использование:формирования раздела 2 «Перспективные балансы располагаемой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей».

Значимость работы:формирование прогнозов потребности в тепловой энергии и тепловой мощности для оптимального принятия решений в части теплоснабжения, заложенных в Генеральном плане городского округа, на основе требований Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" (в ред. Постановления Правительства РФ от 03.04.2018 № 405 и Постановления Правительства РФ от 16.03.2019 № 276), повышение за счет этого качества снабжения потребителей тепловой энергией.

ОГЛАВЛЕНИЕ

состав работы	2

Реферат	4

Перечень таблиц	6

Определения	7

ОБОЗНАЧЕНИЯ И сокращения	10

Глава 2 (0026.ОМ-СТ.002.000)	12

Существующее и перспективное потребление тепловой энергии и теплоносителя на цели теплоснабжения	12

1. Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения	12

1.1 Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения	12

1.2 Прогноз перспективной застройки	13

2.2 Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий	22

2.3 Прогнозы приростов тепловых нагрузок	22

2.3.1 Прогнозы приростов тепловых нагрузок с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	22

2.3.2 Прогнозы приростов тепловых нагрузок с разделением теплопотребления в расчетных элементах территориального деления в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	23

2.3.3 Прогнозы приростов тепловых нагрузок для объектов, расположенных в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования, а также приростов тепловых нагрузок производственных объектов с разделением по видам теплопотребления в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	23

2.3.4 Прогнозы приростов тепловых нагрузок отдельных категорий потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию	23

2.3.5 Прогнозы приростов тепловых нагрузок потребителей, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения	23

2.3.6 Прогнозы приростов тепловых нагрузок потребителей, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене	24

# Перечень таблиц

Таблица 1- Перечень объектов теплопотребления от централизованных источников теплоснабжения в границах Ипатовского городского округа	13

# ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем томе используются термины со следующими определениями:

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией,теплоносителем, в том числе поддержание мощности |
| Схема теплоснабжения | Документ, содержащий предпроектные материалы пообоснованию эффективного и безопасного функционированиясистемы теплоснабжения, ее развития с учетом правовогорегулирования в области энергосбережения и повышенияэнергетической эффективности |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловойэнергии |
| Базовый режим работыисточника тепловойэнергии | Режим работы источника тепловой энергии, который характеризуетсястабильностью функционирования основного оборудования (котлов,турбин) и используется для обеспечения постоянного уровня потреблениятепловой энергии, теплоносителя потребителями при максимальнойэнергетической эффективности функционирования такого источника |
| Пиковый режим работыисточника тепловойэнергии | Режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью дляобеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии,теплоносителя потребителями |
| Единаятеплоснабжающаяорганизация в системетеплоснабжения (далее – единаятеплоснабжающаяорганизация) | Теплоснабжающая организация, которая определяется в схеметеплоснабжения федеральным органом исполнительной власти,уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализациюгосударственной политики в сфере теплоснабжения (далее -федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный нареализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), илиорганом местного самоуправления на основании критериев и в порядке,которые установлены правилами организации теплоснабжения,утвержденными Правительством Российской Федерации |
| Радиус эффективноготеплоснабжения | Максимальное расстояние от теплопотребляющей установки доближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, припревышении которого подключение теплопотребляющей установки кданной системе теплоснабжения нецелесообразно по причинеувеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты,насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии,теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющихустановок |
| Тепловая мощность(далее - мощность) | Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или)передано по тепловым сетям за единицу времени |
| Тепловая нагрузка | Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителемтепловой энергии за единицу времени |
| Потребитель тепловойэнергии (далеепотребитель) | Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель дляиспользования на принадлежащих ему на праве собственности или иномзаконном основании теплопотребляющих установках либо для оказаниякоммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления |
| Теплопотребляющаяустановка | Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии,теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии |
| Инвестиционнаяпрограмма организации,осуществляющейрегулируемые видыдеятельности в сферетеплоснабжения | Программа финансирования мероприятий организации, осуществляющейрегулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения,строительства, капитального ремонта, реконструкции и (или)модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей вцелях развития, повышения надежности и энергетической эффективностисистемы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установокпотребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения |
| Теплоснабжающаяорганизация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или)теплоснабжающим организациям произведенных илиприобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя ивладеющая на праве собственности или ином законномосновании источниками тепловой энергии и (или) тепловымисетями в системе теплоснабжения, посредством которойосуществляется теплоснабжение потребителей тепловойэнергии (данное положение применяется к регулированиюсходных отношений с участием индивидуальныхпредпринимателей) |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловойэнергии (данное положение применяется к регулированиюсходных отношений с участием индивидуальныхпредпринимателей) |
| Надежностьтеплоснабжения | Характеристика состояния системы теплоснабжения, при которомобеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения |
| Живучесть | Способность источников тепловой энергии, тепловых сетей и системытеплоснабжения в целом сохранять свою работоспособность в аварийныхситуациях, а также после длительных (более пятидесяти четырех часов)остановок |
| Жилищный фонд | Совокупность всех жилых помещений, независимо от формсобственности, включающая многоквартирные жилые дома; индивидуальные жилые дома; специальные дома (общежития, приюты,детские дома, дома-интернаты); квартиры, жилые помещения (в томчисле служебные) в нежилых строениях, пригодных для проживания(школах, больницах, поликлиниках и т.д.). |
| Зона действия системытеплоснабжения | Территория городского округа или ее часть, границы которойустанавливаются по наиболее удаленным точкам подключенияпотребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения |
| Зона действияисточника тепловойэнергии | Территория городского округа или ее часть, границы которойустанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловойсети системы теплоснабжения |
| Установленная мощностьисточника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого поакту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенногодля отпуска тепловой энергии потребителям на собственные ихозяйственные нужды |
| Располагаемаямощность источникатепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергииза вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинамв том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования врезультате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижениепараметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковыхводогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источникатепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергииза вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Топливно-энергетический баланс | Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественногосоответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъектаРоссийской Федерации или муниципального образования и ихпотребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсовмежду системами теплоснабжения, потребителями, группамипотребителей и позволяющий определить эффективность использованияэнергетических ресурсов |
| Комбинированнаявыработка электрической итепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производствоэлектрической энергии непосредственно связано с одновременнымпроизводством тепловой энергии |
| Общая площадьжилищного фонда | Сумма общей площади квартир (в квадратных метрах) без учета площадиобщего пользования (лестничных клеток, лифтовых холлов, тамбуров,общих коридоров, вестибюлей, галерей, балконов, лоджий,неотапливаемых террас, мансард и мезонинов, а также нежилыхпомещений, расположенных в доме и занятых различными организациямисоцкультбыта и торговли) |
| Теплосетевые объекты | Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачутепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющихустановок потребителей тепловой энергии |
| Зона деятельности единой теплоснабжающей организации | Одна или несколько систем теплоснабжения на территориипоселения, городского округа, в границах которых единаятеплоснабжающая организация обязана обслуживать любыхобратившихся к ней потребителей тепловой энергии |
| Рабочая мощность источника тепловой энергии | Средняя приведенная часовая мощность источника тепловойэнергии, определяемая по фактическому полезному отпускуисточника тепловой энергии за последние 3 года работы |
| Элементтерриториальногоделения | Территория поселения, городского округа, города федерального значенияили ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц |
| Расчетный элементтерриториального деления | Территория поселения, городского округа, города федерального значенияили ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения внеизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения |
| Договорная нагрузка | Потребность в тепловой мощности абонента при температуре наружноговоздуха -24ºС, принятая в договорах теплоснабжения в соответствии спроектной документацией или расчетами специализированнойорганизации |
| Расчетная тепловаянагрузка | Тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период,предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения,приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработкесхем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха |
| Средневзвешеннаяплотность тепловойнагрузки | Отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площадитерритории, на которой располагаются объекты потребления тепловойэнергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчетногоэлемента территориального деления, зоны действия каждого источникатепловой энергии, каждой системы теплоснабжения и в целом попоселению, городскому округу, городу федерального значения всоответствии с методическими указаниями по разработке схемтеплоснабжения |

# ОБОЗНАЧЕНИЯ И сокращения

В настоящем документе используются следующие сокращения:

ВК – водогрейный котел;

ГВС – горячее водоснабжение;

ГО – городской округ;

ЕТО – единая теплоснабжающая организация;

МУП – муниципальное унитарное предприятие;

АО – открытое акционерное общество;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

ФЗ «О теплоснабжении» - Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Правила - Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808;

Ипатовский городской округ - Муниципальное образование Ипатовский городской округ;

ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» - Ипатовский филиал Государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс»;

ПСГ, ПСВ – подогреватель сетевой воды;

РОУ – редукционно-охладительная установка;

РСО – ресурсоснабжающая организация;

СН – собственные нужды;

ТСЖ – товарищество собственников жилья;

ТСО – теплоснабжающая организация;

ТС – тепловые сети;

ТФУ – теплофикационная установка;

ТЭ – тепловая энергия;

ТЭК – топливно-энергетический комплекс;

ХН – хозяйственные нужды;

ЭС – электростанция;

ЭЭ – электрическая энергия;

ВХР – водно-химический режим;

ВСО – внутренние системы отопления;

ОС – отопительный сезон

# Глава 2 (0026.ОМ-СТ.002.000)

Существующее и перспективное потребление тепловой энергии и теплоносителя на цели теплоснабжения

1. Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения

1.1 Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения

ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» предоставил перечень объектов теплопотребления и присоединенную нагрузку на каждый источник теплоснабжения в границах Ипатовского городского округа. В таблице 1 представлена характеристика объектов теплоснабжения.

Таблица 1- Перечень объектов теплопотребления от централизованных источников теплоснабжения в границах Ипатовского городского округа

| Котельная | Адрес потребителя | Тепловая нагрузка, отопление Гкал/ч | Тепловая нагрузка, ГВС Гкал/ч | Тепловая нагрузка, потери Гкал/ч | Тепловая нагрузка, всего Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная 21-01 | г.Ипатово, Орджоникидзе, №101 | 0,2496 |  |  | 0,25 |
| Котельная 21-01 | г.Ипатово, Орджоникидзе, №103 | 0,0685 |  |  | 0,07 |
| Котельная 21-01 | г.Ипатово, Орджоникидзе, №105 | 0,0776 |  |  | 0,08 |
| Котельная 21-01 | г.Ипатово, Орджоникидзе, №107 | 0,1361 |  |  | 0,14 |
| Котельная 21-01 | г.Ипатово, Ленина, №120 | 0,048 |  |  | 0,05 |
| Котельная 21-01 | г.Ипатово, Ленина, №122 | 0,1208 |  |  | 0,12 |
| Котельная 21-01 | г.Ипатово, Ленина, №120/1 | 0,0582 |  |  | 0,06 |
| Котельная 21-01 | г.Ипатово, Циолковского, №2 | 0,057 |  |  | 0,06 |
| Котельная 21-01 | г.Ипатово, Циолковского, №3 | 0,0763 |  |  | 0,08 |
| Котельная 21-01 | г.Ипатово, Циолковского, №4 | 0,0363 |  |  | 0,04 |
| Котельная 21-01 | г.Ипатово, Циолковского, №5 | 0,0360 |  |  | 0,03 |
| Котельная 21-01 | г.Ипатово, Циолковского, №6 | 0,0601 |  |  | 0,06 |
| Котельная 21-01 | г.Ипатово, Циолковского, №7 | 0,0470 |  |  | 0,05 |
| Котельная 21-01 | г.Ипатово, Циолковского, №8 | 0,0775 |  |  | 0,08 |
| Котельная 21-01 | г.Ипатово, Циолковского, №9 | 0,0575 |  |  | 0,06 |
| Котельная 21-01 | г.Ипатово, Циолковского, №11 | 0,0576 |  |  | 0,06 |
| Котельная 21-01 | г.Ипатово, Циолковского, №14 | 0,1019 |  |  | 0,10 |
| Котельная 21-01 | г.Ипатово, Циолковского, №16 | 0,0715 |  |  | 0,07 |
| Котельная 21-01 | г.Ипатово, Циолковского, №18 | 0,0733 |  |  | 0,07 |
| Котельная 21-01 | г.Ипатово, Первомайская, №39 | 0,1239 |  |  | 0,12 |
| Котельная 21-01 | г.Ипатово, Первомайская, №43 | 0,1846 |  |  | 0,18 |
| Котельная 21-01 | г.Ипатово, Первомайская, №45 | 0,1733 |  |  | 0,17 |
| Котельная 21-01 | г.Ипатово, Первомайская, №41 | 0,1648 |  |  | 0,16 |
| Котельная 21-01 | г.Ипатово, Первомайская, №54 | 0,2147 |  |  | 0,21 |
| Котельная 21-01 | г.Ипатово, Первомайская, №62 | 0,1209 |  |  | 0,12 |
| Котельная 21-01 | г.Ипатово, Первомайская, №45 | 0,0023 |  |  | 0,002 |
| Котельная 21-01 | г.Ипатово, Профсоюзная, №36 | 0,0680 |  |  | 0,07 |
| Котельная 21-01 | г.Ипатово, Профсоюзная, №38 | 0,0709 |  |  | 0,07 |
| Котельная 21-01 | г.Ипатово, Профсоюзная, №40 | 0,0658 |  |  | 0,07 |
| Котельная 21-01 | г.Ипатово, Профсоюзная, №22 | 0,1365 |  |  | 0,14 |
| Котельная 21-01 | г.Ипатово, Циолковского, №12 | 0,0467 |  |  | 0,05 |
| Котельная 21-01 | г.Ипатово, Ленина, №122 | 0,0121 |  |  | 0,01 |
| Котельная 21-01 | г.Ипатово, Первомайская, №62 | 0,0051 |  |  | 0,01 |
| Котельная 21-01 | г.Ипатово, Первомайская, №45 | 0,0044 |  |  | 0,004 |
| Котельная 21-01 | г.Ипатово, Первомайская, №41 | 0,0027 |  |  | 0,003 |
| Котельная 21-01 | г.Ипатово, Первомайская, №41 | 0,0042 |  |  | 0,004 |
| Котельная 21-01 | г.Ипатово, Ленина, №122 | 0,0052 |  |  | 0,01 |
| Котельная 21-01 | г.Ипатово, Орджоникидзе, №101 | 0,0046 |  |  | 0,005 |
| Котельная 21-01 | г.Ипатово, Ленина, №122 | 0,0079 |  |  | 0,01 |
| Котельная 21-01 | г.Ипатово, Профсоюзная, №38 | 0,0047 |  |  | 0,005 |
| Котельная 21-01 | г.Ипатово, Орджоникидзе, №107 | 0,0036 |  |  | 0,004 |
| Котельная 21-01 | г.Ипатово, Первомайская, №43 | 0,0033 |  |  | 0,003 |
| Котельная 21-01 | г.Ипатово, Орджоникидзе, №101 | 0,0067 |  |  | 0,007 |
| Котельная 21-01 | г.Ипатово, Профсоюзная, №38 | 0,0025 |  |  | 0,003 |
| Котельная 21-01 | г.Ипатово, Циолковского, №2 | 0,0039 |  |  | 0,004 |
| Котельная 21-02 | г.Ипатово, Железнодорожная, №86 | 0,2489 |  |  | 0,25 |
| Котельная 21-02 | г.Ипатово, Железнодорожная, №83 | 0,0349 |  |  | 0,03 |
| Котельная 21-02 | г.Ипатово, Железнодорожная, №85 | 0,0184 |  |  | 0,02 |
| Котельная 21-02 | г.Ипатово, Железнодорожная, №89 | 0,0235 |  |  | 0,02 |
| Котельная 21-02 | г.Ипатово, Железнодорожная, №93 | 0,0519 |  |  | 0,05 |
| Котельная 21-02 | г.Ипатово, Железнодорожная, №95 | 0,0382 |  |  | 0,04 |
| Котельная 21-02 | г.Ипатово, Вокзальная, №68 | 0,0188 |  |  | 0,02 |
| Котельная 21-02 | г.Ипатово, Вокзальная, №70 | 0,0323 |  |  | 0,03 |
| Котельная 21-02 | г.Ипатово, Вокзальная, №74 | 0,0502 |  |  | 0,05 |
| Котельная 21-02 | г.Ипатово, Гагарина, №121 | 0,0163 |  |  | 0,02 |
| Котельная 21-02 | г.Ипатово, Железнодорожная, №95 | 0,0147 |  |  | 0,01 |
| Котельная 21-02 | г.Ипатово, Железнодорожная, № | 0,0314 |  |  | 0,03 |
| Котельная 21-02 | г.Ипатово, Железнодорожная, №86 | 0,0105 |  |  | 0,01 |
| Котельная 21-02 | г.Ипатово, Гагарина, №123 | 0,952 | 0,1577 |  | 1,11 |
| Котельная 21-04 | г.Ипатово, Гагарина, №104 | 0,0519 |  |  | 0,05 |
| Котельная 21-04 | г.Ипатово, Ленинградская, №74 | 0,0059 |  |  | 0,01 |
| Котельная 21-04 | г.Ипатово, Ленинградская, №78 | 0,0185 |  |  | 0,02 |
| Котельная 21-04 | г.Ипатово, Ленинградская, №56 | 0,2227 |  |  | 0,22 |
| Котельная 21-04 | г.Ипатово, Ленинградская, №58 | 0,2200 |  |  | 0,21 |
| Котельная 21-04 | г.Ипатово, Ленинградская, №45 | 0,0096 |  |  | 0,01 |
| Котельная 21-04 | г.Ипатово, Ленина, №112 | 0,0590 |  |  | 0,06 |
| Котельная 21-04 | г.Ипатово, Ленинградская, №57 | 0,0716 |  |  | 0,07 |
| Котельная 21-04 | г.Ипатово, Профсоюзная, №29 | 0,0056 |  |  | 0,01 |
| Котельная 21-04 | г.Ипатово, Орджоникидзе, №99 | 0,1228 |  |  | 0,12 |
| Котельная 21-04 | г.Ипатово, Профсоюзная, №29 | 0,0210 |  |  | 0,02 |
| Котельная 21-04 | г.Ипатово, Ленинградская, №49 | 0,3189 |  |  | 0,32 |
| Котельная 21-04 | г.Ипатово, Профсоюзная, №29 | 0,0524 |  |  | 0,05 |
| Котельная 21-04 | г.Ипатово, Ленинградская, №49 | 0,0189 |  |  | 0,02 |
| Котельная 21-04 | г.Ипатово, Ленинградская, №49 | 0,0439 |  |  | 0,04 |
| Котельная 21-04 | г.Ипатово, Ленинградская, №49 | 0,0141 |  |  | 0,01 |
| Котельная 21-04 | г.Ипатово, Центральная, №1 | 0,2128 |  |  | 0,21 |
| Котельная 21-04 | г.Ипатово, Ленинградская, №84 | 0,0102 |  |  | 0,01 |
| Котельная 21-04 | г.Ипатово, Ленина, №116 | 0,0302 |  |  | 0,03 |
| Котельная 21-04 | г.Ипатово, Гагарина, №106 | 0,1387 | 0,0396 |  | 0,17 |
| Котельная 21-04 | г.Ипатово, Профсоюзная, №29 | 0,0074 |  |  | 0,01 |
| Котельная 21-04 | г.Ипатово, Профсоюзная, №29 | 0,0254 |  |  | 0,03 |
| Котельная 21-04 | г.Ипатово, Ленинградская, №80 | 0,0972 |  |  | 0,10 |
| Котельная 21-04 | г.Ипатово, Ленина, №116 | 0,0294 |  |  | 0,03 |
| Котельная 21-04 | г.Ипатово, Ленина, №112 | 0,0613 |  |  | 0,06 |
| Котельная 21-04 | г.Ипатово, Ленина, №116 | 0,0210 |  |  | 0,02 |
| Котельная 21-04 | г.Ипатово, Ленинградская, №55 | 0,0213 |  |  | 0,02 |
| Котельная 21-04 | г.Ипатово, Ленина, №112 | 0,0106 |  |  | 0,01 |
| Котельная 21-04 | г.Ипатово, Ленинградская, №49 | 0,0022 |  |  | 0,00 |
| Котельная 21-04 | г.Ипатово, Ленинградская, №49 | 0,001 |  |  | 0,00 |
| Котельная 21-04 | г.Ипатово, Гагарина, №104 | 0,0046 |  |  | 0,00 |
| Котельная 21-05 | г.Ипатово, Ленинградская, №5 | 0,0534 |  |  | 0,05 |
| Котельная 21-05 | г.Ипатово, Ленинградская, №7 | 0,0544 |  |  | 0,05 |
| Котельная 21-05 | г.Ипатово, Ленинградская, №9 | 0,0405 |  |  | 0,04 |
| Котельная 21-05 | г.Ипатово, Ленинградская, №12а | 0,0239 |  |  | 0,02 |
| Котельная 21-05 | г.Ипатово, .Рабочая, №9 | 0,0428 |  |  | 0,04 |
| Котельная 21-05 | г.Ипатово, Степная, №19 | 0,0191 |  |  | 0,02 |
| Котельная 21-05 | г.Ипатово, Степная, №13 | 0,0153 |  |  | 0,02 |
| Котельная 21-05 | г.Ипатово, .Рабочая, №7 | 0,0330 |  |  | 0,03 |
| Котельная 21-05 | г.Ипатово, .Рабочая, №5 | 0,0429 |  |  | 0,04 |
| Котельная 21-05 | г.Ипатово, Чапаева, №4 | 0,0057 |  |  | 0,01 |
| Котельная 21-05 | г.Ипатово, .Рабочая, №11 | 0,4586 | 0,1069 |  | 0,57 |
| Котельная 21-05 | г.Ипатово, .Степная, № 3 | 0,4375 | 0,1221 |  | 0,56 |
| Котельная 21-05 | г.Ипатово, .Степная, № 3 | 0,0833 |  |  | 0,08 |
| Котельная 21-06 | г.Ипатово, Голубовского, №137 | 0,2986 |  |  | 0,30 |
| Котельная 21-07 | г.Ипатово, Голубовского, №295 | 0,1281 |  |  | 0,13 |
| Котельная 21-08 | г.Ипатово, Орджоникидзе, №64 | 0,0668 |  |  | 0,07 |
| Котельная 21-08 | г.Ипатово, Орджоникидзе, №68 | 0,0647 |  |  | 0,06 |
| Котельная 21-08 | г.Ипатово, Орджоникидзе, №74 | 0,1763 |  |  | 0,18 |
| Котельная 21-08 | г.Ипатово, Орджоникидзе, №78 | 0,0399 |  |  | 0,04 |
| Котельная 21-08 | г.Ипатово, Первомайская, №44 | 0,0418 |  |  | 0,04 |
| Котельная 21-08 | г.Ипатово, Первомайская, №46 | 0,0295 |  |  | 0,03 |
| Котельная 21-08 | г.Ипатово, Первомайская, №48 | 0,0531 |  |  | 0,05 |
| Котельная 21-08 | г.Ипатово, Первомайская, №50 | 0,0169 |  |  | 0,02 |
| Котельная 21-08 | г.Ипатово, Первомайская, №52 | 0,0257 |  |  | 0,03 |
| Котельная 21-08 | г.Ипатово, Октябрьская 13 | 0,0210 |  |  | 0,02 |
| Котельная 21-08 | г.Ипатово, Свердлова 39 | 0,0596 |  |  | 0,06 |
| Котельная 21-08 | г.Ипатово,Свердлова 41 | 0,0616 |  |  | 0,06 |
| Котельная 21-08 | г.Ипатово, Свердлова 43 | 0,0189 |  |  | 0,02 |
| Котельная 21-08 | г.Ипатово, Свердлова 45 | 0,0418 |  |  | 0,04 |
| Котельная 21-08 | г.Ипатово, Свердлова 49 | 0,0071 |  |  | 0,01 |
| Котельная 21-08 | г.Ипатово,. Свердлова 33 | 0,0669 |  |  | 0,07 |
| Котельная 21-08 | г.Ипатово, Орджоникидзе 62 | 0,0208 |  |  | 0,02 |
| Котельная 21-08 | г.Ипатово, Орджоникидзе, №66 | 0,1191 |  |  | 0,12 |
| Котельная 21-08 | г.Ипатово, Свердлова, №37 | 0,0260 |  |  | 0,03 |
| Котельная 21-08 | г.Ипатово, Орджоникидзе, №76 | 0,6468 |  |  | 0,65 |
| Котельная 21-08 | г.Ипатово, Свердлова, №47 | 0,0799 |  |  | 0,08 |
| Котельная 21-08 | г.Ипатово, Ленинградская, №60а | 0,0021 |  |  | 0,0021 |
| Котельная 21-08 | г.Ипатово, Свердлова, №33 | 0,0024 |  |  | 0,0024 |
| Котельная 21-08 | г.Ипатово, Ленинградская, №60 | 0,0905 |  |  | 0,09 |
| Котельная 21-08 | г.Ипатово, Свердлова, №41 | 0,0061 |  |  | 0,01 |
| Котельная 21-08 | г.Ипатово, Ленинградская, №60 | 0,1486 |  |  | 0,15 |
| Котельная 21-08 | г.Ипатово, Ленинградская, №60 | 0,0025 |  |  | 0,0025 |
| Котельная 21-10 | г.Ипатово, Орджоникидзе, №73 | 0,0733 |  |  | 0,07 |
| Котельная 21-10 | г.Ипатово, Орджоникидзе, №75а | 0,0948 |  |  | 0,09 |
| Котельная 21-10 | г.Ипатово, Ленина, №88 | 0,1026 |  |  | 0,10 |
| Котельная 21-11 | г.Ипатово, Орджоникидзе, №84 | 0,1368 |  |  | 0,14 |
| Котельная 21-11 | г.Ипатово, Орджоникидзе, №123 | 0,3013 | 0,0179 |  | 0,32 |
| Котельная 21-11 | г.Ипатово, Орджоникидзе, №123 | 0,0109 |  |  | 0,01 |
| Котельная 21-12 | г.Ипатово, Юбилейная, №1 | 0,1740 |  |  | 0,17 |
| Котельная 21-12 | г.Ипатово, Юбилейная, №3 | 0,1064 |  |  | 0,11 |
| Котельная 21-12 | г.Ипатово, Юбилейная, №4 | 0,1264 |  |  | 0,13 |
| Котельная 21-12 | г.Ипатово, Юбилейная, №5 | 0,1647 |  |  | 0,16 |
| Котельная 21-12 | г.Ипатово, Юбилейная, №6 | 0,1560 |  |  | 0,16 |
| Котельная 21-12 | г.Ипатово, Юбилейная, №7 | 0,1699 |  |  | 0,17 |
| Котельная 21-12 | г.Ипатово, Юбилейная, №8 | 0,1473 |  |  | 0,15 |
| Котельная 21-12 | г.Ипатово, Юбилейная, №3а | 0,1229 |  |  | 0,12 |
| Котельная 21-12 | г.Ипатово, Юбилейная, №7/1 | 0,1185 |  |  | 0,12 |
| Котельная 21-12 | г.Ипатово, Первомайская, №21 | 0,1385 |  |  | 0,14 |
| Котельная 21-12 | г.Ипатово, Московская, №84 | 0,1533 |  |  | 0,15 |
| Котельная 21-12 | г.Ипатово, Юбилейная, №4 | 0,0108 |  |  | 0,01 |
| Котельная 21-12 | г.Ипатово, Юбилейная, №9 | 0,0789 | 0,0213 |  | 0,10 |
| Котельная 21-13 | г. Ипатово Орджоникидзе №116 | 0,6172 |  |  | 0,62 |
| Котельная 21-13 | г. Ипатово Орджоникидзе №114 | 0,0129 |  |  | 0,013 |
| Котельная 21-15 | г.Ипатово, Келдыша, №12 | 0,0747 |  |  | 0,07 |
| Котельная 21-15 | г.Ипатово, Келдыша, №14 | 0,0835 |  |  | 0,08 |
| Котельная 21-15 | г.Ипатово, Келдыша, №15 | 0,0887 |  |  | 0,09 |
| Котельная 21-15 | г.Ипатово, Келдыша, №17 | 0,0716 |  |  | 0,07 |
| Котельная 21-15 | г.Ипатово, Келдыша, №17 | 0,0238 |  |  | 0,024 |
| Котельная 21-17 | г.Ипатово, Гагарина, №67а | 0,1391 |  |  | 0,14 |
| Котельная 21-17 | г.Ипатово, Ленина, №103 | 0,0643 | 0,0083 |  | 0,07 |
| Котельная 21-17 | г.Ипатово, Гагарина, №67а | 0,0411 |  |  | 0,04 |
| Котельная 21-17 | г.Ипатово, Гагарина, №67а | 0,0268 |  |  | 0,03 |
| Котельная 21-17 | г.Ипатово, Ленина, №111 | 0,0615 |  |  | 0,06 |
| Котельная 21-17 | г.Ипатово, Гагарина, №67а | 0,0044 |  |  | 0,004 |
| Котельная 21-17 | г.Ипатово, Гагарина, №67а | 0,0046 |  |  | 0,005 |
| Котельная 21-17 | г.Ипатово, Гагарина, №67а | 0,1745 |  |  | 0,17 |
| Котельная 21-18 | г.Ипатово, Гагарина, №66 | 0,0639 |  |  | 0,06 |
| Котельная 21-18 | г.Ипатово, Гагарина, №19 | 0,0888 |  |  | 0,09 |
| Котельная 21-18 | г.Ипатово, Гагарина, №19/2 | 0,0055 |  |  | 0,006 |
| Котельная 21-18 | г.Ипатово, Гагарина, №19 | 0,0086 |  |  | 0,009 |
| Котельная 21-20 | п.Совруно, Квартальная, №1 | 0,0509 |  |  | 0,05 |
| Котельная 21-20 | п.Совруно, Квартальная, №2 | 0,0434 |  |  | 0,04 |
| Котельная 21-20 | п.Совруно, Квартальная, №3 | 0,0547 |  |  | 0,05 |
| Котельная 21-20 | п.Совруно, Квартальная, №4 | 0,0386 |  |  | 0,04 |
| Котельная 21-20 | п.Совруно, Квартальная, №5 | 0,0542 |  |  | 0,05 |
| Котельная 21-20 | п.Совруно, Квартальная, №6 | 0,0327 |  |  | 0,03 |
| Котельная 21-20 | п.Совруно, Квартальная, №7 | 0,0347 |  |  | 0,03 |
| Котельная 21-20 | п.Совруно, Квартальная, №8 | 0,0470 |  |  | 0,05 |
| Котельная 21-20 | п.Совруно, Квартальная, №9 | 0,0078 |  |  | 0,01 |
| Котельная 21-20 | п.Совруно, Квартальная, №10 | 0,0294 |  |  | 0,03 |
| Котельная 21-20 | п.Совруно, Квартальная, №16 | 0,0335 |  |  | 0,03 |
| Котельная 21-20 | п.Совруно, Квартальная, №17 | 0,0249 |  |  | 0,02 |
| Котельная 21-20 | п.Совруно, Квартальная, №18 | 0,0248 |  |  | 0,02 |
| Котельная 21-20 | п.Совруно, Квартальная, №19 | 0,0339 |  |  | 0,03 |
| Котельная 21-20 | п.Совруно, Квартальная, №20 | 0,0415 |  |  | 0,04 |
| Котельная 21-20 | п.Совруно, Квартальная, №21 | 0,0307 |  |  | 0,03 |
| Котельная 21-20 | п.Совруно, Зеленая, №1 | 0,0159 |  |  | 0,02 |
| Котельная 21-20 | п.Совруно, Квартальная, №22 | 0,0359 |  |  | 0,04 |
| Котельная 21-20 | п.Совруно, Заливаднего, №9 | 0,2140 |  |  | 0,21 |
| Котельная 21-20 | п.Совруно, .Центральная площадь, №1 | 0,0448 |  |  | 0,04 |
| Котельная 21-20 | п.Совруно,.Центральная площадь, №2 | 0,1474 |  |  | 0,15 |
| Котельная 21-20 | п.Совруно, Школьная, №6 | 0,1055 |  |  | 0,11 |
| Котельная 21-20 | п.Совруно,.Центральная площадь, №1в | 0,0118 |  |  | 0,012 |
| Котельная 21-20 | п.Совруно,.Центральная площадь, №1в | 0,0078 |  |  | 0,008 |
| Котельная 21-20 | п.Совруно,..Центральная площадь, №3 | 0,0366 |  |  | 0,04 |
| Котельная 21-21 | с.Октябрьское, Калинина, №124 | 0,0880 |  |  | 0,09 |
| Котельная 21-21 | с.Октябрьское, Калинина, №122/1 | 0,1633 |  |  | 0,17 |
| Котельная 21-22 | с.Лиман, 60 Лет ВЛКСМ, №1 | 0,0425 |  |  | 0,04 |
| Котельная 21-22 | с.Лиман, Ленина, №54 | 0,0271 |  |  | 0,03 |
| Котельная 21-22 | с.Лиман, Ленина, №68 | 0,0362 |  |  | 0,04 |
| Котельная 21-22 | с.Лиман, 60 Лет ВЛКСМ, №12 | 0,0632 |  |  | 0,06 |
| Котельная 21-22 | с.Лиман, Комсомольский, №1 | 0,0196 |  |  | 0,02 |
| Котельная 21-22 | с.Лиман, Ленина, №71 | 0,1403 |  |  | 0,14 |
| Котельная 21-22 | с.Лиман, Ленина, №62 | 0,0119 |  |  | 0,012 |
| Котельная 21-22 | с.Лиман, Ленина, №60 | 0,0059 |  |  | 0,006 |
| Котельная 21-22 | с.Лиман, Ленина, №60 | 0,0060 |  |  | 0,006 |
| Котельная 21-23 | Тахта, Ленина, №119 | 0,0430 |  |  | 0,04 |
| Котельная 21-23 | Тахта, Мира, №69 | 0,2181 |  |  | 0,22 |
| Котельная 21-23 | Тахта, Ленина, №109 | 0,3354 |  |  | 0,34 |
| Котельная 21-23 | Тахта, Мира, №56 | 0,1343 |  |  | 0,13 |
| Котельная 21-23 | Тахта, Ленина, №115 | 0,0937 |  |  | 0,094 |
| Котельная 21-24 | с.Бурукшун, Советская, №10 | 0,0059 |  |  | 0,006 |
| Котельная 21-24 | с.Бурукшун, Советская, №13 | 0,0174 |  |  | 0,02 |
| Котельная 21-24 | с.Бурукшун, Советская, №9 | 0,0099 |  |  | 0,01 |
| Котельная 21-24 | с.Бурукшун, Советская, №7 | 0,0273 |  |  | 0,03 |
| Котельная 21-24 | с.Бурукшун, п.Музыкальный, №7 | 0,0916 |  |  | 0,09 |
| Котельная 21-24 | с.Бурукшун, Советская, №9 | 0,0273 |  |  | 0,03 |
| Котельная 21-24 | с.Бурукшун, Советская, №10 | 0,0062 |  |  | 0,006 |
| Котельная 21-24 | с.Бурукшун, Советская, №10 | 0,0017 |  |  | 0,002 |
| Котельная 21-24 | с.Бурукшун, Советская, №10 | 0,0034 |  |  | 0,003 |
| Котельная 21-25 | с.Кевсала, Ипатова, №113 | 0,0131 |  |  | 0,01 |
| Котельная 21-25 | с.Кевсала, Ленина, №165 | 0,0590 |  |  | 0,06 |
| Котельная 21-25 | с.Кевсала, Ленина, №176 | 0,1581 |  |  | 0,16 |
| Котельная 21-25 | с.Кевсала, Торговая, №10 | 0,0055 |  |  | 0,006 |
| Котельная 21-25 | с.Кевсала, Торговая, №11 | 0,0094 |  |  | 0,009 |
| Котельная 21-25 | с.Кевсала, Торговая, №10 | 0,0184 |  |  | 0,02 |
| Котельная 21-25 | с.Кевсала, Торговая, №10 | 0,0079 |  |  | 0,008 |
| Котельная 21-26 | Красочный, Первомайская, №1 | 0,0177 |  |  | 0,02 |
| Котельная 21-26 | Красочный, Квартальная, №1 | 0,0135 |  |  | 0,01 |
| Котельная 21-26 | Красочный, Квартальная, №2 | 0,0126 |  |  | 0,01 |
| Котельная 21-26 | Красочный, Квартальная, №3 | 0,0208 |  |  | 0,02 |
| Котельная 21-26 | Красочный, Квартальная, №4 | 0,0320 |  |  | 0,03 |
| Котельная 21-26 | Красочный, Квартальная, №7 | 0,0285 |  |  | 0,03 |
| Котельная 21-26 | Красочный, Квартальная, №8 | 0,0144 |  |  | 0,01 |
| Котельная 21-26 | Красочный, Квартальная, №10 | 0,0271 |  |  | 0,03 |
| Котельная 21-26 | Красочный, Квартальная, №11 | 0,0234 |  |  | 0,02 |
| Котельная 21-26 | Красочный, Квартальная, №12 | 0,0383 |  |  | 0,04 |
| Котельная 21-26 | Красочный, Первомайская, №3 | 0,0127 |  |  | 0,01 |
| Котельная 21-26 | Красочный, Первомайская, №5 | 0,0156 |  |  | 0,02 |
| Котельная 21-26 | Красочный, Шоссейная, №11 | 0,0050 |  |  | 0,01 |
| Котельная 21-26 | Красочный, Шоссейная, №12 | 0,0106 |  |  | 0,01 |
| Котельная 21-26 | Красочный, Квартальная, №6 | 0,0212 |  |  | 0,02 |
| Котельная 21-26 | Красочный, Строителей, №4 | 0,0779 |  |  | 0,08 |
| Котельная 21-26 | Красочный, Центральная, №23 | 0,3096 |  |  | 0,31 |
| Котельная 21-26 | Красочный, Центральная, №8 | 0,2792 |  |  | 0,28 |
| Котельная 21-26 | Красочный, Первомайская, №8 | 0,0810 |  |  | 0,08 |
| Котельная 21-26 | Красочный, Квартальная, №12 | 0,0071 |  |  | 0,007 |
| Котельная 21-26 | Красочный, Садовая, №1 | 0,0053 |  |  | 0,005 |
| Котельная 21-26 | Красочный, Садовая, №1 | 0,0126 |  |  | 0,013 |
| Котельная 21-26 | Красочный, Садовая, №1 | 0,0020 |  |  | 0,002 |
| Котельная 21-27 | п.Большевик, Ставропольская, №2 | 0,0249 |  |  | 0,03 |
| Котельная 21-27 | п.Большевик, Ставропольская, №3 | 0,0431 |  |  | 0,04 |
| Котельная 21-27 | п.Большевик, Ставропольская, №6 | 0,0063 |  |  | 0,01 |
| Котельная 21-27 | п.Большевик, Ставропольская, №7 | 0,0237 |  |  | 0,02 |
| Котельная 21-27 | п.Большевик, Ставропольская, №8 | 0,0128 |  |  | 0,01 |
| Котельная 21-27 | п.Большевик, Советская, №11 | 0,0298 |  |  | 0,03 |
| Котельная 21-27 | п.Большевик, Советская, №13 | 0,0332 |  |  | 0,03 |
| Котельная 21-27 | п.Большевик, Советская, №15 | 0,0407 |  |  | 0,04 |
| Котельная 21-27 | п.Большевик, Советская, №17 | 0,0469 |  |  | 0,05 |
| Котельная 21-27 | п.Большевик, Ленина, №5 | 0,0481 |  |  | 0,05 |
| Котельная 21-27 | п.Большевик, Ленина, №7 | 0,0252 |  |  | 0,03 |
| Котельная 21-27 | п.Большевик, Ленина, №9 | 0,0489 |  |  | 0,05 |
| Котельная 21-27 | п.Большевик, Ленина, №9/1 | 0,0422 |  |  | 0,04 |
| Котельная 21-27 | п.Большевик, Ленина, №10 | 0,0409 |  |  | 0,04 |
| Котельная 21-27 | п.Большевик, Ленина, №12 | 0,0235 |  |  | 0,02 |
| Котельная 21-27 | п.Большевик, Ленина, №12/1 | 0,0329 |  |  | 0,03 |
| Котельная 21-27 | п.Большевик, Ленина, №14 | 0,0502 |  |  | 0,05 |
| Котельная 21-27 | п.Большевик, Ленина, №14/1 | 0,0246 |  |  | 0,02 |
| Котельная 21-27 | п.Большевик, Ипатовская, №4 | 0,0446 |  |  | 0,04 |
| Котельная 21-27 | п.Большевик, Ипатовская, №6 | 0,0314 |  |  | 0,03 |
| Котельная 21-27 | п.Большевик, Ипатовская, №8 | 0,0393 |  |  | 0,04 |
| Котельная 21-27 | п.Большевик, Ставропольская, №5 | 0,0214 |  |  | 0,02 |
| Котельная 21-27 | п.Большевик, Ленина, №1 | 0,1669 |  |  | 0,16 |
| Котельная 21-27 | п.Большевик, Ставропольская, №2 | 0,0051 |  |  | 0,005 |
| Котельная 21-27 | п.Большевик, Советская, №11 | 0,0870 |  |  | 0,09 |
| Котельная 21-27 | п.Большевик, Советская, №9а | 0,0280 |  |  | 0,03 |
| Котельная 21-27 | п.Большевик, Ставропольская, №2 | 0,0096 |  |  | 0,01 |
| Котельная 21-28 | п. Винодельненский, Ленина, №39 | 0,0375 |  |  | 0,04 |
| Котельная 21-28 | п. Винодельненский, Мира, №2 | 0,0282 |  |  | 0,03 |
| Котельная 21-28 | п. Винодельненский, Ленина, №36 | 0,2191 |  |  | 0,22 |
| Котельная 21-28 | п. Винодельненский, Олимпийская, №29 | 0,0760 |  |  | 0,08 |
| Котельная 21-28 | п. Винодельненский, Советская, №1 | 0,1107 |  |  | 0,11 |
| Котельная 21-28 | п. Винодельненский, Ленина, №38 | 0,0249 |  |  | 0,02 |
| Котельная 21-28 | п. Винодельненский, Ленина, №39 | 0,0050 |  |  | 0,005 |
| Котельная 21-29 | с.Добровольное, Мира, №1 | 0,2016 |  |  | 0,20 |
| Котельная 21-32 | с.Кевсала, Газовый Городок, №1 | 0,0637 |  |  | 0,06 |
| Котельная 21-32 | с.Кевсала, Газовый Городок, №2 | 0,0664 |  |  | 0,07 |
| Котельная 21-32 | с.Кевсала Газовый Городок, №3 | 0,0667 |  |  | 0,07 |
| Котельная 21-32 | с.Кевсала, Газовый Городок, №4 | 0,0137 |  |  | 0,01 |
| Котельная 21-32 | с.Кевсала, Газовый Городок, №6 | 0,0071 |  |  | 0,007 |
| Котельная 21-32 | с.Кевсала, Газовый Городок, №7 | 0,0206 |  |  | 0,02 |
| Котельная 21-32 | с.Кевсала, Газовый Городок, №10 | 0,0048 |  |  | 0,00 |
| Котельная 21-32 | с.Кевсала, Газовый Городок, №6 | 0,0320 |  |  | 0,03 |
| Котельная 21-35 | г .Ипатово, Школьная, №30а | 0,5467 |  |  | 0,55 |
| Котельная 21-17а | г. Ипатово, Ленина 103 |  | 0,01 |  | 0,01 |

1.2 прогноз перспективной застройки

Согласно сведениям генерального плана Ипатовского городского округа Ставропольского края утвержденного решением Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края №75 от 20.08.2019 г. за последние 12 лет наметилась тенденция снижения объемов жилищного строительства. В 2005 году ввод жилья составил 11 тыс. м2, в 2017 году – 3,3 тыс. м2. Среднее по округу значение общей площади жилых помещений, приходящейся на одного жителя, введенной в действие за 2017 год, составило 0,05 м2.

За основу расчетов объемов жилого фонда на расчетный период настоящего Генерального плана Ипатовского городского округа (к 2040) году выбран средний вариант демографического прогноза, как наиболее реалистичный. Согласно этому варианту, численность населения незначительно сократится и составит 49 000 человек.

В соответствии с проектом Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края до 2035 года обеспеченность жильем должна составить 34,2 м2. на одного человека. По данным официальной статистики площадь жилого фонда в городском округе на начало 2017 года составляет 1432,7 тыс. м2.

Проектом генерального плана Ипатовского городского округа предполагается выделение на первую очередь и проектный срок генерального плана под жилую застройку общей площадью – 101,4 га. Учитывая сложившиеся в округе тенденции будет преобладать малоэтажная жилая застройка.

Жилищный фонд Ипатовского городского округа Ставропольского края на 01.01.2022 г. составляет 1 447,31 тыс. м2.

В соответствии с этапами реализации Генерального плана городского округа объемах и параметрах жилищный фонд составит:

На базовый (2017 г.) – 1432,700 тыс. м2;

На I очередь (2028 г.) – 1542,084 тыс. м2;

На расчетный срок (2043 г.) – 1681,3 тыс. м2

Таким образом, с учетом незначительного сокращения численности населения городского округа, согласно данным демографического прогноза, а также сохранения тенденции по объему ввода жилья, указанных площадей вполне достаточно для обеспечения жильем всех (включая льготные) категорий населения Ипатовского городского округа.

2.2 прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

Техническая возможность сформировать распределение площадей нового строительства в рамках планировочных кварталов с привязкой к кадастровым кварталам и с распределением по годам объемов строительства, определенных проектами планировок, в отсутствии таковых невозможна.

2.3 Прогнозы приростов тепловых нагрузок

2.3.1 Прогнозы приростов тепловых нагрузок с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Согласно сведениям генерального плана Ипатовского городского округа проектом предусматривается обеспечить централизованным теплоснабжением объекты социального и культурно-бытового обслуживания городского округа.

При наличии утвержденных проектов развития территории, в которых предусмотрено строительство объектов капитального строительства с подключением данных объектов к централизованной системе теплоснабжения, реестра технических условий на подключение ОКС к централизованной системе теплоснабженияпри последующей актуализации Схемы теплоснабжения Ипатовского городского округа необходима корректировка настоящего пункта.

2.3.2 Прогнозы приростов тепловых нагрузок с разделением теплопотребления в расчетных элементах территориального деления в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Прирост тепловых нагрузок перспективных объектов с индивидуальным теплоснабжением для оценки величины присоединяемых тепловых нагрузок в случае подключения этих объектов к централизованному теплоснабжению не планируется.

2.3.3 Прогнозы приростов тепловых нагрузок для объектов, расположенных в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования, а также приростов тепловых нагрузок производственных объектов с разделением по видам теплопотребления в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прирост тепловых нагрузок для объектов перспективной застройки промышленного фонда с централизованным теплоснабжением на территории Ипатовского городского округа не планируется.

2.3.4 Прогнозы приростов тепловых нагрузок отдельных категорий потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию

Льготные тарифы не установлены по существующему состоянию системы теплоснабжения. На период до 2040 года установление льготных тарифов не планируется.

2.3.5 Прогнозы приростов тепловых нагрузок потребителей, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения

По состоянию на начало 2022 года свободные долгосрочные договоры теплоснабжения не заключены и не планируются к заключению в перспективе. В случае появления таких договоров изменения в схему теплоснабжения могут быть внесены при выполнении процедуры ежегодной актуализации.

2.3.6 Прогнозы приростов тепловых нагрузок потребителей, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене

По состоянию на начало 2022 года долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене не заключены и не планируются к заключению в перспективе. В случае появления таких договоров изменения в схему теплоснабжения могут быть внесены при выполнении процедуры ежегодной актуализации.