Приложение 1

Нормы расчета вместимости учреждений обслуживания

районного уровня, их размещение, размеры земельных участков

| #G0Учреждения, предприятия, сооружения, единица измерения | Число* |  | Размеры земельных участков |  | Радиус обслуживания, м | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения, место | Устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями в пределах 85%, в том числе общего типа - 70%, специализированного - 3%, оздоровительного - 12%. В поселениях-новостройках** при отсутствии данных по демографии следует принимать до 180 мест на 1 тыс. чел.; при этом на территории жилой застройки размещать из расчета не более 100 мест на 1 тыс. чел. |  | При вместимости яслей-садов, м на 1 место: до 100 мест - 40, св. 100 - 35; в комплексе яслей-садов св. 500 мест - 30. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 25% - в условиях реконструкции; на 15% - при размещении на рельефе с уклоном более 20%; на 10% - в поселениях-новостройках (за счет сокращения площади озеленения) |  | 300; при малоэтажной застройке - 500 | Площадь групповой площадки для детей ясельного возраста следует принимать 7,5 м на 1 место. Игровые площадки для детей дошкольного возраста допускается размещать за пределами участка детских дошкольных учреждений общего типа |
| Крытые бассейны для дошкольников, объект | По заданию на проектирование |  |  |  |  |  |
| Общеобразовательные школы, учащиеся | Следует принимать с учетом 100%-ного охвата обучением детей в I и II ступенях и 75% охвата в III степени обучения при обучении в одну смену. В поселениях-новостройках необходимо принимать не менее 180 мест на 1 тыс. чел. |  | При вместимости общеобразовательной школы, учащихся***: св. 40 до 400 50 м на 1 учащегося " 400 " 500 60 " " 500 " 600 50 " " 600 " 800 40 " " 800 " 1100 33 " "1100 " 1500 21 " "1500 " 2000 17 " "2000 16 " |  | для I ступени 500 | Размеры земельных участков школ могут быть: увеличены: на 30% - в сельских поселениях, если для организации учебно-опытной работы не предусмотрены специальные участки на землях совхозов и колхозов. Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно- оздоровительным комплексом микрорайона |
| ________________ * Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания не распространяются на проектирование учреждений и предприятий обслуживания, расположенных на территориях промышленных предприятий, вузов и других мест приложения труда. Указанные нормы являются целевыми на расчетный срок для предварительных расчетов и должны уточняться согласно социальным нормам и нормативам, разработанным и утвержденным в установленном порядке. Структура и удельная вместимость учреждений и предприятий обслуживания межселенного значения устанавливаются в задании на проектирование с учетом роли проектируемого поселения в системе расселения. ** К поселениям-новостройкам относятся существующие и вновь создаваемые сельские поселения, численность населения которых с учетом строителей, занятых на сооружении объектов производственного и непроизводственного назначений, увеличивается на период ввода в эксплуатацию первого пускового комплекса в два и более раза. *** При наполняемости классов 40 учащимися с учетом площади спортивной зоны и здания школы. |  |  |  |  |  |  |
| Школы- интернаты, учащиеся | По заданию на проектирование |  | При вместимости общеобразовательной школы-интерната, учащихся: св. 200 до 300 70 м на 1 учащегося " 300 " 500 65 " " 500 и более 45 " |  |  | При размещении на земельном участке школы здания интерната (спального корпуса) площадь земельного участка следует увеличивать на 0,2 га |
| Межшкольный учебнопроизводственный комбинат, место* | 8% общего числа школьников |  | Размеры земельных участков межшкольных учебно-производственных комбинатов рекомендуется принимать не менее 2 га, при устройстве автополигона или трактородрома - 3 га |  |  | Автотрактородром следует размещать вне селитебной территории |
| Внешкольные учреждения, место* | 10% общего числа школьников, в том числе по видам зданий: Дом школьников - 3,3%; станция юных техников - 0,9%; станция юных натуралистов - 0,4%; станция юных туристов - 0,4%; детско-юношеская спортивная школа - 2,3%; детская школа искусств или музыкальная, художественная, хореографическая школа - 2,7% |  | По заданию на проектирование |  |  |  |
| ________________ * В сельских поселениях места для внешкольных учреждений рекомендуется предусматривать в зданиях общеобразовательных школ. |  |  |  |  |  |  |
| Средние специальные и профессионально- технические учебные заведения, учащиеся | По заданию на проектирование с учетом населения города-центра и других поселений в зоне его влияния |  | При вместимости профессионально-технических училищ и средних специальных учебных заведений, учащихся: до 300 75 м на 1 учащегося св. 300 до 900 50-65 " " 900 " 1600 30-40 " |  |  | Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 50% в условиях реконструкции, на 30% - для учебных заведений гуманитарного профиля; увеличены на 50% - для учебных заведений сельскохозяйственного профиля, размещаемых в сельских поселениях. При кооперировании учебных заведений и создании учебных центров размеры земельных участков рекомендуется уменьшать в зависимости от вместимости учебных центров, учащихся: от 1500 до 2000 на 10% св. 2000 до 3000 на 20 % св. 3000 на 30 % Размеры жилой зоны, учебных и вспомогательных хозяйств, полигонов и автотрактородромов в указанные размеры не входят |
| Высшие учебные заведения, студенты | По заданию на проектирование |  | Зоны высших учебных заведений (учебная зона), га на 1 тыс. студентов: университеты, вузы технические - 4-7; сельскохозяйственные - 5-7; медицинские, фармацевтические - 3-5; экономические, педагогические, культуры, искусства, архитектуры - 2-4; институты повышения квалификации и заочные вузы - соответственно их профилю с коэффициентом - 0,5; специализированная зона - по заданию на проектирование; спортивная зона - 1-2; зона студенческих общежитий - 1,5-3. Вузы физической культуры проектируются по заданию на проектирование |  |  | Размер земельного участка вуза может быть уменьшен на 40% в условиях реконструкции. При кооперированном размещении нескольких вузов на одном участке суммарную территорию земельных участков учебных заведений рекомендуется сокращать на 20% |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| Дома- интернаты для престарелых, ветеранов труда и войны, организуемые производственными объединениями (предприятиями), платные пансионаты, место на 1 тыс. чел. (с 60 лет) Дома- интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями, место на 1 тыс. чел. (с 18 лет) |  | 28 | По заданию на проектирование То же |  |  | Нормы расчета учреждений социального обеспечения следует уточнять в зависимости от социально- демографических особенностей региона |
| Детские дома- интернаты, место на 1 тыс. чел. (от 4 до 17 лет) | 3 |  | " |  |  |  |
| Психоневрологические интернаты, место на 1 тыс. чел. (с 18 лет) | 3 |  | При вместимости интернатов, мест: до 200 125 м на 1 место св. 200 до 400 100 " " 400 " 600 80 " |  | На расстоянии не менее 300 м от промышленных предприятий, магистралей, железнодорожных путей, а также других источников повышенного шума, загрязнения воздуха и почв |  |
| Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых, чел. на 1 тыс. чел. (с 60 лет) | 60 |  | - |  |  |  |
| Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах- колясках и их семей, чел. на 1 тыс. чел. всего населения | 0,5 |  | - |  |  |  |
| Стационары всех типов для взрослых с вспомогательными зданиями и сооружениями, койка | Необходимые вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование |  | При мощности стационаров, коек: до 50 300 м на 1 койку св. 50 до 100 300-200 " " 100 " 200 200-140 " " 200 " 400 140-100 " " 400 " 800 100-80 " " 800 " 1000 80-60 " " 1000 60 " |  |  | На одну койку для детей следует принимать норму всего стационара с коэффициентом 1,5. При размещении двух и более стационаров на одном земельном участке общую его участке общую его площадь следует принимать по норме суммарной вместимости стационаров. В условиях реконструкции земельные участки больниц допускается уменьшать на 25%. Размеры земельных участков больниц, размещаемых в пригородной зоне, следует увеличивать: инфекционных и онкологических - на 15%, туберкулезных и психиатрических - на 25%, восстановительного лечения для взрослых - на 20%, для детей - на 40%. Площадь земельного участка родильных домов следует принимать по нормативам стационаров с коэффициентом 0,7 |
| Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара, посещение в смену |  |  | 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,3 га |  | 1000 | Размеры земельных участков стационара и поликлиники (диспансера), объединенных в одно лечебно- профилактическое учреждение, определяются раздельно по соответствующим нормам и затем суммируются |
| Станции (подстанции) скорой медицинской помощи, автомобиль | 1 на 10 тыс. чел. в пределах зоны 15-минутной доступности на специальном автомобиле |  | 0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га |  |  |  |
| Выдвижные пункты скорой медицинской помощи, автомобиль | 1 на 5 тыс. чел. сельского населения в пределах зоны 30-минутной доступности на специальном автомобиле |  | То же |  |  |  |
| Фельдшерские или фельдшерско - акушерские пункты, объект | По заданию на проектирование |  | 0,2 га |  |  |  |
| Аптеки групп: | По заданию на проектирование |  |  |  | 750 |  |
| I-II |  |  | 0,3 га или встроенные |  |  |  |
| III-V |  |  | 0,25 " " " |  |  |  |
| VI-VIII |  |  | 0,2 " " " |  |  |  |
| Молочные кухни, порция в сутки на 1 ребенка (до 1 года) | 4 |  | 0,015 га на 1 тыс. порций в сутки, но не менее 0,15 га |  |  |  |
| Раздаточные пункты молочных кухонь, м общей площади на 1 ребенка (до 1 года) | 0,3 |  | Встроенные |  | 500 |  |
| Учреждения санаторно- курортные и оздорови- тельные, отдыха и туризма |  |  |  |  |  | Конкретные значения нормативов земельных участков в указанных пределах принимаются по местным условиям. Размеры земельных участков даны без учета площади хозяйственных зон. |
| Санатории (без туберкулезных), место | По заданию на проектирование |  | 125-150 | м на 1 место |  | В сложившихся приморских, горных курортах и в условиях их реконструкции размеры земельных участков допускается уменьшать, но не более чем на 25% |
| Санатории для родителей с детьми и детские санатории (без туберкулезных), место | То же |  | 145-170 | " " " " |  |  |
| Санатории- профилактории, место | То же |  | 70-100 | м на 1 место |  | В санаториях- профилакториях, размещаемых в пределах городской черты, допускается уменьшать размеры земельных участков, но не более чем на 10% |
| Санаторные детские (школьные) лагеря, место | " |  | 200 | " " " " |  |  |
| Дома отдыха (пансионаты), место | " |  | 120-130 | " " " " |  |  |
| Дома отдыха (пансионаты) для семей с детьми, место | " |  | 140-150 | " " " " |  |  |
| Базы отдыха предприятий и организаций, молодежные лагеря, место | По заданию на проектирование |  | 140-160 | " " " " |  |  |
| Курортные гостиницы, место | То же |  | 65-75 | м на 1 место |  |  |
| Детские (школьные) лагеря, место | " |  | 150-200 | " " " " |  |  |
| Оздорови- тельные лагеря старшеклассников, место | " |  | 175-200 | " " " " |  |  |
| Дачи дошкольных учреждений, место | " |  | 120-140 | " " " " |  |  |
| Туристские гостиницы, место | " |  | 50-75 | " " " " |  | Для туристских гостиниц, размещаемых на территории КМВ, размеры земельных участков допускается принимать по нормам, установленным для коммунальных гостиниц |
| Туристские базы, место | " |  | 65-80 | " " " " |  |  |
| Туристские базы для семей с детьми, место | " |  | 95-120 | " " " " |  |  |
| Мотели, место | " |  | 75-100 | м на 1 место |  |  |
| Кемпинги, место | " |  | 135-150 | " " " " |  |  |
| Приюты, место | " |  | 35-50 | " " " " |  |  |
| Физкультурно - спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| Территория | - |  | 0,7-0,9 га на 1 тыс. чел. |  |  | Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. Для малых поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. Комплексы физкультурно- оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении. Доступность физкультурно- спортивных сооружений городского значения не должна превышать 30 мин. Долю физкультурно- спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать от общей нормы, %: территории - 35, спортивные залы - 50, бассейны - 45 |
| Помещения для физкультурно- оздоровительных занятий в микрорайоне, м общей площади на 1 тыс. чел. | 70-80 |  |  |  |  |  |
| Спортивные залы общего пользования, м площади пола на 1 тыс. чел. | 60-80 |  |  |  |  |  |
| Бассейны крытые и открытые общего пользования, м зеркала воды на 1 тыс. чел. | 20-25 |  |  |  |  |  |