Приложение 4

(обязательное)

Расчетные параметры улиц и дорог  городских поселений следует принимать в соответствии с таблицей.

Таблица

| #G0 Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Скорость движения транспортного потока, км/час. | Расчетная интенсивность движения прив.ед/ч на полосу | Ширина полосы движения, м | Всего полос движения | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Город |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магистральные дороги: скоростного движения регулируемого движения | 150-120 100-80 | 120-90 70-50 | 1500-1200 800-600 | 3,75-3,5 3,75-3,5 | 4-8 4-6 | 800 600-400 | 30 50 | - - |
| Магистральные улицы: общегородского значения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непрерывного движения | 120-100 | 90-75 | 1200 | 3,75 | 4-8 | 600-500 | 50-40 | 4,5 |
| регулируемого движения районного значения: транспортно-пешеходные пешеходно-транспортные | 80 70 50 | 60 60 60 | 700 500 300 | 3,5 3,5 4,0 | 4-8 2-4 2 | 400 250 125 | 40 60 40 | 3,0 2,25 3,0 |
| Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке улицы коммунально-складских районов | 50 50 | 35 35 | 300 300 | 3,0 3,5 | 2 2 | 90 90 | 60 60 | 1,5-2,25 1,5 |
| Проезды: основные второстепен- ные | 40 20 | 20 15 | 150 500 | 2,75 3,5 | 2 1 | 50 25 | 70 80 | 1,0 0,75 |

Примечание:

- Классификацию пешеходных улиц и велосипедных дорожек принимать в соответствии с СНИП 2.07.01-89

- Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов и проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.

- Ширина улиц и дорог в красных линиях, как правило, принимается, м: магистральных дорог-50-75, магистральных улиц-40-80, улиц и дорог местного значения- 15-25.

- В условиях реконструкции, а также в зонах с высокой градостроительной ценностью территории допускается снижать расчетную скорость движения для дорог скоростного и улиц непрерывного движения на 10 км/ч с уменьшением радиусов кривых в плане и увеличением продольных уклонов.

- При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5м.

- Допускается предусматривать поэтапное достижение расчетных параметров магистральных улиц и дорог, транспортных пересечений с учетом конкретных размеров движения транспорта и пешеходов при обязательном резервировании территории и подземного пространства для перспективного строительства.

- В городских поселениях ставропольского края при организации одностороннего движения транспорта допускается использовать параметры магистральных улиц районного значения для проектирования магистральных улиц общегородского значения.