ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И

ИНВЕСТИЦИОНННОГО РАЗВИТИЯ

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ТОМ 2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

# Муниципальный  контракт № 467-МК

от 15 декабря 2009 г.

## Москва - 2009 г

Генеральный директор

ОАО «Гипрогор»							М.Ю. Грудинин

Начальник МТП №1

ОАО «Гипрогор»							Л.И. Гозман

СОСТАВ ПРОЕКТА

ТОМ 1. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ТОМ 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ «СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ:

- Современное использование территории (опорный план),М 1: 50 000.

- Комплексная оценка территории, М 1: 50 000.

- Проектный план (основной чертеж), М 1: 50 000.

- Градостроительное зонирование территории, М 1: 50 000.

- Охрана окружающей среды, М 1: 50 000.

- Рекреация туризм, объекты историко-культурного наследия, М 1: 50 000.

- Расселение населения и система социально-культурного обслуживания, 
М  1: 50 000.

- Транспортная  и инженерная инфраструктура, М 1: 50 000.

- Границы поселений, сельскохозяйственных угодий, земель обороны М 1: 50 000.

10.	Границы территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера, М 1: 50 000.

11.	Зонирование рекламных конструкций на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края

#### Авторский коллектив:

Л. И. Гозман – начальник Мастерской территориального проектирования №1, руководитель работы,

Е. Г. Кузьмина – гл. архитектор проекта,

Г.Н. Пименова – гл. архитектор проекта,

Н. В. Чельцова – гл. инженер проекта – экономист,

О. Г. Соколова – гл. специалист– геолог, к.г-м.н.,

П.М. Крылов, гл. спец по транспорту, к.г. н.,

Г.Э. Миронов – инженер-экономист,

Л. С. Романкевич - инженер-экономист,

Ю.В. Хохлова – инженер-экономист,

В.В. Осипенко – инженер-экономист,

М.Л. Ефимов – инженер-эколог,

С. В. Пономарев – инженер-эколог,

Е. Д. Протасова – инженер–картограф 1 к.,

М. А. Вахрамова – зав. группой по организации производства,

М.В. Корабинских – техник-программист,

О.С. Васильева – техник-проектировщик,

И.В. Крючкова – техник – проектировщик,

М.В. Крючкова – техник – проектировщик.

Авторский коллектив приносит благодарность за помощь и поддержку при разработке проекта: Заместителю министра строительства и архитектуры Ставропольского края – Осинцеву Л. Г., начальнику отдела архитектуры и градостроительства – Марковой М. М., Главе администрации Ипатовского муниципального района Макарову Г. В., начальнику отдела муниципального хозяйства, главному архитектору администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края Неделько Г. Н.

## ТОМ 2.

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ «СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ »

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. ТРАНСПОРТНО-
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИПАТОВСКОГО РАЙОНА. 
ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 		7

2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ		13

  - 2.1. Природно-климатические условия				13

  - 2.2.Инженерно-геологические условия и инженерно-
строительное районирование						15

  - 2.3. Природные ресурсы 						18

- ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			22

3.1. Демографические ресурсы 					22

3.2. Трудовые ресурсы и их использование			35

3.3. Прогнозная оценка численности населения 		37

- ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ		45

4.1. Сельское хозяйство и объекты АПК				45

4.2. Промышленность							73

4.3. Строительная деятельность					77

4.4. Инвестиции								81

- РЕКРЕАЦИЯ И ТУРИЗМ. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ									88

5.1 Рекреация и туризм						88

5.2 Объекты культурного наследия				90

6. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ		95

6.1. Поселенческая сеть и система расселения		95

6.2. Территориальная организация системы социальной

инфраструктуры 								99

6.3. Планировочная структура					110

6.4. Градостроительное зонирование и 
функциональные зоны 							111

- КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ				115

- ТРАНСПОРТНАЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, 
СВЯЗЬ										121

8.1 Транспортная инфраструктура					121

8.2 Связь									127

8.3 Инженерная инфраструктура					129

- ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ			132

- ТЕРРИТОРИИ И ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО 
И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА						145

- ЗОНИРОВАНИЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ						180

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. ТРАНСПОРТНО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИПАТОВСКОГО РАЙОНА. ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

(отражено на карте-схеме «Современное использование территории»)

Ипатовский муниципальный район расположен в северо-восточной части Ставропольского края. Образован 13 февраля 1924 г.

Граничит: на севере – с Республикой Калмыкия, на северо-востоке – с Апанасенковским районом, на юге – с Туркменским и Петровским районами, на юго-западе – с Труновским районом, на западе – с Красногвардейским  районом Ставропольского края.

Территория –  403,6 тыс. га, или 6,1% от общей площади края.

Население – 65,6 тыс. человек, или 2,4% от общей численности населения края (на 01.04. 2009 г.)

Из общей численности населения:

- городское население – 28,1 тыс. чел, или 43%,

- сельское население - 37,5 чел, или 57%.

Плотность населения:

- 16,2 чел/км2 -  в границах муниципального района,

- 9,3 чел/км2 - сельского населения.

(в среднем по краю – 40,9 чел/км2 - всего населения, сельского населения -17,9 чел/км2).

Плотность селений – 11,0 ед. /1000 кв. км (в среднем по краю – 11,3 ед./1000 кв. км).

Национальный состав населения: полиэтнический, при доминировании русских - 89%, татары- 2,3%, туркмены – 2,1%, украинцы – 1,1%, цыгане – 0,7%, аварцы – 0,5, армяне – 0,5%-и др.

Административный центр – город Ипатово, с числом жителей 28,1 тыс. человек, или 43 % от общей численности населения района.

Расстояние до краевого центра – 124 км.

Ж/д станция –  город Ипатово.

На территории Ипатовского района образовано 17 муниципальных образований, в том числе 1 муниципальный район, 15 сельских поселений, с общим числом сельских населенных пунктов – 44, и 1 - городское поселение - Ипатово, включающее 3 сельских населенных пункта.

| Муниципальные образования | Населенные пункты | Численность населения чел. |
| --- | --- | --- |
| Муниципальное образование | г.Ипатово | 28100 |
| СНП, подчиненные администрации г.Ипатово | хутор Бондаревский х.Водный х.Кочержинский | 434 97 272 |
| Сельские поселения |  |  |
| Большевистский сельский совет | п.Большевик п.Верхнетахтинский п.Залесный п.Правокутультинский | 1649 198 297 435 |
| Село Большая Джалга | с.Большая Джалга | 3498 |
| Село Бурукшун | с.Бурукшун | 2280 |
| Винодельненский сельский совет | п.Винодельненский | 1451 |
|  | п.Дружный | 104 |
| Добровольно-Васильевский сельский совет | с.Добровольное х.Васильев х.Веселый | 1171 52 118 |
| Золотаревский сельский совет | с.Золотаревка п.Малые Родники с.Родники с.Софиевка п.Софиевский Городок | 1280 225 501 577 641 |
| Кевсалинский сельский совет | с.Кевсала х.Верхний Кундуль х.Красный Кундуль х.Средний Кундуль | 3287 60 133 50 |
| Красочный сельский совет | п.Красочный п.Горлинка п.Малоипатовский п.Новокрасочный | 1960 394 225 298 |
| Леснодачненский сельский совет | с.Лесная Дача с.Красная Поляна | 594 580 |
| Лиманский сельский совет | с.Лиман х.Веселый х.Мелиорация а.Юсул-Кулакский | 1503 105 256 762 |
| Мало-Барханчакский сельский совет | а.Малый Барханчак а.Верхний Барханчак с.Крестьянское а.Нижний Барханчак | 1212 421 149 333 |
| Октябрьский сельский совет | с.Октябрьское х.Вавилон | 3454 67 |
| Первомайский сельский совет | с.Первомайское х.Восточный | 1587 92 |
| Советскорунный сельский совет | п.Советское Руно п.Двуречный п.Донцово п.Калаусский | 1951 219 36 31 |
| Тахтинский сельский совет | с.Тахта с.Новоандреевское | 2307 198 |

По численности населения, г. Ипатово относится к категории малых городов; из сельских населенных пунктов – 14 относятся к категории больших (с общим числом жителей – 28,5 тыс.),  14  - к категории средних (с общим числом жителей 6,3 тыс.), 19 – к категории малых (с общим числом жителей - 2,4 тыс.), из них с числом жителей до 100 чел – 8; без населения – населенные пункты отсутствуют

Транспортно- географическое положение

Ипатовский район характеризуется периферийным положением на территории края, но развитая транспортная инфраструктура позволяет характеризовать положение этого муниципального района по отношению как к столичному центру – г. Ставрополю, так и к большинству городов и районов края как благоприятное.

Район может иметь тесные деловые, организационно-хозяйственные и социально-культурные связи с окружающими территориями Красногвардейского, Апанасенковского, Петровского, Труновского районов, а также с Республикой Калмыкия, другими регионами ЮФО.

Район расположен на транзитной железной дороге – «Ставрополь- Элиста» и автомобильных дорогах.

Современная сеть автодорог района, обеспечивающая его внешние связи, включает:

- Автомобильную дорогу федерального значения (А-154 «Астрахань – Элиста – Ставрополь»), протяжённостью 50 км (административная граница с Апанасенковским районом – с. Дивное, и административная граница с Петровским районом – г. Светлоград),.

- Автомобильные  дороги  краевого значения, представлены:

- «Ипатово – Октябрьское – Добровольное», протяженностью 65 км;

- «Дивное – Малая Джалга – Красочный», протяженностью 29 км;

- «Ипатово – Тахта – Преградное», протяженностью 87 км.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в границах района составляет 1368 км, в том числе с твердым покрытием  -398,6 км (на 01.01.2009 года).

Особенности и проблемы развития территории

Ипатовский район -  один из самых больших по площади районов  Ставропольского края, с относительно высоким демографическим и трудовым потенциалом. Территория его достаточно хорошо освоена, с развитым многоотраслевым хозяйственным комплексом и развитой социальной сферой, привлекательна для жизни, с относительно низким уровнем безработицы и преступности.

По климатическим условиям территория района находится в зоне недостаточного увлажнения.

Практически вся территория  района подвержена опасным природным процессам: просадкам, эрозии, паводкам и затоплению, 6 балльной сейсмичности. Часть территории заовражена. Опасные метеорологические явления: бури, ураганы, смерчи град ливни сильные снегопады, метели туманы, заморозки, гололед, засуха.

По условиям строительства вся территория района характеризуется как относительно простыми и средней сложности условиями для строительства, так и  сложными и особо условиями для строительства.

По комплексу природных факторов территория благоприятна, в первую очередь, для развития многоотраслевого сельскохозяйственного производства (при наличии мелиорации земель), а также промышленности, строительства (на отдельных территориях - ограниченно благоприятна).

Из природных ресурсов наиболее ценны земельные ресурсы, в том числе плодородные сельхозугодья, минерально-сырьевые ресурсы.

Минерально-сырьевые ресурсы представлены углеводородным сырьем, местными строительными материалами (кирпично-черепичное сырье, пески строительные, известняки – ракушечники).

В районе имеется одно крупное месторождение газа – Тахта - Кугультинское.

Район имеет высокий потенциал земельных ресурсов, прежде всего, земель сельскохозяйственного назначения, и в их составе – сельскохозяйственных угодий (2-ое место среди районов края). Доля пахотных земель - 2/3 от площади сельхозугодий, в т.ч. черноземов – 29%. Плодородие почв оценивается по хозяйствам от 37 до 64 баллов.

Ипатовская территория слабо обеспечена поверхностными и не обеспечена подземными водами, нехватка пресной воды, с неудовлетворительным качеством. Источником водоснабжения и орошения служит Право-Егорлыкский канал.

Ипатовский район не располагает запасами пресных подземных вод, требуется проведение специальных работ по поиску и разведке месторождений пресных подземных вод.

Ипатовский район обладает низким потенциалом природных рекреационных ресурсов для развития длительного отдыха.

Леса занимают всего 0,5 % территории района, и имеют исключительно защитные функции.

Социально-экономическое положение характеризуется пониженным уровнем развития экономической базы и социальной инфраструктуры, не адекватных потенциалу и конкурентным преимуществам территории.

В общем рейтинге 26 районов Ставропольского края Ипатовский район занимает 18 место (2007 г), в том числе:

- в производственном рейтинге – 13 место;

- в сельскохозяйственном – 15;

- в финансово-инвестиционном – 15;

- в социальном – 13;

- в демографическом  рейтинге – 19 место.

Экономика Ипатовского муниципального района отличается многоотраслевой специализацией: как на производстве сельскохозяйственной (сельская территория), так и на производстве промышленной (город Ипатово) и строительной продукции.

В сельском хозяйстве животноводство не восстановило свои утраченные передовые позиции, растениеводство практически моноспециализировано (на зерновых), глубокая переработка сельскохозяйственного сырья – отсутствует.

Промышленное производство диверсифицировано, но производственные мощности существующих промышленных предприятий используются не в полном объеме.

Район располагает собственной строительной базой, с возможным общим объемом подрядных работ до 300,0 млн. руб, включая все виды строительной деятельности, а по вводу в действие жилых домов район занимает 17 место по краю.

Наиболее острые проблемы развития строительной базы и строительной деятельности района: недозагрузка производственных мощностей строительных организаций, недостаток квалифицированных кадров строительных профессий; дефицит мощностей инженерных сетей и сооружений, проблемы с отводом земельных участков; низкий уровень обеспечения градостроительной документацией.

Слабо осваиваются и используются минерально-сырьевые ресурсы.

Однако самой острой проблемой территории является – проблема народонаселения: не преодолен процесс депопуляции, действует устойчивая тенденция миграционного оттока сельского населения.

Относительно высока демографическая нагрузка на трудоспособное население. Дефицит квалифицированных кадров.

Экологическая ситуация в районе – благоприятная. Основная проблема – утилизация твердых бытовых отходов.

Градостроительная, планировочная и расселенческая ситуация территории осложнены конфигурацией и некомпактностью территории, децентричным положением районного центра, не достаточно развитыми планировочными центрами и планировочными осями, а также снижением численности сельского населения.

Система расселения имеет городскую и сельскую форму расселения, линейно-радиальный характер, с устойчивыми межселенными связями (значительно подорванными реформированием и реструктуризацией экономики района).

Внутрирайонные подсистемы расселения не развиты.

Сложные градостроительные и планировочные условия определяют наличие населенных пунктов с расширенными функциями социально-культурного обслуживания.

Поселенческая сеть разнообразна по типу селений и застройки, требует модернизации старых населенных пунктов, а возможно - строительства новых, с современными стандартами благоустройства территории и жилищ.

Система социально-культурного обслуживания неполноценна ни по набору услуг, ни по доступности услуг, ни по материально-техническому обеспечению учреждений социальной сферы.

Инженерная инфраструктура.

- проблемы с газоснабжением: не газифицировано около 19% населенных пунктов района (хуторов)

- проблемы с водоснабжением: высокий уровень износа водопроводных сетей (свыше 75%), отсутствие централизованного водоснабжения в 6 сельских поселениях,  питьевая вода по биохимическому составу не соответствует санитарным нормам;

- проблемы с водоотведением: системой канализации и очистки сточных вод обеспечено всего 8% населенных пунктов;

- проблемы с электроснабжением: низкий уровень электросетевой инфраструктуры в г. Ипатово, износ технологического оборудования;

- проблемы с теплоснабжением: высокий моральный и физический износ: технологического оборудования, системы автоматики;

- проблемы в сфере обращения отходов: отходы складируются на поселковых свалках, в том числе несанкционированных;

Наличие большого числа социально-экономических и градостроительных проблем развития Ипатовского района  снижает      конкурентоспособность территории и ограничивает освоение новых отраслевых рынков, снижают возможности реализации его природно-ресурсного  и экономического потенциала.

2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

(Отражено не картах–схемах: «Опасные геологические процессы. Инженерно-строительное районирование», «Комплексная градостроительная оценка территории»)

2.1. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Климат

Согласно климатическому районированию Ставропольского края территория Ипатовского района относится к центральному климатическому району.

Центральный район по своим климатическим условиям занимает промежуточное положение между западным (увлажненным и менее континентальным) и северо-восточным (наиболее засушливым и наиболее континентальным).

Зима в этом регионе длится 90-100 дней, начинается в конце ноябре – начале декабря и заканчивается примерно 10 марта. Средняя температура января – 4,0 - – 4,6°С, абсолютный минимум достигает - 35°С. Длительность безморозного периода – 177-180 дней. Лето довольно жаркое, продолжительность его 80-90 дней, со среднесуточной температурой +20°С.

Среднемесячная температура июля + 23-24°С, максимальные температуры достигают +43°С.

За год в районе выпадает 380-450 мм, величина испаряемости вдвое больше. Средняя относительная влажность воздуха 42-44%, часто днем ее значение опускается до 30%. В году 45-50 дней с суховеями. Снежный покров равен 7-12 см в год, продолжительность периода со снежным покровом 75-80 дней.

На территории района в году бывает 65-77 дней с туманами, 20-25 – с изморозью и гололедом.

При средней скорости ветра до 3 м/с, скорость восточных ветров достигает 21 м/с, западных – 24 м/с.

По гидротермическому режиму климат района характеризуется как засушливый.

Почвы

Рассматриваемая территория находится в пределах сухой степи с тёмно-каштановыми и каштановыми почвами. Лишь на юго-западе района распространены чернозёмы южные.

Для каштановых почв характерны непромывной тип водного режима, глубина их промачивания колеблется в зависимости рельефа и обычно составляет 70-130 см.

Черноземы южные распространены под типчаково-ковыльными степями, и занимают промежуточное положение  между обыкновенными черноземами и темно-каштановыми почвами. Эти почвы имеют признаки как черноземов, так и каштановых почв.

В западной части территории преобладают несолонцеватые разности, но встречаются солонцеватые, сильно солонцеватые и засолённые почвы.

В восточной части района преобладают комплексы почв с солонцами от 10 до 50 %, солонцы, солончаки.

Почвы характеризуются низким содержанием гумуса: от 2,0 до 4,0 %.

В западной и юго-западной части почвы характеризуются низким содержанием фосфора (до 15 мг/кг), на остальной части – средним (до 
30 мг/кг). Недостаток фосфора лимитирует урожайность сельскохозяйственной продукции.

Содержание обменного калия – высокое и очень высокое.

Большая часть почвенного покрова района не подвержена эрозии, но является эрозионноопасной. Лишь на юго-востоке района почвы подвержены средней и сильной водной и совместной водной и ветровой эрозии.

Общая площадь деградированных земель составляет 12,3% от всей площади района.

Балл пашни Ипатовского района равен 49, что несколько ниже среднего по краю (52).

Тем не менее, большая часть территории района – это особо ценные земли, с качеством почв выше среднекраевого балла.

Растительный и животный мир

Большая часть территории района приурочена к сухой степи, с характерными для неё растительностью и животным миром.

Растительность

Основу травостоя степи составляют ковыль, типчак, мятлик, овсяница, тонконог, бородач.

Эта природная зона сильно распахана, и по-настоящему девственных степей на рассматриваемой территории, к сожалению, практически не осталось.

Лесная растительность на территории района практически отсутствует. На территории района созданы лесозащитные полосы, ориентированные с севера на юг.

Животный мир района довольно разнообразен. Здесь из хищников водятся волк, лисица, корсак, из грызунов – крот, слепыш, суслик, тушканчик, полёвка, из птиц – дрофа, журавль и др.

Гидрографическая сеть

Гидрографическая сеть Ипатовского района представлена р. Калаус, правыми притоками р. Егорлык, р. Айгурка, реками Большая и Малая Кугульта и др.

Гидрографическая сеть района сгущается многочисленными оросительными каналами Кубань-Егорлыкской и Кубань-Калаусской оросительно-обводнительных систем.

Реки района основное питание получают за счет атмосферных осадков и грунтового стока.

Все степные реки края имеют в большинстве случаев один весенний паводок. Характерным для них является высыхание вод летом. Реки настолько мелеют, что зарастают тростником и осокой.

Средний многолетний естественный сток не превышает 0,5 л/с км2.

2.2. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ

Инженерно-геологические условия района определяются его рельефом и геоморфологией, тектоническим и геологическим строением, гидрогеологией, опасными природными процессами, происходящими на его территории.

Рельеф и элементы геоморфологии

Согласно геоморфологической карте Ставропольского края Ипатовский район приурочен к геоморфологической провинции Предкавказья, к области структурно-денудационных плато и эрозионно-аккумулятивных равнин на пологих структурах  платформенных поднятий.

Рельеф, в основном, равнинный, лишь в юго-восточной части – возвышенный.

В долинах рек местами прослеживаются террасы.

Коэффициент расчленённости территории равен 0,2–0,4. Степень заовраженности земель – низкая.

Абсолютные отметки территории изменяются от 100 м – на севере до  300 м и более  – на юге.

В долинах рек у уреза воды отметки снижаются ниже 100 м.

Геологическое строение и тектоника

В тектоническом отношении вся рассматриваемая территория находится в пределах Ставропольского свода эпигерцинской Скифской плиты.

С севера на юг территория Ипатовского района рассечена тектоническим разломом.

В геологическом строении района участвуют нерасчленённые отложения  четвертичного возраста и нижнего и среднего неогена.

Отложения неогена представлены глинами, песками, песчаниками, галечниками.

Коренные породы распространены в юго-восточной части территории района и повсеместно перекрыты отложениями четвертичного возраста.

На рассматриваемой территории преобладают верхнечетвертичные  эолово-делювиальные и делювиальные отложения, представленные лессовидными суглинками первого и второго типа по просадочности.

Небольшим распространением пользуются современные озёрно-аллювиальные отложения, сложенные песками, супесями, суглинками.

В долинах рек развиты аллювиальные отложения  от нижнечетвертичного до современного возраста, представленные галечниками, песками, супесями и суглинками.

Общая мощность четвертичных отложений превышает 100 м.

Сейсмичность территории района составляет 5-6 баллов.

Основанием всех инженерных сооружений повсеместно являются четвертичные отложения, чаще всего просадочные лессовидные суглинки.

# Гидрогеологические условия

На территории района подземные воды приурочены к отложениям  неогена.

Водоносными являются отложения понта, верхнего и нижнего сармата. Все водоносные горизонты взаимосвязаны, образуя единый водоносный комплекс.

Мощность водоносного комплекса достигает 1000 м.

Питание подземных вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков.

Минерализация подземных вод возрастает от 2 до 4 г/л, увеличиваясь с юго-запада на северо-восток.

С увеличением минерализации возрастает и агрессивность подземных вод.

Глубина залегания подземных вод колеблется от 1 до 20-30 м. В случае, если она уменьшается до трёх и менее метров, условия строительства значительно осложняются.

### Опасные природные процессы

#### Опасные геологические процессы

Из опасных геологических процессов на рассматриваемой территории наиболее распространены просадки и эрозия. Реже – оползни, возможно подтопление.

## Просадки

Просадочные лессовидные суглинки распространены практически на всей территории района. Территория характеризуется как первым, так и вторым типом грунтовых условий по просадочности.

## Эрозия

Практически вся территория  района является эрозионно опасной, поскольку верхняя часть геологического разреза сложена легко размываемыми лессовидными суглинками. С этим свойством пород связано развитие эрозионных процессов, особенно в юго-восточной части территории, наносящих значительный вред сельскохозяйственному использованию территории.

Для Ипатовского района характерна водная и ветровая эрозия.

По берегам рек отмечается боковая эрозия.

Часть территории заовражена, коэффициент заовраженности составляет 0,2-0,4.

## Оползни

Возникновение оползней возможно в бортах речных долин и балок в местах развития глинистых пород.

Подтопление территории в естественных условиях увлажнения ограничивается днищами долин рек, пойменными террасами рек и их притоков, а также участками с близким залеганием водоупора.

Под влиянием техногенных факторов, связанных с эксплуатацией ирригационных и гидротехнических сооружений, площади, подверженные подтоплению на территории района, значительно увеличились.

Набухание грунтов

В связи с массовым строительством на глинистых грунтах обводнительно-оросительных систем, промышленных предприятий с «мокрым технологическим режимом» возникает опасность деформаций в результате набухания грунтов.

Набухающие породы не имеют широкого распространения и встречаются лишь в северной части территории.

#### Опасные гидрометеорологические явления

Из опасных гидрометеорологических явлений для рассматриваемого района характерны паводки, с которыми может быть связано затопление значительных территорий.

Затапливание  паводковыми водами может быть обусловлено сложной паводковой обстановкой, вызванной резким подъёмом уровней воды в реках Егорлык, Калаус и их притоках, которая может сложиться в период таяния снегов, наложения обильных, продолжительных осадков.

Инженерно-строительное районирование

На основе анализа инженерно-геологических условий (рельефа, геологического строения, гидрогеологии, опасных геологических процессов) в данной работе выполнено инженерно-строительное районирование территории Ипатовского района.

При работе над составлением карты инженерно-строительного районирования использовались материалы Производственного и научно-исследовательского института по инженерным изысканиям в строительстве (ПНИИИС) Северо-Кавказского инженерно-геологического центра, полученные в 1999 г при разработке генеральной схемы защиты территории Ставропольского края от воздействия опасных геологических процессов.

В соответствии с выполненным инженерно-строительным  районированием в районе выделены:

- территории с относительно простыми условиями для строительства;

- территории с условиями для строительства средней сложности;

- территории со сложными условиями для строительства;

- Территории с особо сложными условиями, не рекомендуемые для освоения строительством.

Территории с относительно простыми условиями для строительства – имеют незначительное распространение в северной части района. Рельеф равнинный. В геологическом строении верхней части разреза участвуют делювиальные отложения четвертичного возраста (лессовидные суглинки, первый тип грунтовых условий по просадочности). Уровень подземных вод на глубине > 3 м. Сейсмичность – 5 баллов. Опасность комплексного воздействия геологических процессов маловероятна.

Территории с условиями для строительства средней сложности преобладают на рассматриваемой территории. Рельеф равнинный. В геологическом строении участвуют просадочные (в основном, I тип), набухающие грунты, возможно проявление подтопления, эрозии. Сейсмичность – 5-6 баллов. Комплексное воздействие геологических процессов слабое. Возможно бесперебойное функционирование инженерных сооружений и нейтрализация воздействия негативных явлений в процессе эксплуатации.

Территории со сложными условиями для строительства фиксируются в долинах рек и балок. В геологическом строении участвуют просадочные (I и II тип) и набухающие породы четвертичного возраста. Территории подвержены эрозионным процессам, часто подтопленные. Уровень подземных вод на глубине < 3 м. Сейсмичность – 5-6 баллов. Опасность комплексного воздействия геологических процессов довольно высокая. Возможны значительные повреждения инженерных сооружений. Необходимы специальные сложные инженерные мероприятия для обеспечения их нормальной эксплуатации.

Территории с особо сложными условиями, не рекомендуемые для освоения строительством, расположены в поймах рек и низких террас, подвержены затоплению. В геологическом строении участвуют слабые грунты, часто иловатые. УПВ – на глубине  1м. Сейсмичность 5-6 баллов.

2.3.ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Земельные ресурсы

Земельный фонд района составляет 403,6 тыс. га, или 6,1% от общей земельной площади Ставропольского края (на 01.01.2009 г).

Земли сельскохозяйственного назначения района для осуществления сельскохозяйственного производства составляют 388,801 тыс. га, или 96,3% от общего земельного фонда района.

Таблица 1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА МО «ИПАТОВСКИЙ РАЙОН» ПО КАТЕГОРИЯМ ЗЕМЕЛЬ, 2008 Г.

| Категории земель | 2000г |  | 2008г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. га | % к итогу | тыс. га | % к итогу |
| Общий земельный фонд района | 403,575 | 100,0 | 403,575 | 100,0 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 388,422 | 96,2 | 388,801 | 96,3 |
| Земли поселений | 7,547 | 1,9 | 7,547 | 1,9 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обороны, безопасности и иного специального назначения | 2,128 | 0,5 | 1,595 | 0,4 |
| Земли особо охраняемых территорий | - |  | - |  |
| Земли лесного фонда | 2,057 | 0,5 | 2,170 | 0,5 |
| Земли водного фонда | 3,186 | 0,8 | 3,462 | 0,9 |
| Земли запаса | 0,215 | 0,1 | - |  |

Данные таблицы 1 показывают, что Ипатовский район имеет повышенный потенциал земель сельскохозяйственного назначения, - их доля в общей площади земель составляет 96,3%, при значении этого параметра в среднем по Ставропольскому краю – 87,5%.

Минерально-сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевые ресурсы Ипатовского района представлены газом и строительными материалами.

В районе имеется одно крупное месторождение газа – Тахта - Кугультинское.

Из строительных материалов на территории района известны месторождения кирпично-черепичного сырья, представленные суглинками, керамзитовых глин, строительного камня, представленного известняками-ракушечниками и песчаником.

Все известные месторождения разрабатываются. На некоторых из них для пополнения запасов ведутся разведочные работы.

Сведения об имеющихся полезных ископаемых приведены в нижеследующей таблице.

| Название месторождения | Вид полезного ископаемого | Вид пользования недрами | Уровень добычи тыс.м.куб. | Остаток запасов на 01.01.2008 г. тыс.м.куб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ипатовское | Керамзитовые глины | добыча | 46,0 | 2018,79 |
| Ипатовское (участок № 3) | суглинки | добыча | 12,0 | 468,5 |
| Ипатовское (Октябрьский участок) | суглинки | Разведка с последующей добычей | 10,0 | 94,194 |
| Ипатовское - 5 | суглинки | добыча | 6264,3 |  |
| Советское | Известняк-ракушечник | добыча | 4,72 |  |
| Ипатовское (Крестьянский участок. | песчаник | добыча | 610,9 |  |

На территории района разведаны запасы минеральных вод, пробурены 2 скважины в северной части г.Ипатово.

Водные ресурсы

Водные ресурсы Ипатовского района представлены поверхностными и подземными водами.

Поверхностные воды

По территории протекает много рек, имеются  пруды и развитая сеть мелиоративных каналов.

Величина среднего многолетнего стока по территории района невелика. Модуль стока составляет всего лишь 0,5л/с км2.

Создание обводнительно-оросительной Кубань-Егорлыкской и Кубань-Калаусской систем значительно улучшило ситуацию в районе по орошению и обводнению земель.

Подземные воды

Ипатовский район не располагает запасами пресных подземных вод.

В районе пресные подземные воды сосредоточены на территории Мало-Барханчакского сельсовета. Необходимо проведение специальных работ по поискам и разведке месторождений пресных подземных вод.

Лесные ресурсы

В соответствии с Лесным планом Ставропольского края, Ипатовский район входит в район степей европейской части Российской Федерации, «Степную зону», в Дивенское лесничество.

Общая площадь лесов Дивенского лесничества, включая леса сельхозформирований, в границах территории Ипатовского района, составляют 27,3 тыс. га. Процент лесистости – 0,4%.

Местонахождение и количество созданных лесничеств, их площадь и лесистость территории ИПАТОВСКОГО РАЙОНА

(площадь в га, лесистость в %)

| Административный район | Наименование лесничества | Земли, на которых располагаются леса, га |  |  |  |  |  | Лесистость, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Леса на землях лесного фонда | Леса на землях ООПТ | Леса на землях минобороны | Леса на землях поселений | Леса на землях иных категорий |  |
| Ипатовский | Дивенское | 2170 | 2170 | - | - | - | - | 0,4 |

Преобладающие породы: бук, сосна, дуб, белая акация.

Средний класс пожарной опасности – 3 (из 1-5 классов пожароопасности). Возрасты рубок 141-160.

Все леса защитные.

Категории защитности, по учету л/ф на 01.01.08

- Защитные полосы вдоль дорог,

- Водоохранные зоны,

- Леса, выполняющие функции защитных природных и иных объектов;

- Ценные леса.

На территории района в лесах лесного фонда выделены следующие категории лесов:

- леса, расположенные в водоохранных зонах – 82 га;

- защитные лесные полосы  лесов, расположенных вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных дорог общего  пользования - 36 га;

- зеленые зоны, лесопарки – 696 га;

- леса, имеющие научно-историческое значение – 1356 га.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ, ЛЕСНОГО ФОНДА ДИВЕНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА

| Лесничество | Наименование видов разрешённого использования лесов |
| --- | --- |
| Дивенское | Заготовка древесины |
|  | Осуществление рекреационной деятельности |
|  | Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов |
|  | Заготовка лесных, плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений |
|  | Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты |
|  | Ведение сельского хозяйства |
|  | Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности |
|  | Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых |
|  | Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений |
|  | Строительство и реконструкция, эксплуатация линий электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов |
|  | Осуществление религиозной деятельности |

3. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ. ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА

3.1 Демографические ресурсы.

###### По оценке территориального Органа Федеральной Службы Государственной Статистики по Ставропольскому краю, численность постоянного населения Ипатовского района на 01.04.2009 г. составила 65,6 тыс. чел, из них – 30,8 тыс. мужчин и 34,8 тыс. женщин, или 46,9% и 53,1% (соответственно, по Ставропольскому краю в целом – 46,6 и 53,4%). То есть, гендерная структура района в целом сопоставима со средней по краю.

В территориальной структуре 28,1 тыс. чел, или  42,8% - городское население (город Ипатово), 37,5 тыс. чел, или 57,2% - сельское население.

В общей численности населения Ставропольского края район занимает 2,4%, при 6,1% - по территории.

Национальная структура Ипатовского района характеризуется как полиэтничная, с доминирующей долей русских (89,0%). Следующие крупные этносы в национальной структуре района – татары (2,3%),  туркмены (2,1%), украинцы (1,1%), цыгане (0,7%), аварцы (0,5%), армяне (0,5%), табасаранцы (0,4%) и другие. Таким образом, национальная структура указывает на достаточно высокий этнодемографический потенциал территории, и, как следствие, на богатство культурных и духовных традиций и ценностей – таб. рис. 1.

Таблица 1

Национальная структура населения Ипатовского района, в соответствии с ВПН 2002 г.

| Этносы | тыс. чел. | % |
| --- | --- | --- |
| Русские | 61,6 | 89,0 |
| Татары | 1,6 | 2,3 |
| Туркмены | 1,4 | 2,1 |
| Украинцы | 0,8 | 1,1 |
| Цыгане | 0,5 | 0,7 |
| Аварцы | 0,4 | 0,5 |
| Армяне | 0,3 | 0,5 |
| Табасаранцы | 0,3 | 0,4 |
| Белорусы | 0,3 | 0,4 |
| Даргинцы | 0,3 | 0,4 |
| Ногайцы | 0,2 | 0,3 |
| Азербайджанцы | 0,2 | 0,2 |
| Чеченцы | 0,2 | 0,2 |
| Немцы | 0,2 | 0,2 |
| Молдаване | 0,1 | 0,2 |
| Лезгины | 0,1 | 0,2 |
| Агулы | 0,1 | 0,2 |
| Корейцы | 0,1 | 0,1 |
| прочие этносы | 0,7 | 1,0 |

Тенденции в динамике численности населения.

За рассматриваемый длительный межпереписной период времени, 1970-2002 гг., численность населения района увеличилась на 4,9 тыс. чел., или на 7,6% (в среднем за год на 0,2 тыс. чел. или на 0,2%). За аналогичный период численность населения Ставропольского края в целом  увеличилась на 72,0% (в среднем за год на 1,3%).

При этом, прирост численности населения полностью обеспечивался за счет увеличения численности городского населения, при уменьшении численности сельского населения. Так численность г. Ипатово за период 1970-2002 гг. увеличилась на 10,1 тыс. чел. или на 54,6% (в среднем за год на 0,3 тыс. чел. или на 1,4%). В свою очередь, численность сельского населения уменьшилась на 5,2 тыс. чел. или на 11,4% (в среднем за год на 0,2 тыс. чел. или на 0,4%).

Уменьшение численности населения, наблюдаемое за период 1970-1979 гг. было обусловлено уменьшением сельского населения на 5,2 тыс. чел, или на 11,3% (в среднем за год на 0,6 тыс. чел, или на 1,3%). Численность г. Ипатово за аналогичный период увеличилась на 3,6 тыс. чел, или на 19,5% (в среднем за год на 0,4 тыс. чел. или на 2,0%).

Таким образом, уменьшение численности сельского населения перекрывало рост городского населения.

За периоды 1979-1989 гг. и 1989-2002 гг. наблюдалось увеличение численности населения, с темпами роста 0,3% и 0,5% соответственно. Однако тенденции движения населения были различны.

В период 1979-1989 гг. прирост численности населения района был обусловлен увеличением городского населения, при уменьшении численности сельского населения.

В период 1989-2002 гг. прирост численности населения обеспечивался преимущественно за счет увеличения сельского населения при несколько меньшем приросте городского населения.

В то же время, для края в целом, во все межпереписные периоды наблюдалось увеличение численности населения – см. таб. 2.

Таблица 2

Динамика численности населения Ставропольского края и Ипатовского района в период 1970-2009 гг.

| Численность населения, тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1970 г. | 1979 г. | 1989 г. | 2002 г. |  | 2009 г. |  |
| Ставропольский край | 1945,6 | 2129,4 | 2410,4 | 2735,1 |  | 2707,3 |  |
| городская местность | 847,7 | 1056,6 | 1299,1 | 1530,6 |  | 1539,5 |  |
| сельская местность | 1097,9 | 1072,8 | 1111,3 | 1204,5 |  | 1167,8 |  |
| Ипатовский район | 64,4 | 62,8 | 64,9 | 69,3 |  | 65,6 |  |
| г. Ипатово - городское население | 18,5 | 22,1 | 26,8 | 28,6 |  | 28,1 |  |
| сельская местность | 45,9 | 40,7 | 38,2 | 40,7 |  | 37,5 |  |
| Динамика численности населения, тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1970-1979 гг. | 1979-1989 гг. | 1989-2002 гг. | 1970-2002 гг. | 1970-2009 гг. | 1989-2009 гг. | 2002-2009 гг. |
| Ставропольский край | 183,8 | 281,0 | 324,7 | 789,5 | 761,7 | 296,9 | -27,8 |
| городская местность | 208,9 | 242,5 | 231,5 | 682,9 | 691,8 | 240,4 | 8,9 |
| сельская местность | -25,1 | 38,5 | 93,2 | 106,6 | 69,9 | 56,5 | -36,7 |
| Ипатовский район | -1,6 | 2,1 | 4,3 | 4,9 | 1,2 | 0,7 | -3,7 |
| г. Ипатово - городское население | 3,6 | 4,7 | 1,8 | 10,1 | 9,6 | 1,3 | -0,5 |
| сельская местность | -5,2 | -2,5 | 2,5 | -5,2 | -8,4 | -0,7 | -3,2 |
| Динамика численности населения, % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1970-1979 гг. | 1979-1989 гг. | 1989-2002 гг. | 1970-2002 гг. | 1970-2009 гг. | 1989-2009 гг. | 2002-2009 гг. |
| Ставропольский край | 109,4 | 113,2 | 113,5 | 140,6 | 139,1 | 112,3 | 99,0 |
| городская местность | 124,6 | 123,0 | 117,8 | 180,6 | 181,6 | 118,5 | 100,6 |
| сельская местность | 97,7 | 103,6 | 108,4 | 109,7 | 106,4 | 105,1 | 97,0 |
| Ипатовский район | 97,5 | 103,4 | 106,7 | 107,6 | 101,9 | 101,0 | 94,7 |
| г. Ипатово - городское население | 119,5 | 121,2 | 106,8 | 154,6 | 151,9 | 104,9 | 98,3 |
| сельская местность | 88,7 | 93,8 | 106,6 | 88,6 | 81,7 | 98,3 | 92,2 |
| Среднегодовой прирост (уменьшение) численности населения, тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1970-1979 гг. | 1979-1989 гг. | 1989-2002 гг. | 1970-2002 гг. | 1970-2009 гг. | 1989-2009 гг. | 2002-2009 гг. |
| Ставропольский край | 20,4 | 28,1 | 25,0 | 24,7 | 19,5 | 14,8 | -4,0 |
| городская местность | 23,2 | 24,3 | 17,8 | 21,3 | 17,7 | 12,0 | 1,3 |
| сельская местность | -2,8 | 3,9 | 7,2 | 3,3 | 1,8 | 2,8 | -5,2 |
| Ипатовский район | -0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,03 | 0,03 | -0,5 |
| г. Ипатово - городское население | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | -0,1 |
| сельская местность | -0,6 | -0,3 | 0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,03 | -0,5 |
| Среднегодовые темпы увеличения (уменьшения) численности населения, % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1970-1979 гг. | 1979-1989 гг. | 1989-2002 гг. | 1970-2002 гг. | 1970-2009 гг. | 1989-2009 гг. | 2002-2009 гг. |
| Ставропольский край | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 0,6 | -0,1 |
| городская местность | 2,5 | 2,1 | 1,3 | 1,9 | 1,5 | 0,9 | 0,1 |
| сельская местность | -0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | -0,4 |
| Ипатовский район | -0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | -0,8 |
| г. Ипатово - городское население | 2,0 | 1,9 | 0,5 | 1,4 | 1,1 | 0,3 | -0,2 |
| сельская местность | -1,3 | -0,6 | 0,5 | -0,4 | -0,5 | -0,1 | -1,2 |

Численность населения Ипатовского района в период 1989-2009 гг. указывает на незначительное увеличение численности населения.

В период 1989-2009 гг. численность населения Ипатовского района увеличилась на 0,7 тыс. чел. или на 1,0% (в среднем за год на 0,03 тыс. чел. или 0,05%). При этом, рост численности населения, отмечавшийся до 1996 г. нивелировал уменьшение, наблюдавшееся после 1996 г.

В территориальной структуре общее увеличение численности населения района было обусловлено увеличением численности городского населения  - на 1,3 тыс. чел, или на 4,9% (в среднем за год на 0,1 тыс. чел,. или 0,3%). Численность сельского населения в свою очередь сократилась на 0,7 тыс. чел, или на 1,7% (в среднем за год на 0,03 тыс. чел. или 0,1%).

В свою очередь, в среднем по краю за период 1989-2009 гг. наблюдался прирост численности населения – 296,9 тыс. чел,. или 12,3% (в среднем за год на 14,8 тыс. чел. или 0,6%).Таким образом, темп роста численности населения района был ниже, чем в среднем по краю.

С момента ВПН 2002 г. до 2009 г. численность населения Ипатовского  района уменьшилась на 3,7 тыс. чел. или на 5,3% (в среднем за год на 0,5 тыс. чел. или на 0,8%). При этом, темп уменьшения населения был выше среднего по Ставропольскому краю (0,1%).

В территориальной структуре населения Ипатовского района наблюдалась тенденция уменьшения, как городского, так и сельского населения.

Численность городского населения в период 2002-2009 гг. уменьшилась на 0,5 тыс. чел. или на 1,7% (в среднем за год на 0,1 тыс. чел. или на 0,2%). При этом численность сельского населения за аналогичный период уменьшилась на 3,2 тыс. чел,  или на 7,8% (в среднем за год на 0,5 тыс. чел. или на 1,2%).

Таким образом, уменьшение численности населения Ипатовского района в период 2002-2009 гг. обусловлено уменьшением, в первую очередь, сельского населения при сравнительно меньшем сокращении городского населения.

Стоит отметить, что в последние несколько лет на территории района наблюдается стабилизация численности населения на уровне 65,6 тыс. чел. – см. табл. 2, рис. 1.

Рисунок 1

Динамика численности населения Ипатовского района в период 1990-2009 гг., тыс. чел.

Естественное движение населения

Для населения Ипатовского района характерен процесс депопуляции, - сокращение численности населения за счет естественной убыли населения.

Рисунок 5 показывает, что в динамике естественного движения населения за достаточно большой ретроспективный период (1990-2002 гг.) наблюдалась устойчивая тенденция снижения естественного прироста, сменившаяся в 1993 г. тенденцией увеличения естественной убыли населения.

С 1999 г. – наблюдается деформация сложившейся тенденции естественной убыли населения, обусловленная изменениями в движении показателей рождаемости и смертности населения.

Установление устойчивой тенденции естественной убыли обусловлена, в первую очередь, увеличением смертности и уменьшением показателей рождаемости.

За период 1990-2008 гг. максимальный естественный прирост населения отмечался в 1991 г. – 3,1 промилле; максимальная естественная убыль в 2003 г. – 7,6 промилле.

2002 – 2008 годы. Динамика естественного движения в последние годы характеризуется преломлением наблюдавшейся устойчивой тенденции увеличения естественной убыли. С 2006 г. на территории района действует тенденция уменьшения естественной убыли населения.

За период 2002-2008 гг. естественная убыль населения уменьшилась с 7,4 промилле до 4,2 промилле.

Естественная убыль населения в 2008 г. составила 4,2 промилле и была выше средней по краю (1,1 промилле).

В 2008 г. рождаемость в Ипатовском районе - 10,5 промилле, незначительно превышала среднюю по Ставропольскому краю - 10,1 промилле. При этом показатели смертности по району - 14,7 промилле, были также выше, чем в целом краю - 11,3 промилле.

Динамика показателей естественного движения городского и сельского населения в целом сопоставима со средней по району. Естественная убыль населения, как в городе, так и в сельской местности отмечаются одновременно с 1993 г. При этом усредненные показатели естественной убыли за период 1990-2008 гг. свидетельствуют об относительно лучшей ситуации по г. Ипатово (средняя естественная убыль – 3,7 промилле) в сравнении с сельской местностью (3,9 промилле)– см. рисунок 5.

Рисунок 5

Естественное движение населения Ипатовского района в период 1990-2008 гг., промилле

В сравнении с динамикой естественного движения в среднем по краю, показатели по Ипатовскому району характеризуется боле худшими параметрами и значительно более глубоким увеличением естественной убыли населения – см. рис. 5.

Рисунок 5

Естественное движение населения Ипатовского района в период 1990-2008 гг., промилле

Миграционное движение населения

Миграционные процессы на территории Ипатовского района  за различные периоды времени характеризуются относительно неустойчивой динамикой.

1960-1980-е годы. Миграционный прирост населения в районе в данный период был незначителен и имел неустойчивый характер. Поэтому основной прирост численности населения в данный период обеспечивался за счет естественного движения.

1990-е годы. В первой половине 1990-х годов, в связи с изменением социально-политической ситуации в стране, глубоким экономическим кризисом, обострением межнациональным отношений, а первую очередь на Северном Кавказе, а также в Закавказье, в Россию увеличивается миграционный поток. Значительная часть их расселялась на Ставрополье, в том числе в Ипатовском районе.

В районе в данный период сложился высокий положительный миграционный прирост населения, максимум которого был отмечен в 1992 г. – 25,7 промилле.

В целом на протяжении всего периода 1990-х годов года миграционное движение населения характеризовалось положительной динамикой прироста. При этом, с 1993 г. объемы миграционного прироста характеризовались постоянным уменьшением.

2002 – 2009 годы. Данный период характеризуется значительным уменьшением масштабов миграционного прироста, как на территории Ставропольского края, так и на территории Ипатовского района. Более того, с 2000 г. на территории района действует устойчивая тенденция миграционного оттока населения.

В 2008 г. миграционный отток составил 2,8 промилле, при этом, в среднем по Ставропольскому краю наблюдался миграционный прирост населения (1,5 промилле).

При этом, по городу Ипатово наблюдался миграционная приток населения – 3,3 промилле; по сельской местности миграционный отток – 7,4 промилле.

Так образом, общая миграционная убыль по району обусловлена миграционным оттоком населения в сельской местности, значительно превышающей миграционный прирост по городу.

Максимальный миграционный прирост населения был отмечен в 1992 г. – 25,7 промилле, максимальный отток в 2002 г. – 11,1 промилле.

В территориальной структуре миграционное движение по г. Ипатово характеризуется более лучшей динамикой и более лучшими показателями. Так миграционный отток по городу отмечался эпизодически - за отдельные годы, а, в сельской местности - тенденция миграционного оттока имеет устойчивый характер.

Суммарный миграционный прирост района за период 1990-2008 гг. составили 4579 чел. (241 человек в среднем за год). Общий миграционный прирост населения обеспечивался на 70% за счет положительного сальдо миграции города Ипатово (суммарный прирост 3146 чел. или 166 чел. в среднем за год), а 30% за счет прироста в сельской местности, и  составил 1470 чел. (77 чел. в среднем за год) – см. рисунок.

Рисунок

Динамика миграционного движения населения Ипатовского района в период 1990-2008 гг., промилле

Структура миграционного обмена Ипатовского района указывает на положительное сальдо миграции со странами СНГ и Балтии при значительном миграционном оттоке в пределах России, а именно в пределах края (миграционные потоки направлены в регион КМВ и г. Ставрополь).

В территориальной структуре г. Ипатово имеет положительный миграционный прирост, прежде всего, за счет миграционного притока из сельской местности. Сельское население, напротив, имеет отрицательное сальдо в переделах РФ и незначительный положительный прирост со странами СНГ и Балтии   – см. таблица 5.

Таблица 5

Структура миграционного обмена Ипатовского района, 2008 г., человек

|  | Миграционная убыль населения | из них: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в пределах России | в том числе: |  | из-за пределов России | в том числе: |  |
|  |  |  | внутри края | из других регионов РФ |  | из стран СНГ и Балтии | из других зарубежных стран |
| Ипатовский район | -186 | -214 | -139 | -75 | 28 | 29 | -1 |
| г. Ипатово | 92 | 80 | 97 | -17 | 12 | 13 | -1 |
| сельская местность | -278 | -294 | -236 | -58 | 16 | 16 | 0 |

Сопоставление динамики показателей естественного и механического движения населения Ипатовского района показывает, что естественная убыль населения на территории района начались в 1993 г., на три года раньше чем, миграционная убыль населения. При этом, на протяжении этих трех лет миграционный прирост позволял компенсировать потери населения за счет естественной убыли.

С 1996 г. действует устойчивая тенденция депопуляции населения Ипатовского района, как за счет естественной, так и за счёт миграционной убыли населения.

Половозрастная структура населения

Современная возрастная структура Ипатовского района характеризуется как регрессивная – доля населения в возрасте моложе трудоспособного ниже доли населения в возрасте старше трудоспособного на 3,7 тыс. чел. или на 5,6 процентных пункта.

В 2009 г. численность населения в возрасте моложе трудоспособного составила 10,6 тыс. чел., численность трудоспособного населения - 40,7 тыс. чел., численность населения в возрасте старше трудоспособного - 14,3 тыс. чел. или в общей численности населения - 16,2%, 62,0% и 21,8% соответственно.

В сравнении со средней по краю, возрастная структура Ипатовского района характеризуется:

- сопоставимой долей населения в возрасте моложе трудоспособного (Ипатовский район – 16,2%, Ставропольский край –16,4%);

- незначительно пониженной долей трудоспособного населения (Ипатовский район – 62,0%, Ставропольский край – 62,5%);

- незначительно повышенной долей населения в возрасте старше трудоспособного (Ипатовский район – 21,8%, Ставропольский край – 21,2%) – см. табл. 6.

Таблица 6

Возрастной состав населения

Ставропольского края и Ипатовского района, 01.04.2009 г.

| ВСЕГО ПО КРАЮ |  |  | ИПАТОВСКИЙ РАЙОН |  | в том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Город Ипатово |  | Сельское население |  |
|  | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % |
| Население - всего | 2707 | 100,0 | 65,6 | 100,0 | 28,1 | 100 | 37,5 | 100,0 |
| в том числе в возрасте: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного | 442,7 | 16,4 | 10,6 | 16,2 | 4,3 | 15,4 | 6,3 | 16,9 |
| трудоспособном | 1691,8 | 62,5 | 40,7 | 62,0 | 17,9 | 63,7 | 22,7 | 60,6 |
| старше трудоспособного | 572,8 | 21,2 | 14,3 | 21,8 | 5,8 | 20,8 | 8,4 | 22,5 |

Сравнение возрастных пирамид населения Ипатовского района и Ставропольского края показывает, во-первых, во многом их сходство (виден результат сокращения рождаемости в начале 1990-х гг., последствия Второй мировой войны и последующие вызванные ею диспропорции структуры населения).

Отличия - в численности населении района  понижена доля населения в возрасте 24-29 лет, при относительно «усиленной» группе лиц в возрасте 45-54 лет. Также необходимо отметить сужение пирамиды к основанию, что свидетельствует об уменьшении численности трудоспособного населения в перспективе – см. рис. 3, рис. 4.

Рисунок 3

Половозрастная структура населения

Ипатовского района, на 01.04.2009 г.

Рисунок 4

Половозрастная структура населения

Ставропольского края, на 01.01.2009 г.

При этом, сложившаяся половозрастная структура населения указывает на незначительно повышенный в сравнении с краем коэффициент демографической нагрузки (Ставропольский край - 600 чел. на 1000 чел. трудоспособного возраста, Ипатовский район – 614).

ВЫВОДЫ:

По важнейшим демографическим показателям и характеристикам  территория Ипатовского района имеет относительно высокий демографический потенциал, что является одной из важнейших предпосылок устойчивого развития и инвестиционной привлекательности района.

Однако, демографическая ситуация в районе, в сравнении с краем, характеризуется как относительно неблагоприятная, что выражается в сравнительно худшей динамике основных демографических показателей.

Все краевые негативные демографические тенденции проявляются в районе более остро – в районе наблюдается более высокий темп убыли численности населения, сравнительно худший поло- возрастной состав населения, наблюдается более высокий, чем в среднем по краю, уровень естественной убыли населения.

Территория района имеет отрицательное сальдо миграции, что наряду с естественной убылью усиливает общую убыль населения.

Демографическая ситуация в городе Ипатово значительно лучше, чем в сельской местности – в городе несколько меньше естественная убыль и наблюдается  миграционный прирост населения, обеспечивающий слабо положительную динамику городского населения в 2008 году и начале 2009 г, а также стационарное положение всего населения района на уровне 65,6 тыс. жителей.

В сельской местности действует устойчивая тенденция, как естественной убыли, так и миграционного оттока населения, при этом значительно превышающий миграционный прирост по городу, что говорит о внешней миграции сельского населения за пределы района.

В целом в Ипатовском районе имеются резервы роста демографического потенциала и улучшения демографической ситуации, - прежде всего за счет преломления тенденции миграционной убыли сельского населения, а также в результате улучшения репродуктивного здоровья населения, сокращения потерь населения в результате преждевременной смертности, особенно смертности населения в трудоспособном возрасте.

С улучшением качества жизни населения, в условиях развития экономической базы и роста занятости населения, смены системы жизненных ценностей, уже в ближайшей перспективе тенденция депопуляции населения может быть преодолена.

  - Трудовые ресурсы и их использование.

Численность трудоспособного населения района в 2008 году составляла 40,7 тыс. человек, или 62,0% от общей численности населения района.

Динамика  трудовых ресурсов в районе показывает, что, несмотря на тяжёлую демографическую ситуацию,  доля лиц трудоспособного возраста  в общей численности населения  в 2008 году возросла. Если в 2005 году  этот показатель составлял 54,0%, то в 2008 году 57,0%, против  62,3% и 62,5% соответственно в целом по Ставропольскому краю.

В экономике района  в 2008 году было занято 37,6% общей численности населения  (в 2005 году 29,2%), из них в отраслях промышленности 2310 человек, сельском хозяйстве 4828 человек.

На долю малого  и среднего предпринимательства приходится 38,8 % жителей, занятых в экономике района.

Район обладает достаточным трудовым потенциалом, который при благоприятном  экономическом развитии  может быть востребован и задействован.

Население района в нетрудоспособном возрасте на 01.01.2009 года значится в количестве  28,3 тыс. человек, и включает следующие категории:

- дети – 10564 человек,

- пенсионеры – 18780 человек.

Таблица 7

Динамика и структура трудовых ресурсов

Ипатовского района

|  | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения, тыс. чел. | 67,2 | 66,5 | 65,9 | 65,6 |
| из них нетрудоспособное население, тыс. чел. | 30,7 | 30,5 | 30,0 | 28,3 |
| Из общей численности: |  |  |  |  |
| -городское население | 28,9 | 28,0 | 28,0 | 28,2 |
| -сельское население | 38,3 | 38,5 | 37,9 | 37,4 |
| Численность экономически активного населения, тыс. чел. | 29,2 | 33,2 | 34,0 | 37,6 |
| Численность безработных, официально зарегистрированных в центре занятости, чел. | 867 | 905 | 486 | 1035 |

Численность безработных, официально зарегистрированных в центре

занятости в 2007 году, почти в 2 раза сократилась по сравнению с аналогичным показателем 2005 года, однако в условиях экономического кризиса в течение 2008 года число безработных граждан увеличено более чем в 2 раза.

В структуре занятых от среднесписочной  численности работников по видам экономической деятельности в 2008 году наибольшая доля приходится на лиц, занятых в сельском хозяйстве - 32 %; обрабатывающих производствах - 7%, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды - 8%. Достаточно высок удельный вес занятых в образовании, здравоохранении и предоставлении социальных услуг.

Таким образом, трудовой потенциал Ипатовского района является достаточно высоким (благодаря половозрастной структуре населения) и характеризуется позитивной динамикой увеличения экономически активного населения.

3.3. Прогноз численности населения.

Прогнозная оценка численности населения Ипатовского района выполнена в данной работе по наиболее достоверному и научно более корректному методу (в сравнении с экстраполяционным или статистическим методами) - по методу кагортно-компонентных передвижек.

Прогноз выполнен в двух вариантах до 2040 года, на основе наблюдаемых демографических тенденций, с учетом перспективных социально-экономических изменений, как в районе, так и в Ставропольском крае.

Первый вариант прогноза рассчитан без учета миграционного движения населения и показывает прогнозную численность населения с учетом естественного движения населения (в соответствии с базовой половозрастной «пирамидой» населения) .

Данный вариант показывает перспективное движение населения на основе собственных демографических ресурсов, с учетом изменения только медико-демографических характеристик собственного населения.

В соответствии с данным вариантом прогноза предполагаются следующие демографические тенденции:

- увеличение показателей рождаемости предполагает улучшение социально-экономического положения  граждан, эффективность мер демографической политики, что позволит реализовать семьям их репродуктивные планы и увеличить уровень рождаемости. Суммарный коэффициент рождаемости по прогнозу увеличится с 1,48 рождений в 2009 г. до 2,26 рождений к 2040 г. Уровень естественного замещения поколений (2,14 рождений), будет превышен в период 2027-2029 гг. – см. рис. 5.

Рисунок 5

Динамика движения суммарного коэффициента рождаемости, рождений на одну женщину фертильного возраста

- увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения, что также будет являться следствием улучшения качества жизни населения и общей стабилизацией социально-экономической ситуации, как в регионе, так и в районе. Согласно прогнозу ожидаемая продолжительность жизни мужчин увеличится с 63,9 года до 70,1 года, женщин – с 75,5 лет до 78,5 лет. С одной стороны прогноз направлен на улучшение общей демографической ситуации в районе. С другой, ориентирован на сокращение возрастных диспропорций между мужчинами и женщинами - см. рис. 6.

Рисунок 6

Динамика показателя ожидаемой продолжительности жизни, лет.

- уменьшение показателей младенческой смертности.

Численность населения на прогнозный период в сравнении с численностью населения на 2009 г. (65,6 тыс. чел, при возрастной структуре населения: в возрасте моложе трудоспособного – 16,2%, трудоспособное население – 62,0%, население в возрасте старше трудоспособного – 21,8%) уменьшится и составит:

- к 2015 г. – 64,3 тыс. чел., или уменьшится на 1,3 тыс. человек, или на 2,0%. Возрастной состав: население в возрасте моложе трудоспособного – 16,5%, трудоспособное население – 59,8%, население в возрасте старше трудоспособного – 23,8%;

- к 2025 г. – 62,7 тыс. чел, или уменьшится на 2,9 тыс. человек, или на 4,4%. Возрастной состав: население в возрасте моложе трудоспособного – 18,3%, трудоспособное население – 54,0%, население в возрасте старше трудоспособного – 27,8%;

- к 2040 г. – 60,8 тыс. чел., или уменьшится на 4,8 тыс. человек, или на 7,4%. Возрастной состав: население в возрасте моложе трудоспособного – 18,6%, трудоспособное население – 51,9%, население в возрасте старше трудоспособного – 29,6%, - см. таблицу 4.

При этом, среднегодовая убыль численности населения составит 0,14 тыс. чел. или 0,23%.

Коэффициент демографической нагрузки увеличится с 614 промилле (2009 г.) до 929 промилле (2040 г.).

Перспективная возрастная структура населения остается регрессивной (доля населения в возрасте старше трудоспособного превышает долю населения в возрасте моложе трудоспособного). При этом структурные диспропорции испытают еще большую деформацию.

Численность группы населения в возрасте моложе трудоспособного увеличится на 0,6 тыс. чел., или на 5,9% и составит к 2040 г. – 11,3 тыс. чел.

Численность трудоспособного населения сократится и составит к 2040 г. 31,5 тыс. чел., или в сравнении с 2009 г. уменьшится на 9,1 тыс. чел., или на 22,5%.

Численность населения в возрасте старше трудоспособного имеет в свою очередь тенденцию максимального роста, численность данной группы увеличится на 3,7 тыс. чел. или на 25,7%, и составит к 2040 г. 18,0 тыс. чел.

Таким образом, данный вариант предполагает общее сокращение численности и усиление возрастных диспропорций населения.

Данная тенденция, несмотря на позитивные изменения медико-демографических характеристик населения, обусловлена сложившейся значительно деформированной половозрастной структурой населения.

Очевидно, что для перспективного роста численности населения необходимо стимулирование миграционного прироста населения, так как собственных демографических ресурсов для общего увеличения численности населения будет недостаточно.

Таблица 4

Прогнозная численность населения Ипатовского района

Первый вариант

| Население - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 г. |  |  |  | 2015 г. |  |  |  | 2025 г. |  |  |  | 2040 г. |  |  |  |
|  | все население |  | в том числе: |  | все население |  | в том числе: |  | все население |  | в том числе: |  | все население |  | в том числе: |  |
|  | тыс. чел. | % | муж | жен | тыс. чел. | % | муж | жен | тыс. чел. | % | муж | жен | тыс. чел. | % | муж | жен |
| все население | 65,6 | 100,0 | 30,7 | 34,9 | 64,3 | 100,0 | 30,1 | 34,2 | 62,7 | 100,0 | 29,4 | 33,3 | 60,8 | 100,0 | 29,0 | 31,8 |
| в том числе в возрасте: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| младше трудоспособного | 10,7 | 16,3 | 5,5 | 5,2 | 10,6 | 16,5 | 5,5 | 5,1 | 11,5 | 18,3 | 5,9 | 5,6 | 11,3 | 18,6 | 5,8 | 5,5 |
| трудоспособном | 40,6 | 62,0 | 21,2 | 19,3 | 38,4 | 59,8 | 20,2 | 18,3 | 33,8 | 54,0 | 17,6 | 16,2 | 31,5 | 51,9 | 16,8 | 14,7 |
| старше трудоспособного | 14,3 | 21,8 | 4,0 | 10,3 | 15,3 | 23,8 | 4,5 | 10,8 | 17,4 | 27,8 | 5,9 | 11,5 | 18,0 | 29,6 | 6,3 | 11,6 |
| Городское население – город Ипатово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 209 г. |  |  |  | 2015 г. |  |  |  | 2025 г. |  |  |  | 2040 г. |  |  |  |
|  | все население |  | в том числе: |  | все население |  | в том числе: |  | все население |  | в том числе: |  | все население |  | в том числе: |  |
|  | тыс. чел. | % | муж | жен | тыс. чел. | % | муж | жен | тыс. чел. | % | муж | жен | тыс. чел. | % | муж | жен |
| все население | 28,1 | 100,0 | 13,0 | 15,1 | 27,8 | 100,0 | 12,9 | 15,0 | 26,9 | 100,0 | 12,4 | 14,5 | 25,6 | 100,0 | 12,0 | 13,6 |
| в том числе в возрасте: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| младше трудоспособного | 4,3 | 15,4 | 2,2 | 2,1 | 4,5 | 16,3 | 2,3 | 2,2 | 4,6 | 17,0 | 2,3 | 2,2 | 4,4 | 17,2 | 2,3 | 2,2 |
| трудоспособном | 17,9 | 63,7 | 9,2 | 8,7 | 16,6 | 59,8 | 8,6 | 8,0 | 14,6 | 54,2 | 7,5 | 7,1 | 12,8 | 49,9 | 6,8 | 6,0 |
| старше трудоспособного | 5,9 | 20,8 | 1,6 | 4,3 | 6,7 | 24,0 | 1,9 | 4,7 | 7,8 | 28,8 | 2,6 | 5,2 | 8,4 | 32,9 | 3,0 | 5,4 |
| Сельское население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2009 г. |  |  |  | 2015 г. |  |  |  | 2025 г. |  |  |  | 2040 г. |  |  |  |
|  | все население |  | в том числе: |  | все население |  | в том числе: |  | все население |  | в том числе: |  | все население |  | в том числе: |  |
|  | тыс. чел. | % | муж | жен | тыс. чел. | % | муж | жен | тыс. чел. | % | муж | жен | тыс. чел. | % | муж | жен |
| все население | 37,5 | 100,0 | 17,7 | 19,8 | 36,5 | 100,0 | 17,3 | 19,2 | 35,8 | 100,0 | 16,9 | 18,8 | 35,2 | 100,0 | 17,0 | 18,2 |
| в том числе в возрасте: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| младше трудоспособного | 6,3 | 16,9 | 3,3 | 3,0 | 6,1 | 16,6 | 3,2 | 2,9 | 6,9 | 19,3 | 3,5 | 3,4 | 6,9 | 19,6 | 3,5 | 3,4 |
| трудоспособном | 22,7 | 60,6 | 12,0 | 10,7 | 21,8 | 59,8 | 11,6 | 10,2 | 19,2 | 53,8 | 10,1 | 9,1 | 18,7 | 53,3 | 10,1 | 8,7 |
| старше трудоспособного | 8,4 | 22,5 | 2,4 | 6,0 | 8,6 | 23,6 | 2,5 | 6,1 | 9,7 | 27,0 | 3,3 | 6,3 | 9,5 | 27,1 | 3,3 | 6,2 |

Второй вариант прогноза перспективной численности населения Ипатовского района, скорректирован с учетом миграционного движения населения. Общий сценарий изменения демографических параметров населения основан на идее постепенного улучшения социально-экономической ситуации в районе, реализации перспективных социальных и инвестиционных проектов.

Таким образом, на перспективный период в динамике демографических показателей предполагаются следующие тенденции:

- увеличение суммарного коэффициента рождаемости (см. первый вариант прогноза)

- увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения (см. первый вариант прогноза)

- миграционное движение на перспективный период будет характеризоваться преломлением миграционного оттока миграционным приростом населения. При этом, преломление миграционного оттока приростом произойдет в период 2020-2025 гг. и будет обусловлено улучшением социально-экономической ситуации в районе и реализацией ряда инвестиционных проектов.

При этом, за весь прогнозный период будет отмечаться незначительный миграционный отток, который за весь прогнозный период составит 129 человек или 4 чел. в среднем в год – см. рис. 7.

Рисунок 7

Динамика миграционного движения на прогнозный период до 2040 г., тыс. чел.

- уменьшение показателей детской смертности, что будет связано с улучшением медицинского обслуживания населения.

Численность населения на прогнозный период в сравнении с численностью населения на 2009 г. (65,6 тыс. чел, при возрастной структуре населения: в возрасте моложе трудоспособного – 16,2%, трудоспособное население – 62,0%, население в возрасте старше трудоспособного – 21,8%) уменьшится и составит:

- к 2015 г. – 63,1 тыс. чел., или уменьшится на 2,5 тыс. человек, или на 3,8%. Возрастной состав: население в возрасте моложе трудоспособного – 16,4%, трудоспособное население – 59,4%, население в возрасте старше трудоспособного – 24,2%;

- к 2025 г. – 59,8 тыс. чел, или уменьшится на 5,8 тыс. человек, или на 8,8%. Возрастной состав: население в возрасте моложе трудоспособного – 18,0%, трудоспособное население – 53,1%, население в возрасте старше трудоспособного – 28,8%;

- к 2040 г. – 58,2 тыс. чел., или уменьшится на 7,4 тыс. человек, или на 11,3%. Возрастной состав: население в возрасте моложе трудоспособного – 18,3%, трудоспособное население – 51,4%, население в возрасте старше трудоспособного – 30,3%, - см. таблицу 4.

При этом, среднегодовая убыль численности населения составит 0,22 тыс. чел. или 0,09%.

Коэффициент демографической нагрузки увеличится с 614 промилле (2009 г.) до 944 промилле (2040 г.).

Перспективная возрастная структура населения остается регрессивной.

Численность группы населения в возрасте моложе трудоспособного уменьшится на 0,04 тыс. чел., или на 0,3% и составит к 2040 г. – 10,6 тыс. чел.

Численность трудоспособного населения сократится и составит к 2040 г. 29,9 тыс. чел., или в сравнении с 2009 г. уменьшится на 10,7 тыс. чел., или на 26,3%.

Численность населения в возрасте старше трудоспособного имеет в свою очередь тенденцию роста, численность данной группы увеличилась на 3,3 тыс. чел. или на 23,4%, и составит к 2040 г. 17,6 тыс. чел.

В свою очередь, уменьшение общей численности населения района обусловлено уменьшением  численности сельского населения – за весть прогнозный период на 9,3 тыс. чел. или на 24,9% (в среднем за год на 0,3 тыс. чел. или на 0,8%). При этом, городское население увеличится на 2,0 тыс. чел. или 6,9% (в среднем за год на 0,06 тыс. чел. или на 0,2%).

Таким образом, в сравнении с первым вариантом прогноза данный вариант указывает на еще большее уменьшение численности населения, что обусловлено миграционным оттоком. При этом, преломление миграционного оттока приростом не остановит устойчивый процесс депопуляции.

Прогнозный расчет численности населения указывает на необходимость уже в краткосрочной перспективе обеспечить миграционный прирост населения (прежде всего в трудоспособном возрасте), а также в значительной мере повысить уровень жизни населения района.

Таблица 4

Прогнозная численность населения Ипатовского района

Второй вариант

| Население - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 г. |  |  |  | 2015 г. |  |  |  | 2025 г. |  |  |  | 2040 г. |  |  |  |
|  | все население |  | в том числе: |  | все население |  | в том числе: |  | все население |  | в том числе: |  | все население |  | в том числе: |  |
|  | тыс. чел. | % | муж | жен | тыс. чел. | % | муж | жен | тыс. чел. | % | муж | жен | тыс. чел. | % | муж | жен |
| все население | 65,6 | 100,0 | 30,7 | 34,9 | 63,1 | 100,0 | 29,5 | 33,6 | 59,8 | 100,0 | 27,9 | 32,0 | 58,2 | 100,0 | 27,5 | 30,7 |
| в том числе в возрасте: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| младше трудоспособного | 10,7 | 16,3 | 5,5 | 5,2 | 10,3 | 16,4 | 5,3 | 5,0 | 10,8 | 18,0 | 5,5 | 5,3 | 10,6 | 18,3 | 5,4 | 5,2 |
| трудоспособном | 40,6 | 62,0 | 21,2 | 19,3 | 37,5 | 59,4 | 19,7 | 17,8 | 31,8 | 53,1 | 16,5 | 15,3 | 29,9 | 51,4 | 15,9 | 14,1 |
| старше трудоспособного | 14,3 | 21,8 | 4,0 | 10,3 | 15,3 | 24,2 | 4,5 | 10,8 | 17,3 | 28,8 | 5,8 | 11,4 | 17,6 | 30,3 | 6,2 | 11,5 |
| Городское население – город Ипатово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 209 г. |  |  |  | 2015 г. |  |  |  | 2025 г. |  |  |  | 2040 г. |  |  |  |
|  | все население |  | в том числе: |  | все население |  | в том числе: |  | все население |  | в том числе: |  | все население |  | в том числе: |  |
|  | тыс. чел. | % | муж | жен | тыс. чел. | % | муж | жен | тыс. чел. | % | муж | жен | тыс. чел. | % | муж | жен |
| все население | 28,1 | 100,0 | 13,0 | 15,1 | 28,4 | 100,0 | 13,1 | 15,3 | 28,7 | 100,0 | 13,2 | 15,5 | 30,1 | 100,0 | 14,1 | 16,0 |
| в том числе в возрасте: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| младше трудоспособного | 4,3 | 15,4 | 2,2 | 2,1 | 4,6 | 16,3 | 2,4 | 2,3 | 4,9 | 17,2 | 2,5 | 2,4 | 5,4 | 17,8 | 2,7 | 2,6 |
| трудоспособном | 17,9 | 63,7 | 9,2 | 8,7 | 17,0 | 60,0 | 8,8 | 8,2 | 15,7 | 54,9 | 8,1 | 7,7 | 15,5 | 51,6 | 8,1 | 7,4 |
| старше трудоспособного | 5,9 | 20,8 | 1,6 | 4,3 | 6,8 | 23,8 | 2,0 | 4,8 | 8,0 | 28,0 | 2,7 | 5,4 | 9,2 | 30,6 | 3,2 | 6,0 |
| Сельское население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2009 г. |  |  |  | 2015 г. |  |  |  | 2025 г. |  |  |  | 2040 г. |  |  |  |
|  | все население |  | в том числе: |  | все население |  | в том числе: |  | все население |  | в том числе: |  | все население |  | в том числе: |  |
|  | тыс. чел. | % | муж | жен | тыс. чел. | % | муж | жен | тыс. чел. | % | муж | жен | тыс. чел. | % | муж | жен |
| все население | 37,5 | 100,0 | 17,7 | 19,8 | 34,7 | 100,0 | 16,3 | 18,3 | 31,1 | 100,0 | 14,6 | 16,5 | 28,1 | 100,0 | 13,4 | 14,7 |
| в том числе в возрасте: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| младше трудоспособного | 6,3 | 16,9 | 3,3 | 3,0 | 5,7 | 16,5 | 3,0 | 2,7 | 5,9 | 18,8 | 3,0 | 2,9 | 5,3 | 18,7 | 2,7 | 2,6 |
| трудоспособном | 22,7 | 60,6 | 12,0 | 10,7 | 20,5 | 59,0 | 10,9 | 9,6 | 16,0 | 51,5 | 8,4 | 7,6 | 14,4 | 51,3 | 7,8 | 6,6 |
| старше трудоспособного | 8,4 | 22,5 | 2,4 | 6,0 | 8,5 | 24,5 | 2,5 | 6,0 | 9,2 | 29,7 | 3,2 | 6,1 | 8,4 | 30,0 | 2,9 | 5,5 |

4.ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

### 4.1 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ОБЪЕКТЫ АПК

Ипатовский муниципальный район является одним из ведущих агропромышленных районов Ставропольского края, при наличии многоотраслевого сельскохозяйственного производства, развитой собственной переработки сельскохозяйственного сырья, различных объектов по обслуживанию сельского хозяйства.

Земельные Ресурсы

Ипатовский муниципальный район обладает благоприятными условиями для развития сельскохозяйственной деятельности, и прежде всего земельными ресурсами.

Территория района находится в северо-восточной части края и по природно-сельскохозяйственному кадастровому районированию земельного фонда входит в Маныческо-Донскую провинцию сухостепной зоны каштановых и солонцевато-каштановых почв и в III агроклиматический район.

В районе выделяется три основных почвенных зоны:

- зона обычных и южных чернозёмов - в юго-западной и южной части-106,7 тыс. га (29% площади сельхозугодий района);

- зона тёмно-каштановых почв-167,5 тыс. га (45% площади);

- зона каштановых, светло-каштановых и солонцов - 94 тыс. га (26% площади).

Почвенный покров неоднороден как по типу, так и по уровню плодородия. Как и климат, он менее благоприятен в восточной и северо-восточной  частях района и более благоприятен на западе и юго-западе.

Согласно оценке земель плодородие почв оценивается по хозяйствам от 37 до 64 баллов. Условно район можно разделить на 2 подзоны: с преобладающими чернозёмами и зоной  тёмно-каштановых и каштановых почв.

Распаханность территории достигает 70-75%.

Структура земельного фонда района

Земельный фонд района составляет - 403,6 тыс. га, или 6,1% от общей земельной площади Ставропольского края (на 01.01.2009 г).

Земли сельскохозяйственного назначения района для осуществления сельскохозяйственного производства составляют 388,801 тыс. га, или 96,3% от общего земельного фонда района.

За период 2000-2008 г.г. общая земельная площадь района не изменилась и составляет 403,575 га, земли сельскохозяйственного назначения занимают 388,801 тыс. га что на 379 га больше чем в 2000 году, основное увеличение земель сельскохозяйственного назначения произошло за счет уменьшение земель промышленности, энергетики, транспорта, связи и т.д., а так же земель лесного фонда, водного и земель запаса.

Таблица 1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА МО «ИПАТОВСКИЙ РАЙОН» ПО КАТЕГОРИЯМ ЗЕМЕЛЬ, 2008 Г.

| Категории земель | 2000г |  | 2008г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. га | % к итогу | тыс. га | % к итогу |
| Общий земельный фонд района | 403,575 | 100,0 | 403,575 | 100,0 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 388,422 | 96,2 | 388,801 | 96,3 |
| Земли поселений | 7,547 | 1,9 | 7,547 | 1,9 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обороны, безопасности и иного специального назначения | 2,128 | 0,5 | 1,595 | 0,4 |
| Земли особо охраняемых территорий | - |  | - |  |
| Земли лесного фонда | 2,057 | 0,5 | 2,170 | 0,5 |
| Земли водного фонда | 3,186 | 0,8 | 3,462 | 0,9 |
| Земли запаса | 0,215 | 0,1 | - |  |

Данные таблицы 1 показывают, что Ипатовский район имеет повышенный потенциал земель сельскохозяйственного назначения, - их доля в общей площади земель составляет 96,3%, при значении этого параметра в среднем по Ставропольскому краю – 87,5%.

В структуре земельного фонда Ипатовского района площадь пашни занимает 66,3%, площадь сенокосов и пастбищ около 23% сельскохозяйственных угодий.

Таблица 2

СТРУКТУРА ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА ПО ВИДАМ УГОДИЙ, 2008 Г.

| Наименование угодий | Площадь, га | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| Пашня | 267479 | 66,3 |
| Залежь | 5800 | 1,44 |
| Сады | 1228 | 0,3 |
| Под виноградники | - | - |
| Под ягодные плантации | - | - |
| Сенокосы | 13088 | 3,2 |
| Пастбища | 78757 | 19,5 |
| Итого сельхозугодий | 366352 | 90,74 |
| Приусадебные земли | 2268 | 0,56 |
| Леса | - | - |
| Кустарники | 7551 | 1,87 |
| Под водой | 2988 | 0,74 |
| Под дорогами, прогонами | 2144 | 0,53 |

В таблице распределения земель сельскохозяйственного назначения по форме собственности более половины земель (почти 60,0%) находится в  собственности граждан, причем 50,4% в коллективно –долевой собственности, а в сельскохозяйственных предприятиях и организациях всего 1/3, причем в 1990 году почти вся земельная площадь (около 98%) находилась в собственности сельскохозяйственных предприятий и организаций – см. Таблицу.

Таблица

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ИПАТОВСКОГО РАЙОНА ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ

| Форма собственности | 1990 г |  | 2000 г |  | 2008 г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. га | % к итогу | тыс. га | % к итогу | тыс. га | % к итогу |
| Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения | 146.966 | 100 | 388.442 | 100 | 324.216 | 100 |
| в том числе по формам собственности: |  |  |  |  |  |  |
| государственная | 146.966 | 97,9 | 178.006 | 45,8 | 102,36 | 32,9 |
| муниципальная |  |  |  |  | - |  |
| в собственности юридических лиц |  |  | 8.185 | 2,1 | 32.816 | 10,1 |
| в собственности граждан |  |  | 202.251 | 52 | 185.040 | 57 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| невостребованных земельных долей |  |  | - |  | 5.502 | 1,7 |
| крестьянских (фермерских)хозяйств |  |  | 34.139 | 8,8 | 12.846 | 3,9 |
| личного подсобного хозяйства | 3.012 | 2,1 | 2.268 | 0,58 | 2.162 | 0,67 |
| садоводства |  |  | 0.255 | 0,06 | 0.171 | 0,05 |
| огородничества |  |  | 0.575 | 0,15 | - |  |
| животноводства |  |  | - |  | - |  |
| индивидуального жилищного и дачного строительства |  |  | 0.911 | 0,23 | 0.822 | 0,25 |
| индивидуальных предпринимателей для производства сельхозпродукции |  |  | 0.239 | 0,06 |  |  |
| коллективно-долевая |  |  | 156.176 | 40,3 | 163.529 | 50,4 |

Показатель обеспеченности земельными ресурсами для сельскохозяйственного производства на душу населения сельскохозяйственными угодьями, почти в 3 раз выше, чем в среднем по краю.

Показатель обеспеченности пашней также в 3 раза выше, чем в среднем по краю – см. Таблицу 4.

Таблица 4

УДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕЙ ЗЕМЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ,

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ  И ПАШНИ (НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ)

|  | Ставропольский край | Ипатовский район |
| --- | --- | --- |
| Общая земельная площадь | 2,4 | 6,2 |
| Сельскохозяйственные угодья | 1,9 | 5,6 |
| Пашня | 1,4 | 4,1 |

Вывод: Ипатовский район имеет высокий потенциал сельскохозяйственных угодий, для развития сельскохозяйственного производства, как по общей площади, так и по обеспеченности сельскохозяйственными угодьями на душу населения. Показатель обеспеченности пашней в 3 раза выше, чем по краю.

Территория района обладает благоприятными условиями как для развития отрасли растениеводства (пашня – 66,3% сельхозугодий), так и отрасли животноводства (сенокосы и пастбища 22,7%).

Более половины земель сельскохозяйственного назначения (57%) находится в собственности граждан.

Сельскохозяйственная специализация в экономике района

Особенностью развития экономики Ипатовского района, является аграрно-промышленная направленность ее специализации, которая влияет как на экономику самого района, так и на экономику города Ипатово.

В экономике Ипатовского района ведущее место занимают сельское хозяйство и обрабатывающие производства, на долю которых приходится до 70% общей суммы оборота по видам экономической деятельности, 30% занятых в экономике района и до 40% поступлений НДФЛ в бюджет муниципального района.

В структуре оборота по видам экономической деятельности, доля сельского хозяйства составила35,0%, в 2008 году доля увеличилась до 40,3%, при этом в районе действует дальнейшая тенденция увеличения доли сельского хозяйства как приоритетной отрасли экономической деятельности района.

Таблица 6

ДИНАМИКА ОБОРОТА ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

| Наименование показателей | 2005 год |  | 2008 год |  | 2008 год к 2005 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сумма | % | сумма | % |  |
| Оборот по видам экономической деятельности, млн. руб. | 1793,7 | 100 | 3248,1 | 100,0 | 181% |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| сельское хозяйство | 626,9 | 35,0 | 1308,3 | 40,3 | в 2,1раза |
| обрабатывающие производства | 600,0 | 33,5 | 900,2 | 27,7 | 150% |
| производство и распределение электроэнергии, газа, воды | 201,7 | 11,2 | 518,8 | 16,0 | в 2,6 раза |
| транспорт и связь | 101,4 | 5,6 | 276,4 | 8,5 | в 2,7 раза |
| Строительство | 125,6 | 7,0 | 77,2 | 2,4 | 61% |
| прочие отрасли | 138,1 | 7,7 | 167,2 | 5,1 | 121% |

Объем продукции сельского хозяйства за 2008 г. во всех категориях хозяйств составил 4549 млн. руб., по сравнению с 2005 г. произошло увеличение в 1,9 раза, с 2007 г. – в 1,2 раза. В структуре валового производства доля сельскохозяйственных предприятий составляет 56%, личных подсобных хозяйств граждан - 39 %, крестьянских (фермерских) хозяйств - 5%, таким образом более половины производства сельскохозяйственной продукции приходится на сельскохозяйственные предприятия и организации.

Объем, динамика и структура сельскохозяйственного производства. Специализация сельского хозяйства

Сельское хозяйство района многоотраслевое, при ведущей роли отрасли растениеводства около 74% (от общего объёма валовой продукции, специализируется на производстве зерна).

На протяжении периода 2001-2008 года в районе действовала устойчивая тенденция увеличения доли продукции растениеводства с 54,6% до 73,9% и снижение доли продукции животноводства с 45,4% до 26,1%.

Таблица 7

ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ (В ФАКТИЧЕСКИ ДЕЙСТВОВАВШИХ ЦЕНАХ)

| Год | Ставропольский край |  |  |  |  |  | Ипатовский район |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего |  | в том числе: |  |  |  | Всего |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | продукция растениеводства |  | продукция животноводства |  |  |  | продукция растениеводства |  | продукция животноводства |  |
|  | млн. руб | % | млн. руб | % | млн. руб | % | млн. руб | % | млн. руб | % | млн. руб | % |
| 2001 | 24825,2 | 100,0 | 14476,6 | 58,3 | 10348,6 | 41,7 | 1296,6 | 100,0 | 707,7 | 54,6 | 588,9 | 45,4 |
| 2002 | 26981,8 | 100,0 | 15795,6 | 58,5 | 11186,2 | 41,5 | 1413,7 | 100,0 | 805,7 | 57,0 | 607,8 | 43,0 |
| 2003 | 31370,9 | 100,0 | 19215,6 | 61,3 | 12155,3 | 38,7 | 1539,6 | 100,0 | 839,0 | 54,5 | 700,6 | 45,5 |
| 2004 | 42034,9 | 100,0 | 27302,7 | 65,0 | 14732,2 | 35,0 | 2144,1 | 100,0 | 1364,6 | 63,6 | 779,5 | 36,4 |
| 2005 | 45393,2 | 100,0 | 29163,4 | 64,2 | 16229,8 | 35,8 | 2403,5 | 100,0 | 1629,1 | 67,8 | 774,4 | 32,2 |
| 2006 | 52159,3 | 100,0 | 33337,9 | 63,9 | 18821,4 | 36,1 | 2816,0 | 100,0 | 1908,8 | 67,8 | 907,2 | 32,2 |
| 2007 | 70686,4 | 100,0 | 49678,4 | 70,3 | 21008 | 29,7 | 3725,9 | 100,0 | 2753,2 | 73,9 | 972,7 | 26,1 |

За период 2001-2007 г.г. производство зерновых и зернобобовых культур увеличилось почти в 2 раза, и занимает лидирующее место в производстве сельскохозяйственной продукции среди основных видов сельскохозяйственной продукции.

Таблица 8

ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2007/2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зерновых и зернобобовых, кг | 4196 | 5907 | 3055 | 5259 | 6808 | 6633 | 6776 | 161,5 |
| Мяса в живом весе, кг | 119 | 124 | 115 | 114 | 119 | 113 | 127 | 106,7 |
| Молока,кг | 466 | 485 | 502 | 487 | 492 | 542 | 602 | 129,2 |

Растениеводство

Посевная площадь сельскохозяйственных культур в Ипатовском районе составляет 219,0 тыс.га или около 81,9% пашни района, из них около 76,5% площади приходится на зерновые культуры, 12,6% - технические, 10,2%  - на кормовые культуры. – см. Таблицу 9.

За рассматриваемый большой период времени значительно изменилась динамика и структура посевных площадей:

Таблица 9

ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ (ТЫС.ГА)

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2007/2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зерновые культуры | 130,6 | 136,5 | 122,6 | 129,0 | 132,8 | 145,4 | 167,5 | 128,3 |
| Технические культуры | 17,7 | 15,8 | 26,1 | 23,2 | 32,3 | 35,9 | 27,6 | 155,9 |
| Картофефель и овощебахчевые | 2,5 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,0 | 2,1 | 1,7 | 68,0 |
| в т.ч.картофель | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 64,5 |
| овощи | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 112,8 |
| Кормовые культуры | 58,4 | 48,9 | 53,1 | 36,5 | 29,9 | 25,0 | 22,3 | 38,2 |
| Плодово-ягодных культур | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 75,4 |
| Площадь виноградников | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 100,0 |
| Вся посевная площадь | 209,4 | 203,6 | 204,1 | 191,0 | 197,2 | 208,3 | 219,0 | 104,6 |

Диаграмма 1

СТРУКТУРА ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ 
(В ПРОЦЕНТАХ ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ)

В структуре общей посевной площади за 2001, 2007 г.г. сельскохозяйственные предприятия и организации сохраняли за собой ведущие позиции - около 90%, крестьянские (фермерские) хозяйства около – 10% – см. Таблицу 10.

Таблица 10

СТРУКТУРА ОБЩЕЙ ПОСЕВНОЙ ПЛОЩАДИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ, ЗА 2001 И 2007 Г.Г.

|  | 2001 |  | 2007 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.га | % | тыс.га | % |
| В хозяйствах всех категорий | 209,4 | 100,0 | 219 | 100 |
| в том числе |  |  |  |  |
| В сельхозпредприятия | 189,4 | 90,4 | 194,2 | 88,7 |
| Хозяйства населения | 2,1 | 1,0 | 1,3 | 0,6 |
| Фермерские хозяйства | 18,0 | 8,6 | 23,5 | 10,7 |

За период 2004-2006г.г. к периоду 2001-2003 г.г. в районе действовала устойчивая тенденция увеличения валовых сборов продукции, по всем видам сельскохозяйственных культур.

В 2007 году к периоду 2004-2006 г.г. в  произошло резкое снижения валовых сборов продукции: картофеля в 2 раза (с 7,6 тыс.т до 3,8 тыс.т), подсолнечника в 1,8 раз (с28,3 тыс.т. до 16,1 тыс.т) и винограда с 2,0 тыс.т до 1,7 тыс.т. – см. Таблицу 11.

Таблица 11

ВАЛОВЫЙ СБОР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ ЗА ПЕРИОДЫ 2001-2003 Г.Г.,2004-2006 Г.Г. И ЗА 2007 ГОД ( ТЫС.ТОНН)

|  | в среднем 2001-2003 г.г. |  | в среднем 2004-2006 г.г. |  | 2007год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.т | % | тыс.т | % к периоду 2001-2003 | тыс.т | % к периоду 2004-2006 |
| Зерно | 302,0 | 100,0 | 414,6 | 137,3 | 445,9 | 107,5 |
| Подсолнечник | 9,1 | 100,0 | 28,3 | 311,0 | 16,1 | 56,9 |
| Картофель | 2,6 | 100,0 | 7,6 | 292,3 | 3,8 | 49,7 |
| Овощи открытого грунта | 5,1 | 100,0 | 7,1 | 139,2 | 12,4 | 175,1 |
| Плоды и ягоды | 0,4 | 100,0 | 0,5 | 125,0 | 0,6 | 116,2 |
| Виноград | 0,9 | 100,0 | 2,0 | 222,2 | 1,7 | 82,7 |

Зерновые культуры

Зерновое хозяйство, является доминирующей отраслью сельского хозяйства района. Район занимает первое место в крае по сбору зерновых, в т.ч. пшеницы.

Наращивание объёмов производства ведётся на основе системы сухого земледелия, осваиваемого со второй половины 70-х годов. Продажа зерна обеспечивает около 70% всей выручки аграрного сектора. Производство зерна выросло с 163 тыс. тонн в 2000 г. до 550 тыс. тонн в 2008 году. В общем намолоте 454,5 тыс. тонн (84%) составляет пшеница.

Средняя урожайность зерновых культур составила 35,5 центнеров с гектара, при среднемировой урожайности 28 ц/га. Урожайность в крестьянско-фермерских хозяйствах ниже - 25,4 центнеров с гектара.

В последние годы валовые сборы наращиваются как экстенсивным путём, так и за счёт  роста урожайности.

Таблица 12

Урожайность основных сельскохозяйственных культур в хозяйствах Ипатовского района, ц/га

| Наименование культур | 2005 г | 2006 г | 2007 г | 2008 г | Изменения (2008 года к 2005 г.), % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зерновые в целом | 34,0 | 30,6 | 26,6 | 35,5 | 104,4 |
| -Озимая пшеница | 37,9 | 31,2 | 29,9 | 36,2 | 95,5 |
| -Озимый ячмень | 26,2 | 26,1 | 28,2 | 35,2 | 134,0 |
| Кукуруза | 29,7 | 26,4 | 18,6 | 17,2 | 57,9 |
| Просо | 14,9 | 13,6 | 7,7 | 16,5 | 110,7 |
| Подсолнечник | 12,9 | 11,6 | 7,2 | 12,8 | 99,2 |
| Кукуруза на зелёный корм | 123,6 | 83,8 | 7,5 | 62 | 50,2 |
| Однолетние на сено | 15,6 | 18,7 | 13,6 | 19,5 | 125,0 |

Как показывают данные таблицы 13, на современном этапе значительная часть посевных площадей сосредоточена в сельскохозяйственных предприятиях и организациях – 89,4% и лишь 10,6% - в крестьянских (фермерских).

Таблица 13

СТРУКТУРА ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ ЗА 2001Г, 2007 Г.Г.

|  | 2001 |  | 2007 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.га | % | тыс.га | % |
| В хозяйствах всех категорий | 130,6 | 100,0 | 167,5 | 100 |
| в том числе |  |  |  |  |
| В сельхозпредприятия | 118,3 | 90,6 | 149,7 | 89,4 |
| Фермерские хозяйства | 12,3 | 9,4 | 17,8 | 10,6 |

В структуре производства зерновых культур доминирующее роль сохраняется за сельскохозяйственными предприятиями – около 90%.

Таблица 14

СТРУКТУРА ВАЛОВОГО СБОРА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ ЗА 2001Г, 2007 Г.Г.

|  | 2001 |  | 2007 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.т | % | тыс.т | % |
| В хозяйствах всех категорий | 292,4 | 100,0 | 445,9 | 100 |
| в том числе |  |  |  |  |
| В сельхозпредприятия | 271,2 | 92,7 | 392 | 87,9 |
| Хозяйства населения | 0,1 | 0,03 | 0,1 | 0,02 |
| Фермерские хозяйства | 21,1 | 7,2 | 45,1 | 10,1 |

Технические культуры

Посевная площадь технических культур в 2007 году в хозяйствах всех категорий составила 27,6 тыс. га, что в 1,6 раз больше чем в 2001 году, при этом около 80% посевных площадей находится в пользовании сельскохозяйственных предприятий и организаций – см. Таблицу 15.

Таблица 15

СТРУКТУРА ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ТЕХНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ ЗА 2001Г, 2007 Г.Г.

|  | 2001 |  | 2007 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.га | % | тыс.га | % |
| В хозяйствах всех категорий | 17,7 | 100,0 | 27,6 | 100 |
| в том числе |  |  |  |  |
| В сельхозпредприятия | 12,4 | 70,1 | 22,2 | 80,4 |
| Фермерские хозяйства | 5,3 | 29,9 | 5,4 | 19,6 |

В 2001 году валовой сбор подсолнечника составил 7,4 тыс. т, что в 2,2 раза меньше чем в 2007 году.

На протяжении всего периода времени доминирующая роль в структуре производства подсолнечника сохраняется за сельскохозяйственными предприятиями и организациями. – см. Таблицу 16.

Таблица 16

СТРУКТУРА ВАЛОВОГО СБОРА ПОДСОЛНЕЧНИКА ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ ЗА 2001Г, 2007 Г.Г.

|  | 2001 |  | 2007 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.т | % | тыс.т | % |
| В хозяйствах всех категорий | 7,4 | 100,0 | 16,1 | 100 |
| в том числе |  |  |  |  |
| В сельхозпредприятия | 6,1 | 82,4 | 12,5 | 77,6 |
| Фермерские хозяйства | 1,3 | 17,6 | 3,6 | 22,4 |

Картофель и овощебахчевые культуры

Картофелеводство и овощеводство относится к инвестиционно - привлекательным отраслям сельского хозяйства территории Ипатовского района.

Посевная площадь картофеля на современном этапе занимает 597 га, причем вся посевная площадь (100%) сосредоточена в пользовании крестьянских (фермерских) хозяйств – см. Таблицу 17.

Таблица 17

СТРУКТУРА ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ КАРТОФЕЛЯ ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ ЗА 2001Г, 2007 Г.Г.

|  | 2001 |  | 2007 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | % | га | % |
| В хозяйствах всех категорий | 925 | 100,0 | 597 | 100 |
| в том числе |  |  |  |  |
| В сельхозпредприятия | 4,0 | 0,4 |  | 0,0 |
| Хозяйства населения | 921,0 | 99,6 | 597 | 100,0 |

Как показывают данные таблицы 18, на современном этапе отрасль картофелеводства в Ипатовском районе представлена исключительно крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. Производство картофеля в 2007 году составил 3775 тонн, что в 2 раза больше чем в 2001 году.

Таблица 18

СТРУКТУРА ВАЛОВОГО СБОРА КАРТОФЕЛЯ ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ ЗА 2001Г, 2007 Г.Г.

|  | 2001 |  | 2007 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тонн | % | тонн | % |
| В хозяйствах всех категорий | 1878,0 | 100,0 | 3775,0 | 100,0 |
| в том числе |  |  |  |  |
| В сельхозпредприятия | 8,0 | 0,4 | - | - |
| Хозяйства населения | 1870,0 | 99,6 | 3775,0 | 100,0 |

Как показывают данные таблицы 19, отрасль овощеводство Ипатовского района на современном этапе представлена сельскохозяйственными предприятиями и хозяйствами населения.

Посевная площадь овощей в 2007 году составила 934 га, из нее около 46,9% находится в пользовании сельскохозяйственных предприятий и организаций и 53,1% - хозяйства населения.

Таблица 19

СТРУКТУРА ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ОВОЩЕЙ ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ ЗА 2001Г, 2007 Г.Г.

|  | 2001 |  | 2007 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | % | га | % |
| В хозяйствах всех категорий | 828,0 | 100,0 | 934 | 100 |
| в том числе |  |  |  |  |
| В сельхозпредприятия | 259,0 | 31,3 | 438 | 46,9 |
| Хозяйства населения | 564,0 | 68,1 | 496 | 53,1 |
| Хозяйства населения | 5,0 | 0,6 | - | - |

В 2007 году производство овощей в хозяйствах всех категорий составило 12,4 тыс. т, что почти в 2,6 раза больше чем в 2001 году.

В структуре производства овощей по хозяйствам в 2001 году доминирующая роль принадлежала крестьянским (фермерским) хозяйствам – около 27%, а на современном этапе сельскохозяйственным предприятиям и организациям - 68% - см. Таблицу 20.

Таблица 20

СТРУКТУРА ВАЛОВОГО СБОРА ОВОЩЕЙ ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ ЗА 2001Г, 2007 Г.Г.

|  | 2001 |  | 2007 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тонн | % | тонн | % |
| В хозяйствах всех категорий | 4793,0 | 100,0 | 12435,0 | 100,0 |
| в том числе |  |  |  |  |
| В сельхозпредприятиях | 1285,0 | 26,8 | 8449,0 | 67,9 |
| Хозяйства населения | 3508,0 | 73,2 | 3986,0 | 32,1 |

Плодово-ягодные культуры

В 2007 году площадь плодово-ягодных культур составила 587 га, что в 1,3 раза меньше, чем в 2001 году, основное сокращение плодово-ягодных культур произошло за счет сельскохозяйственных предприятий и организаций (с 533,0 га до 341 га) – см. Таблицу 21

Таблица 21

СТРУКТУРА ПЛОЩАДЕЙ ПОД ПЛОДОВО-ЯГОДНЫМИ КУЛЬТУРАМИ ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ ЗА 2001Г, 2007 Г.Г.

|  | 2001 |  | 2007 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | % | га | % |
| В хозяйствах всех категорий | 779,0 | 100,0 | 587,0 | 100,0 |
| в том числе |  |  |  |  |
| В сельхозпредприятиях | 533,0 | 68,4 | 341 | 58,1 |
| Хозяйства населения | 246,0 | 31,6 | 246 | 41,9 |

Как показывают данные таблицы 22, производство плодово-ягодных культур в 2007 году составило 581,0 тонн, что почти в 2 раза больше чем в 2001 году. Основное производство приходится на крестьянские (фермерские) хозяйства – 98,6%.

Таблица 22

СТРУКТУРА ВАЛОВОГО СБОРА ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ ЗА 2001Г, 2007 Г.Г.

|  | 2001 |  | 2007 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тонн | % | тонн | % |
| В хозяйствах всех категорий | 302,0 | 100,0 | 581,0 | 100,0 |
| в том числе |  |  |  |  |
| В сельхозпредприятиях | 37,0 | 12,3 | 8,0 | 1,4 |
| Хозяйства населения | 266,0 | 88,1 | 573 | 98,6 |

Виноградарство

Отрасль виноградарства и виноделия Ипатовского района представлена, в основном, частными  индивидуальными хозяйствами.

Практически все посевные площади (97%) сосредоточены в частных  индивидуальных хозяйствах.

Таблица 23

СТРУКТУРА ПЛОЩАДЕЙ ПОД ВИНОГРАДОМ ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ ЗА 2001Г, 2007 Г.Г.

|  | 2001 |  | 2007 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | % | га | % |
| В хозяйствах всех категорий | 275 | 100,0 | 275,0 | 100,0 |
| в том числе |  |  |  |  |
| В сельхозпредприятия | 8,0 | 2,9 | 8,0 | 2,9 |
| Хозяйства населения | 267,0 | 97,1 | 267 | 97,1 |

Производство винограда в районе представлено исключительно крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.

В 2007 году производство винограда составило 1653 тонн, что почти в 4 раза больше чем в 2001 году – см. таблицу 24

Таблица 24

СТРУКТУРА ВАЛОВОГО СБОРА ВИНОГРАДА ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ ЗА 2001Г, 2007 Г.Г.

|  | 2001 |  | 2007 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тонн | % | тонн | % |
| В хозяйствах всех категорий | 392 | 100,0 | 1653,0 | 100,0 |
| в том числе |  |  |  |  |
| Хозяйства населения | 392,0 | 100,0 | 1653,0 | 100,0 |

Животноводство

Животноводство относится к важной отрасли сельского хозяйства. При ведущей роли растениеводства, отрасль животноводства занимает около 26% от общего объема валовой продукции.

Около четверти площадей сельскохозяйственных угодий занимают сенокосы и пастбища, что способствует дальнейшему развитию отрасли.

Животноводство специализируется на мясомолочном скотоводстве и овцеводстве, однако, постоянные трудности в отраслях животноводства, даже при существующем уровне господдержки, не обеспечивают доходности традиционным отраслям сельскохозяйственного производства района - скотоводству и овцеводству.

Поголовье крупнорогатого скота составляет 26,5 тыс. голов или 7,5% от поголовья КРС Ставропольского края (353,5 тыс. голов), а поголовье овец и коз – 62,5 тыс. голов или 3,8% поголовья овец и коз  Ставропольского края (1926,7 тыс. голов) - см. таблицу - см. Таблицу 25

В динамике поголовья скота и коз наблюдается устойчивая тенденция снижения поголовья овец и коз.

Таблица 25

ПОГОЛОВЬЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ (В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ, НА КОНЕЦ ГОДА)

| Год | КРС |  |  | в том числе коров |  |  |  | Свиньи |  |  | Овцы и козы |  |  | Птица |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ставрополь, тыс. голов | Ипатовский район |  | Ставрополь, тыс. голов | Ипатовский район |  |  | Ставрополь, тыс. голов | Ипатовский район |  | Ставрополь, тыс. голов | Ипатовский район |  | Ставрополь, тыс. голов | Ипатовский район |  |
|  |  | тыс. голов | % от края |  | тыс. голов | % от КРС района | % от края |  | тыс. голов | % от края |  | тыс. голов | % от края |  | тыс. голов | % от края |
| 2001 | 430,8 | 32,3 | 7,5 | 207,6 | 14,6 | 45,2 | 7,0 | 427,5 | 28,7 | 6,71 | 1304,3 | 127 | 9,7 | 10364 | 374,8 | 3,6 |
| 2002 | 434,7 | 29,9 | 6,9 | 205,8 | 13,9 | 46,5 | 6,8 | 453,4 | 31,3 | 6,90 | 1279,7 | 115,1 | 9,0 | 11022 | 374,8 | 3,4 |
| 2003 | 434,2 | 27,8 | 6,4 | 201,4 | 13,3 | 47,8 | 6,6 | 547,8 | 26,9 | 4,91 | 1363,2 | 97,8 | 7,2 | 11012 | 350,4 | 3,2 |
| 2004 | 408,7 | 26,6 | 6,5 | 193,9 | 12,9 | 48,5 | 6,7 | 533,2 | 15,7 | 2,94 | 1411,6 | 77,6 | 5,5 | 10159 | 327,9 | 3,2 |
| 2005 | 358,3 | 23,8 | 6,6 | 175,4 | 12,1 | 50,8 | 6,9 | 414,7 | 17,9 | 4,32 | 1500,5 | 64,2 | 4,3 | 10741 | 296,7 | 2,8 |
| 2006 | 345,7 | 25,1 | 7,3 | 171,7 | 12,7 | 50,6 | 7,4 | 478,6 | 19,8 | 4,14 | 1572,6 | 66,9 | 4,3 | 9905,1 | 298,5 | 3,0 |
| 2007 | 353,5 | 26,5 | 7,5 | 174,5 | 13,7 | 51,7 | 7,9 | 546,7 | 17,1 | 3,13 | 1658,1 | 62,5 | 3,8 | 10776,4 | 194,6 | 1,8 |
| 2008 | 371,8 | - | - | 181,4 | - | - | - | 532,4 | - | 0,00 | 1926,7 | - | - | 10752,9 | - | - |

Таблица 26

СТРУКТУРА ЧИСЛЕННОСТИ СКОТА И ПТИЦЫ ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ

|  | КРС |  |  |  | Свиньи |  |  |  | Овцы и козы |  |  |  | Птица |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2001 |  | 2007 |  | 2001 |  | 2007 |  | 2001 |  | 2007 |  | 2001 |  | 2007 |  |
|  | тыс. гол | % | тыс. гол | % | тыс. гол | % | тыс. гол | % | тыс.гол | % | тыс. гол | % | тыс. гол | % | тыс. гол | % |
| в хозяйствах всех категорий | 32,3 | 100,0 | 26,5 | 100,0 | 28,7 | 100,0 | 17,1 | 100,0 | 127,0 | 100,0 | 62,5 | 100,0 | 374,8 | 100,0 | 194,6 | 100,0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в с/х предприятиях и организациях | 17,6 | 54,5 | 11,6 | 43,8 | 2,9 | 10,1 | 1,5 | 8,8 | 117,7 | 92,7 | 37,8 | 60,5 | 0,7 | 0,2 | 1,0 | 0,5 |
| Хозяйства населения | 14,4 | 44,6 | 14,4 | 54,3 | 24,8 | 86,4 | 15,0 | 87,7 | 8,9 | 7,0 | 22,5 | 36,0 | 374,1 | 99,8 | 193,6 | 99,5 |
| Фермерские (крестьянские) хозяйства | 0,3 | 0,9 | 0,6 | 2,3 | 0,9 | 3,1 | 0,6 | 3,5 | 0,4 | 0,3 | 2,5 | 4,0 |  |  |  |  |

Как показывают данные таблицы 26, в 2007 году в структуре численности КРС - 43,8% поголовья находятся в сельскохозяйственных предприятий и организаций, 54,3% - в хозяйствах населения, в то время как в 2001 году большая часть поголовья находилась в сельскохозяйственных предприятиях и организациях (54,5%).

Около 87,7% поголовья свиней приходится на хозяйства населения, 8,8% - на сельскохозяйственные предприятия и организации и лишь 3,5% на крестьянские (фермерские) хозяйства.

В поголовье овец и коз – 60,5% приходится на сельскохозяйственные предприятия и организации, 36,0% - на хозяйства населения, 4,0% - крестьянские фермерские хозяйства.

Птицеводство в Ипатовском районе представлено преимущественно хозяйствами населения – 99,5% – см. Таблицу 26.

ОБЪЕКТЫ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

В состав агропромышленного комплекса района входят 24 крупных, средних и малых сельскохозяйственных предприятий, 3 сельскохозяйственных потребительских обслуживающих и один сельскохозяйственный кредитный кооператив, а также 491 субъект малого бизнеса (КФХ, ИП), занимающихся сельскохозяйственным производством.

Перечень сельскохозяйственных предприятий и организаций Ипатовского муниципального района, объекты агропромышленного комплекса приведены в таблицах ниже.

Перечень сельскохозяйственных предприятий и организаций Ипатовского муниципального района Ставропольского края

| Полное наименование предприятий и организаций | Местоположение (населенный пункт) | Основная специализация (животноводство/ растениеводство) | Численность работающих человек | Производство основных видов продукции, тонн в год | Сельскохозяйственных угодий, всего га | В том числе |  | Сельскохозяйственные угодий не используемые |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | пашня (га) | многолетние насаждения (га) | всего | В т. ч. пашня |
| Общество с ограниченной ответственностью «Барханчакскон» | Ставропольский край Ипатовский район аул Малый Барханчак | растениеводство | 208 | Зерно – 34,0тыс. т. | 16358 | 12113 |  |  |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Добровольное» | Ставропольский край Ипатовский район с. Добровольное | растениеводство | 111 | Зерно – 29,2 тыс.т, подсолнечник – 2,8 тыс. т | 10177 | 8838 | 6 | 6 |  |
| Сельскохозяйственный производственный кооператив «Кировский» | Ставропольский край Ипатовский район г. Ипатово | растениеводство, мясной скот | 238 | Зерно – 49,0 тыс. т, подсолнечник -2,1 тыс. т, мясо (производство на реализацию) -50 т | 21328 | 18971 | 12 | 12 |  |
| Закрытое акционерное общество сельскохозяйственное предприятие «Октябрьское» | Ставропольский край Ипатовский район с Октябрьское | растениеводство, мясной скот | 205 | Зерно – 30,7 тыс. т, подсолнечник – 2,1 тыс. т, мясо (производство на реализацию) -20 т | 11018 | 9525 |  |  |  |
| Сельскохозяйственный производственный кооператив «Племенной завод «Вторая пятилетка» | Ставропольский край Ипатовский район с. Большая Джалга | Растениеводство, молочное и мясное скотоводство, овцеводство | 642 | Зерно – 46,6 тыс. т, подсолнечник 2,0 тыс. т, мясо (производство на реализацию) -80 т, молоко – 1,0 тыс. т, шерсть – 60 т | 26948 | 21900 |  |  |  |
| Сельскохозяйственный производственный кооператив «Родина» | Ставропольский край Ипатовский район С. Бурукшун | растениеводство, мясное скотоводство | 196 | Зерно – 20,8 тыс. т, подсолнечник – 0,7 тыс. т, мясо (производство на реализацию) -20 т | 16172 | 8587 |  |  |  |
| Сельскохозяйственный производственный кооператив «Ново - Кевсалинский» | Ставропольский край Ипатовский район с Кевсала | растениеводство, мясное скотоводство | 114 | Зерно- 9,9 тыс. т, подсолнечник – 0,6 тыс. т, мясо (производство на реализацию) -30 т | 5085 | 3959 | 7 | 7 |  |
| Филиал открытого акционерного общества «АгроХлебопродукт» «АгроКевсалинский» | Ставропольский край Ипатовский район с Кевсала | растениеводство | 179 | Зерно – 36,8 тыс. т, подсолнечник – 3,3 тыс. т | 15614 | 13218 |  |  |  |
| Общество с ограниченной ответственностью Агропромышленная компания «Весенний сюжет» | Ставропольский край Ипатовский район г. Ипатово | растениеводство | 32 | Зерно – 5,9 тыс. т, | 2647 | 2647 |  |  |  |
| Сельскохозяйственный племенной производственный кооператив «Софиевский» | Ставропольский край Ипатовский район с. Золатаревка | растениеводство, молочное и мясное скотоводство | 479 | Зерно – 34,3 тыс. т, подсолнечник – 2,7 тыс. т, мясо (производство на реализацию) -180 т, молоко – 1,3 тыс. т | 18320 | 15146 | 5 |  |  |
| Закрытое акционерное общество сельскохозяйственное предприятие «Агроинвест» | Ставропольский край Ипатовский район п. Виноделенский | растениеводство, мясное скотоводство | 172 | Зерно – 21,4 тыс. т, подсолнечник – 2,0 тыс. т, мясо (производство на реализацию) - 50 т | 11918 | 10011 |  |  |  |
| Общество с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное предприятие «Урожайное» | Ставропольский край Ипатовский район с Красная поляна | растениеводство, мясное скотоводство | 62 | Зерно – 12,5 тыс. т, подсолнечник – 0,9 тыс. т , мясо (производство на реализацию) - 30 т | 4462 | 4113 | 5 | 5 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью Агропромышленное хозяйство « Лесная дача» | Ставропольский край Ипатовский район п. Лесная дача | молочное животноводство | 103 | Молоко 9,5 тыс. т | 803 | 545 | 258 | 258 |  |
| Закрытое акционерное общество «Племенной завод имени Героя Социалистического труда В.В. Калягина» | Ставропольский край Ипатовский район п. Красочный | растениеводство, молочное скотоводство | 289 | Зерно – 58,3 тыс. т, подсолнечник – 4,5 тыс. т, мясо (производство на реализацию) – 370 т | 33326 | 22465 | 24 | 24 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Агро-Реал» | Ставропольский край Ипатовский район с. Лиман | растениеводство | 52 | Зерно -6,9 тыс. т | 3565 | 3449 |  |  |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленный комплекс «Юг-Агропрогресс» | Ставропольский край Ипатовский район г. Ипатово | растениеводство | 16 | Зерно – 12,3 тыс. т, подсолнечник – 0,4 тыс. т | 2579 | 2185 |  |  |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Возрождение» | Ставропольский край Ипатовский район с. Лиман | растениеводство | 25 | Зерно – 6,2 тыс. т | 1561 | 733 |  |  |  |
| Общество с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное предприятие «Луценко» | Ставропольский край Ипатовский район с. Тахта | растениеводство | 12 | Зерно – 1,7 тыс. т, подсолнечник – 0,1 тыс. т | 674 | 674 |  |  |  |
| Сельскохозяйственный производственный кооператив «Восход» | Ставропольский край Ипатовский район аул Юсуп-Кулак | растениеводство | 3 | Зерно – 1,7 тыс. т | 923 | 859 |  |  |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Племколхоз «Степной маяк» | Ставропольский край Ипатовский район аул Малый Барханчак | мясное скотоводство | 53 | мясо (производство на реализацию) – 160 т |  |  |  |  |  |
| Общество с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное предприятие «Агросфера» | Ставропольский край Ипатовский район с. Октябрьское | растениеводство | 42 | Зерно – 1,5 тыс. т, подсолнечник – 0,1 тыс. т | 291 | 291 |  |  |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Племенной завод«Советское руно» | Ставропольский край Ипатовский район п. Совруно |  | 85 |  |  |  |  |  |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Сурский колос» | Ставропольский край Ипатовский район п. Совруно | овцеводство | 59 | , мясо (производство на реализацию – 60 т, шерсти – 55 т. |  |  |  |  |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «АГРО» | Ставропольский край Ипатовский район п. Совруно | растениеводство | 98 | Зерно – 30,0 тыс. т | 36409 | 21895 |  |  |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Славия» | Ставропольский край Ипатовский район с. Первомайское | растениеводство | 103 | Зерно – 19,5 тыс. т, подсолнечник – 0,1 тыс. т |  |  |  |  |  |
| Федеральное государственное унитарное предприятие «Племенной завод «Большевик» | Ставропольский край Ипатовский район п. Большевик |  | 286 | Зерно – 23,0 тыс. т) –60 т. | 31339 | 17419 |  |  |  |

| Полное наименование | Форма собственности | Местоположение, населенный пункт | Численность поголовья КРС | Численность коров | Численность работающих человек | Основные виды выпускаемой продукции, т в год | Наличие цехов по переработке молочной продукции | Проблемы и направления развития |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ферма № 1 сельскохозяйственного производственного кооператива «Племенной завод «Вторая пятилетка» | частная | Ставропольский край Ипатовский район с. Большая Джалга | 370 | 370 | 52 | Молоко 989 т | нет |  |
| Ферма № 2 сельскохозяйственного племенного производственного кооператива «Софиевский» | частная | Ставропольский край Ипатовский район с. Золотаревка | 100 | 100 | 18 | Молоко – 389 т | нет |  |
| Ферма № 3 сельскохозяйственного племенного производственного кооператива «Софиевский» | частная | Ставропольский край Ипатовский район С. Софиевка | 100 | 100 | 13 | Молоко – 253 т. |  |  |
| Ферма № 1 сельскохозяйственного племенного производственного кооператива «Софиевский» | частная | Ставропольский край Ипатовский район с. Родники | 105 | 105 | 16 | Молоко – 424 т. | нет | Ликвидирована в октябре 2009 г. |
| Ферма №1 федерального государственного унитарного предприятия «Племенной завод «Большевик» | федеральная | Ставропольский край Ипатовский район П. Большевик | 229 | 229 |  | Молоко - 876 т | нет | Ликвидирована в августе 2009 г. |

Перечень молочно-товарных ферм Ипатовского муниципального района (по состоянию на 01.01.2009 г.)

Перечень предприятий первичной переработки сельскохозяйственного сырья и пищевой промышленности Ипатовского муниципального района Ставропольского края ( по состоянию на 01.01. 2009 г.)

| Полное наименование предприятий и организаций | Местоположение (населенный пункт) | Форма собственности | Число работающих человек | Основной вид выпускаемой продукции, т в год | Районы – поставщики сырья | Выпуск продукции млн. руб. | Коэффициент использования призводственной мощности | Проблемы и направления развития |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Открытое акционерное общество «Сыродел» | Ставропольский край г. Ипатово | частная | 290 | Сыры и творог – 2474,1 т, Цельномолочная продукция в пересчете на молоко – 2420 т, масло животное- 404 т | Ипатовский,Красногвардейский, Петровский,Апанасенковский | 399,0 | 100 | Стоит проблема сбыта продукции. Местный рынок ограничен. Выход продукции на межрегиональный уровень затруднен по причине высокой конкуренции |
| Открытое акционерное общество «Ипатовский мясоптицекомбинат» | Ставропольский край г. Ипатово | частная | 74 |  |  |  |  | В настоящее время стоит по причине банкротства |
| Открытое акционерное общество 2Ипатовский элеватор» | Ставропольский край г. Ипатово | частная | 112 | Емкость хранения 195 тыс. т. | Ипатовский,Красногвардейский, Петровский,Апанасенковский | 43,0 | 100 |  |

Перечень предприятий по обслуживанию сельского хозяйства Ипатовского муниципального района Ставропольского края (по состоянию на 01.01.2009 г.)

| № п/п | Полное наименование предприятий и организаций | Отраслевая принадлежность | Численность работающий человек | Перечень обслуживающих районов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Открытое акционерное общество агропромышленное снабжение «Ипатовское» | Сельское хозяйство Материально техническое обслуживание | 73 | Ипатовский |

Перспективные направления развития сельского хозяйства и объектов АПК

Проектом предлагается:

Усилить позиции Ипатовского муниципального района в развитии и территориальной организации агропромышленного комплекса Ставропольского края на основе сохранения и рационального использования земель сельскохозяйственного назначения, эффективного и сбалансированного развития многоотраслевого сельскохозяйственного производства, восстановления и роста потенциала перерабатывающих мощностей, объектов по обслуживанию сельского хозяйства.

ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Рациональное использование земельных ресурсов:

- Сохранение почвенного плодородия;

- Улучшение состояния естественных сенокосов и пастбищ;

- Восстановление орошаемых земель

Развитие сельскохозяйственного производства:

- Усиление позиций сельского хозяйства в экономике района, с целью повышения занятости сельского населения, увеличения налоговой базы и сокращения дотационности бюджета района, уменьшения диспропорций между развитием сырьевой базой и мощностями перерабатывающих предприятий;

- Развитие отрасли зерноводства;

- Развитие производства технических культур;

- Развитие отрасли виноградарства и виноделия;

- Развитие отрасли овощеводства и картофелеводства;

- Развитие плодоводства;

- Восстановление потенциала животноводческой отрасли, включая племенное дело;

- Развитие птицеводства;

- Развитие отрасли овцеводства;

- Развитие кормовой базы;

- Переход сельскохозяйственной отрасли на принципы ресурсосбережения

Развитие объектов агропромышленного комплекса:

- Развитие собственной переработки сельскохозяйственного сырья, расширение ассортимента продукции;

- Развитие производства экологически чистой продукции по лучшим европейским технологиям, а также производство ценных продуктов питания на основе восстановления старых, утраченных технологий (хлебобулочных изделий, сыров, колбасных изделий, овощной и плодово-ягодной продукции, молочной продукции и др.);

- Развитие материально-технической базы сельского хозяйства, перевооружение агропромышленного комплекса района на новой современной технической и технологической основе;

- Развитие инфраструктурной сети заготовительных, снабженческо-сбытовых потребительских кооперативов, кооперативов по переработке сельскохозяйственной продукции и потребительскому кредитованию, а также создание инфраструктуры земельно-ипотечного кредитования;

- Усиление научного обслуживания сельского хозяйства и объектов агропромышленного комплекса, развитие научно-инновационной деятельности;

- Поддержка развития малого бизнеса и предпринимательства.

Развитие рыночной инфраструктуры, предназначенной для оказания помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям района в вопросах выгодной реализации произведенной продукции:

- Развитие торговой сети, создание  условий для доступа местных производителей в торговые сети;

- Развитие торгово-ярмарочной деятельности, проведение  районных и межрайонных выставок, ярмарок;

- Создание бизнес-центров и бизнес-инкубаторов.

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

в сфере рационального использования земельных ресурсов:

- сохранение почвенного плодородия на основе  перехода к биологизированному земледелию;

- улучшение состояния естественных сенокосов и пастбищ путём поверхностного и коренного улучшения естественных угодий;

- восстановление, капитальный ремонт и реконструкция мелиоративной сети и сооружений;

- организация мониторинга состояния сельскохозяйственных угодий и методов ведения аграрного производства;

- подготовка и переподготовка кадров для агропромышленного комплекса района в области сохранения плодородия почв;

в сфере развития сельскохозяйственного производства:

- видовое расширение выращиваемых  технических культур (свеклы, сои, озимого рапса);

- улучшение племенной работы, ориентированной на максимальное использование селекционных достижений и генетического потенциала животных:

  - сохранение племенного овцеводства в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Племенном заводе «Вторая пятилетка» путём внедрения новых технологий в содержание животных, совершенствования селекционной работы по улучшению мясной и шерстной продуктивности животных.

  - возрождение племзавода «Имени героя Социалистического труда В.В.Калягина» (оригинатор кавказской породы овец);

- развитие мясного овцеводства в хозяйствах, имеющих естественные кормовые угодья:

- ООО ПЗ «Советское руно»;

- СПК «Родина»;

- ФГУП ПЗ «Большевик»;

- ЗАО «Имени героя Социалистического труда В.В.Калягина»;

- ООО АПК «Славяне»;

- СППК «Софиевский»

Программные мероприятия в сфере развития предприятий по переработке сельхозпродукции:

- строительство приоритетных промышленных объектов, стимулирующих развитие сырьевых отраслей и способствующих максимальной переработке сырья, производимого в районе:

    - предприятий  по глубокой переработке зерна (крахмало-паточные, крупяные  заводы и т.д.),

    - предприятий по переработке, консервированию  овощной и плодово-ягодной продукции,

    - тепличного хозяйства по выращиванию овощей,

    - предприятий по переработке, консервированию мясной продукции

- восстановление и максимальная загрузка производственной  мощности открытого акционерного общества «Ипатовский мясоптицекомбинат»;

- формирование местного кластера для производства колбас ( 15 тонн в месяц), включающего сельскохозяйственные предприятия, ООО «Пищевик», бойню, с центром в г. Ипатово

Программные мероприятия в сфере обслуживания сельскохозяйственного производства:

- обновление устаревшей техники, прежде всего за счет приобретения новых энергонасыщенных тракторов,  зерновых и кормоуборочных комбайнов, новых сельскохозяйственных орудий и приспособлений;;

- подготовка высококвалифицированных кадров;

- организация технического сервиса для оказания услуг сельхозтоваропроизводителям по ремонту и техническому обслуживанию  сельскохозяйственной техники и оборудования с центром в г.Ипатово; возможность организации местного кластера;

- внедрение  в производство энергосберегающих технологий, научных и практических разработок в области инновационных аграрных технологий, включая биотехнологии микроорганизмов, растений, животных, нанотехнологий и т.д. путём сотрудничества с научными учреждениями  и учебными заведениями;

С целью перспективного развития сельского хозяйства и объектов АПК Ипатовского района, Проектом предусматривается реализация следующих инвестиционных проектов:

- Строительство молочно-товарной фермы замкнутого цикла на 1000 дойных коров

- Реконструкция и модернизация молочно- товарной фермы на 400 голов

- Строительство элеватора, вместимостью 50  тыс. тонн

- Строительство  птицефабрики

- Выращивание столовых сортов винограда

Характеристика инвестиционных проектов приводится в разделе «Инвестиции».

В разрезе муниципальных образований:

- муниципальное образование Леснодачненского сельсовета:

- строительство молочно-товарного комплекса на 1200 молочных коров;

- строительство пяти семейных ферм на 750молочных коров;

- муниципальное образование Лиманского сельсовета:

- строительство площадки на содержание 800 голов крупного рогатого скота;

- строительство молочно-приёмного пункта на заготовку до 30 тонн молока в сутки;

- муниципальное образование Первомайского сельсовета:

- строительство откормочной площадки молодняка крупного рогатого скота;

- строительство завода по производству мяса индейки на  содержание 77 тыс. гол;

- муниципальное образование г. Ипатово:

- реконструкция молочно-товарной фермы на 200 голов молочных коров;

- восстановление ОАО «Мясоптицекомбината»;

- создать или возродить в районе организации технического сервиса для оказания услуг сельхозтоваропроизводителям по ремонту и техническому обслуживанию  сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе и на территории Ипатовского городского поселения;

- муниципальное образование Октябрьского сельсовета:

- реконструкция и  модернизация молочно-товарной фермы на 400 голов КРС;

- закладка виноградника столовых сортов винограда,  с годовым  производством  винограда в объёме 110 т.;

- муниципальное образование с. Бурукшун:

- возрождение мясного скотоводства в сельскохозяйственном  производственном кооперативе «Родина».

Мелиорация

Мелиорация, это – развитие ирригационных систем, проведение лесомелиоративных мероприятий, направленных на задержание влаги в почве и снижение влияния негативных процессов (опустынивания, эрозии почв).

Ипатовский район обладает незначительными ресурсами поверхностных вод.

Нехватка пресной воды и частые засухи заставили издавна заниматься строительством искусственных водоемов и каналов. В долинах малых рек и в балках возле каждого населенного пункта создавались пруды - насчитывается 88 прудов, но не все они заполнены водой.

Равнинные реки на территории района имеют медленное течение и производят боковую эрозию. Русла их извилистые, долины широкие, террасированные. Наиболее значительная из рек, на территории района, река  Калаус, самая длинная река в крае – 436 км и самая «грязная» - мутность воды 5000г/куб.м.

Качество воды во всех реках и речках района неудовлетворительное.

Источником водоснабжения и орошения служит Право - Егорлыкский канал.

В прошлом веке в крае была создана грандиозная система каналов. Кубань-Егорлыкская система обеспечивает кубанской водой западные и северные районы края. Вода, подаваемая по этой системе, используется и в Ипатовском районе. Левая ветвь Право-Егорлыкского канала питает крупное Дундинское водохранилище площадью 27 кв. км, находящееся на границе Ипатовского и Апанасенковского районов.

Существующая мелиоративная сеть Ипатовского муниципального района.

|  | 2000 г. | 2009 г. | Характеристика существующего положения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность в км, всего | 404,8 | 384,3 | Износ 50 % |  |  |  |
| В том числе по населенным пунктам |  |  |  |  |  |  |
| Головные сооружения | 9 | 9 | Износ 50 % |  |  |  |

Развитие мелиорации связано, прежде всего, с восстановлением и коренной реконструкцией внутрихозяйственной оросительной системы.

Программные мелиоративные мероприятия:

до 2025 года:

- Строительство сбросного канала из урочища М.Бурукшун для осуществления сенокосов и пастбищ в Калмыцкой республике  и Ипатовском районе;

- Реконструкция 1-ой нитки Кугультинского дюкера;

- Противоэрозионные мероприятия. Очистка балки Чемрек в г.Ипатово;

- Устройство (реконструкция) ливневой канализации в г.Ипатово.

4.2. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Экономика Ипатовского муниципального района имеет преимущественно агропромышленную специализацию, при наличии на его территории развитых промышленных функций.

Промышленное производство в районе – многоотраслевое, и представлено (в соответствии с ОКВЭД) добычей нерудных материалов, производством пищевых продуктов, производством неметаллических минеральных продуктов (строительных материалов), распределением электроэнергии, газа и воды.

В территориальной структуре объемов производства по промышленным видам экономической деятельности в целом по Ставропольскому краю Ипатовский район составляет порядка 1%, занимая среди городов и районов края 19 место – см. таблицу 1.

Таблица 1

Удельный вес Ипатовского района в промышленном производстве Ставропольского края

|  | Промышленное производство |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Добыча полезных ископаемых | Обрабатывающие производства | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
| Всего по краю, млн.руб. | 128548,4 | 5010,2 | 82272,4 | 41265,8 |
| В т.ч. |  |  |  |  |
| Ипатовский район, млн. руб. | 1184,5 | 0,4 | 911,9 | 272,2 |
| Удельный вес района, % | 0,92 | 0,00 | 1,1 | 0,65 |

Как показывают данные табл.1, из отдельных видов промышленной деятельности в Ипатовском районе заметную роль играют обрабатывающие производства (1,1% в объеме продукции обрабатывающих производств по краю в целом).

Таблица 2

Структура промышленного производства Ипатовского района по видам экономической деятельности

|  | Промышленное производство |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | % | Добыча полезных ископаемых | % | Обрабатывающие производства | % | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | % |
| Всего по краю, млн.руб. | 128548,4 | 100,0 | 5010,2 | 3,9 | 82272,4 | 64,0 | 41265,8 | 32,1 |
| В т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ипатовский район, млн. руб. | 1184,5 | 100,0 | 0,4 | 0,03 | 911,9 | 77,0 | 272,2 | 23,0 |

Данные таблицы 2 показывают, что промышленное производство Ипатовского района специализируется преимущественно на обрабатывающих видах экономической деятельности.

Практически все обрабатывающие производства размещены в городе Ипатово, формируя его градообразующую базу.

Добыча полезных ископаемых слабо представлена в промышленном производстве района (0,4%), а производство и распределение электроэнергии, газа и воды занимает более 20% промышленного производства района.

Эксплуатируется Тахта-Кугультинское месторождение и Тищенский участок углеводородного сырья.

На территории района проходит участок высокого давления Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), а также имеется развитая сеть электро и газоснабжения, что и определяет важное место распределения электроэнергии, газа и воды в промышленной деятельности Ипатовского района.

Ведущие промышленные предприятия.

Предприятия по переработке сельскохозяйственного сырья: «ОАО Сыродел», ОАО «Ипатовский пивзавод», ОАО «Ипатовский мясоптицекомбинат», ООО «Пищевик».

Предприятия по производству строительных материалов: ЗАО «Алеврит», ООО «Кировский кирпичный завод», ООО «Материалы», ОАО «Комбинат промышленных предприятий Ипатовский», ООО «Монолит», ООО «Бетоносервис», ЧП «Титский», ООО «Ойлтехнострой».

Предприятия по производству машин и оборудования: ЗАО «Опытный экспериментальный механический завод», ООО «Агротехсервис».

Утраченные предприятия:

- по обслуживанию сельского хозяйства:

- ООО «Ремотник»;

- ОАО «Консервный завод Ипатовский»;

- МДСПМК.

В производстве промышленной продукции усиливается роль малых предприятий, а роль крупных и средних предприятий снижается.

Данные таблицы показывают, что в производстве продуктов питания крупными и средними промышленными предприятиями, наблюдается значительный спад в производстве большей части продукции

Таблица

##### ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ КРУПНЫМИ И СРЕДНИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, тонн

| Показатели | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2008 в % к 2005 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хлеб и хлебобулочные изделия, тонн | 1714 | 1670 | 1598,2 | 1525,5 | 89,0 |
| Пиво, тыс. декалитров | 1299 | 1869 | 2151,3 | 884,9 | 68,1 |
| Безалкогольные напитки, тыс. декалитров | 1745 | 1835 | 2001,8 | 1732,3 | 99,3 |
| Мясо, включая субпродукты 1 категории, тонн | 530,1 | 143 | 711,5 | 218,9 | 41,3 |
| Масло животное, тонн | 391 | 368 | 387,5 | 404,4 | 103,4 |
| Колбасные изделия, тонн | 1 | 36 | 29,5 | 13,4 | В 13 раз |
| Цельномолочная продукция в пересчете на молоко, тонн | 1724 | 1741 | 2021,5 | 2420,1 | 140,4 |
| Кондитерские изделия, тонн | 78 | 66 | 85,8 | 90,2 | 115,6 |
| Мука, тонн | 1282 | 1002 | 865,1 | 703,3 | 54,9 |
| Сыры и творог, тонн | 2325,7 | 2221 | 2346,9 | 2474,1 | 106,4 |

Проблемы развития отрасли:

- Значительная недогрузка производственных мощностей;

- Низкая конкурентоспособность продукции;

- Спад производства промышленной продукции практически по всем предприятиям и организациям.

Проектные предложения по развитию промышленного производства на территории Ипатовского района:

Усиление стратегических позиций Ипатовского района в промышленном комплексе Ставропольского края

Усиление промышленной специализации района на основе развития добывающей, перерабатывающей и пищевой промышленности, производства строительных материалов за счет роста производственных мощностей путем технического перевооружения и модернизации производств, создания новых производств, а также разработки и освоения новых месторождений полезных ископаемых, расположенных на территории района.

Развитие глубокой переработки сельскохозяйственной продукции.

Создание рыночной инфраструктуры, в целях выгодной реализации произведенной продукции.

Проектом предусматривается:

- переработка не менее 70% сельскохозяйственной продукции на перерабатывающих предприятиях района;

- развитие производств по переработке сельскохозяйственной продукции;

- создание новых перерабатывающих производств;

- развитие производств промышленности строительных материалов;

- перепрофилирование нерентабельных предприятий, производств на выпуск новых востребованных видов продукции, с применением новых технологий;

- восстановление утраченных производств.

При этом ориентация должна быть на развитие различных организационных форм хозяйствования, на сохранение крупных и средних предприятий, на развитие малого бизнеса и предпринимательства.

Программные мероприятия:

- Увеличение производственной мощности ЗАО «Ипатовский пивзавод» за счет технического перевооружения и расширения производства;

- Техническое перевооружение ОАО «Сыродел», расширение ассортимента выпускаемой продукции;

- ЗАО «Опытный экспериментальный механический завод» - переход на новые технологии;

- Строительство кирпичного завода - г. Ипатово;

- Создание цеха по розливу минеральной лечебной воды – г. Ипатово;

- Строительство нового элеватора (вместимость – 50 тыс. т);

- Строительство базы по переработке мяса – с. Большевик.

Инвестиционные проекты

Таблица 3

Перечень приоритетных инвестиционных проектов, 
реализуемых в 2009-2011 г.г. предприятиями Ипатовского района

| Наименование инвестиционного проекта | Суть инвестиционного проекта | Отрасль, к которой относится инвестиционный проект | Общая стоимость инвестиционного проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организация производства пива в ООО «Пивовар» | Реконструкция производственных помещений, приобретение технологического оборудования для организации нового производства пива | Пищевая промышленность | 280,3 млн. руб. |
| 2. Строительство цеха по производству изоляционных материалов на основе базальтового волокна ООО «Ойлтехнострой» | Производство теплоизоляционных материалов на основе горных пород базальтовой группы | Производство теплоизоляционных материалов | 82 млн. рублей |
| 3. Развитие производственных мощностей ООО «Агротехсервис» | Реконструкция и модернизация мотороремонтного цеха. Создание цеха по производству металлоконструкций. Создание цеха по производству металлического профилированного листа. Развитие производства специализированных ремонтно-обслуживающих передвижных агрегатов для нужд МЧС, сельского и жилищно-коммунального хозяйства. | Производство строительных материалов | 10 млн. рублей |
| 4. Организация сборочного производства импортной техники Ипатовским «Опытно-экспериментально-механическим заводом » | Реконструкция цеха сборки строительной техники (сборочное производство самозагружаемых бетоносмесителей «Carmix» Италия) | Машиностроение | 1 000 000 $ США |

4.3. СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

На территории района строительную деятельность осуществляют:

- ООО «Ипатовоагрострой»;

- ОАО «Ставропольмелиоводстрой»;

- ООО «Строитель-1»;

- ООО «Монолит»;

- МУП «Благоустройство»;

- ООО «Ойлтехнострой».

с возможным общим объемом подрядных работ до 300,0 млн. руб.

На территории района осуществляется строительство объектов производственного и непроизводственного назначения: школы и другие объекты социальной сферы.

Проблемы развития отрасли:

- Недостаточное развитие рынка строительных услуг;

- Неполная загруженность производственных мощностей строительных организаций;

- Недостаток квалифицированных кадров строительных профессий;

- Дефицит мощностей инженерных сетей и сооружений;

- Проблемы с отводом земельных участков;

- Низкий уровень обеспечения градостроительной документацией.

Проектные предложения по развитию строительной деятельности на территории Ипатовского района:

- Развитие минерально-сырьевой базы по производству местных строительных материалов;

- Модернизация предприятий по производству местных строительных материалов;

- Освоение производств новых видов строительных материалов;

- Развитие строительных услуг и повышение коэффициента использования производственных мощностей строительных организаций;

- Совершенствование производственной базы строительных организаций на основе их технического перевооружения и модернизации;

- Внедрение современных архитектурно-строительных систем индивидуального, малоэтажного домостроения;

- Разработка генеральных планов муниципальных образований - сельских поселений.

Планируемые объекты капитального строительства:

- Строительство завода ООО «Кирпичный завод» по выпуску черепицы и тонкой керамики – г. Ипатово;

- Разработка перспективных месторождений строительных песков, камня, кирпичных глин, и других общераспространенных полезных ископаемых.

- Объекты капитального строительства непроизводственного назначения (см. подраздел «Территориальная организация системы социальной инфраструктуры»)

Жилищное строительство

Жилищный фонд Ипатовского муниципального района на 01.01.2008 составил 1342,6 тыс. кв. м, или 2,4% от общей площади Ставропольского края – см. Табл. 4

Из общей площади жилищного фонда 44% (590,3 тыс. кв. м) находится в городской местности, а 56% (752,3 тыс. кв. м) – в сельской местности.

Таблица 4

|  | Жилищный фонд |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 г | 2006 г | 2007 г | 2007 г в % к 2006 г |
| Всего по краю | 53782,8 | 54614,8 | 55604,7 | 103,4 |
| в т.ч. |  |  |  |  |
| Ипатовский район | 1294,3 | 1322,7 | 1342,6 | 103,7 |
| Удельный вес района, % | 2,40 | 2,42 | 2,41 |  |

Обеспеченность населения Ипатовского района общей площадью жилых домов находится на уровне средней обеспеченности по краю в целом – 20,4 кв./м на человека. При этом показатель жилищной обеспеченности по городской местности выше, а по сельской местности – ниже, чем по краю в целом: 21,0 и 19,9 кв./м на человека, соответственно – см. табл. 5

Таблица 5

|  | Средняя обеспеченность населения жильем |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 г | 2006 г | 2007 г | 2007 г в % к 2006 г |
| В целом по краю | 19,8 | 20,2 | 20,5 | 101,5 |
| в т.ч. |  |  |  |  |
| Городская местность | 20,0 | 20,5 | 20,8 | 101,5 |
| Сельская местность | 19,6 | 19,9 | 20,2 | 101,5 |
| Ипатовский район | 19,3 | 20,0 | 20,4 | 102,0 |
| в т. ч. |  |  |  |  |
| Городская местность | 19,9 | 20,8 | 21,0 | 101,0 |
| Сельская местность | 18,9 | 19,5 | 19,9 | 102,1 |

Данные таблиц 6-8 показывают, что преобладающая часть жилищного фонда Ипатовского муниципального района (94,8%) находится в частной собственности (по краю в целом – 91,9%), в том числе по городской местности – 97,2% (по краю в целом – 88%), по сельской местности – 93,0% (по краю в целом – 97,1%). При этом действует устойчивая тенденция роста этого процесса.

Доля муниципального жилищного фонда – мала (около 7%), а государственного жилищного фонда – крайне мала (1,5%) – см. таблицы 6-8.

Таблица 6

|  | Государственный жилищный фонд |  |  |  | Доля в общем жилищном фонде района, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 г | 2006 г | 2007 г | 2007 г в % к 2006 г | 2005 г | 2006 г | 2007 г |
| Всего по краю | 850,3 | 863,6 | 815,4 | 94,4 | 1,6 | 1,6 | 1,5 |
| Городская местность | 589,6 | 611,3 | 514,0 | 84,1 | 1,9 | 2,0 | 1,6 |
| Сельская местность | 260,7 | 252,3 | 301,4 | 119,5 | 0,4 | 1,1 | 1,3 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ипатовский район | 62,8 | 61,0 | 58,6 | 96,1 | 4,9 | 4,6 | 4,4 |
| Городская местность | 7,8 | 6,5 | 6,1 | 93,8 | 1,4 | 1,1 | 1,0 |
| Сельская местность | 55,0 | 54,5 | 52,5 | 96,3 | 7,5 | 7,3 | 7,0 |
| Удельный вес района, % |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7

|  | Муниципальный жилищный фонд |  |  |  | Доля в общем жилищном фонде района, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 г | 2006 г | 2007 г | 2007 г в % к 2006 г | 2005 г | 2006 г | 2007 г |
| Всего по краю | 5444,9 | 5143,3 | 3674,0 | 71,4 | 10,1 | 9,4 | 6,6 |
| Городская местность | 5018,1 | 4718,1 | 3292,7 | 69,8 | 16,3 | 15,1 | 14,0 |
| Сельская местность | 426,8 | 425,2 | 381,3 | 89,7 | 1,8 | 1,8 | 1,6 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ипатовский район | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 100,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Городская местность | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 100,0 | 1,9 | 1,8 | 1,8 |
| Сельская местность | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 100,0 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Удельный вес района, % |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 8

|  | Частный жилищный фонд |  |  |  | Доля в общем жилищном фонде района, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 г | 2006 г | 2007 г | 2007 г в % к 2006 г | 2005 г | 2006 г | 2007 г |
| Всего по краю | 47487,6 | 48581,9 | 51081,0 | 105,1 | 88,3 | 89,0 | 91,9 |
| Городская местность | 25090,3 | 25970,7 | 28211,0 | 108,6 | 81,7 | 82,9 | 88,0 |
| Сельская местность | 22397,3 | 22611,2 | 22870,0 | 101,1 | 97,0 | 97,0 | 97,1 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ипатовский район | 1220,5 | 1250,7 | 1273,0 | 101,8 | 94,3 | 94,6 | 94,8 |
| Городская местность | 540,0 | 562,0 | 573,7 | 102,1 | 96,7 | 97,1 | 97,2 |
| Сельская местность | 680,5 | 688,7 | 699,3 | 101,4 | 92,5 | 92,6 | 93,0 |

Более половины (55%) жилищного фонда района находится в капитальных (каменных, кирпичных) строениях., более трети – из «других материалов», из дерева – практически нет.

При этом только 10% общей площади жилых домов построено до 1945г (около13% - по краю в целом), а по проценту износа жилищный фонд распределяется следующим образом.

- менее 1% жилого фонда – с процентом износа от 66% и выше;

- 63,4% жилого фонда - с процентом износа от 31 до 65 %;

- 35,6% жилого фонда - до 30% износа.

Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда по району составила 13,0 тыс. кв. м, или 1% от общей площади жилищного фонда района, что несколько ниже, чем в целом по краю –1,6%. Ветхий и аварийный жилищный фонд в проектируемые периоды подлежат убыли в первую очередь.

Капитальный ремонт жилищного фонда на территории района в 2006-2007 гг. не проводился

Число семей, состоящих на учете на начало 2008 г. для получения жилой площади равнялось 38 чел, а число семей, получивших жилую площадь и улучшивших жилищные условия составили в 2007 г – 38, или 8,1% от числа состоящих на учете.

Как показывают данные таблиц 1-2, в Ипатовском районе за период 2000-2005гг наблюдаются относительно высокие темпы жилищного строительства - .129,4 %  (104,9% - по краю в целом). Однако с 2005 г темпы ввода в действие жилых домов снижаются (до уровня  ниже краевого).

В 2008 году в районе было введено в действие 11688 кв. м. жилых домов, что составляет 1,1% от общего ввода в действие жилых домов по краю. Ввод в действие жилых домов осуществлялся за счет средств населения. По вводу в действие жилых домов район занимает 17 место по краю.

Таблица 1

ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ (ВКЛЮЧАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО)

(тыс. кВ. м общей площади)

|  | 1990 | 1995 | 2000 г | 2004г | 2005г | 2006г | 2007г | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по краю | 1198,5 | 1029,7 | 668,1 | 647,9 | 701,0 | 795,7 | 945,8 | 1080,8 |
| В т.ч. населением за счет собственных и заемных средств | 425,1 | 533,6 | 528,7 | 460,9 | 444,2 | 490,2 | 599,7 | 606,2 |
| Доля населения, % |  |  | 79,1 | 71,1 | 63,4 | 61,6 | 63,4 | 56,1 |
| В т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ипатовский район | 33,6 | 16,0 | 8,5 | 9,6 | 11,0 | 11,2 | 11,4 | 11, 7 |
| В т.ч. населением за счет собственных и заемных средств | 16,6 | 13,3 | 8,5 | 9,6 | 11,0 | 11,2 | 11,4 | 11, 7 |

Таблица 2

ДИНАМИКА ВВОДА В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ (ВКЛЮЧАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО)

|  | 1995-1990 | 2005-2000 | 2002/ 2001 | 2003/ 2002 | 2004 /2003 | 2005/ 2004 | 2006/ 2005 | 2007/ 2006 | 2008/ 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по краю | 85,9 | 104,9 | 103,2 | 107,1 | 102,3 | 108,2 | 113,5 | 118,9 | 114,3 |
| Ипатовский район | 47,6 | 129,4 | 101,2 | 100,0 | 110,3 | 114,6 | 101,8 | 101,8 | 102,6 |

В настоящей работе дана прогнозная оценка жилищной потребности населения Ипатовского района и объемов нового жилищного строительства на проектные этапы Схемы территориального планирования, ориентированная на прогнозную численность населения, в соответствии с принятыми показателями жилищной обеспеченности (2015 г. – 25 кв. м, 2025 г. – 30 и 2040 г. - 35 кв. м на человека).

В соответствии с прогнозным расчетом, общий объем жилищного фонда Ипатовского района должен увеличиться к концу прогнозируемого периода (2040 г.) до 2040 тыс. кв. м (в 1,5 раза). Объем нового жилищного строительства за весь прогнозный период 2008 – 2040 гг. может составить порядка 910 тыс. кв. м, в т. ч. в г. Ипатово – 560 тыс. кв. м, в сельской местности – 350 тыс. кв. м. При этом жилищная обеспеченность к 2040 г. должна составить около 35 кв. м на человека. При такой обеспеченности возможно достижение распространенного социального стандарта, когда количество комнат в жилом помещении для семьи = (N+1), где N – количество членов семьи.

Среднегодовые объемы строительства в Ипатовском районе ориентировочно должны составить около 30 тыс. кв. м в год.

ОБЪЕМЫ НОВОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ИПАТОВСКОМ РАЙОНЕ

|  | 2009 – 2040 гг. | 2009 - 2015 гг. | 2016 - 2025 гг. | 2026 - 2040 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тыс. кв. м | Тыс. кв. м | Тыс. кв. м | Тыс. кв. м |
| Ипатовский район | 910 | 250 | 280 | 380 |
| Сельская местность | 350 | 120 | 100 | 130 |
| Г. Ипатово | 560 | 130 | 180 | 250 |
|  | В среднем за период |  |  |  |
| Ипатовский район | 30,3 | 41,3 | 28,4 | 25,2 |
| Сельская местность | 11,5 | 19,6 | 10,3 | 8,4 |
| Г. Ипатово | 18,7 | 21,7 | 18,1 | 16,8 |

Для достижения необходимых объемов ввода нового жилищного фонда, требуется многократное увеличение темпов жилищного строительства, предоставления земельных участков, финансовой поддержки населения, соответствующей региональной и муниципальной жилищной и градостроительной политики.

По данным Администрации Ипатовского района, общий объем жилищного фонда Ипатовского района должен увеличиться к концу прогнозируемого периода (2040 г.) до 1589,7 тыс. кв. м (в 1,2 раза). Объем нового жилищного строительства за весь прогнозный период 2008 – 2040 гг. может составить порядка 303 тыс. кв. м. При этом жилищная обеспеченность к 2040 г. должна составить около 24 кв. м на человека.

Среднегодовые объемы строительства в Ипатовском районе ориентировочно должны составить около 8,0 – 11,0 тыс. кв. м в год.

ОБЪЕМЫ НОВОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ИПАТОВСКОМ РАЙОНЕ

| 2009 – 2040 гг. | 2009 - 2015 гг. | 2016 - 2025 гг. | 2026 - 2040 гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| Тыс. кв. м | Тыс. кв. м | Тыс. кв. м | Тыс. кв. м |
| 303 | 48 | 90 | 165 |
| В среднем за период |  |  |  |
| 9,8 | 8,0 | 9,0 | 11,0 |

4.4. ИНВЕСТИЦИИ

Инвестиции являются источником развития экономики территорий, от объемов, динамики и структуры инвестиций зависят темпы социально-экономического развития района в целом, отдельных отраслей и территорий.

По объему инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования Ипатовский район среди 9 городских округов и 26 муниципальных района Ставропольского края занимает 14 место или 1,5% в общем объеме инвестиций региона (в 2008 году), с темпом роста  к 2007 году 172% (по данным государственной статистики).

По данным Администрации  муниципального образования, объем инвестиций в основной капитал (по всем источникам финансирования) в экономику района составил в 2007 году        млн. руб.

Таблица 1

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ В ЭКОНОМИКУ ИПАТОВСКОГО РАЙОНА, МЛН. РУБ.

(в фактически действовавших ценах )

|  | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ставропольский край | 15865,1 | 16621,6 | 19549,1 | 22174,8 | 24681,4 | 31706,1 | 42037,6 | 51529,4 | 64264,0 |
| Ипатовский район | 115,7 | 130,7 | 198,4 | 221,0 | 206,5 | 255,7 | 297,0 | 562,8 | 967,7 |

Таблица 2

ИНДЕКСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ В ЭКОНОМИКУ ИПАТОВСКОГО РАЙОНА

(в процентах к предыдущему году; в сопоставимых ценах)

|  | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ставропольский край | 171,6 | 92,1 | 103,9 | 100,4 | 97,5 | 118,2 | 119,8 | 110,9 | 110,2 |
| Ипатовский район | 112,5 | 98,2 | 134,2 | 98,6 | 81,9 | 113,9 | 104,9 | 180,0 | 122,3 |

Развитие экономики Ипатовского района предусматривает реализацию инвестиционных проектов в 2009-2011г.г. (за счет  собственных, заемных (кредитных) и привлеченных средств из бюджетов других уровней), с общим объемом инвестиций более 2 млрд. руб.

Реестр инвестиционных проектов на 01.10.2009года

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Суть инвестиционного проекта | Инициатор инвестиционного проекта | Отрасль, к которой относится инвестиционный проект | Планируемая к выпуску продукция, услуги | Общая стоимость инвестиционного проекта, млн. руб | Сроки и этапы реализации инвестиционного проекта | Потребность в инвестициях,млн. руб. (по годам реализации инвестиц. проекта) | Период окупаемости инвестиционного проекта | Внутренняя норма рентабельности | Возможные формы сотрудничества | Состояние проработки инвестиционного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиционные проекты, реализуемые в 2008-2009 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Техническое перевооружение основного цеха | Установка автомата по розливу продукции в коробку Пюр-Пак, установка емкостей для созревания сливок Я1-ОСВ1,0 – 2 шт, замена сырной ванны на сыроизготовитель закрытого типа, внедрение установки для автоматизированной мойки оборудования, замена охладителя пахты, установка холодильной камеры для хранения масла, замена воздушных | ОАО «Сыродел» | Переработка сельскохозяйственной продукции | Сыры, кисломолочная продукция | 17,17 | 2008 год | 2008 год -17,17 | 3 года | - | Кредитование в банке с получением субсидий на процентную ставку банка. |  |
| 2. | Организация производства пива в ООО «Пивовар» | Выполнение строительно-монтажных работ по зданиям, приобретение недостающего специального оборудования, производство пива | ООО «Пивовар» . | Пищевая промышленность | Пиво | 280,3 | Проектно-сметные работы - 03.-05.2008 СМР - 04.- 09.08г. Демонтаж оборудования – 03.08г. Приобретение оборудования – 03.2008 г. Монтаж оборудования – 12.2008 г. Пополнение оборотных средств – 01.2009 г. | 2008 год – 200,0 ; 2009г-80,3. | 29 месяцев | 55,62% | Кредитование в банке с получением субсидий на процентную ставку банка | Проект в стадии завершения |
| 3. | Организация производства безалкогольных напитков | Увеличение производства безалкогольных напитков | ЗАО «Ипатовский пивзавод», | Пиво-безалкогольная промышленность | безалкогольные напитки | 40,0. | 2009-2010 гг | 2009г.-30;. 2010 г -10. | 1,5 года |  | Кредиты банков | Готовится бизнес-план |
| 4. | Реконструкция туннельной печи с увеличением сушильных мощностей | Для увеличения сушильных мощностей требуется построить: а) блок туннельного сушила из 6-ти камер; б) сушильный навес с сушильной площадью 1500 кв. метров и монтажом 20 ленточных конвейеров длиной 90 метров. | Закрытое акционерное общество «Алеврит». | Производство стеновых керамических материалов | Увеличение производства условного керамического кирпича на 11,2 млн. штук в год, | 35,0 | 2009-2010 годы Реализация инвестиционного проекта производится на 90% без остановки действующего производства | 2009 год – 30,0 ; 2010 год – 5,0 | 36 месяцев | 61,2% | Кредитование в банке с получением субсидий на процентную ставку банка. | Разработан бизнес – план. |
| 5. | Молочно-товарная ферма замкнутого цикла на 1000 дойных коров | создание сельскохозяйственного предприятия с новейшими технологиями, современным оборудованием и высокопроизводительным машинотракторным парком. | ООО «Ставрополь-Агролизинг» | Сельское хозяйство | Молоко | 692,0 | Оформление права на землю Проектно-изыскат работы Строительство обекта Установка и монтаж обор Производство кормов Обучение персонала Завоз животных Выход на проектную мощность | 2009г-.692,0 | 8 лет | 23, 6% | Реализация проекта осуществляется за счет средств ООО «Ставрополь-Агролизинг». |  |
| 6. | Строительство элеватора, вместимостью 50 тыс. тонн | Расширение элеваторной емкости до 75 тыс. тонн. | ООО «МЗК», г. Москва, | Сельское хозяйство | Услуги по хранению и подработке зерна | 310,0. | 2008-2009 годы | 2008г.-190,0 2009год-120 | 10 лет |  | собственные средства | Проект в стадии завершения |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 1374,47 |  | 1374,47 в том числе по годам: 2008 год – 407,17 2009 год – 952,3 2010 год -млн.руб. |  |  |  |  |
| Инвестиционные проекты, планируемые к реализации в 2010-2011 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Углубленная переработка пиломатериалов | Приобретение технологического оборудования, производственной базы, транспортных средств | ИП Булавин С.В. | Производство строительных пиломатериалов | Пиломатериалы | 6,0 | 2009-2011 годы | 2009 год – 3,0 2010 год – 2,0 2011 год – 1,0 | 5 лет | 53% | Кредитование в банке, софинансирование | Готовится бизнес- план |
| 2. | Торгово-развлекательный центр | Удовлетворение потребности населения в культурно-развлекательных мероприятиях | ИП Ромасев И.И. С.Б. | Культура | Культурно-развлекательные услуги | 50,0 млн. рублей | 2008-2010 годы | 2008 год – 30,0 2009 год -10,0 2010 год – 10,0 | 5 лет | 10% | Кредитование в банке, софинансирование, государственное (муниципальное) участие в соновном капитале |  |
| 3. | Техническое перевооружение основного цеха | Замена сырных ванн, установка автоматической мойки оборудования аппаратного отделения, замена сепараторов и установка бактофуги, - замена заквасочников и оборудования отделения плавленых сыров. | ОАО «Сыродел» | Переработка сельскохозяйственной продукции | Сыры | 23,25 | 2009-2010 г.г. | 2009 год – 13,6 ; 2010 год – 6,65 | 3 года | - | Кредитование в банке с 83олучениием субсидий на процентную ставку банка. | Разработан бизнес – план |
| 4. | Реконструкция лактозного цеха | Техническое перевооружение цеха с установкой оборудования для производства сухой сыворотки | ОАО «Сыродел» | Переработка сельскохозяйственной продукции | Сыворотка молочная сухая | 16,8 | 2009-2011 г.г. | 2009 год – 4,0. 2010 год – 7,5 2011 год – 5,3 | 3 года | - | Кредитование в банке с 83олучениием субсидий на процентную ставку банка. | Разработан бизнес – план |
| 5. | Реконструкция кисломолочного цеха | Техническое перевооружение с расширением здания и частичной заменой оборудования, увеличение объема выпуска продукции на 30% | ОАО «Сыродел» | Переработка сельскохозяйственной продукции | Молоко питьевое, кефирный напиток, сметана, напитки на основе сыворотки, другие кисломолочные продукты | 2,4 | 2009-2011 г.г. | 2009 год – 0,8 2010 год – 0,8 . 2011 год – 0,8 . | 2 года | - | Кредитование в банке с 83олучениием субсидий на процентную ставку банка. | Разработан бизнес – план |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 98,45 |  | 98,45 в том числе по годам: 2009 год – 64,4 2010 год – 26,95 2011 год – 7,1 |  |  |  |  |
| Инвестиционные предложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство птицефабрики | Строительство птицефабрики с содержание 77 тыс. голов индеек | ООО «Славяне» | Сельское хозяйство | выращивание индюков | 422,5 | 4 года |  | 8,8 лет | 24,8% | 100% потребность в инвестициях |  |
| 2. | Строительство завода розлива минеральных вод с содержанием природного йода | Реконструкция производства с установкой современного оборудования по розливу лечебных минеральных вод | ООО «Минеральные воды» | Производство и розлив минеральных вод | Минеральная вода | 194,4 | 2009-2011 г.г. | - | 3,6 года | 66,5% | Финансирование в форме партнерства, финансирование в форме заемных средств |  |
| 3. | Выращивание столовых сортов винограда |  |  | Сельское хозяйство | выращивание винограда | 9,1. | 4 года |  | 8,5 лет | 27,5% | Участие инвестора 70% |  |
| 4 | Реконструкция и модернизация молочно- товарной фермы на 400 голов | Реконструкция и модернизация молочно- товарной фермы на 400 голов | ЗАО СП «Октябрьское» | Сельское хозяйство | 2000т. молока в год | 18,2 | 7,3 года |  | 7,3 | 15,2% | Потребность в привлеченных инвестициях 14,4 млн.руб. |  |

5. ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (Отражено на чертеже «Рекреация, туризм, объекты культурного наследия» М 1 : 100 000)

Цель данного раздела – провести оценку туристско-рекреационных ресурсов территории Ипатовского района, с выявлением объектов, привлекательных для туристического посещения; разработать предложения по созданию рекреационных зон района и их центров, а также по организации туристических маршрутов; провести оценку исторического наследия, и разработать предложения по сохранению и управлению культурным наследием района.

5.1. ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ

#### РЕКРЕАЦИЯ

Географически Ипатовский район расположен на границе северо-восточных склонов Ставропольской возвышенности и юго-западной части Манычской низменности. Это один из самых больших по площади районов в Ставропольском крае.

## Рекреационные ресурсы территории

Территория района находится в северо-восточной части края и входит в Манычско-Донскую провинцию сухостепной зоны каштановых и солонцевато-каштановых почв. Среднегодовая сумма осадков составляет 320-370 мм., но распределяются они во времени и по территории неравномерно. Лето жаркое и сухое.

Ипатовский район беден растительностью. Небольшие лесные массивы (искусственного насаждения) – заказник Лесная Дача и в окрестности с. Ипатово. Основные виды деревьев: дуб черешчатый, ясень зеленый, ясень обыкновенный, клен остролистый, клен красный, клен явор, клен татарский, сосна обыкновенная, береза, вяз, акация желтая, акация белая, береза, орех грецкий, ясень зеленый, смородина, абрикос. Все это является потенциалом для кратковременного отдыха в лесах с целью собирательства плодов и ягод.

Наиболее крупными водными артериями района являются р. Калаус, р. Большая и Малая Кугульта, р. Кевсала, малые реки - Айгурка, Барханчак, Большая Джалга. Имеются лиманы «Горький» и «Сладкий», которые наполняются за счет осадков и сброса воды с поливных участков АО 'Родина', а также имеется большое количество прудов. В реках и прудах обитают следующие виды рыб: сазан, серебристый карась, карп, судак, лещ, тарань, красноперка, пескарь, плотва. Данный факт можно использовать в туристско-рекреационных целях – организовывать походы на реку для отдыха и  рыбной ловли.

Животный мир Ипатовского района достаточно богат. Основные звери: лисица, корсак, енотовидная собака, заяц русак, хорь, хорь перевязка, европейская норка, ондатра, суслики, тушканчики и др. мелкие грызуны. В небольшом количестве имеется кабан. Пернатые: серая куропатка, перепел, горлинка, кряковые утки, чирки, лысуха. На «Горьком» и «Сладком» лиманах выводятся в небольшом количестве многие виды водно-болотной дичи. Иногда встречаются дрофа и стрепет, некоторые виды ястребов. Змеи: Кавказская гадюка, уж.

Ипатовский район обладает бальнеологическими ресурсами. В г. Ипатово находятся минеральные воды (Ипатовский участок месторождения минеральных вод представляют две скважины 1-ИП и 2-ИП), которые можно использовать для оздоровительного отдыха.

На территории района из особо охраняемых природных территорий Ставрополья находятся два зоологических заказника: Лесная Дача и Бурукшунский, для которых определен особый режим использования земель.

В Ипатовском районе из рекреационно-туристских объектов находятся две гостиницы в г. Ипатово (гостиница «Колос» и «Гранд-Отель»), Ипатовский районный краеведческий музей и детский оздоровительный лагерь в н. п. Лесная Дача.Ипатовский районный краеведческий музей.

Ипатовский район обладает низким потенциалом природных рекреационных ресурсов для развития длительного отдыха.

ТУРИЗМ

Туризм сочетает в себе не только отдых, оздоровление, но и культурно-познавательную деятельность и общение (научные конференции, специальные культурные программы).

По территории проходят краевые туристские маршруты:

- через г. Ипатово на северо-восток – на с. Дивное;

- через г. Ипатово на юг – на г. Светлоград.

Инфраструктура туризма в Ипатовском районе развита слабо.

Культурный потенциал

На территории Ипатовского района историко-культурный потенциал представлен памятниками истории, искусства и архитектуры, которые находятся на государственной охране.

Через Ипатовский район в древности проходил Великий шелковый путь. Ставрополье исторически стало воротами России на Кавказ.

ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ

Проектом выделяется рекреационный коридор, который совпадает с основным направлением краевых туристских маршрутов.

Проектом предлагаются следующие рекреационно-туристские зоны (зоны, в которых будет проводиться поиск площадок под рекреационно-туристские объекты):

- Территория на юго-западе от г. Ипатово, с центром обслуживания в г. Ипатово. Территория данной зоны является интересной в природном отношении и подходит для организации кратковременного и длительного отдыха, так как имеется участок леса.

- Территория на востоке от г. Ипатово, с центром обслуживания в г. Ипатово. Территория является интересной для отдыха, так как в пределах данной территории имеются небольшие участки леса в сочетании с водными объектами (рекой и озерами).

- Территория, прилегающая к Бурукшунскому заказнику, данная территория интересна для познавательного и экологического туризма.

Виды туризма

Проектом предлагается развитие следующих видов туризма:

- Экологический

- Историко-этнографический

- Познавательный

- Спортивный

- Религиозный (паломничество к святым местам)

- Лечебно-оздоровительный

На территории выделенной зоны будут размещены новые рекреационные объекты.

Проектируется строительство водолечебницы в г. Ипатово на базе бальнеологических ресурсов (минеральных вод).

Туристские маршруты

Ипатовский район является равнинным, поэтому туристов могут привлечь степные ландшафты и объекты культуры. К ним целесообразно организовать маршруты. Объекты духовно-религиозной деятельности могут служить для организации паломнического и религиозного туризма.

5.2. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО  НАСЛЕДИЯ

На территории Ипатовского района находятся 22 памятника регионального значения выявленных объектов культурного значения (12 памятников истории, 8 – искусства и 2 – архитектуры).

СПИСОК ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ), РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИПАТОВСКОГО РАЙОНА

| №№ п/п | Наименование и дата сооружения объектов недвижимости, являющихся памятниками истории и культуры | Местоположение (адрес) | Статус памятника (включены в список ЮНЕСКО, федерального, регионального значения) | Нормативные документы, устанавливающие статус памятника | Современное состояние | Наличие проекта охранной зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАМЯТНИКИ АРХЕОЛОГИИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Курганный могильник «Айгурский-1» | 2,5 км. Северо – западнее п. Айгурский и 4.4 км юго-юго-восточнее с. Сов. Руно | Государственный учет | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 06.11.1998 г. №135 | задернован |  |
| 2. | Курганный могильник «Айгурский – 2» | 4,5 км. Северо – западнее п. Айгурский и 2.65 км юго-юго-восточнее с. Сов. Руно | Государственный учет | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 06.11.1998 г. №135 | задернован |  |
| 3. | Курганный могильник «Барханчак -1» | 7,5 км юго-юго- западнее п. Лиман и 3,75 км. Юго-восточнее г. Ипатово | Государственный учет | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 06.11.1998 г. №135 | распахивается |  |
| 4. | Курганный могильник «Барханчак – 2» | 2,75 км. Юго-восточнее г. Ипатово и 7,8 км. Юго-юго-западнее п.Лиман | Государственный учет | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 06.11.1998 г. №135 | распахивается |  |
| 5. | Курганный могильник «Вавилон-1» | 3,2 км. Северо-восточнее с. Вавилон и 5,9 км северо-западнее с. Октябрьское | Государственный учет | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 06.11.1998 г. №135 | распахивается |  |
| 6. | Курганный могильник «Вавилон – 2» | 1.8 км северо- северо-западнее с. Вавилон и 7 км. Северо-восточнее с. Родники | Государственный учет | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 06.11.1998 г. №135 | распахивается |  |
| 7. | Курганный могильник «Золотаревка-1» | 3,6 км. Северо-северо-восточнее с. Родники и 3,8 км. Северо-восточнее с. Золотаревка | Государственный учет | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 06.11.1998 г. №135 | распахивается |  |
| 8. | Курганный могильник «Золотаревка-2» | 3,8 км. Северо-северо-восточнее с. Родники и 4,4 км. Северо-восточнее с. Золотаревка | Государственный учет | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 06.11.1998 г. №135 | распахивается |  |
| 9. | Курганный могильник «Золотаревка – 3» | 1,25 км. Севернее с. Золотаревка и 3,33 северо-западнее с. Родники | Государственный учет | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 06.11.1998 г. №135 | распахивается |  |
| 10. | Курганный могильник «Золотаревка-4» | 0,7 км. Севернее с. Золатаревка и 1,8 км. юго-восточнее с. Софиевское | Государственный учет | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 06.11.1998 г. №135 | распахивается |  |
| 11. | Курганный могильник «Золатаревка-5» | 0,5 км. Севернее с.Золотаревка и 1,5 км. Юго-восточнее с. Софиевское | Государственный учет | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 06.11.1998 г. №135 | распахивается |  |
| 12. | Курганный могильник «Золатаревка-6» | 0,65 км.северо—западнее с. Золатаревка и 1,25 км. Юго-восточнее с. Софиевкое | Государственный учет | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 06.11.1998 г. №135 | распахивается |  |
| 13. | Курганный могильник «Золатаревка-7» | 1,25 км западнее с.Золатаревка и 1,25 км. Юго-восточнее с. Софиевское | Государственный учет | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 06.11.1998 г. №135 | распахивается |  |
| 14. | Курганный могильник «Ипатово-1» | 1,9 км. Южнее г. Ипатово и 0,07 км. юго-западнее ОТФ | Государственный учет | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 06.11.1998 г. №135 | распахивается |  |
| 15. | Курганный могильник «Ипатово-2» | 2 км. Южнее г. Ипатово и 0,7 км. Юго-восточнее ОТФ | Государственный учет | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 06.11.1998 г. №135 | распахивается |  |
| 16. | Курганный могильник «Ипатово-3» | 1,5 км. Южнее г. Ипатово комбикормового завода на южной окраине г. Ипатово, на участке ограниченном с юга дорогой на п. Барханчак | Государственный учет | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 06.11.1998 г. №135 | распахивается |  |
| 17. | Курганный могильник «Ипатово-4» | 2,2 км юго-юго-западнее г. Ипатово и 0,8 км. Западнее ж/д полотна Ставрополь-Элиста | Государственный учет | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 06.11.1998 г. №135 | распахивается |  |
| 18. | Курганный могильник «Ипатово-5» | 2,6 км юго-юго-западнее г. Ипатово и 1,5 км. Западнее ж/д полотна Ставрополь-Элиста | Государственный учет | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 06.11.1998 г. №135 | распахивается |  |
| 19. | Курганный могильник «Ипатово-6» | 3,8 км юго-западнее г. Ипатово и 2,9 км. Западнее ж/д полотна Ставрополь-Элиста | Государственный учет | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 06.11.1998 г. №135 | распахивается |  |
| 20. | Курганный могильник «Куэькин – 1» | 5 км. Южнее западной окраины г. Ипатово и 7,3 км. Юго-восточнее ОТФ | Государственный учет | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 06.11.1998 г. №135 | распахивается |  |
| 21. | Курганный могильник «Мелиорация-1» | 1,8 км. Севернее п. Мелиорация и 3.1 км. Юго-западнее г. Ипатово | Государственный учет | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 06.11.1998 г. №135 | распахивается |  |
| 22. | Курганный могильник «Совруно-1» | 3,1 км. Юго-западнее с. Совруно и 0,5 км. Северо-западнее х. Таранухин | Государственный учет | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 06.11.1998 г. №135 | распахивается |  |
| 23. | Курганный могильник «Совруно – 2» | 0,25 км. Северо-северо-западнее х. Таранухин и 2,8 км. Юго-юго-западнее с. Советское руно | Государственный учет | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 06.11.1998 г. №135 | распахивается |  |
| 24. | Курганный могильник «Веселый-1» | 0,7-0,8 км севернее х. Веселый и 2-2,5 км северо-запднее пункта триангуляции(192,9) | Государственный учет | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 19.02.1999 г. №19 | удовлетворительное |  |
| 25. | Курганный могильник «Веселый-2» | 2 км восточнее х. Веселый и 0-0,5 км юго-восточнее пункта триангуляции (192,9) | Государственный учет | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 19.02.1999 г. №19 | удовлетворительное |  |
| 26. | Курганный могильник «Малый Барханчак-1» | 150 м южнее а. Малый Барханчак и 0,5 км восточнее балки Казелга | Государственный учет | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 19.02.1999 г. №19 | удовлетворительное |  |
| 27. | Курганный могильник «Малый Барханчак-2» | 0,9-1 км восточнее а. Малый Барханчак, на северо-восточной окраине балки Верхний Барханчак | Государственный учет | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 19.02.1999 г. №19 | удовлетворительное |  |
| 28. | Курганный могильник «Малый Барханчак-3» | 2 км северо-восточнее а. Малый Барханчак и 3,5 км юго-восточнее пункта триангуляции (192,9) | Государственный учет | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 19.02.1999 г. №19 | удовлетворительное |  |
| 29. | Курганный могильник «Нижний Барханчак – 1» | 0,15-0,20 км. Южнее аула Нижний Барханчак- Малый Барханчак и Нижний Барханчак – с. Крестьянское | Государственный учет | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 19.02.1999 г. №19 | Задернован, насыпь частично разрушена в результате грабительских грабительских раскопок |  |
| 30. | Курганный могильник «Дербетовский-1» | 1,9 км на северо-восток от северо-восточной окраины х. Кочержинский и 2,1 км. На юго-запад от юго-западной окраины с. Дербетовка, с юго-восточной стороны автомобильной дороги Ипатово-Дивное, на левом берегу р. Калаус (отметка высоты 86,8) | Государственный учет | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 25.04.2003 г. № 47-А | удовлетворительное |  |
| 31. | Курганный могильник «Дербетовский-2» | 2,7 км на северо-восток от северо восточной окраины х. Кочержинский и 1,5 км на запад-юго-запад от юго- западной окраины с. Октябрьского, с юго-восточной стороны автомобильной дороги Ипатово-Дивное, на левом берегу р. Калаус | Государственный учет | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 25.04.2003 г. № 47-А | удовлетворительное |  |
| 32. | Курганный могильник «Ипатово-9» | Северная окраина г. Ипатово – 1,5 км на юго-восток от юго-восточной окраины х. Бондаревский, вплотную с севера от автомобильной дороги Тахта –Дивное (км181/480) | Государственный учет | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 25.04.2003 г. № 47-А | удовлетворительное |  |
| 33. | Курганный могильник «Ипатово-10» | 1,2 км. на юго-восток от южной окраины х. Кочержинский, на северо-северо-восточной окраине г. Ипатово, вплотнуюс вомтока от автомобильной дороги Ипатово-Дивное | Государственный учет | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 25.04.2003 г. № 47-А | удовлетворительное |  |
| 34. | Курганный могильник «Кочержинский -1» | Южная окраина х. Кочержинский , близ насосной станции, вплотную с востока от автомобильной дороги Ипатово-Дивное, на левом берегу р. Калаус | Государственный учет | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 25.04.2003 г. № 47-А | удовлетворительное |  |
| 35. | Курганный могильник «Кочержинский -2» | Центральная часть х. Кочержинский, вплотную с востока от автомобильной дороги Ипатово – Дивное (км 188/441), на левом берегу р.Калаус | Государственный учет | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 25.04.2003 г. № 47-А | удовлетворительное |  |
| 36. | Курганный могильник «Кочержинский -3» | Северная окраина х. Кочержинский (напротив Дома Железнодорожников), вплотную с востока от автомобильной дороги Ипатово-Дивное, на левом берегу р. Калаус | Государственный учет | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 25.04.2003 г. № 47-А | удовлетворительное |  |
| 37. | Курганный могильник «Октябрьский – 1» | 3,3 км от западной и 2,2 км от восточной окраины с. Октябрьского, с северной стороны села (отметка высоты – 134,4) | Государственный учет | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 25.04.2003 г. № 47-А | удовлетворительное |  |
| 38. | Курганный могильник «Цветочный-1» | 3 км на юго-запад от юго-западной окраины с. Октябрьского и 2,7 км на северо-восток от восточной окраины х. Цветочный, по обе стороны от автомобильной дороги Ипатово –Дивное,на административной границе Петровского и Ипатовского районов | Государственный учет | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 25.04.2003 г. № 47-А | удовлетворительное |  |
| 39. | Курганный могильник «Ипатово -11» (2 курганные насыпи) | 2 км. На северо-запад от северо-западной окраины г. Ипатово и 5,6 км. На юго-восток от восточной окраины х.Водный, к северу (150 м) от автомобильной дороги А-154 Астрахань-Элиста-Ставрополь (между км454 и км 455) | Государственный учет | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 15.05.2006 г. №56 | удовлетворительное |  |
| 40. | Курганный могильник «Ипатово-12» (3 курганные насыпи) | 4,7 км. На северо-запад от северо-западной окраины г. Ипатово и 2.9 км на юго-восток от восточной окраины х. Водный, к северу (90-400м)от а/д «Астрахань-Элиста-Ставрополь», (район км 457, КПП) | Государственный учет | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 15.05.2006 г. №56 | удовлетворительное |  |
| 41. | Курганный могильник «Малый Гок -1» (3 курганные насыпи) | На гребне возвышенности р. Малый Гок , в 5,4 км. Северо-восточнее дамбы х. Малый Гок и в 9,3 км. Юго-западнее кладбища с. Тахта | Государственный учет | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 15.05.2006 г. №56 | удовлетворительное |  |
| 42. | Курганный могильник «Верхний Барханчак-1» (3 курганные насыпи) | На террасе левого берега р. Барханчак, в 3,25 км. Юго-восточнее а. Нижний Барханчак и в 2 км. Юго-юго-западнее пос. Веселый, к юго-западу от ограды мусульманского кладбища | Государственный учет | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 21.01.2008 г. №9 | удовлетворительное |  |
| 43. | Курганный могильник «Ипатово-15» (1 курганная насыпь) | На водоразделе ручьев-притоков реки Калаус, тянущемся с севера-запада на юго-восток. Восточнее резервуара и башни сотовой связи и западнее телебашни, на угодьях. В 0,7 км. Севернее северной окраины г. Ипатово и в 3,2км. Южнее триангуляционного пункта «151,5» | Государственный учет | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 21.01.2008 г. №9 | удовлетворительное |  |
| 44. | Курганный могильник «Ипатово-16» (3 курганные насыпи) | На пологом склоне, на пахотном поле, на северной окраине г. Ипатово, в 1 км. юго-западнее МТФ и в 3,75 км. юго-восточнее триангуляционного пункта «151,5», вдоль ВЛ 10кВт, тянущейся с востока на запад | Государственный учет | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 21.01.2008 г. №9 | удовлетворительное |  |
| 45. | Курганный могильник «Ипатово-17» (1 курганная насыпь) | На невысоком водоразделе, на северной окраине г. Ипатово, в 0,75 км. юго-западнее МТФ, в 4 км. юго-восточнее триангуляционного пункта «151,5» и в 1,4 км. западнее эстакады шоссе А-154 через железную дорогу | Государственный учет | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 21.01.2008 г. №9 | Неудовлетворительное (через насыпь проходит грунтовая дорога, северная пола снивелирована при строительстве водовода, в южной находится фундамент жилого дома) |  |
| 46. | Курганный могильник «Ипатово-18» (5 курганных насыпей) | На северо-восточной окраине г. Ипатово, по обе стороны от полотна автодороги А-154, районе км/столба «126/448», в 0,5 км. южнее МТФ и в 1 км. западнее эстакады шоссе А-154 через железную дорогу, в районе перекрестка шоссе А-154 и асфальтированной дороги на очистные сооружения и МТФ. На невысоком водоразделе ручьев – северных притоков реки Калаус | Государственный учет | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 21.01.2008 г. №9 | Неудовлетворительное (насыпь кургана 1 разрушена при строительстве а/д, через насыпи курганов 2, 3 проходит грунтовая дорога) |  |
| 47. | Курганный могильник «Крестьянское-1» (3 курганные насыпи) | На краю одного из острогов Прикалаусских высот, в 2,6 км. северо-восточнее с. Крестьянское и в 5,6 км. юго-западнее а. Нижний Барханчак к востоку от ОТФ, по обе стороны от а/д Крестьянское – Нижний Барханчак | Государственный учет | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 21.01.2008 г. №9 | Неудовлетворительное (все три насыпи нарушены хозяйственной деятельностью) |  |
| 48. | Курганный могильник «Нижний Барханчак-2» (5 курганных насыпей) | На террасе левого берега р. Барханчак, в 1 км северо-северо-западнее а. Нижний Барханчак и в 0,8 км. южнее пос. Мелиорация, к юго-западу от а/д Мелиорация – Нижний Барханчак | Государственный учет | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 21.01.2008 г. №9 | Неудовлетворительное (на курганах 6-8 расположено современное кладбище, а насыпь кургана 4 повреждена газопроводом) |  |
| 49. | Курганный могильник «Нижний Барханчак-3» (6 курганных насыпей) | На террасе левого берега р. Барханчак, в 0,075 км. юго-восточнее а. Нижний Барханчак и в 3,75 км. северо-западнее а. Верхний Барханчак, к северо-востоку от а/д Верхний – Нижний Барханчак у мусульманского кладбища | Государственный учет | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 21.01.2008 г. №9 | Неудовлетворительное (насыпи курганов 4-6 нарушены современным кладбищем) |  |
| 50. | Курганный могильник «Нижний Барханчак-4» (5 курганных насыпей) | На террасе левого берега р. Барханчак, в 0,75 км. юго-восточнее а. Нижний Барханчак и в 3,25 км. северо-западнее а. Верхний барханчак, к юго-востоку от курганного могильника «Нижний Барханчак-3» | Государственный учет | Приказ Министерства культуры Ставропольского края от 21.01.2008 г. №9 | Неудовлетворительное (насыпи курганов 1,4 и 5 повреждены газопроводом) |  |
| ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Аллея Славы, заложенная в честь прославленных людей района ( Героев Советского Союза, Социалистического Труда, Лауреатов Государственной премии т.д.) честь прославленных людей района- Героев Советского Союза, | г. Ипатово, пл. Ленина, парк | Региональный учет | Решение ставропольского краевого совета народных депутатов от 01.10.81№702 (ред. от 22.12.2004г.) | удовлетворительное |  |
| 2. | Братская могила 16 воинов Советской Армии, погибших в боях с немецко-фашисткими захватчиками | г. Ипатово, кладбище | Региональный учет | Решение ставропольского краевого совета народных депутатов от 01.10.81№702 (ред. от 22.12.2004г.) | удовлетворительное |  |
| 3. | Могила Ибрагимова Хабибулы- командира взвода отряда Ипатова, погибшего в 1919 г. | Между аулами Верхний и Нижний Барханчак | Региональный учет | Решение ставропольского краевого совета народных депутатов от 01.10.81№702 (ред. от 22.12.2004г.) | удовлетворительно |  |
| 4. | Братская могила 12 красных партизан, погибших в годы гражданской войны и 2 воинов Советской Армии, погибших в 1943 г. | С. Большая Джалга, парк | Региональный учет | Решение ставропольского краевого совета народных депутатов от 01.10.81№702 (ред. от 22.12.2004г.) | удовлетворительно |  |
| 5. | Обелиск на месте расстрела 86 мирных жителей немецко-фашистскими захватчиками в ноябре 1942 г. | трасса Ипатово | Региональный учет | Решение ставропольского краевого совета народных депутатов от 01.10.81№702 (ред. от 22.12.2004г.) | удовлетворительно |  |
| 6. | Могила партизана Г.П. Козлитина, погибшего в 1918 году, и мемориальная стена с фамилиями погибших в годы ВОВ | С-з «Ипатовский» | Региональный учет | Решение ставропольского краевого совета народных депутатов от 01.10.81№702 (ред. от 22.12.2004г.) | удовлетворительное |  |
| 7. | Братская могила 360 партизан отряда Трунова,погибших в годы гражданской войны | С. Кевсала, гражданское кладбище | Региональный учет | Решение ставропольского краевого совета народных депутатов от 01.10.81№702 (ред. от 22.12.2004г.) | удовлетворительно |  |
| 8. | Братская могила 180 партизан отряда Трунова, погибших в годы гражданской войны | На 1,5 км севернее х. Красный Кундуль, гражданское кладбище | Региональный учет | Решение ставропольского краевого совета народных депутатов от 01.10.81№702 (ред. от 22.12.2004г.) | удовлетворительное |  |
| 9. | Братская могила воинов Советской Армии, павших в 1942-1943 гг. | С. Октябрьское, парк культуры и отдыха | Региональный учет | Решение ставропольского краевого совета народных депутатов от 01.10.81№702 (ред. от 22.12.2004г.) | удовлетворительное |  |
| 10. | Могила летчика Быкова, ковалериста С. Ягужева, рядового Г. Семенова | С. Первомайское, центр | Региональный учет | Решение ставропольского краевого совета народных депутатов от 01.10.81№702 (ред. от 22.12.2004г.) | удовлетворительное |  |
| 11. | Братская могила 40 партизан отряда Трунова, погибших в годы гражданской войны | с.Софиевка, гражданское кладбище | Региональный учет | Решение ставропольского краевого совета народных депутатов от 01.10.81№702 (ред. от 22.12.2004г.) | удовлетворительное |  |
| 12. | Могила Героя Советского Союза Ф.Н. Ротко | с. Тахта, парк | Региональный учет | Решение ставропольского краевого совета народных депутатов от 01.10.81№702 (ред. от 22.12.2004г.) | удовлетворительное |  |
| ПАМЯТНИКИ ИСКУССТВА |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мемориал воинам гражданской и Великой отечественной войны | г. Ипатово, пл. Ленина | Региональный учет | Решение ставропольского краевого совета народных депутатов от 01.10.81№702 (ред. от 22.12.2004г.) | удовлетворительное |  |
| 2. | Памятник В.И. Ленину | г. Ипатово, пл. Ленина | Региональный учет | Решение ставропольского краевого совета народных депутатов от 01.10.81№702 (ред. от 22.12.2004г.) | удовлетворительное |  |
| 3. | Памятник К. Марксу | г. Ипатово, пл. Ленина | Региональный учет | Решение ставропольского краевого совета народных депутатов от 01.10.81№702 (ред. от 22.12.2004г.) | удовлетворительное |  |
| 4. | Памятник односельчанам, погибшим в годы Великой отечественной войны | с. Бурукшун, центр села | Региональный учет | Решение ставропольского краевого совета народных депутатов от 01.10.81№702 (ред. от 22.12.2004г.) | удовлетворительное |  |
| 5. | Обелиск погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны | с. Золотаревка, 1 км на восток от села | Региональный учет | Решение ставропольского краевого совета народных депутатов от 01.10.81№702 (ред. от 22.12.2004г.) | удовлетворительное |  |
| 6. | Обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | С. Лиман, центр села | Региональный учет | Решение ставропольского краевого совета народных депутатов от 01.10.81№702 (ред. от 22.12.2004г.) | удовлетворительное |  |
| 7. | Памятник односельчанам, погибшим в годы Великой отечественной войны | С-3 «Советское Руно», центральная усадьба | Региональный учет | Решение ставропольского краевого совета народных депутатов от 01.10.81№702 (ред. от 22.12.2004г.) | удовлетворительное |  |
| 8. | Памятник В.И. Ленину | С-3 «Советское Руно», центральная усадьба | Региональный учет | Решение ставропольского краевого совета народных депутатов от 01.10.81№702 (ред. от 22.12.2004г.) | удовлетворительное |  |
| ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Постоялый двор | Г. Ипатово ул. Гагарина, 67 | Региональный учет | Постановление главы администрации Ставропольского края №600 от 01.11.1995 | удовлетворительное |  |
| 2. | Административное здание | Г. Ипатово ул. Ленинградская,80 | Региональный учет | Постановление главы администрации Ставропольского края №600 от 01.11.1995 | удовлетворительное |  |

ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Культурное наследие Ипатовского района нуждается в обеспечении максимальной сохранности. Модель управления культурным наследием состоит из следующих видов использования объектов культурного наследия:

- Обеспечение государственной охраны объектов культурного наследия в соответствии с Федеральным Законом от 25.06.2002 г.   № 73 – ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в целях  предотвращения их повреждения, разрушения и иных негативных воздействий.

- Проведение согласования с уполномоченным органом в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ.

- Восстановление и реставрация объектов истории и культуры.

- Музеефикация объектов культурного наследия (в рамках развития познавательного туризма).

- Выявление исторически ценной застройки на территории района и, с целью ее сохранения, придание статуса памятника культуры, с дальнейшим постановлением на учет.

- Разработка проекта зон охраны памятников и установление специальных режимов реконструкции в зонах, примыкающих к памятникам истории и культуры

- Использование объектов культурного наследия как туристических ресурсов в целях сохранения памятников, а также экономической целесообразности (как источник дохода местного бюджета района).

- Популяризация объектов культурного наследия.

- Создание системы мониторинга объектов культурного наследия.

6. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА

6.1. ПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ СЕТЬ И СИСТЕМА РАССЕЛЕНИЯ

Характеристика поселенческой сети

Поселенческая сеть Ипатовского района состоит из города Ипатово и 47 сельских населенных пунктов.

Поселенческую сеть района формируют:

-  1 городской населенный пункт - свыше 20 тыс. чел (г.Ипатово)

-  47 сельских населенных пунктов, в том числе:

- 14 сельских населенных пунктов – от 1 до 5 тыс. чел.

- 6 сельских населенных пунктов – от 500 до 1000 чел.

- 19 населенных пунктов – от 100 до 500 чел.

- 8  населенных пунктов - до 100 чел.

Следовательно, больше половины сельских населенных пунктов являются  средними и малыми, поэтому можно считать, что сельская поселенческая сеть Ипатовского района является мелкоселенной.

Городскую форму расселения представляет город Ипатово, с численностью населения 28,1 тыс. человек (по градостроительной категории - малый город), имеющий в последние годы слабоположительную динамику численности населения (за счет миграционного прироста населения).

Город Ипатово занимает транзитное транспортно-географическое положение, и через него осуществляются межрайонные и межселенные связи разных направлений, прежде всего населенных пунктов Ипатовского, Апанасенковского и других сопредельных районов  с  городом Ставрополем.

Город Ипатово является административным центром района, центром районной системы расселения, главным планировочным центром.

Ипатово является также многофункциональным центром, выполняет функции административного центра района, с развитыми промышленными и строительным функциями, функциями социально-культурного обслуживания населения города и окружающей территории; является агропромышленным центром края.

Через г. Ипатово проходят краевые туристские маршруты:

- на северо-восток – на с. Дивное;

- на юг – на г. Светлоград.

Современную сельскую поселенческую сеть района характеризуют следующие показатели:

- средняя людность одного сельского населенного пункта по району составляет 791,5 чел.;

- средняя плотность населения – 16,2 чел./кв.км, в том числе сельского населения – 9,3 чел./кв.км;

-  8 населенных пунктов с населением менее 100 человек;

- динамика численности населения 2009/2002 год - 98,3%, в том числе сельского населения - 92,2%;

- особенности размещения населенных пунктов по территории района: все сельские населенные пункты рассредоточены по всей территории района;

- удаленность ряда населенных пунктов от районного центра, в связи с чем возникают особенности в системе социально-культурного обслуживания населения.

На перспективу сеть сельских населенных пунктов района может классифицироваться по следующим типам:

Развиваемые населенные пункты и имеющие потенциал для дальнейшего развития, это районный центр г. Ипатово, проектируемые подцентры: с.Тахта, с.Золотаревка. Кроме того, населенные пункты п.Большевик, п.Красочный, с.Бурукшун.

Сохраняемые на расчетный срок – населенные пункты, умеренно развивающиеся, но обладающие потенциальными возможностями для дальнейшего развития.

Населенных пунктов, предназначенных для сселения нет.

Все они сохраняются на расчетный срок. Села с численностью населения менее 100 человек сохраняются с одновременным усовершенствованием дорог, улучшением социально-культурного обслуживания (при различных формах муниципальной поддержки), реанимации жизнедеятельности.

Основные производственные и социально-культурные функции сосредоточатся в развивающихся населенных пунктах.

В местных центрах – административных центрах муниципальных сельских поселений: с. Большая Джалга, п.Винодельненский, с.Добровольное, с.Кевсала, п.Красочный, с.Лиман, а.Малый Барханчак, с.Октябрьское также сосредоточатся социально-культурные функции, но более низкого ранга.

В проектируемой сети населенных пунктов формируются также села с расширенными функциями социально-культурного обслуживания населения - с.Первомайское, п.Советское Руно.

Системы расселения

Система расселения Ипатовского района является частью региональной системы расселения Ставропольского края (с центром г.Ставрополь). С другой стороны, Ипатовская система расселения является самостоятельной, районной системой, включающей в себя локальные системы расселения.

Целью данного раздела проекта является анализ существующего положения, выявление проблем и определение перспективных направлений по оптимизации системы расселения Ипатовского района Ставропольского края.

Спецификой Ипатовской системы расселения является наличие сельской и городской  форм  расселения (города Ипатово).

Исторически, эта система сформирована в долинах рек Кевсала, Магадынка и имеет линейно - радиальную структуру,

Существующее положение

В границах района существующая система расселения сложилась исторически под влиянием природных и социально-экономических условий, характеризуется наличием большого количества мелких и средних населенных пунктов.

Важным вопросом размещения производительных сил района является проблема рационального размещения сельских поселений и населения.

Систему расселения Ипатовского района формирует, прежде всего, центр г.Ипатово и центры сельских советов.

Особенностью системы расселения Ипатовского района является смещение его центра к юго-востоку, что вызывает необходимость определения дополнительных подцентров с позиций доступности отдельных видов обслуживания.

Перспективные системы расселения

1). Город Ипатово в перспективной системе расселения остается центром районной системы расселения, должен иметь на своей территории полный комплекс объектов социально-культурного обслуживания, в т.ч. периодического и  эпизодического обслуживания.

2). с.Тахта, с.Золотаревка - населенные пункты, имеющие социально-культурный потенциал, формируются как подцентры.

3).Населенные пункты с расширенными функциями социально-культурного обслуживания – с.Первомайское, п.Советское Руно.

4).Системы расселения более низкого ранга будут формироваться по сельским советам (всего 15).

| Муниципальные образования | Населенные пункты | Численность населения чел. |
| --- | --- | --- |
|  | г.Ипатово | 28100 |
| СНП, подчиненные администрации г.Ипатово | хутор Бондаревский х.Водный х.Кочержинский | 434 97 272 |
| Большевистский с/с | п.Большевик п.Верхнетахтинский п.Залесный п.Правокутультинский | 1649 198 297 435 |
| с.Большая Джалга | с.Большая Джалга | 3498 |
| с.Бурукшун | с.Бурукшун | 2280 |
| Винодельненский с/с | п.Винодельненский | 1451 |
|  | п.Дружный | 104 |
| Добровольно-Васильевский с/с | с.Добровольное х.Васильев х.Веселый | 1171 52 118 |
| Золотаревский с/с | с.Золотаревка п.Малые Родники с.Родники с.Софиевка п.Софиевский Городок | 1280 225 501 577 641 |
| Кевсалинский с/с | с.Кевсала х.Верхний Кундуль х.Красный Кундуль х.Средний Кундуль | 3287 60 133 50 |
| Красочный с/с | п.Красочный п.Горлинка п.Малоипатовский п.Новокрасочный | 1960 394 225 298 |
| Леснодачненский с/с | с.Лесная Дача с.Красная Поляна | 594 580 |
| Лиманский с/с | с.Лиман х.Веселый х.Мелиорация а.Юсул-Кулакский | 1503 105 256 762 |
| Мало-Барханчакский с/с | а.Малый Барханчак а.Верхний Барханчак с.Крестьянское а.Нижний Барханчак | 1212 421 149 333 |
| Октябрьский с/с | с.Октябрьское х.Вавилон | 3454 67 |
| Первомайский с/с | с.Первомайское х.Восточный | 1587 92 |
| Советскорунный с/с | п.Советское Руно п.Двуречный п.Донцово п.Калаусский | 1951 219 36 31 |
| Тахтинский с/с | с.Тахта с.Новоандреевское | 2307 198 |

Проектные предложения

Проведенный анализ сложившейся территориальной дислокации  сельских населенных пунктов позволил выделить следующую иерархию центров.

В связи с географическим положением г. Ипатово в юго-восточной части района и удаленности некоторых сельских поселений от него  возникает необходимость формирования здесь районных подцентров, на роль которых, в силу своего географического положения и социально-экономического потенциала могут претендовать с.Тахта, с.Золотаревка.

Иерархия центров в системе расселения Ипатовского района

Районный центр – г.Ипатово – должен иметь на своей территории полный комплекс учреждений стандартного типа с отдельными объектами массового обслуживания специализированного типа (соответствующий районному центру).

Районные подцентры - с.Тахта, с.Золотаревка.

Подцентр включает в себя полный комплекс учреждений обслуживания стандартного типа и учреждения повседневного пользования.

Местные (локальные) центры – административные центры муниципальных сельских поселений. В этих центрах необходим элементарный набор учреждений повседневного пользования.

Для отдельных сельских поселений, население которых не достигло величины, необходимой для организации в их пределах рационально функционирующих центров обслуживания, полноценное обеспечение населения услугами повседневного спроса предусмотрено за счет организации передвижных форм обслуживания, а в части нетранспортабельных услуг - за счет организации централизованного подвоза потребителей в ближайшие стационарные центры специальным транспортом.

Проектные предложения предусматривают также совершенствование и развитие Ипатовской районной системы расселения путем дальнейшего формирования опорной сети поселений, улучшения среды обитания населения за счет:

-    г.Ипатово - районного центра;

-    с.Тахта, с.Золотаревка - предлагаемых подцентров;

- с.Первомайское, п.Советское Руно - населенные пункты с расширенными функциями социально-культурного обслуживания населения;

-   административных центров муниципальных сельских поселений;

-  локальных центров;

- совершенствования транспортной сети: реконструкции и модернизации железной и автомобильных дорог, строительства новых автомобильных дорог и улучшения их качества;

- восстановления и дальнейшего развития экономической базы района, улучшения среды обитания населения, развития функций по социально-культурному обслуживанию населения.

6.2. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, КУЛЬТУРА, СПОРТ)

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека объектов, коммуникаций, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Организация системы социально-культурного обслуживания Ипатовского района имеет ряд существенных недостатков:

- недостаточный уровень обеспеченности отдельными учреждениями обслуживания, особенно в сельской местности;

- часть имеющихся учреждений и предприятий находятся в приспособленных помещениях, не отвечающим современным требованиям, и не сохранятся на расчетный срок;

- некоторые сельские населенные пункты не имеют даже элементарного набора учреждений повседневного обслуживания;

- доступность до ближайших учреждений обслуживания для отдельных поселений превышает нормативную.

Основная задача данного раздела проекта заключается не в определении конкретных сроков строительства новых объектов социально-культурного назначения, а в разработке предложений по оптимизации территориальной организации социальной инфраструктуры, обеспечивающей максимально возможное территориальное выравнивание уровня обслуживания населения по всей территории района.

В перспективе на территории Ипатовского района социально-культурное обслуживание населения основывается на системе центров межселенного обслуживания различных рангов.

В данной работе представлена организация единой ступенчатой системы межселенного социально-культурного обслуживания на территории района.

Проведено уточнение центров и зон межселенного обслуживания разных рангов. Отслежена динамика численности населения за период (с1989 по 2009 гг.).

Характеристика системы социально-культурного обслуживания Ипатовского района

| Уровень обслуживания | Населенные пункты | Специализация видов обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| Краевой | г. Ставрополь | Высшие формы: Образование Здравоохранение Культура Объекты туристического обслуживания Объекты информационного обслуживания |
| Районный | Центр района г. Ипатово | Управление Образование и воспитание Здравоохранение Культура Объекты туристического обслуживания Объекты информационного обслуживания |
| Местный | Центры сельских поселений п.Большевин с.Большая Джалга с.Бурукшун п.Винодельческий с.Добровольное с.Золотаревка с.Кевсала п.Красочный с.Лесная Дача с.Лиман а.Малый Барханчак с.Октябрьское с.Первомайское с.Советское Руно с.Тахта | Управление Образование и воспитание Здравоохранение Культура Объекты туристического обслуживания Объекты информационного обслуживания |
| Поселенческий | Сельские населенные пункты | - |

Принятая ступенчатая система обслуживания населения района предусматривает, наряду с количественным, качественное нарастание сети учреждений социально-культурного  обслуживания в зависимости от численности населения в зонах влияния центров, характера работы учреждений и частоты пользования ими (от центров с элементарным набором учреждений до межрайонных и  (регионального) центра – с организацией высших форм эпизодического обслуживания.

В системе социально-культурного обслуживания населения района проектом учитывались следующие принципы ее организации:

- повышение уровня обслуживания и одновременно, его экономичности за счет концентрации учреждений обслуживания высших ступеней в ограниченном числе центров обслуживания и увеличения их единичной емкости;

- последовательное расширение состава учреждений периодического и эпизодического пользования, размещаемых в соответствующих центрах, расширение видов услуг;

- обеспечение наименьших затрат времени на социально-культурные поездки, размещение социально - культурных объектов периодического и эпизодического пользования в пределах 30-минутной транспортной доступности.

В организации социально-культурного обслуживания проектом принята ступенчатая система обслуживания.

Согласно этой системе, состав и мощность центров обслуживания определяется по принципу частоты пользования учреждениями и предприятиями обслуживания (повседневного, периодического и эпизодического пользования).

На территории Ипатовского района выделены следующие иерархические уровни центров межселенного социально-культурного обслуживания:

| Учреждения здравоохранения | Учреждения воспитания, просвещения и образования | Учреждения культуры и искусства | Учреждения физической культуры и спорта |
| --- | --- | --- | --- |
| РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ |  |  |  |
| Районная больница, родильный дом (или отделение при больнице), женская консультация, районная поликлиника, аптека, отделение скорой и неотложной медицинской помощи | Общеобразовательные и специализированные школы, школы-интернаты, школы санаторного типа, дом творчества детей и молодежи, специализированные колледжи и ССУЗы | Районный дом культуры, кино-концертный зал, краеведческий музей,районная библиотека, туристическое бюро, места коллективного доступа в «Интернет» | Детско-юношеские спортшколы, комплекс спортивных сооружений (спортзалы, бассейны открытые), открытые плоскостные сооружения, спортзалы, |
| МЕСТНЫЙ УРОВЕНЬ |  |  |  |
| Участковая больница с ограниченным набором специальностей, поликлиника (отделение), амбулатория | Начальная школа Средняя школа | Сельский дом культуры или клуб библиотекой | спортзал, открытое плоскостное сооружение |
| УРОВЕНЬ ДЛЯ «КАЖДОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА» |  |  |  |
| Медпункт | Детский сад, начальная школа | Клуб | Спортплощадка |

Необходимо подчеркнуть, что сеть учреждений социально - культурного обслуживания в районе развита и охватывает труднодоступные населенные пункты.

Учреждения воспитания и образования

Система образования в Ипатовском районе представляет собой совокупность взаимодействующих учреждений различных организационно-правовых форм, типов и видов, реализующих преемственные образовательные программы и государственные образовательные стандарты, и включает:

- дошкольные учреждения;

- общеобразовательные учреждения (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования).

Детские дошкольные учреждения относятся к объектам повседневного пользования, поэтому наличие их необходимо практически в каждом населенном пункте. По состоянию на 01.01.2009 г. в районе насчитывается 28 детских дошкольных образовательных учреждений (в том числе в г.Ипатово – 7), с числом воспитанников 1967 человек. Численность детей, приходящихся на 100 мест в дошкольных образовательных учреждениях в районе – 80. Только 54% детей в районе охвачено дошкольными образовательными учреждениями (по данным территориального органа статистики по Ставропольскому краю за 2008 год).

В селах Лесная Дача и Красная Поляна детские дошкольные образовательные учреждения находятся в приспособленном помещении, в здании школы. Основная масса детских дошкольных образовательных учреждений нуждается в капитальном ремонте.

В районе функционирует сеть учреждений образования, состоящая из 28 дневных общеобразовательных школ, в том числе 5 школ в г.Ипатово, с числом учащихся 6503 человек.

В районе действует Государственное образовательное учреждение «Детский дом (смешанный) №18», расположенный в селе Большая Джалга, предназначенный для  содержания детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, рассчитан на 45 мест. В настоящее время в учреждении находится 27 детей.

Государственное специальное образовательное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №13 VIII вида», расположенное в посёлке Малые Родники, рассчитано на 110 мест. В настоящее время в учреждении находятся 94 воспитанника.

Также образовательные учреждения района представлены шестью учреждениями дополнительного образования детей и вечерней школой.

В районе имеется Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональный лицей №28», в котором осуществляется  подготовка  специалистов по 14 рабочим специальностям.

Из общего числа школ  только в с.Софиевка и с. Софиевский Городок школы расположены в нетиповых зданиях, остальные - в типовых помещениях, но требующих капитального ремонта. В СОШ №6 города Ипатово и в селах Большая Джалга, Кевсала, ауле Малый Барханчак занятия ведутся в 2 смены.

Согласно результатам проведенной оценки обеспеченности населения учреждениями образования, очевидно, что в настоящее время в некоторых населенных пунктах выявлен дефицит в учреждениях образования. Одной из основных проблем является техническое состояние зданий.

При проектировании сети школьных учреждений учитывается множество факторов, один из которых: максимальное приближение школы к местам проживания населения. Отдельные школы должны выполнять межселенные функции (обслуживать население не только данного поселка или села, но и близлежащих поселений).

Проектные предложения

Проектом предлагается:

Строительство и реконструкция детских дошкольных учреждений и школ:

- Строительство в 2015 году детского сада на 190 мест в центральной части г.Ипатово; до 2040 г. в селах: Лесная Дача, Красная Поляна

- Реконструкция в 2020 году существующего здания МОУ СОШ № 21 в г.Ипатово под школу-интернат для детей  с туберкулезной  инфекцией.

Строительство школ до 2040г.

в селах: Большая Джалга, Кевсала, ауле Малый Барханчак

Строительство детских садов в селах частично обеспечит содержание детей в дошкольных учреждениях, освободит матерей для работы на производстве, в учреждениях.

Реконструкция существующего учреждения начального профессионального образования и строительство учреждения среднего профессионального образования.

Учреждения здравоохранения

Лечебно-профилактические учреждения по видам оказываемой помощи делятся на стационарные (районные и участковые больницы) и амбулаторно-поликлинические (поликлиники, амбулатории, ФАПы).

В настоящее время в Ипатовском районе действует ряд районных программ, направленных на охрану здоровья населения, укрепление материально-технической базы, повышение квалификации медицинского персонала, а также совершенствование профилактических мероприятий.

Медицинское обслуживание жителей района осуществляет муниципальное учреждение здравоохранения в состав которого входят районная больница в г.Ипатово, районная поликлиника, детская и стомотологическая поликлиники, 2 участковых больницы, 11 врачебных амбулаторий, 16 фельдшерско - акушерских пунктов, 1 фельдшерский здравпункт в профессиональном лицее № 28 г. Ипатово.

Основная масса амбулаторно-поликлинических учреждений находится в приспособленных помещениях, и нуждаются в капитальном ремонте или новом строительстве.

Материально-техническая база лечебно-профилактических учреждений района изношена и устарела, не отвечает современным требованиям, предъявляемым к лечебным учреждениям. Практически все ЛПУ нуждаются в капитальном ремонте, оснащении современным оборудованием, мебелью, в том числе для выполнения лицензионных требований, что требует существенных объемов финансовых средств.

Сельское население находится в относительно худших условиях, поэтому особое внимание нужно уделять развитию здравоохранения в отдаленных от города и маленьких селах. Значительное число мелких населенных пунктов делает крайне сложной проблему равного доступа населения к медицинскому обслуживанию, организации скорой и неотложной медицинской помощи. Уровень технической оснащенности сельских лечебно-профилактических учреждений, ФАПов не позволяет своевременно диагностировать и выявлять патологию у  жителей данных селений.

Проектные предложения:

Для развития данной отрасли необходимо:

- строительство и реконструкция учреждений здравоохранения. Это позволит улучшить обслуживание больных в стационарных и амбулаторных условиях;

- улучшение технического оснащения больниц и амбулаторно-поликлинических учреждений с использованием современного медицинского оборудования;

- совершенствование и развитие диагностической службы в районе, оснащение больниц и ФАПов необходимым лечебно-диагностическим оборудованием.

В перспективе предлагается строительство и реконструкция:

- Строительство здания для расширения районной поликлиники в г.Ипатово - Строительство поликлиники в с.Тахта, Золотаревка

- Строительство или капитальный ремонт амбулатории в: п.Большевик, с.Бурукшун, с.Добровольное, с.Кевсала, с.Лиман, с.Октябрьское, с.Первомайское, п.Советское Руно; а.Малый Барханчак, с.Б.Джалга;

- Строительство ФАП: п.Верхнетахтинский, п.Залесный, п.Правокугультинский, х.Веселый, с.Родники, с.Софиевка, п.Софиеский Городок, Красный Кундуль, п.Горлинка, п.Малоипатовский, с.Красная Поляна, х.Мелиорация, а.Юсуп- Кулакский, п.Двуречный, п.Винодельненский, с.Лесная Дача.

# Учреждения социального обслуживания населения

Согласно демографическим прогнозам в ближайшие годы численность граждан старше трудоспособного возраста будет расти.

В этих условиях основной задачей в сфере социального обслуживания населения является повышение доступности, качества и увеличение объёма предоставляемых социальных услуг населению и, прежде всего, гражданам пожилого возраста и инвалидам.

В Ипатовском районе сформирована и стабильно работает сеть учреждений и служб, оказывающих услуги пожилым гражданам и инвалидам.

В настоящее время стационарное социальное обслуживание осуществляют в районе учреждения социальной защиты населения, расположенные в г. Ипатово:

- Центр обслуживания населения;

- социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Причал»;

- дом-интернат для умственно отсталых детей;

- управление труда и социальной защиты населения;

- психоневрологический интернат;

в п.Красочный:

- государственное стационарное учреждение социального обслуживания населения «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Красочный»;

в с.Тахта:

- государственное стационарное учреждение социального обслуживания населения «Тахтинский психоневрологический интернат»;

в п.Софиевский Городок:

- психоневрологический интернат.

Проектом предлагается замена зданий в связи с ветхостью существующих:

- психоневрологического интерната в.г.Ипатово,

- психоневрологического интерната в п.Софиевский Городок,

- социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в г.Ипатово «Причал»,

- государственного стационарного учреждения социального обслуживания населения «Тахтинский психоневрологический интернат».

Учреждения культуры и искусства

Культура, как самостоятельная отрасль, по своей структуре неоднородна и представляет сферу библиотечного, клубного, музейного дела, памятников истории и культуры, образовательных учреждений культуры. В Ипатовском районе имеется развитая сеть учреждений культуры. На территории каждого муниципального образования расположены клубные учреждения с библиотеками.

На территории района по данным за 2009 год ведут свою деятельность  9 кинотеатров, 17 домов культуры, 20 клубов с общим числом посадочных мест - 10620. Дом культуры в г.Ипатово, клубы в с.Родники, п.Софийский Городок требуют коренной реконструкции или замены зданий.

Материально-техническая база учреждений культуры на сегодня находится на достаточно низком уровне.

На территории района ведут просветительскую работу 30 библиотек с книжным фондом более 491,8 тыс. томов. Услугами библиотек пользуется 46% населения. На 1000 человек населения района приходится 7395  экземпляров книг, при среднем показателе по краю 4940.

Более 40% библиотек находятся в приспособленных помещениях, требующих капитального ремонта.

На территории города Ипатово находится Ипатовский районный краеведческий музей, в котором экспонируется и хранится 15,5 тыс. предметов по истории, археологии, быте, природе, культуре. Ежегодно музей посещают 14,1 тыс. человек.

По результатам проведенного анализа, с целью выявления уровня обеспеченности населения учреждениями культурно-досугового назначения, очевидно, что в настоящее время  существует дефицит этого типа учреждений.

В связи с этим на территории района планируется строительство:

- Торгово-развлекательного центра в г.Ипатово.

- Дома культуры с библиотекой г.Ипатово.

- Клубов с библиотеками в селах: с.Родники, п.Софийский Городок; - Зданий библиотек: с.Большая Джалга, п.Дружный, с.Добровольное, х.Веселый, с.Софиевка, с.Кевсала, п.Горлинка, а. Юсуп-Кулакский, с.Крестьянское, с.Первомайское, х.Восточный, с.Новоандреевское.

Учреждения физкультуры и спорта

В настоящее время физической культурой, спортом и туризмом занимаются более семи тысяч человек, это 12,2% населения района, против среднекраевого показателя 12,4%.

Обеспеченность района спортивными сооружениями составляет: залами 31%, плоскостными сооружениями 61%. Большинство имеющихся спортивных сооружений нуждаются в ремонте и реконструкции. В районе нет ни одного плавательного бассейна, современного спортивного зала для организации занятий различных групп населения, проведения спортивных соревнований районного и краевого уровня.

Учреждения по физической культуре в Ипатовском районе представлены 4 стадионами, 35 спортивными залами (отдельно стоящими и организованными при школах).

На перспективу Проектом предлагается капитальный ремонт :

- Спортивных залов в селах: п.Большевик, с.Бурукшун, а.Юсуп-Кулакский;

- Стадиона: п.Красочный, с.Октябрьское;

- Строительство:

- Физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Ипатово.

- Плавательного бассейна в г.Ипатово

Итоги комплексной оценки социальной сферы приведены в таблице и в графической части на схеме «Расселение населения и система социально-культурного обслуживания».

Таблица

Комплексная оценка наличия объектов социальной сферы по состоянию на 01.01.2009 г.

| Населенные пункты |  | Районная Администрация | Сельская Администрация | Дошкольные учреждения | Общеобразовательные школы | НПО | Больницы, поликлиники | Амбулатории, ФАП | Объекты социального обеспечения и защиты | Спорткомплексы, объекты спорта |  | Клубы, дома культуры |  | Библиотека |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| г.Ипатово |  | + | - | + | + | - | БП | - | + | + |  | + |  | + |  |
| х. Бондаревский |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | + |  | + |  |
| х.Водный |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | + |  | - |  |
| х.Кочержинский |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | + |  | - |  |
| п.Большевик |  | - | + | + | + | - | - | А | - | + |  | + |  | + |  |
| п.Верхнетахтинский |  | - | - | - | - | - | - | ФП | - | - |  | + |  | - |  |
| п.Залесный |  | - | - | - | - | - | - | ФП | - | - |  | + |  | - |  |
| п.Правокутультинский |  | - | - | - | - | - | - | ФП | - | - |  | + |  | - |  |
| с.Большая Джалга |  | - | + | + | + | - | - | А | - | + |  | + |  | + |  |
| с.Бурукшун |  | - | + | + | + | - | - | А | - | + |  | + |  | + |  |
| п.Винодельненский |  | - | + | + | + | - | - | ФП | - | + |  | + |  | + |  |
| п.Дружный |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -- |  |  |  | + |  |
| с.Добровольное |  | - | + | + | + | - | - | А | - | + |  | + |  | + |  |
| х.Васильев |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - |  |
| х.Веселый |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | + |  |
| с.Золотаревка |  | - | + | + | + | - | - | А | - | + |  | + |  | + |  |
| п.Малые Родники |  | -- | -- | -- | + | - | - | - | - | + |  | - |  | - |  |
| с.Родники |  | - | - | - | + | - | - | ФП | - | + |  | + |  | + |  |
| с.Софиевка |  | - | - | - | + | - | - | ФП | - | + |  | + |  | + |  |
| п.Софиевский Городок |  | - | - | + | + | - | - | ФП | + | + |  | + |  | + |  |
| с.Кевсала |  | - | + | + | + | - | - | А | - | + |  | + |  | + |  |
| х.Верхний Кундуль |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
| Х.Красный Кундуль |  | - | - | - | + | - | - | ФП | - | + |  | + |  | + |  |
| х.Средний Кундуль |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
| п.Красочный |  | - | + | + | + | - | - | А | - | + |  | + |  | + |  |
| п.Горлинка |  | - | - | - | - | - | - | ФП | - | - |  | + |  | + |  |
| п.Малоипатовский |  | - | - | - | - | - | - | ФП | - | - |  | + |  | - |  |
| п.Новокрасочный |  | - | - | - | - | - | - | ФП | - | - |  | + |  | - |  |
| с.Лесная Дача |  | - | + | + | + | - | - | ФП | - | + |  | + |  | + |  |
| с.Красная Поляна |  | - | - | + | + | - | - | ФП | - | + |  | + |  | + |  |
| с.Лиман |  | - | + | + | + | - | - | А | - | + |  | + |  | + |  |
| х.Веселый |  | - | - | - | - | - | - | ФП | - | - |  |  |  | - |  |
| х.Мелиорация |  | - | - | - | - | - | - | ФП | - | - |  | + |  | + |  |
| а.Юсул-Кулакский |  | - | - | - | + | - | - | ФП | - | + |  | + |  | + |  |
| а.Малый Барханчак |  | - | + | + | + | - | - | А | - | + |  | + |  | + |  |
| а.Верхний Барханчак |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | + |  | - |  |
| с.Крестьянское |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | + |  |
| а.Нижний Барханчак |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | + |  | - |  |
| с.Октябрьское |  | - | + | + | + | - | - | А | - | + |  | + |  | + |  |
| х.Вавилон |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |
| с.Первомайское |  | - | + | + | + | - | - | А | - | + |  | + |  | + |  |
| х.Восточный |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | + |  |
| п.Советское Руно |  | - | + | + | + | - | - | А | - | + |  | + |  | + |  |
| п.Двуречный |  | - | - | - | - | - | - | ФП | - | - |  | + |  | - |  |
| п.Донцово |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | + |  | - |  |
| п.Калаусский |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | + |  | - |  |
| с.Тахта |  | - | + | + | + | - | Б | - | - | + |  | + |  | + |  |
| с.Новоандреевское |  | - | - | + | - |  | - | - | - | - |  | - |  | + |  |
| "+" - объекты имеются но не нормируются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "-" - объекты отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Д) - объект отсутствует, находится в дефиците |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - приспособленное, аварийное, ветхое здание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты здравоохранения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б - больница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П- поликлиника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФП - фельдшерский пункт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФАП- фельдшерско-акушерский пункт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Предложения по пространственно-территориальной организации социально-культурного обслуживания Ипатовского района

базируются на:

- прогнозе перспективного развития систем расселения;

- предлагаемом развитии дорожно-транспортной сети;

- учете межселенных трудовых, социально-культурных связей;

- особенностях сложившейся социальной инфраструктуры.

В перспективе г.Ипатово усиливает позиции центра социально-культурного обслуживания, в нем должны получить развитие не только традиционные отрасли социально-культурного обслуживания  (здравоохранение, образование, культура, а также физкультура и спорт), но и современные высокотехнологичные отрасли сферы услуг (телекоммуникационные услуги, современные спортивные сооружения, интернет-клубы и др.).

В перспективе на территории района формируются также подцентры социально-культурного развития - села: Тахта, Золотаревка, которые возьмут на себя функции центра.

# Местные центры – административные центры муниципальных сельских поселений должны включать в себя полный комплекс учреждений обслуживания стандартного типа и повседневного пользования.

# Прочие населенные пункты, относящиеся к сельским рядовым, будут иметь сеть объектов повседневного спроса и удобные связи с близлежащим центром социально-культурного обслуживания.

Отражено на карте (схеме): «Расселение населения и система социально - культурного обслуживания».

6.3. ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА

Ипатовский район расположен в северной части Ставропольского края. Основу планировочной структуры района составляют транспортные магистрали регионального и внутрирайонного значения, выполняющие роль планировочных осей, г.Ипатово и крупные сельские населенные пункты, являющиеся планировочными центрами различного ранга, речные артерии и малочисленные лесные массивы, являющиеся планировочными элементами.

Территориальная взаимосвязь, взаиморасположение этих элементов и составляют особенности планировочной структуры и планировочной ситуации Ипатовского района.

Главный планировочный центр г.Ипатово расположен в юго-восточной части, а планировочные подцентры еще только формируются.

Планировочные зоны

Можно выделить 3 планировочные зоны с центрами в г.Ипатово, селах Тахта и Золотаревка.

Главными планировочными (транспортными) осями района являются: автодорога и железнодорожная магистраль, проходящие через г.Ипатово в Апанасенковский район и далее в Республику Калмыкия; автодорога через г.Ипатово в Красногвардейский район, остальная территория не имеет устойчивых планировочных (транспортных) осей.

Местная сеть дорог, формирующая второстепенные планировочные оси, и, обеспечивающая, главным образом, внутрирайонные связи, частично развита, представлена дорогами разных технических категорий и направлена вглубь территории района.

Рекреационные зоны не сформированы.

В перспективе предусматриваются рекреационные зоны около г.Ипатово, с.Бурукшун и территории, приуроченные к основным транспортным и водным артериям района.

В Ипатовском районе функцию планировочных подцентров в перспективе берут на себя села: Тахта, Золотаревка. При выделении этих центров учитывались, прежде всего, следующие факторы:

- отдаленность отдельных поселений и населенных пунктов района от главного планировочного центра;

- состояние транспортной инфраструктуры района и перспективы ее развития;

- наличие потенциала развития.

Проектные предложения.

Развитие планировочной структуры Ипатовского района требует формирования и развития планировочных подцентров района, которые определены в работе, а также развитие как главных, так и второстепенных планировочных осей, формирования градостроительных и рекреационных зон.

6.4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ

(отражено на карте-схеме «Градостроительное зонирование»)

На основе комплексной градостроительной и планировочной оценки территории района с учетом перспективного развития на территории Ипатовского района можно выделить следующие функциональные зоны:

# I. Зона многофункционального территориального ядра района

В Схеме особо выделяется зона многофункционального территориального ядра развития района – это г. Ипатово и населенные пункты, находящиеся в зоне его влияния.

Эта зона представляется наиболее перспективной практически для всех видов деятельности: от создания селитебных территорий, размещения агропромышленных объектов, промышленности, объектов туризма и рекреации, с учетом охраны природы и объектов культурного наследия.

Использование территории регламентируется генеральными планами поселений, правилами землепользования и застройки; для небольших сельских поселений – Схемами территориального планирования муниципальных образований.

II. Зона преимущественно жилищного строительства (резервные площадки)

В этой зоне выделяются резервные площадки под жилищное строительство, согласно Схеме территориального планирования Ипатовского района, а также генеральным планам сельских поселений (включающих населенные пункты).

Резервные площадки под жилищное строительство предусмотрены в данной работе для районного центра г.Ипатово, а также в развиваемых населенных пунктах.

III. Зоны преимущественно сельскохозяйственного назначения

Ипатовский район представляет собой городскую и сельскую территорию .

До 96% территории района — это земли сельскохозяйственного назначения, все оставшиеся земли — земли поселений, земли промышленности, транспорта, связи и др., земли особоохраняемых территорий, земли лесного фонда, земли водного фонда и земли запаса.

Зоны сельскохозяйственного назначения – это территории, занятые сельскохозяйственными объектами, садами, их использование регламентируется документами территориального планирования соответствующих муниципальных образований.

В этой зоне не допускается изъятие сельскохозяйственных земель под другие виды использования, не должны допускаться нарушения почвенного покрова, загрязнение почвы поверхностных вод и атмосферы.

На все типы зон градостроительной и хозяйственной деятельности устанавливаются ограничения на использование территории: санитарно-защитные зоны, водоохранные зоны и прибрежные полосы, технические коридоры ЛЭП, зоны охраны объектов культурного наследия, иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ.

IV. Зоны преимущественно рекреационного назначения и охраны историко-культурного наследия

## Туристско-рекреационные зоны

Туристско-рекреационные зоны предназначены для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан.

Использование территории регламентируется документами территориального планирования муниципальных образований. На территории рекреационных зон могут размещаться дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские парки, лесопарки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты.

Рекреационной зоной предусматриваются:

- Территория на юго-западе от г. Ипатово, с центром обслуживания в г. Ипатово. Территория данной зоны является интересной в природном отношении и подходит для организации кратковременного и длительного отдыха, так как имеется участок леса.

- Территория на востоке от г. Ипатово, с центром обслуживания в г. Ипатово. Территория является интересной для отдыха, так как в пределах данной территории имеются небольшие участки леса в сочетании с водными объектами (рекой и озерами).

- Территория, прилегающая к Бурукшунскому заказнику, данная территория интересна для познавательного и экологического туризма.

Зоны охраны объектов культурного наследия

Зоны охраны объектов культурного наследия устанавливаются в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории в соответствии со статьей 34 закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Использование территорий зон охраны объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с Проектами зон охраны объектов культурного наследия.

На территории Ипатовского района из общего списка находятся 22 памятника местного значения (2 памятника археологии, 12 памятников истории, 8 искусства).

V. Зоны с особыми условиями использования территории

#### Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемых территорий муниципального значения на территории Ипатовского района нет.

Два природных зоологических заказника «Бурукшунский» (3600 га) и «Лесная дача» (1380 га) имеют государственный (краевой) статус.

Для охраны растительности (разнотравно-злаковых степей) и животного мира Среднеегорлыкского ландшафта планируется создание Добровольненского комплексного малого заказника, площадью 150,0 га.

Защитные леса

К защитным лесам Ипатовского района относятся земли Дивенского лесничества, основным назначением которых является выполнение водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных, иных функций.

В общем земельном фонде района земли лесного фонда составляют 2,2 тыс. га, или 2%, лесистость на территории района 0,4%.

На территории лесничества установлен режим, запрещающий в его границах всякую хозяйственную и иную деятельность, влекущую за собой нарушение сохранности лесных насаждений.

Использование территории регламентируется Лесным кодексом Российской Федерации от 4.12.2006 № 200-ФЗ.

В зоне защитных лесов не допускается изъятие сельскохозяйственных земель под другие виды использования, не должны допускаться нарушения почвенного покрова, загрязнение почвы поверхностных вод и атмосферы.

На территории района в лесах лесного фонда выделены следующие категории лесов:

- леса, расположенные в водоохранных зонах – 82 га;

- защитные лесные полосы  лесов, расположенных вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных дорог общего  пользования - 36 га;

- зеленые зоны, лесопарки – 696 га;

- леса, имеющие научно-историческое значение – 1356 га.

Водоохранные зоны источников поверхностных вод

Зоны устанавливаются для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Использование территорий осуществляется в соответствии с Водным кодексом РФ от 3 июня 2006 г.

На территории водоохранных зон запрещается размещать объекты, загрязняющие реки, озера и пр., в т.ч.: склады ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов (ГСМ), площадки для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческие комплексы и фермы, места складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбища и скотомогильники, накопители сточных вод, стоянки транспортных средств.

В лесах водоохранных зон осуществление рубок главного пользования запрещается. Разрешается проведение рубок промежуточного пользования и других лесохозяйственных мероприятий, обеспечивающих охрану водных объектов.

| №/№ | Наименование водного объекта | Протяженность, км | Ширина водоохранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Калаус | - | 200 |
| 2. | Айгурка | - | 200 |
| 3. | Малая Кугульта | - | До 10 км – 50 м С 10 км до 50 км – 100 м |
| 4. | Большая Кугульта | - | До 10 км – 50 м С 10 км до 50 км – 100 м |
| 5. | Магодынка | - | 50 |
| 6. | Кевсала | - | 50 |
| 7. | Большая Джалга | - | До 10 км – 50 м С 10 км до 50 км – 100 м |
| 8. | Малая Гок | - | 50 |
| 9. | Барханчак | - | До 10 км – 50 м С 10 км до 50 км – 100 м |

Для рек, ручьёв, протяженностью менее 10 км от истока до устья, водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. На данных территориях вводится особый правовой режим использования земель.

Проектом предлагается установление водоохранных зон рек (См. Раздел «Охрана окружающей среды»).

Прибрежные защитные полосы

Прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии с Водным кодексом РФ от 3 июня 2006 г. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет от 30 до 50 м.

7. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ

Комплексная оценка, являясь важным элементом анализа территории, определяет территориальные и природные ресурсы для развития основных видов хозяйственного использования территории:

- промышленного и гражданского строительства;

- сельского хозяйства;

- рекреационной деятельности;

- природоохранной деятельности.

Главная задача комплексной оценки территории – показать, с одной стороны, определённые ограничения для градостроительной деятельности, а с другой стороны – благоприятные условия и предпосылки для хозяйственного освоения территории.

Комплексная оценка территории является основой для функционального зонирования территории.

Выбор территории для того или иного вида деятельности определяется потребностями района в целом, экономико-географическим положением, хозяйственными особенностями, природными условиями, ресурсами и возможностями их освоения.

Для каждого вида использования территориальных ресурсов была сделана оценка природных и планировочных условий, в результате которой выделены территории с наиболее благоприятными и неблагоприятными условиями для различных видов хозяйственной деятельности.

Комплексная оценка проведена на основе анализа:

- природных факторов;

- ресурсно-сырьевого потенциала;

- планировочных условий;

- системы расселения и уровня развития социальной инфраструктуры;

- рекреационных ресурсов;

- состояния окружающей природной среды;

- транспортной и инженерной обеспеченности территории;

- степени хозяйственной освоенности;

- оценка территории по трудовому потенциалу и развитию экономической базы.

Оценка территории по комплексу природно-климатических факторов

Климат Ипатовского района умеренно континентальный, с среднемесячной температурой в холодный период - - 4С - 5С, а в теплый период - +23 - +24 С.

По гидротермическому режиму климат района характеризуется как засушливый. Среднегодовое количество осадков в Ипатовском районе составляет 380-450 мм.

Для района характерны сильные ветра.

Климатические условия района не препятствуют осуществлению любых видов хозяйственной деятельности и благоприятны при условии орошения и мелиорации.

Гидрографическая сеть Ипатовского района весьма разветвлённая. Она представлена реками Егорлык, Айгурка, Большая и Малая Кугульта, а также многочисленными оросительными каналами Кубань-Егорлыкской и Кубань-Калаусской оросительно-обводнительных систем.

Почвы. Характер почв меняется от южных черноземов на юго-западе района до темно-каштановых и каштановых почв. На территории района встречаются солонцеватые, сильно солонцеватые и засолённые почвы.

Почвы характеризуются низким содержанием гумуса: от 2,0 до 4,0%.

Большая часть почвенного покрова района не подвержена эрозии, но является эрозионноопасной.

Растительный и животный мир. Растительность района приурочена к сухой степи.

Лесная растительность на территории района практически отсутствует. На территории района созданы лесозащитные полосы, ориентированные с севера на юг.

Животный мир района весьма разнообразен.

Рельеф. Согласно геоморфологической карте территория района приурочена к геоморфологической провинции Предкавказья.

Рельеф, в основном, равнинный, лишь в юго-восточной части – возвышенный, в долинах рек террасированный.

Абсолютные отметки территории изменяются от 100 м – на севере до 
300 м и более  – на юге.

Оценка территории по инженерно-строительным условиям

На основании анализа инженерно-геологических условий (рельеф и геоморфология, геологическое строение, гидрогеологические условия, опасные природные процессы) в Ипатовском районе выделены:

- территории с относительно простыми условиями для строительства;

- территории с условиями для строительства средней сложности;

- территории со сложными условиями для строительства.

- территории с особо сложными условиями, не рекомендуемые для освоения строительством

                - Оценка территории по земельным ресурсам

Земельный фонд Ипатовского района равен 403,6 тыс.га.

Район имеет высокий потенциал земельных ресурсов, прежде всего, земель сельскохозяйственного назначения, и в их составе – сельскохозяйственных угодий (2-ое место среди районов края), и высокую земельную обеспеченность на одного жителя.

# Оценка территории по минерально-сырьевым ресурсам

В Ипатовском районе имеется крупное месторождение газа (Тахта-Кугультинское) и месторождения общераспространенных полезных ископаемых. Не разведаны запасы подземных вод.

Для дальнейшего развития минерально-сырьевой базы района необходимо проведение на территории района поисковых и геологоразведочных работ.

На территории района разведаны запасы минеральных вод, пробурены 2 скважины в северной части г.Ипатово.

                - Оценка территории по состоянию окружающей природной среды

Состояние окружающей природной среды района в целом относительно благоприятно, при наличии сложных и не решенных экологических проблем.

В районе выделены территории, характеризующиеся:

- относительно благоприятным состоянием окружающей среды;

- относительно удовлетворительным состоянием окружающей среды;

- напряжённым состоянием окружающей среды;

Состояние атмосферного воздуха и водных объектов остаётся удовлетворительным, но слабо решена проблема обращения с отходами, нарушена геологическая среда, почвенный покров.

Оценка территории по водным ресурсам

Водные ресурсы Ипатовского района представлены поверхностными и подземными водами.

Ресурсы поверхностных вод на территории района определяются величиной стоком всех рек. Средний многолетний сток невелик, модуль стока составляет 0,5 л/с км2 .

Создание обводнительно-оросительной Кубань-Егорлыкской и Кубань-Калаусской систем значительно улучшило ситуацию в районе по орошению и обводнению земель.

Основным источником водозабора государственных водохозяйственных систем района является река Кубань.

Ипатовский район не располагает запасами пресных подземных вод.

В районе необходимо проведение специальных работ по поискам и разведке месторождений пресных подземных вод.

Оценка территории по рекреационным ресурсам

Ипатовский район обладает низким потенциалом природных рекреационных ресурсов для развития длительного отдыха.

На территории Ипатовского района возможно развитие различных видов туризма (экологический, историко-этнографический, познавательный, спортивный, религиозный, лечебно-оздоровительный).

Оценка территории по планировочным условиям

Планировочная ситуация Ипатовского района является достаточно сложной, а планировочная структура – не достаточно сбалансированной.

Главный планировочный центр г. Ипатово расположен децентрично, в юго-восточной части района, а планировочные подцентры еще только формируются.

Планировочные зоны. Можно выделить 3 планировочные зоны с центрами в г.Ипатово, селах Тахта и Золотаревка.

Главными планировочными (транспортными) осями района являются: автодорога и железнодорожная магистраль, проходящие через г.Ипатово в Апанасенковский район и далее в Республику Калмыкия; автодорога через г.Ипатово в Красногвардейский район, остальная территория не имеет устойчивых планировочных (транспортных) осей.

Развитие планировочной структуры Ипатовского района требует формирования и развития планировочных подцентров района, которые определены в работе, а также развитие как главных, так и второстепенных планировочных осей, формирования градостроительных и рекреационных зон.

Оценка территории по структуре расселения

Ипатовская система расселения является смешанной и состоит из городской (г.Ипатово) и сельской форм  расселения (47 сельских населенных пунктов).

Больше половины сельских населенных пунктов являются средними и малыми,  поэтому можно считать, что сельская поселенческая сеть Ипатовского района  является мелкоселенной.

Центром районной системы расселения является город Ипатово – малый по численности населения город, с развитыми промышленными, агропромышленными, социально-культурными функциями.

Подцентры районной системы расселения только формируются (села Тахта, Золотаревка).

Местные подсистемы (сельские поселения) развиты неравномерно.

Негативной тенденцией является депопуляция, миграционный отток сельского населения, в большей части – за пределы района, что ослабевает и делает не устойчивым расселенческий каркас территорий района.

Оценка территории по уровню социально-культурного обслуживания населения

Анализ, проведенный в рамках комплексной оценки социально-культурного обслуживания населения, показывает, что ситуация в сфере развития социально-культурных услуг в районе в целом является относительно сложной, и определяется различным уровнем обеспеченности  как по набору услуг, так и по состоянию материально-технической базы, обеспеченности квалифицированными кадрами, и в определенной степени – по мощности (емкости) объектов социальной инфраструктуры в городской и сельской местности..

Оценка территории по трудовому потенциалу и развитию экономической базы

Демографический и трудовой потенциал Ипатовского района является достаточно высоким, но с сохранением тенденций депопуляции и  миграционного оттока сельского населения.

Ипатовский район обладает высоким потенциалом земельных ресурсов для развития сельскохозяйственного производства.. Сельское хозяйство - многоотраслевое, с ведущей ролью – растениеводства, прежде всего – зерноводства. Животноводство представлено, в основном, племенным овцеводством.

В районе развиты промышленные функции, промышленность диверсифирована, но продукция большинства предприятий не конкурентоспособна и производственные мощности не загружены.

Оценка территории по транспортной обеспеченности и связи

Современный уровень развития транспортной сети района характеризуется как средний (в т.ч. относительно высокий уровень развития автодорожной инфраструктуры), и в целом удовлетворяет потребности населения и хозяйства.

Сложившаяся транспортная сеть на территории района обеспечивает в достаточной мере транспортные связи населения, предприятий и организаций района, как с центром Ставропольского края – г. Ставрополем, так и  с другими городами и районами края. Связь транспортными коммуникациями с другими регионами Северного Кавказа, субъектами РФ – хорошая

Уровень развития услуг связи характеризуется как пониженный (ниже среднего): не решена проблема телефонизации населения стационарными телефонами, не везде пока обеспечено необходимое качество телефонной связи.

Уровень проникновения сотовой связи в районе - более 75 %.

Оценка территории по инженерной инфраструктуре

Ипатовский район имеет относительно развитую сеть инженерной инфраструктуры, как на территории городской, так сельской местности: водопроводные сети и очистные сооружения, котельные и тепловые сети, электрические сети и газопроводные сети и сооружения.

Проблемы коммунальной инфраструктуры – это высокий уровень износа  сетей (износ водопроводных сетей до 85%. канализационных сетей 77%), необходима реконструкция блоков емкостей ОСК.

В районе газифицировано 93,4% населенных пунктов.

Требуется повышение надежности электроснабжения и обеспечения потребителей центральной части г.Ипатово (необходимо строительство Распределительного Пункта 10 кВ).

Выводы:

На основе комплексной оценки выявлены следующие ограничения развития территории Ипатовского района:

- по отдельным элементам комплекса природных факторов – высокая эродированность почв, наличие сильных ветров, засухи, просадки, оползни, паводки, наводнения и подтопление, преобладают территории с средне-сложными инженерно-строительными условиями;

- по водным ресурсам и водообеспеченности территории (в части запасов подземных вод)

- по лесным ресурсам;

- по туристско-рекреационным ресурсам;

- по демографической ситуации (депопуляция, миграционный отток сельского населения);

- по обеспеченности отдельными видами социально-культурного обслуживания населения сельских населенных пунктов;

- по отдельным видам инженерного обустройства территории;

- по дефициту высокоэффективных рабочих мест

Вместе с тем комплексная оценка выявила конкурентные преимущества территории:

- по потенциалу ЭГП;

- по транспортно-географическому положению по отношению к г.Ставрополю;

- по агроклиматическим условиям;

- по земельным ресурсам для градостроительной деятельности;

- по земельным ресурсам для сельскохозяйственной деятельности;

- по водным ресурсам (в части поверхностных вод, с учетом оросительных каналов)

- по минерально-сырьевым ресурсам;

- по развитию транспортной сети, по обеспеченности населения и хозяйства района транспортной инфраструктурой для связей с другими районами края; по уровню развития автодорожной инфраструктуры (по категориям и типам покрытия);

- по развитию инженерных сетей, по обеспеченности населения газом;

- по демографическому и трудовому потенциалу;

- по наличию городской системы расселения.

8. ТРАНСПОРТНАЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. СВЯЗЬ

8.1 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

На территории Ипатовского района функционирует автомобильный, железнодорожный и трубопроводный транспорт.

Текущее состояние и ограничения развития транспортной сети района предопределены равнинным слабопересеченным рельефом степей Предкавказья с относительно однородным уровнем сельскохозяйственного освоения территории.

К положительным чертам транспортной сети района можно отнести:

-наличие железнодорожного транспорта;

-разветвленную сеть автодорог, подходящих ко всем населенным пунктам;

-относительно развитая сеть внутрирайонных и межрайонных автобусных маршрутов;

-наличие магистральных и подводящих участков газопроводов;

К отрицательным чертам транспортной сети района можно отнести:

-отсутствие автодорог высших технических категорий;

-большие транспортные потоки на автодорогах, что увеличивает выбросы загрязняющих веществ и число жертв ДТП;

-незначительная роль железнодорожного транспорта в хозяйстве района;

-низкое качество внутрипоселковых автодорог многих населенных пунктов;

-отсутствие внутри района авиационного и внутреннего водного транспорта общего пользования.

Автомобильный транспорт

Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в пределах района составляет 398,6 км, в т.ч. все они имеют асфальтовое покрытие.

Дорожная сеть района представлена дорогами федерального, краевого, местного значения и внутрихозяйственными автодорогами.

Протяженность автомобильной дороги федерального значения (А-154 «Астрахань – Элиста – Ставрополь) составляет 50 км.

Протяженность автомобильных дорог краевого значения составляет 181 км. К ним относятся автомобильные дороги:

- Ипатово – Октябрьское – Добровольное (65 км);

- Дивное – Малая Джалга – Красочный (29 км);

- Ипатово – Тахта – Преградное (87 км).

Автомобильные дороги общего пользования Ипатовского района  краевой и муниципальной принадлежности подразделяются:

По категориям:

Всего – 1136,65 км.

дороги 1 категории – 0 км,

дороги 2 категории – 0 км,

дороги 3 категории – 3 км,

дороги 4 категории – 810,45 км,

дороги 5 категории – 323,2 км.

По типу покрытия:

Свыше половины автодорог федерального, краевого и муниципального значения имеют асфальтобетонное покрытие.

Указанное выше распределение автодорог по категориям и типам покрытия показывает относительно высокий уровень автодорожной инфраструктуры.

В основу будущей (перспективной) сети автодорог района взята исторически сложившаяся сеть автомобильных дорог разной принадлежности и разного технического уровня, развития относительно как потребностей района, так и внешних пользователей транспортных услуг (в т. ч. для целей рекреации).

Развитие и совершенствование в будущем автодорожной сети района определяется развитием как сельскохозяйственного, так и промышленного производства, изменением системы расселения (неравномерный рост числа жителей большинства населенных пунктов в районе), увеличением, а также диверсификацией транспортируемых грузов, в том числе сельскохозяйственных, строительных, бытовых грузов, продуктов питания.

На первую очередь (к 2015 г.) на территории района должны быть выполнены следующие работы на автомобильных дорогах:

Реконструкция автодорог:

- Золотаревка - Родники

- Красочный – Б.Джалга

На расчетный срок (к 2025 г.) на территории района должны быть выполнены следующие работы на автомобильных дорогах:

Строительство:

Объездной дороги с.Октябрьское;

Реконструкция подъездов к населенным пунктам:

- Родники

- Подъездной дороги к х.Вавилон

- Х.Веселый (Добровольно-Васильевского сельсовета);

Капитальный ремонт автодорог:

- Красочный – Б. Джалга;

- «Ипатово - Советское Руно»

- «Подъезд к селу Лиман от автомобильной дороги «Ипатово - Советское Руно»

- «Подъезд к хутору Веселый  от автомобильной дороги «Ипатово- Советское Руно»

- «хутор Веселый – аул Юсуп – Кулакский»

- «Ипатово – аул Малый Барханчак»

- «Подъезд к селу Крестьянское от автомобильной дороги «Ипатово - Малый Барханчак»

- «Подъезд к поселку Софиевский городок от автомобильной дороги «Ипатово – Золотаревка – Добровольное»

- «Подъезд к поселку Школьный от автомобильной дороги «Ипатово – Золотаревка – Добровольное»

- «Подъезд к селу Родники от автомобильной дороги «Ипатово – Золотаревка – Добровольное»

- «Подъезд к поселку Лесная Дача от автомобильной дороги «Преградное – Тахта - Ипатово»

- «Подъезд к селу Первомайское от автомобильной дороги «Преградное – Тахта - Ипатово»

- «Подъезд к селу Первомайское от автомобильной дороги «Преградное – Тахта - Ипатово»

- «Подъезд к хутору Верхний Кундуль от автомобильной дороги «Преградное – Тахта - Ипатово»

- «Подъезд к поселку Правокугультинский от автомобильной дороги «Преградное – Тахта - Ипатово»

- Подъезд к  поселку Залесный от автомобильной дороги «Подъезд к поселку Правокугультинский  от автомобильной дороги «Преградное – Тахта - Ипатово»

- «Подъезд к поселку Новокрасочный от автомобильной дороги «Преградное – Тахта - Ипатово»

- «Подъезд к х. Мелиорация от автомобильной дороги «Ипатово – аул Малый Барханчак»

Также недопустимо наличие недоремонтов (отставание фактически выполненного объема работ от запланированного).

В связи с ростом благосостояния жителей района в перспективе будет увеличиваться транспортная подвижность. Развитие транспортной подвижности во-многом ограничивается низким уровнем автомобилизации и небольшими доходами населения. В первую очередь, это произойдет за счет дальнейшего увеличения парка индивидуального автотранспорта, и в меньшей степени – произойдет увеличение межрайонных и внутрирайонных транспортных потоков с использованием общественного транспорта

Все автодороги, на которых существует или предусматривается регулярное движения автобусов общего пользования (по регулярным маршрутам, см. ниже) должны иметь соответствующую проходимость (не ниже 4 категории, с хорошим или с удовлетворительным состоянием полотна автодороги).

Для улучшения транспортной связности населенных пунктов в пределах района, а также для обеспечения транзита автотранспорта рекомендуется проводить обследование,  капитальные ремонты, реконструкцию существующих мостов.

В пределах района имеется крупный по числу жителей населенный пункт, создающий большой собственный и принимающий значительный транзитный поток автотранспортных средств (в перспективе) – г. Ипатово, что делает необходимым создание к 2012 году обходной автодороги.

На территории района не планируется создание платных участков автомобильных дорог межмуниципального значения.

На территории Ипатовского района есть необходимость реконструкции (ремонта) мостов:

- мост через балку Чемрек (в г.Ипатово по ул.Школьная, ул.Советская, ул.Октябрьская, ул.Гагарина).

В хозяйствах и в личном пользовании жителей района насчитывается (на 1.01.09) 45 грузовых автомобилей, 890 легковых автомобилей, 58 автобусов. В проектном периоде предполагается рост парка автотранспорта на уровне 0,3-0,5% ежегодно.

В прогнозном периоде, к 2040 году, рекомендуется провести комплекс мероприятий:

1. Необходимо обеспечить:

- подъезд по автодорогам с твердым покрытием для всех населенных пунктов с населением более 50 человек (в расчетном году), а для всех населенных пунктов с населением более 10 человек (в расчетном году) – подъезд по автодорогам с усовершенствованным покрытием.

- к 2040 году превращение всех автодорог в районе, связывающих населенные пункты с населением более 4 тыс. человек  в автодороги 3 и выше технических категорий.

2. Необходимо связать все населенные пункты с постоянным населением более 200 человек регулярным автобусным сообщением (не менее трех раз в сутки) с районным центром, а для населенных пунктов от 30 до 200 человек – не менее одного раза в сутки.

На всех автодорогах, на которых проходит автобусный транспорт общего пользования создать и реконструировать павильоны ожидания прибытия автобусов, в первую очередь – в райцентре – Ипатово, в т.ч. с учетом роста пассажиропотоков, имеющихся и вновь создаваемых в будущем автобусных маршрутов (к 2040 г., с учетом строительства и реконструкции автомобильных дорог):

- Ипатово – Ставрополь

- Ипатово – Кисловодск

- Ипатово – Первомайское

- Ипатово – Тахта

- Ипатово – Большевик – Залессный

- Ипатово – Бол. Джалга

- Ипатово – Добровольное

- Ипатово – Мал. Барханчак

- Ипатово – Советское Руно – Двуречный

- Ипатово – Золотаревка

- Ипатово – Винодельненский

- Ипатово – Лиман

- Ипатово – Юсуп – Кулакский

- Ипатово – Лесная Дача

- Ипатово – Крестьянский

- Ипатово – Дружный

В связи с потенциальным развитием транспортной мобильности на территории района возможно создание в проектном периоде (к 2040 г.) дополнительных сезонных маршрутов автобусов общего пользования.

С развитием сети автобусных маршрутов тесно связаны мероприятия по расширению автобусного парка. Необходимо приобретение и использование на наиболее пассажиронапряженных маршрутах автобусов средней, а не малой вместимости.

Также к 2025 году необходимо строительство современной автостанции в подцентре – с.Тахта (с вместимостью на 50 пассажиров).

3. Необходимо развитие сети АГНКС в следующих населенных пунктах: Ипатово, Бол. Джалга, Первомайское, Золотаревка, Красочный, Тахта для дальнейшего экономического развития района, удешевления стоимости транспортных услуг, а также для сокращения негативного влияния автомобильного транспорта на окружающую среду в связи с частичным переходом на газомоторное топливо.

К 2040 году предусматривается увеличение числа станций (пунктов) технического обслуживания автомобилей (СТО, ПТО) до 7 ед.

После 2020 году при увеличении туристической активности рекомендуется создание автокемпингов (в н. п. Ипатово, Бол. Джалга, Тахта, Винодельненский).

В перспективе также возможно расширение числа АЗС (до 30 шт. к 2040 г.), предлагающих широкий выбор видов топлива. В перспективе, к 2040 году, во всех населенных пунктах с населением более 1200 чел. или не далее 2 км от них должна функционировать хотя бы одна АЗС.

4. Необходимо в целях сокращения травматизма на дорогах:

- создание постоянного освещения в пределах населенных пунктов в темное время суток вдоль всех автомобильных дорог;

- создание (восстановление) светофоров во всех населенных пунктах в пределах автодорог, автотранспортный поток на которых превышает 500 ед./сутки.

5. Развитие транспортной системы с учетом рекреации.

В будущем (после 2025 г.) рекомендуется создание на территории Ипатовского района транспортной инфраструктуры, обеспечивающей развитие рекреационной деятельности (в т. ч. создание автосервисных комплексов, включающих автостоянку в н. п. Тахта, Винодельненский, Ипатово, Большевик).

Внутренний водный транспорт

Реки на территории район в силу маловодности не могут быть использованы для внутреннего водного транспорта.

Железнодорожный транспорт

На территории района имеется железнодорожный транспорт общего пользования (малодеятельный участок Светлоград – Элиста СКЖД) протяженностью 47 км. Весь участок неэлектрифицирован. Железнодорожная станция г. Ипатово характеризуется пропускной способностью в 15 пар поездов в сутки; станция имеет 11 подъездных путей. Также в пределах района имеется 3 железнодорожные платформы для обслуживания пассажирских перевозок (в г. Ипатово, в п. Октябрьское (Эген), около н. п. Виноделенский).

В будущем строительство железнодорожных линий на территории района не предусматривается.

Воздушный транспорт

На территории Ипатовского района нет воздушного транспорта. Над территорией Ипатовского района проходят коридоры воздушных авиалиний.

В силу необходимости поддержания содействию ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории района, а также для нужд медицинской (санитарной) авиации и прочих целей рекомендуется создание и поддержание в рабочей состоянии круглогодично вертолетных площадок в следующих населенных пунктах (к 2025 г.):

- Ипатово (к 2015 г.)

- Первомайское

- Тахта

- Бол. Джалга

- Золотаревка

- Большевик

Помимо транспортной авиации в пределах Ипатовского района необходимо развитие санитарной авиации и спасательной авиации (МЧС) на базе предлагаемых к строительству и эксплуатации вертолетных площадок.

Трубопроводный транспорт

В пределах района проходит участок трубопроводной системы Каспийского трубопроводного консорциума «Тенгиз – Новороссийск» общей протяженностью 90 км.

В настоящее время территория района почти полностью газифицирована.

В перспективе рекомендуется строительство подводящих газопроводов к следующим населенным пунктам:

- Малый Кундуль

- Средний Кундуль

- Красный Кундуль

- Васильев

- Восточный

- Вавилон

Выводы:

1. 	Современный уровень развития транспортной сети района характеризуется как средний (в т.ч. относительно высокий уровень развития автодорожной инфраструктуры) и в целом удовлетворяет потребности населения и хозяйства.

2. 	Сложившаяся транспортная сеть на территории района обеспечивает в достаточной мере транспортные связи населения, предприятий и организаций района, как с другими районами края, так и с центром Ставропольского края – г. Ставрополь Связь транспортными коммуникациями (автомобильным транспортом) с другими регионами Северного Кавказа, субъектами РФ – хорошая.

3. 	В перспективе в пределах района необходимы следующие мероприятия: строительство и реконструкция автомобильных дорог; создание и поддержание определенного набора автобусных маршрутов общего пользования, в т. ч. для обеспечения трудовой миграции населения и для обеспечения культурно-бытовых связей; создание автостанции; создание объездной дороги, автокемпингов, создание сети АГНКС (с учетом увеличения доли газомоторного топлива); газификация населенных пунктов.

8.2. СВЯЗЬ

Отрасль «Связь» относится к интенсивно развивающимся отраслям и видам деятельности на территории края. Развитие связи способствует удовлетворению потребностей населения района и его гостей в области получения и обмена информацией. Развитие связи способствует повышению инвестиционной привлекательности района, способствует притоку новых инвестиций в другие отрасли.

На современном этапе в пределах района действует следующие основные виды связи:

-почтовая

-телефонная (стационарная и мобильная) и телеграфная

-радиосвязь

Почтовая связь

В настоящее время на территории района действуют следующие отделения почтовой связи ФГУП «Почта России» – в 25 населенных пунктов района имеются отделения почтовой связи:

1.Большая Джалга

2.Большевик

3.Бурукшун

4.Вавилон

5.Винодельненский

6.Водный

7.Добровольное

8.Залесный

9.Золотаревка

10.Ипатово

11.Кевсала

12.Красная Поляна

13.Красный Кундуль

14.Красочный

15.Крестьянское

16.Лесная Дача

17.Лиман

18.Малый Барханчак

19.Новоандреевское

20.Октябрьское

21.Первомайское

22.Родники

23.Советское Руно

24.Софиевка

25.Тахта

Развитие почтовой связи должно быть связано с дальнейшим расширением услуг связи (как в области расширения собственно почтовых услуг, так и в области разнообразия финансовых услуг, доступа в сеть Интернет (особенно в удаленных населенных пунктах)), развитие услуг экспресс-доставки.

Прочие виды связи.

В настоящее время на территории Ипатовского района линейно - технический участок г. Ипатово обслуживает АТС.

Основная часть абонентов в населенных пунктах района имеет доступ к услугам связи, установлены 80 таксофонов во всех населенных пунктах.

Развивается в районе таксофонная связь. Таксофоны установлены практически во всех населенных пунктах (всего 80 ед. в 2008 г., что более чем в два раза превышает уровень 2004 г.(39 ед.).

Число квартирных телефонов уменьшается, с 10339 ед. в 2004 году по сравнению 10159 ед. в 2008 г. Таким образом, проблема телефонизации населения стационарными телефонами пока не решена.

В то же время не везде пока обеспечено необходимое качество телефонной связи.

В последние годы высокими темпами в районе развивается сотовая связь. Услуги сотовой связи предоставляются такими операторами, как ОАО «МТС», ЗАО «МегаФон-Кавказ», ОАО «ВЫМПЕЛКОМ» («Билайн»).

Уровень проникновения сотовой связи в районе - более 75 %.

Развитие спутниковой связи.

Для удовлетворения жителей района в современных услугах связи необходимо развития спутниковых систем связи. Они обеспечивают уверенный прием сигнала и не подвержены авариям, которые случаются на линиях проводной связи.

Это будет особенно актуально при переходе на стандарты телевещания высокой четкости и применения оборудования цифрового сигнала, в т.ч. бытовыми телевизионными приборами (телевизорами и др.).

Системы спутниковой связи должны действовать к 2015 году в следующих населенных пунктах:

- Ипатово

- Золотаревка

- Винодельненский

- Лесная Дача

- Лиман

- Октябрьское

- Малый Барханчак

- Первомайское

- Советское Руно

- Тахта

- Добрвольное

Для улучшения качества обслуживания населения района необходим комплекс мероприятий по демонополизации рынка услуг связи. Не считая услуг почтовой связи, прочие виды связи должны быть конкурентными и сфера их применения не должна совпадать с административной границей района.

8.3. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Водоснабжение

Ипатовский район не располагает в достаточном количестве собственными ресурсами подземных вод для всех видов хозяйственной деятельности. К наиболее надежным источникам водоснабжения населения района относятся  поверхностные воды (р. Калаус и др.). Подземные воды для хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения не используются.

Водоснабжение и водоотведение в Ипатовском районе и городе Ипатово осуществляется предприятием «Водоканал».

Режим подачи воды круглосуточный, без ограничений.

Протяженность водопроводных сетей 1204,8 км, в том числе  214,9 км на территории города. Существующие водопроводные системы:

- Ипатовский групповой водопровод, общая протяженность 711,4 км,

- Б.Джалгинский групповой водопровод, общая протяженность 261,5 км.

- Тахтинский групповой водопровод, общая протяженность 167,9 км,

- Кевсалинский групповой водопровод, общая протяженность 79 км,

- Большевистский групповой водопровод, общая протяженность 167,2 км,

- Золотаревский групповой водопровод, общая протяженность 128,2 км,

Пропускная способность очистных сооружений водопровода 51,1 м3/сутки. Население пользуется водой, подаваемой по водопроводным сетям ГУП СК «Ставрополькрайводоканал».

Износ водопроводных сетей до 85%.

Канализация

Протяженность центральной канализации 34,9 км, в том числе по городу 24,2 км, пропускной способностью 9,2 м3/сутки.

На очистных сооружениях Ипатовского группового водопровода установлен частотный преобразователь станции управления, что позволило сэкономить энергоресурсы и обеспечить бесперебойное водоснабжение.

На сегодняшний день закончена реконструкция очистных сооружений Ипатовского и Джалгинского групповых водопроводов, что позволило увеличить подачу качественной питьевой воды в населенные пункты.

Износ канализационных сетей составляет 77%. Необходима реконструкция блоков емкостей ОСК.

Санитарная очистка

В настоящее время не вся территория Ипатовского муниципального района охвачена организованным сбором и удалением отходов.

ГУП СК «ЖКХ Ипатовского района» обслуживает г. Ипатово, х.Кочержинский, х.Бондариевский, х.Водный. Вывоз ТБО производится сбором в контейнеры с последующей загрузкой в мусоровоз и вывозом на полигон складирования ТБО, расположенный в г. Ипатово (12км. на с.Лиман). Механизированным способом сбор ТБО осуществляется в г.Ипатово с  346 контейнерных площадок. Они смонтированы из железобетонных плит, но только некоторые с трёх сторон огорожены сетчатыми ограждениями или кустарниками. В больницах, школах, детских дошкольных учреждениях и предприятиях общепита организован раздельный сбор отходов. Пищевые отходы собираются в отдельные емкости и ежедневно передаются организациям или частным лицам.

Сбор отходов при контейнерном варианте осуществляется ежедневно, шесть дней в неделю, включая и некоторые праздничные дни. Сбор отходов от частных домовладений осуществляется с использованием вёдер и полиэтиленовых пакетов и мешков непосредственно в мусоровозы или тракторные тележки; от жилых домов (ЖЭУ), предприятий и учреждений – через металлические контейнеры ёмкостью 0.6м3 (всего установлено 432 контейнера); от отдельных предприятий и домовладений самовывозом согласно договору. В г.Ипатово применяются стационарные металлические контейнеры вместимостью 0,6м3 , изготовленные силами ГУП СК ЖКХ  Ипатовского   муниципального района

Разработанная «Ставропольоргтехстромом» Генеральная схема, определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам очистки и уборки, системы и методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество уборочных машин, механизмов, оборудования и инвентаря, целесообразность проектирования, строительства, реконструкции или расширения объектов системы санитарной очистки, их основные параметры и размещение, ориентировочные капиталовложения на строительство и приобретение технических средств.

Генеральная схема очистки разработана на срок до 5 лет с выделением первой очереди мероприятий, а прогноз её охватывает срок до 10-20 лет.

По результатам визуального обследования, проведённого в декабре 2007 г и в январе 2008г, в районе зафиксировано 22 санкционированные свалки и еще 3 несанкционированных, общей площадью 58,75га. Многие свалки функционируют без плана и технического регламента. Результаты обследования показали, что только свалка г.Ипатово имеет рабочий проект.  Практически все свалки расположены за границей  населённых пунктов.	Общая площадь каждого участка от 500 до 7500 м2. Участки из сельхозоборота исключены. Наваленный мусор представляет собой ветошь, ржавые консервные банки, строительные отходы, заржавленные металлические предметы, изношенные автомобильные шины, навоз.

С целью сбора и захоронения твердых бытовых отходов, образующихся в г.Ипатово и прилегающих хуторах, в 1993 г недалеко от города был организован полигон ТБО. Он расположен на расстоянии 3,5 км на северо-восток от г. Ипатово. Участок под полигон отведён в соответствии с решением Ипатовского районного совета народных депутатов № 108 от 12.03.1987года и акта от 09.03.1987г на землях колхоза им. Кирова в выработанном карьере керамзитовых глин на площади 7 га.

Бытовые отходы подразделяются на твердые и жидкие. Источники образования отходов представлены в таблице .

К твердым бытовым отходам (ТБО), входящим в норму накопления от населения и удаляемым транспортом спецавтохозяйства, относятся отходы, образующиеся в жилых и общественных зданиях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, смёт, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, и крупные предметы домашнего обихода.

К жидким бытовым отходам относятся хозяйственно-бытовые стоки, которые сбрасываются в центральную или местную (выгреб) канализацию.

В соответствии с «Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки» предлагается раздельный сбор наиболее ценных компонентов ТБО (стеклотара, чёрный и цветной металлом, текстиль).

Администрациями муниципальных образований Ипатовского муниципального района приняты следующие усреднённые по району нормы образования отходов и нормы накопления, подлежащие вывозу, представленные в таблице ниже.

Нормы образования ТБО и нормы накопления ТБО, подлежащие вывозу, м3/год на человека

| № п/п | Муниципальное образование | Благоустроенный жилой фонд, без отбора пищевой составляющей |  | Домовладения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | благоустроенные, без отбора пищевых отходов |  | благоустроенные, при отборе пищевых отходов |  | неблагоустроенные при отборе пищевых отходов |  |
|  |  | Образов. | Вывоз | Образов. | Вывоз | Образов. | Вывоз | Образов. | Вывоз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | г.Ипатово | 2,0 | 1,1 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 0,7 |
| 2 | Большевистский с/с | 2,0 | 1,1 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 0,7 |
| 3 | Б-Джалгинский с/с | 2,0 | 1,1 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 0,7 |
| 4 | с.Бурукшун | 2,0 | 1,1 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 0,7 |
| 5 | Винодельненский с/с | 2,0 | 1,1 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 0,7 |
| 6 | Д-Васильевский с/с | - | - | - | - | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 0,7 |
| 7 | Золотаревский с/с | 2,0 | 1,1 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 0,7 |
| 8 | Кевсалинский с/с | 2,0 | 1,1 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 0,7 |
| 9 | Красочный с/с | 2,0 | 1,1 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 0,7 |
| 10 | Леснодачненский с/с | 2,0 | 1,1 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 0,7 |
| 11 | Лиманский с/с | 2,0 | 1,1 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 0,7 |
| 12 | М.Барханчакский с/с | 2,0 | 1,1 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 0,7 |
| 13 | Октябрьский с/с | 2,0 | 1,1 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 0,7 |
| 14 | Первомайский с/с | 2,0 | 1,1 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 0,7 |
| 15 | Советскорунный с/с | 2,0 | 1,1 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 0,7 |
| 16 | Тахтинский с/с | 2,0 | 1,1 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 0,7 |
|  | В среднем за район | 2,0 | 1,1 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 0,7 |

Нормы накопления ТБО от учреждений и предприятий общественного назначения на территории Ипатовского муниципального района не утверждены. В связи с этим, при разработке генеральной схемы очистки территорий населенных пунктов Ипатовского района, для расчета объемов образования ТБО использовались экспериментальные нормы накопления, полученные при анализе утвержденных норм накопления муниципальных образований Южного Федерального округа. При расчете объема накопления ТБО от объектов инфраструктуры учитывался ежегодный рост норм накопления ТБО на 1%.

Сбор крупногабаритных отходов (КГО) производится в бункера-накопители вместимостью 8 - 12м3, которые устанавливают на специальной площадке, расположенной в районе наиболее интенсивного их образования.

Число бункеров-накопителей, обслуживающих район, определяют с учетом нормы накопления, плотности крупногабаритных отходов, объема бункера и периодичности вывоза. Расчет количества бункеров-накопителей для КГО представлен в таблице 3.11.

Расчет количества бункеров-накопителей для крупногабаритных отходов

| Муниципальное образование | Кол-во отходов за 7 суток, м3 |  | Кол-во бункеров-накопителей 8 м3, шт. |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2028 | 2007 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| г.Ипатово | 68,29 | 97,58 | 9 | 12 |  |
| Всего: | 68,29 | 97,58 | 9 | 12 |  |

Для города Ипатово требуется 9 бункеров – накопителей и 1 резервный.

Размеры площадок для бункеров-накопителей

| Количество контейнеров шт. | Длина, мм | Ширина, мм | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 4400 | 3840 | 16,90 |  |

При разработке ГС рассматривался один вариант размещения полигонов для ТБО  района,  на месте существующей санкционированной свалки г. Ипатово.

Санкционированная свалка г. Ипатово, (а точнее необустроенный полигон) расположена в 3.5 км на северо-восток от административного центра и занимает площадь 7 га. Несанкционированная свалка пос. Красочный расположена на расстоянии 1 км от посёлка и занимает площадь 7,5 га. По площади и месту расположения, по экономико-социальным условиям (близость наиболее интенсивного места образования отходов, размещение в центре района) по геологическим и гидрогеологическим условиям с учётом организации сортировки и частичной переработки как существующих, так и вновь образующихся отходов, данные свалки могут быть использованы для захоронения отходов всего района.

Участок, выбранный под полигон ТБО  на существующей свалке г. Ипатово  имеет наиболее благоприятные условия для размещения полигона для ТБО района.

Параллельно с обустройством элементов генеральной схемы по очистки района необходимо проводить работы по ликвидации стихийных свалок

Исходные данные по источникам образования бытовых отходов и им соответствующих с учётом прогноза развития

| № п/п | Показатель | Размерность | На год | Муниципальное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г. Ипатово | Большевистский сельсовет | Б-Джалгинский сельсовет | Бурукшунский сельсовет | Винодельненский сельсовет | Добровольно-Васильевский с/с | Золоторевский сельсовет | Кевсалинский сельсовет | Красочный сельсовет | Леснодачненский сельсовет | Лиманский сельсовет | М.Барханчакский сельсовет | Октябрьский сельсовет | Первомайский сельсовет | Советскорунный сельсовет | Тахтинский сельсовет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Численность населения |  | 2007 2028 | 32360 38828 | 2584 2584 | 3803 3745 | 2305 2350 | 1650 1760 | 1470 1670 | 3493 3493 | 3531 3196 | 2614 2614 | 1300 1000 | 2597 2763 | 2135 2135 | 3523 3620 | 1800 2100 | 2296 2700 | 2965 2965 |
| 2 | Больницы | 1 койка | 2007 2028 | 365 400 | - - | - - | 108 108 | - - | - - | - - | - - | 20 20 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 30 50 |
| 3 | Аптеки | 1м2 торг. площади | 2007 2028 | 203 304 | 38 38 | 25,3 25,3 | 57,3 57,3 | 9 9 | 20 50 | 20 20 | - - | 25 25 | - - | - - | - - | 25 25 | 10 20 | 5 10 | 44 44 |
| 4 | Поликлиники, амбулатории | 1 посещ/год | 2007 2028 | 276440 331590 | - - | 7887 7887 | 5801 5801 | - - | - - | 5380 5400 | 5773 5800 | 12510 12510 | - - | 6500 6500 | 3860 3860 | - - | 10000 10500 | 14000 20000 | 9027 9027 |
| 5 | ФАП | 1 посещ/год | 2007 2028 | 11643 | 7712 8000 | - - | - - | 5900 6350 | 5000 5500 | 2421 2500 | 2697 2700 | 3678 3678 | 9800 9000 | 5500 5500 | - - | 211 200 | - - | 310 350 | 710 710 |
| 6 | Школы, лицеи, профтехучилища | 1 учащийся | 2007 2028 | 2782 3682 | 270 270 | 462 470 | 244 244 | 200 300 | 210 250 | 606 610 | 378 390 | 330 330 | 128 170 | 337 350 | 243 243 | 398 450 | 187 200 | 226 310 | 391 625 |
| 7 | Школы-интернаты | 1 учащийся | 2007 2028 |  | - - | - - | - - | - - | - - | 270 270 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 8 | Детские сады и ясли | 1 место | 2007 2028 | 958 1150 | - - | 100 100 | 75 140 | 50 60 | 137 137 | 142 150 | 120 120 | 50 50 | 40 45 | 60 70 | 22 22 | 55 60 |  | 55 90 | 114 158 |
| 9 | Вуз, техникумы | 1 учащийся | 2007 2028 | 60 90 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 10 | Дома-интернаты, Д/дом, дом пристарелых | 1 место | 2007 2028 | 200 220 | - - | 29 29 | 16 16 | - - | - - | - - | - - | 25 25 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Спортшколы, ДДТ | 1 учащийся | 2007 2028 | 180 200 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 12 | Магазины смешанные | 1м2 торг. площади | 2007 2028 | 856 1110 | 277 277 | 652 652 | - - | 23 23 | 170 210 | 618,9 618,9 | - - | 287 287 | 147 147 | 202,2 202,2 | - - | 110 190 | 10 13 | 300 500 | 230 230 |
| 13 | Магазины промтоварные | 1м2 торговой площади | 2007 2028 | 4579,8 5038 | 141 141 | - - | - - | 50 50 | - - | - - | 102,8 102,8 | 111,1 111,1 | - - | - - | 25 25 | - - | 96,9 96,9 | 261 410 | - - |
| 14 | Магазины продовольственные | 1м2 торговой площади | 2007 2028 | 2896 3185 | - - | - - | 464,4 464,4 | 86 150 | - - | - - | 160,3 160,3 | 108,8 108,8 | - - | 247,6 247,6 | 49 49 | 110 130 | 169,86 169,86 | 180 300 | 50 50 |
| 15 | Супермаркет (универмаг) | 1м2 торг. площади | 2007 2028 | 640 1280 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 16 | Универсам | 1м2 торг. площади | 2007 2028 | 375 750 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 17 | Павильон | 1м2 торг. площади | 2007 2028 | 460 690 | - - | - - | - - | - - | - - | 16 16 | 24,5 24,5 | - - | - - | - - | - - | 24 28 | - - | - - | 57 100 |
| 18 | Лоток | 1м2 торг. площади | 2007 2028 | 200 220 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 19 | Палатка-киоск | 1м2 торг. площади | 2007 2028 | 235 258 | - - | - - | - - | - - | - - | 2 2 | - - | - - | - - | 25 25 | - - | 18 24 | - - | 100 200 | - - |
| 20 | Торговля с машин | 1м2 торг. площади | 2007 2028 | 5000 5500 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1000 1000 | - - | - - | - - | - - | - - | 110 110 |
| 21 | Хозтовары | 1м2 торг. площади | 2007 2028 | 250 300 | - - | - - | 187,7 187,7 | 80 100 | - - | 30 30 | - - | - - | - - | 175,9 175,9 | - - | 139 151 | 200,85 200,85 | - - | 50 50 |
| 22 | Рынки, ярмарки | 1м2 торг. площади | 2007 2028 | 6400 7680 | 500 500 | 1000 1000 | - - | 700 700 | 200 300 | 100 100 | - - | 500 500 | 1000 1000 | - - | - - | 36 42 | - - | 250 400 | - - |
| 23 | Складские помещения | 1м2 торг. площади | 2007 2028 | 400 600 | - - | - - | - - | 120 130 | - - | 150 150 | - - | - - | - - | 623,5 623,5 | - - | 230 260 | - - | 2000 2500 | - - |

| 24 | Кинотеатры, библиотеки, клубы | 1место | 20072028 | 500 600 | 300 300 | - - | 24 24 | - - | 20 50 | 400 400 | 5 5 | 150 150 | - - | 454 454 | 400 400 | 20 20 | 90 90 | - - | 130 130 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Стадионы | 1место | 2007 2028 | 2000 2500 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1000 1000 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 26 | Дом культуры | 1место | 2007 2028 | 500 600 | 600 600 | 350 350 | 400 400 | 300 300 | 120 150 | 400 500 | 400 400 | 600 600 | 500 500 | 450 450 | 300 300 | 610 610 | - - | 820 970 | 350 350 |
| 27 | Ж/д и автовокзалы | 1 пассажир | 2007 2028 | 78224 85000 | - - | 5151 5300 | 3920 4000 | - - | - - | 2792 3000 | - - | 5556 5600 | - - | - - | - - | 3617 3700 | - - | - - | 8028 8100 |
| 28 | Пляжи | 1м2 территории | 2007 2028 | 10000 10000 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1000 1000 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 29 | Ремонт бытовой, радио и компьютерной техники | 1м2 торговой площади | 2007 2028 | 200 300 | - - | - - | - - | - - | - - | 10 10 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 15 |
| 30 | Ремонт и пошив одежды | 1м2 торговой площади | 2007 2028 | 300 500 | - - | - - | - - | 48 48 | 20 30 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 32 36 | - - | - - | - - |
| 31 | Быткомбинаты | 1 сотрудника | 2007 2028 | 46 60 | - - | 4 4 | - - | 1 2 | 6 10 | 4 4 | - - | - - | 2 4 | - - | - - | 25 32 | - - | - - | - 2 |
| 32 | Химчистки и прачечные | 1м2 торг. площади | 2007 2028 | 250 300 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 15 15 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 33 | Парикмахерские и косметические салоны | 1 посадочное место | 2007 2028 | 70 90 | - - | 4 4 | 2 2 | 1 1 | 1 2 | 1 2 | 2 2 | 3 3 | 2 4 | 1 1 | - - | 2 2 | 1 4 | 1 5 | - 1 |
| 34 | Гостиницы, общежития | 1место | 2007 2028 | 200 250 | - - | 8 8 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |  | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | Предприятия общепита (кафе, бары, рестораны, закусочные) | 1место | 2007 2028 | 600 800 | - - | 177 177 | - - | 50 50 | 30 100 | 24 24 | - - | 15 15 | 15 30 | - - | - - | 32 32 | - - | - - |  | - - |  |
| 36 | Типографии | 1 сотрудника | 2007 2028 | 11 20 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |  | - - |  |
| 37 | Автомастерские | 1 машино-место | 2007 2028 | 30 50 | 9 9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 10 40 |  | - 1 |  |
| 38 | АЗС | 1 машино-место | 2007 2028 | 40 60 | 8 8 | 2 2 | - - | - - | - - | 3 3 | 3 3 | 4 4 | 3 6 | - - | - - | - - | 2 3 | 2 4 |  | 2 2 |  |
| 39 | Автостоянки и парковки | 1 машино-место | 2007 2028 | 720 900 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |  | - - |  |
| 40 | Гаражи | 1 машино-место | 2007 2028 | 201 300 | 500 500 | 50 50 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 28 28 | 22 24 | 45 55 |  | - - |  |
| 41 | Сбербанки, банки | 1 сотрудника | 2007 2028 | 170 200 | 2 2 | 3 3 | 3 3 | - 2 | - - | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 1 2 | 3 3 | - - | 3 3 | 3 3 | 2 6 |  | 4 4 |  |
| 42 | Отделения связи | 1 сотрудника | 2007 2028 | 400 500 | 9 9 | 11 11 | 7 7 | 3 3 | 2 4 | 6 6 | 8 8 | 5 5 | 4 4 | 5 6 | 6 6 | 3 3 | 8 8 | 10 15 |  | 7 7 |  |
| 43 | Административные и др. учреждения, офисы | 1 сотрудника | 2007 2028 | 3000 3500 | 10 10 | 50 50 | 9 9 | 29 32 | 60 90 | 76 76 | 11 11 | 10 10 | 7 7 | 11 11 | 11 11 | 13 13 | 10 10 | 11 15 |  | 10 10 |  |
| 44 | Общая площадь земель в пределах нас. пунктов | га | 2007 2028 | 1960,0 1960,0 | 289,0 289,0 | 918,0 918,0 | 344 344 | 81,0 81,0 | 105,0 105,0 | 384,0 384,0 | 26936,726936,7 | 192,0 192,0 | 149,0 149,0 | 435,0 435,0 | 90,02 90,02 | 505,0 505,0 | 24041,45 24041,45 | 178,0 178,0 |  | 511,0 511,0 |  |
| 45 | Общая протяженность и площадь проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием | км /тыс. м | 2007 2028 | 102,98 521,1 154,47 781,6 | 75,0 125,0 75,0 125,0 | 42,0 252,0 17,0 102,0 | 17,5 122,5 17,5 122,5 | 4,3 22,3 4,3 22,3 | 23,2 116 40,0 220,0 | 29,5 77,0 29,5 77,0 | 137,5 137,5 275,0 275,0 | 50,0 234,0 50,0 234,0 | 10,7 24,2 11,2 25,2 | 18,5 148,0 18,5 148,0 | 29,5 177,0 29,5 177,0 | 67,0 82,0 67,0 82,0 | 7,5 37,5 7,5 37,5 | 41,0 250,0 41,0 250,0 |  | 14,0 56,0 14,0 56,0 |  |
| 46 | Суммарная мощность очистных сооружений канализации | тыс. м в сутки | 2007 2028 | 9,2 13,8 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0,05 0,05 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0,13 0,13 |  | - - |  |
| 47 | Обеспеченность жилищного фонда канализацией | % | 2007 2028 | 30 50 | 70 70 | - - | - - | - - | 40 80 | 40 40 | 1 1 | 30 30 | - - | - - | 2 2 | - - | - - | 95 95 |  | - - |  |

# Характеристика существующих объектов утилизации отходов (свалки, полигоны) в Ипатовском муниципальном районе

| #G0Показатель | Размер ность | Муниципальное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г. Ипатово | Большевистский сельсовет | с.Большая Джалга |  | с.Бурукшун | Винодельненский сельсовет | Добровольно Васильевский сельсовет | Золотаревский сельсовет |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Наименование объекта |  | свалка | свалка | свалка | свалка | свалка | свалка | свалка | свалка | свалка | свалка | свалка | свалка |
| Наличие несанкционированных свалок | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Местонахождение |  | 12км на с.Лиман | северо-западная окраина п.Большевик | северо-восточная и западная окраины с.Б.Джалга |  | западная сторона с.Бурукшун |  | южнее с.Добровольное | южная окраина п.Софиевский городок | северная окраина с.Золотаревка | северная окраина с.Софиевка | северная окраина п.Родники | восточная окраина п.Малые Родники |
| Наличие постановления об отводе земли под объект | №, дата | №284 от 22.06.1993г. | №333 от 08.08.1994г. | №7 от 19.03.2001г. |  | я | №19 от 21.09.1993г. | № 1993г. | №43 от 26.07.2007г | №93 от 09.09.1993г. | - | - | - |
| Наличие проекта |  | Рабочий проект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Год начала эксплуатации | год | 1993 | 1994 | 2001 | 2001 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1977 | 1973 | 1976 |
| Конец эксплуатации по факту или плану (всего эксплуатируется лет) | год | 2006 (15) | 2014 (14) | 2009 | 2009 | 2009 | 2013 (15) | - | 2018 (15) | 2018 (15) | 2002 (31) | 1995 (35) | 1996 (32) |
| Площадь объекта | га | 7 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3 | 1 | 0,4 | 1 | 3 | 1 | 1,2 | 1 |
| Прогнозируемая вместимость | м3 | 915582 | - | - | - | - | 20000 | - | 1500 | 4500 | 1800 | 1500 | 1000 |
| Мощность объекта | м3/год | 71000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объёмы принятых отходов 2006г 2007г | м3 | 58000 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Удалённость объекта от населенного пункта | км | 3 | 2 |  |  | 0,5 | 2 |  | 8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Наличие очистных сооружений хозбытовых стоков - проектная мощность - фактическая загрузка | шт. т.м3/сут т.м3/сут | 33,4 | 3,1 | 8,7 |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |

| #G0Показатель | Размер ность | Муниципальное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кевсалинский сельсовет | Красочный сельсовет | Леснодачненский сельсовет |  | Лиманский сельсовет |  | М.Барханчакский сельсовет |  | Октябрьский сельсовет | Первомайский сельсовет |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Наименование объекта |  | свалка | свалка | свалка | свалка | свалка | свалка | свалка | свалка | свалка | свалка |
| Наличие несанкционированных свалок | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Местонахождение |  | западная сторона с.Кевсала | западная сторона п.Красочное | с.Красная поляна | с.Лесная дача | Севернее с.Лиман | а .Юсуп-Кулакский | восточнее а. Н. Барханчак | южнее а.В. Барханчак | северная окраина с. Октябрьское | на северо-запад от с.Первомайское |
| Наличие постановления об отводе земли под объект | №, дата | № от 17.05.1993г. | №36 от 21.05.1992г. | №447 от 30.09.1993г. |  | №78 от 10.09.1993г. | №49-а от 27.08.2002г. | №53 от 20.09.1993г. |  | №71 от 15.09.1993г. | - |
| Наличие проекта |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Год начала эксплуатации | год | 1993 | 1993 | 1993 | 1999 | 1993 | 2002 | 1993 | 1993 | 1993 | 2004 |
| Конец эксплуатации по факту или плану (всего эксплуатируется лет) | год | 2011 (15) | - (15) | 2011 (15) | 2014 (9) |  |  |  |  | 2013 (15) | - - |
| Площадь объекта | га | 1 | 7,5 | 1,5 | 2 | 2 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 2 | 1,6 |
| Прогнозируемая вместимость | м3 | 54000 | 45000 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Мощность объекта | м3/год | 1600 | 5000 | 3000 | 3000 | 1200 | - | - | - | 4000 | - |
| Объёмы принятых отходов 2006г 2007г | м3 |  | 5000 5000 |  |  |  |  |  |  |  | - - |
| Удалённость объекта от населенного пункта | км |  | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,7 | 0,5 |  |
| Наличие очистных сооружений хозбытовых стоков - проектная мощность - фактическая загрузка | шт т.м3/сут т.м3/сут | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| #G0Показатель | Размер ность | Муниципальное образование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Советскорунный сельсовет | Тахтинский сельсовет |  | Всего |
| 26 | 27 | 25 | 28 | 29 | 30 |
| Наименование объекта |  | свалка | свалка (карьер глиняный) | свалка | 22 |
| Наличие несанкционированных свалок | шт | - | - | - | 3 |
| Местонахождение |  | юго-восточнее пос. Советское Руно | с.Тахта | с.Новоандреевское |  |
| Наличие постановления об отводе земли под объект | №, дата |  | №53а от 20.09.1993г. | №31 от 16.05 2003г. |  |
| Наличие проекта |  |  |  |  |  |
| Год начала эксплуатации | год | 1993 | 1993 | 2003 |  |
| Конец эксплуатации по факту или плану (всего эксплуатируется лет) | год |  |  |  |  |
| Площадь объекта | га | 6 | 3,75 | 1 | 56,95 |
| Прогнозируемая вместимость | м3 |  |  |  |  |
| Мощность объекта | м3/год |  | 1000 | 1000 |  |
| Объёмы принятых отходов 2006г 2007г | м3 |  | 1000 1000 | 1000 1000 |  |
| Удалённость объекта от населенного пункта | км | 2 |  |  |  |
| Наличие очистных сооружений хозбытовых стоков - проектная мощность - фактическая загрузка | шт т. м3/сут т. м3/сут |  | 8,7 |  | 61,1 |

Общее  количество образования ТБО и им сопутствующих

по Ипатовскому муниципальному району на 2008-2028г.

| № п/п | Показатель | Размерность | На год | Муниципальное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г.Ипатово | Большевистский сельсовет | Б-Джалгинский сельсовет | Бурукшунский сельсовет | Винодельненский сельсовет | Добровольно-Васильевский с/с | Золоторевский Сельсовет | Кевсалинский сельсовет | Красочный сельсовет | Леснодачненский сельсовет | Лиманский сельсовет | М.Барханчакский сельсовет | Октябрьский Сельсовет | Первомайский сельсовет | Советскорунный сельсовет | Тахтинский сельсовет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Образование отходов: от населения | м3/год | 2008 2028 | 32293,8 48680,9 | 2161,3 2658,4 | 3118,1 3835,3 | 1613,5 2023,4 | 1155,0 1515,4 | 1239,0 1806,9 | 2949,7 3628,2 | 2916,9 3275,4 | 2388,6 2938,0 | 1240,2 910,2 | 2027,3 2619,0 | 1494,5 1838,2 | 3306,1 4426,8 | 1638,0 2428,0 | 2050,9 2867,1 | 2908,0 3647,0 |
|  | от госучреждений и юридических лиц | м3/год | 2008 2028 | 38723,0 51279,7 | 621,9 769,0 | 799,0 986,8 | 1275,4 1573,2 | 649,1 981,3 | 292,6 589,8 | 700,7 892,1 | 711,3 878,3 | 1099,0 1349,8 | 894,8 1123,1 | 1131,0 1400,3 | 299,8 369,5 | 816,5 1092,7 | 762,4 953,1 | 1392,6 2562,2 | 733,4 1094,9 |
| 2 | Итого: | м3/год | 2008 2028 | 71016,8 101483,1 | 2783,2 3427,4 | 3917,1 4822,1 | 2888,9 3596,6 | 1804,1 2496,7 | 1531,6 2396,7 | 3650,4 4520,3 | 3628,5 4153,7 | 3487,6 4287,8 | 2135,0 2033,3 | 3158,3 4019,3 | 1794,3 2207,7 | 4122,6 5519,5 | 2400,4 3381,1 | 3443,5 5429,3 | 3641,4 4741,0 |
| 3 | Образование крупногабаритных отходов | 5% от ТБО | 2008 2028 | 3550,84 5074,156 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 4 | ВСЕГО ТБО: | м3/год | 2008 2028 | 74567,64 106557,26 | 2783,2 3427,4 | 3917,1 4822,1 | 2888,9 3596,6 | 1804,1 2496,7 | 1531,6 2396,7 | 3650,4 4520,3 | 3628,5 4153,7 | 3487,6 4287,8 | 2135,0 2033,3 | 3158,3 4019,3 | 1794,3 2207,7 | 4122,6 5519,5 | 2400,4 3381,1 | 3443,5 5429,3 | 3641,4 4741,0 |

Примечание: образование крупногабаритных отходов производилось только от населенных пунктов с численностью свыше 5000 человек.

Теплоснабжение

«Теплосеть» предоставляет тепловую энергию потребителям г. Ипатово и Ипатовского района (11 муниципальных образований) для отопления и горячего водоснабжения.

На балансе предприятия находится 27 котельных, 28,3 км тепловых сетей. Режим предоставления услуг по горячему водоснабжению круглосуточный, без ограничений.

Газоснабжение

Протяженность газопроводов 1339,77 км. В районе газифицировано 93,4% населенных пунктов.

Проектом предлагается газификация населенных пунктов: х.Восточный, Верхний Кундуль, Средний Кундуль, Красный Кундуль, Васильев, Вавилон.

Электроснабжение

Электроснабжение муниципального образования г.Ипатово осуществляется ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро».

Основными источниками электроснабжения потребителей г.Ипатово являются: подстанция «Ипатово» - 110/35/10 кВ, подстанция «Комбикормовый завод» - 35/10 кВ.

Ипатовские районные электрические сети филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» обеспечивают электрической энергией потребителей в целом по району. Протяженность электрических сетей на территории района 1569 км, в том числе на территории города 315 км.

В целях повышения надежности электроснабжения и обеспечения потребителей центральной части г.Ипатово в перспективе планируется строительство и ввод в эксплуатацию Распределительного Пункта 10 кВ.

# 9. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

Стратегической целью государственной политики в области экологии на территории Ставропольского края является сохранение природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций, повышения качества жизни, улучшения здоровья населения и демографической ситуации, обеспечения экологической безопасности.

Ипатовский район, как и другие районы Ставрополья, реализует на своей территории комплекс мероприятий по охране окружающей среды и улучшению экологической ситуации. На территории района проводится экологический мониторинг рядом ведомств, ведущих наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, поверхностных вод, почв. Проводится также государственный мониторинг геологической среды. Объектами наблюдений являются подземные воды и экзогенные геологические процессы.

Техногенная нагрузка

Под техногенной нагрузкой понимаются объекты, процессы и явления, связанные с деятельностью человека и определяющие изменение и саморазвитие природных систем. Эти процессы, называемые техногенными, формируются по основным направлениям взаимодействия общества и природы. Техногенная нагрузка складывается из объектов производственного и технического назначения, куда относятся и объекты транспортного, сельскохозяйственного, бытового и социального назначения.

Основными видами техногенной нагрузки на территорию Ипатовского района, оказывающей негативное воздействие на природную среду, являются:

- объекты жилищно-коммунального хозяйства;

- сельскохозяйственное производство;

- разработка месторождений полезных ископаемых;

- транспорт (федеральная автомобильная дорога, железная дорога, магистральный газопровод и нефтепровод);

- хранение, транспортировка нефти, газа и нефтепродуктов.

Состояние геологической среды

Геологическая среда не является закрытой застывшей системой. Под влиянием техногенной деятельности изменяются отдельные её составляющие: рельеф (изменяются отметки поверхности земли как в большую, так и в меньшую сторону), геологическое строение (в разрезе появляется новый тип отложений – техногенные), гидрогеологические условия (изменяются уровень и состав подземных вод).

Целостность геологического массива нарушена не только происходящими процессами, но и многочисленными скважинами, часть из которых находится в бесхозном состоянии, карьерами.

Наибольшие изменения геологической среды на территории района связаны с эрозионными процессами, просадочностью, подтоплением.

Следует заметить, что, наряду с природными и техногенными факторами, эти процессы обусловлены и особой чувствительностью геологической среды к её нарушению, определяемой географическим положением и геологическим строением.

Расположение территории в степной зоне с незначительным количеством лесной растительности укрепляющей склоны, присутствием в верхних горизонтах легкоразмываемых лессовидных суглинков и склонных к ползучести глинистых пород, близким залеганием подземных вод предопределяется развитие названных выше процессов. Активизации их способствует и непродуманная хозяйственная деятельность человека (неправильная распашка земли на склонах, их подрезка, вырубка растительности и т.д.).

В 1999 г. Северо-Кавказским инженерно-геологическим центром (ФГУП СКИГЦ) была разработана Генеральная схема защиты территории Ставропольского края от воздействия опасных геологических процессов. Выполнение работ, предусмотренных Схемой, в значительной мере защитило бы геологическую среду.

# Состояние атмосферного воздуха

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников в 2008 году согласно ГС сборнику «Охрана окружающей среды по Ставропольскому Краю за 2008 год» составили 813 тонн. Из них в атмосферу поступает 470 тонн – твердых веществ, 31 тонна – диоксида  серы, 115 тонн – оксида углерода, 42 тонны - оксида азота и 146 тонн – углеводородов (включая ЛОС).

Ипатовский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» является одним из основных источников загрязнения атмосферного воздуха. Предприятие объединяет в себе котельные по всему району: г. Ипатово, п. Совруно, с. Октябрьское, с. Лиман, с. Тахта, с. Бурукшун, с. Кевсала, п. Красочный, п. Большевик, п. Винодельный, с. Добровольное. Котельные загрязняют атмосферный воздух оксидом азота и оксидом углерода. Суммарные выбросы от всех котельных составляют 119 тонн/год.

Состояние поверхностных вод

Основным источником загрязнения поверхностных вод в районе является Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» Ипатовский «Межрайводоканал». Сброс этим предприятием в реку Кевсала составляет 11,37 м3/час, в балку Большая Джалга – 20,20 м3/час, в Магадынка балка – 20,19 м3/час, в реку Калаус выпуск №2 – 102,7 м3/час, в реку Калаус выпуск №1 – 87,9 м3/час.

Общее количество загрязняющих веществ от всех выпусков, находящихся в ведении этого предприятия, равен 24 тыс. тонн/год.

ООО «Агротехсервис» производит сброс сточных вод в количестве 144 м3/год. Место сброса сточных вод в городскую канализацию. В составе сточных вод выделяются хозяйственно бытовые и ливневые воды.

Исследование воды водных объектов проводится в рамках государственного контроля лабораторией ФФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Ипатовском районе».

| № п/п | Наименование объекта | Количество сан-хим. исслед., из них не соответст. нормативам | Количество сан-хим. исслед., из них не соответст. нормативам | Количество сан-хим. исслед., из них не соответст. нормативам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007год | 2008год | 2009год |
| 1 | Водоемы 1 категории: | 28/0 | 31/0 | 25/0 |
|  | Отстойник Ипатовского групп.водопровода | 12/0 | 15/0 | 11/0 |
|  | Отстойник Тахтинского групп.водопровода | 2/0 | 4/0 | 4/0 |
|  | Отстойник Кевсалинского групп.водопровода | 2/0 | 2/0 | 2/0 |
|  | Отстойник Большевистского групп.водопровода | 6/0 | 4/0 | 4/0 |
|  | Отстойник Б.Джалгинского групп.водопровода | 6/0 | 6/0 | 4/0 |
| 2 | Водоемы 2 категории(открытый водоем -пляж г.Ипатово) | 5/0 | 4/0 | 5/0 |

Из данных, приведённых в таблице, следует, что все водные объекты, на которых проводились измерения, отвечают нормам санитарного законодательства.

# Состояние почв

По ориентировочной оценке не менее 50% земель района в разной степени подвержено разрушению действием воды и ветра, при этом за счёт выдувания и смыва происходят потери органического вещества легко усваиваемых форм азота, подвижного фосфора, обменного калия.

Наряду с эрозией, почвы подвергаются загрязнению.

Основными источниками загрязнения почвы на территории района являются: автотранспорт, промышленные производства, бытовые отходы, образующиеся в процессе жизнедеятельности  населения, применяемые в промышленных масштабах и на личных приусадебных участках ядохимикаты и минеральные удобрения.

# Шумовые воздействия

На предприятиях СПК «Ново-Кевсалинский» и ОАО «Агрохлебопродукт» в селе Кевсала по данным территориального отдела Роспотребнадзора по Ипатовскому району зафиксированы превышения уровня шума от рабочих автомобилей (типа САЗ). Уровень звука составил от 64 до 74 дБА, при норме 60 дБА.

Отходы производства и потребления

Бытовые отходы

В Ипатовском районе имеется 20 полигонов ТБО. Полигоны расположены в следующих населенных пунктах: г. Ипатово, с.Кевсала, п.Красочный, п.Большевик, с.Тахта, с. Новоандреевское, с. Первомайское, с.Б.Джалга, с. Бурукшун, с. Лиман, п. Совруно, а.М. Барханчак, с. Октябрьское, с. Золотаревка, с. Добровольное, п. Винодельненский, с.Л. Дача, с.К.Поляна. Данных по занимаемой территории, резерву и вместимости нет.

Территориальным отделом выдано одно санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии требованиям санитарного законодательства на полигон ТБО в г. Ипатово, остальные полигоны СЭЗ не имеют. Санитарно-защитные зоны от полигонов ТБО до жилой застройки соблюдаются во всех населенных пунктах.

Промышленные отходы

Согласно представленной отчетности промышленные отходы образуются на предприятии ОАО «Агротехсервис» - 43,5 т/год, ООО «Ипатовский КХП» - 161,12 тонн отходов, МУП «ЖКХ» Ипатовского района - 52,7 тонн. Ипатовский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» образует в процессе своей производственной деятельности 90,5 тонн.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Защите и охране на территории Ипатовского района подлежит как геологическая среда, так и воздух, поверхностные и подземные воды, почвы, растительный и животный мир. Из анализа результатов, полученных предыдущими исследователями и анализа современного состояния геологической среды следует, что особенности её строения предопределяют довольно высокую чувствительность к воздействию природных процессов, усиленных техногенными факторами. Реакцией среды на эти воздействия является проявление опасных геологических процессов.

Для каждого из выделенных по экологическому состоянию регионов требуются особые регламенты землепользования, но общим для них является борьба с опасными геологическими процессами или их предупреждение.

Мероприятия по охране геологической среды

Инженерная защита от эрозии. Территория рассматриваемого района подвержена как овражной, так и плоскостной эрозии.

Размыв и смыв грунтов на отдельных участках достигает огромных размеров. Водная эрозия наиболее интенсивна в период весеннего снеготаяния и во время ливней. Формирование эрозионных форм начинается со склонового смыва, переходящего в ливневой размыв с созданием эрозионных борозд.

Для правильного выбора мер борьбы с овражной эрозией необходимо рассматривать конкретный овражный водосбор с учётом местных геолого-геоморфологических и гидрометеорологических условий. Наиболее часто применяемые для борьбы с оврагами гидротехнические сооружения включают в себя строительство

- водозадерживающих валов;

- водоотводящих валов и нагорных канав;

- запруд и плотин разного рода;

- водосборных и водоотводящих сооружений.

Как мера предупреждения эрозии эффективны фитомелиоративные мероприятия. Они могут быть также применимы на всех стадиях развития оврагов для их закрепления.

Инженерная защита от просадок

На рассматриваемой территории просадочные лёссовые грунты занимают значительные площади. В основном, территория района характеризуется первым типом грунтовых условий по просадочности.

Однако при замачивании и значительных нагрузках от сооружений величина просадки может достигать значительных величин.

Следует заметить, что с замачиванием просадочных грунтов связано их видоизменение и, по мере водонасыщения, они превращаются в грунты с иными свойствами.

Лишаясь просадочных свойств при увеличении влажности, они приобретают другие свойства: становятся сильно сжимаемыми, склонными к разжижению при динамических нагрузках. Также надо иметь в виду, что наряду с просадочными деформациями, протекающими довольно быстро, следует принимать во внимание и учитывать возможные постпросадочные деформации, длящиеся значительно дольше.

При необходимости строительства на просадочных грунтах просадочные свойств в пределах деформируемой толщи должны быть или устранены, или грунты должны быть прорезаны свайными фундаментами.

Необходимо также учитывать особенности проектируемого сооружения  и его воздействие на лёссовое основание (мокрый технологический режим, высокие нагрузки, температурные поля и т.п.), чувствительность сооружения к возможным деформациям основания при уплотнении его замачиванием, подводным взрывом, гидровиброуплотнении, химическом закреплении, термическом упрочнении.

Инженерная защита от подтопления

Одним из наиболее опасных процессов, наносящих ущерб населённым пунктам, является процесс подтопления.

Затапливаются погреба и подвалы, ухудшается состояние подземных коммуникаций, санитарно-бытовые условия и санитарно-эпидемиологическая обстановка. К тому же, подземные воды агрессивны, и воздействие на фундаменты и другие заглублённые части сооружений приводит к их разрушению, нанося значительный материальный ущерб.

Основной причиной подтопления населённых пунктов на территории района является нарушение естественного стока поверхностных вод, заиление и засорение рек и ручьёв, протекающих по населённым пунктам.  По мере уплотнения и расширения селитебной и промышленной застройки, насыщения территории водонесущими коммуникациями, процесс подтопления может только усугубляться.

Для геологического обоснования проектов защитных мероприятий против подтопления изысканиями следует решить следующие задачи:

- установить площадь подтопления и выявить его причины;

- районировать область инфильтрации в плане и разрезе с целью выбора типа дренажа;

- выявить величину инфильтрационного питания подземных вод, коэффициенты фильтрации, гравитационной и упругой водоотдачи основных водоносных горизонтов и коэффициент фильтрации водоупорных слоев;

- по возможности составить баланс подземных вод, определить приходные и расходные статьи, необходимые для аналитического расчета дренажа;

- охарактеризовать химический состав и минерализацию подземных вод в области влияния дренажа.

При создании дренажных систем в городах и населённых пунктах  рекомендуется

- максимально использовать существующий дренаж после его реконструкции;

- использовать горизонтальный закрытый дренаж как основной вид дренажа;

- лучевой дренаж использовать только как локальный для отдельных зданий и сооружений.

При выборе защитных мероприятий предпочтение отдаётся тем, которые обеспечивают:

- предотвращение, устранение или снижение до допустимого уровня отрицательного воздействия факторов подтопления;

- возможность преимущественного применения активных методов защиты;

- сохранение заповедных зон, ландшафтов, исторических памятников и т.д.;

- сочетание с мероприятиями по охране окружающей среды.

Для инженерной защиты на подтопленных территориях рекомендуется:

- строительство и реконструкция дренажных систем;

- строительство и реконструкция сооружений по отводу поверхностного стока;

- снижение потерь воды из водонесущих коммуникаций.

На потенциально подтапливаемых территориях рекомендуется:

- строительство и реконструкция сооружений по отводу поверхностного стока;

- снижение потерь воды из водонесущих коммуникаций;

- строительство локальных дренажей.

Следует отметить, что дренажный сток может быть повсеместно  загрязнён. Необходимо предусмотреть строительство сооружений для очистки дренажных вод с целью доведения их качества до соответствующих норм. Необходимо предусмотреть использование современного высокоэффективного оборудования для электрохимической обработки воды в сочетании с ультрафильтрацией, сорбцией и обеззараживанием жёстким ультрафиолетом на фоне действия добавок пергидроля. Очищенный дренажный сток предлагается сбрасывать в поверхностные водотоки и водоёмы.

На всех подтопленных и потенциально подтапливаемых территориях необходимо организовать наблюдательную режимную сеть. Основные её задачи:

- наблюдение за уровнем подземных вод;

- выявление источников подтопления и загрязнения;

- определение эффективности работы по инженерной защите от подтопления.

Инженерная защита от затопления

Затопление речными водами, которое на рассматриваемой территории происходит практически ежегодно, резко ухудшает условия проживания людей. Для решения социального аспекта проблемы необходимо разработать принципиально новую концепцию ведения водного хозяйства эколого-курортного региона.

В качестве мер борьбы с затоплением предлагается:

- очистка местной гидрографической сети и улучшение ее проточности;

- облицовка магистральных межхозяйственных и распределительных каналов;

- создание в речных долинах, у водоемов инфильтрационных береговых водозаборов с искусственным восполнением;

сочетание береговых водозаборов с эксплуатацией подземных вод более глубоких водоносных горизонтов.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Для улучшения состояния воздуха необходимо:

- повысить эффективность работы очистных фильтров, пылеуловителей, циклонов, пылеосадительных камер предприятиями загрязнителями и обеспечить ими все предприятия-загрязнители;

- организовать контроль и сертификацию автомобильной техники, отвечающей экологическим стандартам «Евро 3» и «Евро 4»;

- обеспечить переоборудование автотранспорта для работы на газовом топливе;

- предусмотреть единый подход к разработке экологических программ для всех служб, участвующих в мониторинге окружающей среды.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

В настоящее время необходимо осуществление мероприятий по улучшению состояния и охране поверхностных вод:

- реконструировать очистные сооружения в г. Ипатово;

- оборудовать все водозаборные и сбросные сооружения аппаратурой для учета забираемых и сбрасываемых вод;

- организовать очистку ливневых стоков;

- создать в местах сброса крупных сельскохозяйственных комплексов и ферм очистные сооружения для очистки от азота аммония, пестицидов и нитритов;

- создать у всех водозаборных и иных гидротехнических сооружений зоны санитарной охраны I, II и III поясов и  пункты наблюдения за показателями состояния водных объектов;

- внедрять в промышленность малоотходное производство, максимально использовать безотходные технологии и замкнутые системы водоснабжения;

- усовершенствовать ирригационную  систему, путём  создания закрытых распределительных каналов и применения принципа капельного орошения, резко сокращающего забор воды для орошения.

Мероприятия по охране подземных вод

Подземные и поверхностные воды представляют собой взаимосвязанный природный комплекс. Загрязнение подземных вод начинается с загрязнения поверхностных вод. Поэтому важнейшим профилактическим мероприятием является очистка сточных вод и, напрямую связанная с ней, очистка речной сети Ипатовского района.

В районе ведутся большие работы по улучшению качества эксплуатации  водоносных горизонтов, но ряд нерешённых проблем всё ещё сохраняется. Ведётся капитальный ремонт ряда артезианских скважин.

Основной рекомендацией по эксплуатации подземных вод района является то, что водоотбор скважинами в каждом гидрогеологическом районе не должен превышать величины подземного стока. Интенсивный забор подземных вод влечёт за собой увеличение минерализации воды в  водоносных горизонтах, а несвоевременный ремонт водозаборных скважин и водопроводных сетей приводит к авариям и загрязнению подаваемой населению питьевой воды.

Необходимо также

- создать узаконенные зоны санитарной охраны II и III поясов;

- затампонировать все бездействующие скважины;

- разработать технико-экологические схемы хозяйственно-питьевого водоснабжения, посёлков;

- отрегулировать объём используемой подземной питьевой воды на технические нужды;

- ограничить бурение скважин на воду в черте населённых пунктов до проведения оценки запасов и выяснения целесообразности бурения новых скважин.

Мероприятия по охране почв

Почвенный покров области подвержен практически всем видам и формам эрозии: плоскостной и линейной, ливневой и ирригационной. Негативные последствия также имеют неправильное ведение агротехнических приемов обработки и химизации, захламление и загрязнение почвы.

Негативные последствия повлекли за собой интенсивное использование земель и резкое сокращение работ по сохранению их плодородия. В Ипатовском районе практически не осталось почв, которые в настоящее время не нуждались бы в коренном улучшении, в повышении уровня эффективного плодородия. Сокращение крайне необходимых агрохимических работ привело к истощению пашни. Осуществляемое внесение удобрений недостаточно не только для повышения плодородия почв, но и для компенсации выноса питательных веществ.

Очевидно, что для изменения сложившегося положения необходимо проведение планомерных работ по специально разработанной программе улучшения агрохимического состояния пахотных земель.

Мероприятия по улучшению обращения с отходами производства и потребления

Для дальнейшего санитарного оздоровления территории следует улучшить работу по обращению с  отходами производства и  потребления, для чего  необходимо:

- ликвидировать стихийные свалки;

- осуществить строительство полигона по захоронению ТБО;

- ликвидировать несанкционированные свалки.

Зоны с особыми условиями использования территории

К зонам с особыми условиями использования территориями относятся особо охраняемые природные территории,  охранные зоны, водоохранные зоны, прибрежные полосы, санитарно-защитные зоны, санитарные разрывы, охраняемые зоны.

Особо охраняемые природные территории

На территории района расположены особо охраняемые природные территории регионального (краевого) значения:

- Зоологический заказник «Бурукшунский», площадью 3600 га;

- Зоологический заказник «Лесная Дача», площадью 1369 га.

Согласно схеме развития особо охраняемых природных территорий на территории Ставропольского края предусмотрена организация природного микрозаказника «Добровольненский», площадью 150 га.

Общая площадь особо охраняемых природных территорий может составить 5119 га.

## Санитарно-защитные зоны

Размеры санитарно-защитных зон объектов установленных в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 приведены в таблице.

| № п/п | Наименование загрязнителя | Класс опасности | Размер СЗЗ по СанПин |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория ООО «Ставнефть» | 4 | 100 |
| 2 | Территория ООО «Лукоил-Югнефтепродукт | 4 | 100 |
| 3 | ООО «Ипатовский комбинат хлебопродуктов» | 4 | 100 |
| 4 | ОАО «Ипатовский элеватор» | 4 | 100 |
| 5 | ЗАО «Алеврит» | 3 | 300 |
| 6 | ИП Кодаш А.П. кирпичный завод | 3 | 300 |
| 7 | ОАО «КПП Ипатовский» | 3 | 300 |
| 8 | ИП Титский Н.И. цех по изготовлению тротуарной плитки | 3 | 300 |
| 9 | ГУП СК « Ипатовское ДРСУ» | 2 | 500 |
| 10 | ФГУП ДЭП №169 | 2 | 500 |
| 11 | Асфальтобетонный завод | 2 | 500 |
| 12 | ОАО «Сварочно-монтажный трест» участок №1 г.Ипатово» | 4 | 100 |
| 13 | ООО «Ойлтехнострой» | 4 | 100 |
| 14 | ЗАО «ГазтранСервис» | 4 | 100 |
| 15 | ДП ОАО «Ставрополь-Лада» | 4 | 100 |
| 16 | ООО «Агротехсервис» | 4 | 100 |
| 17 | ОАО «Агрохлебопродукт», филиал «АгроСельхозтехника» | 4 | 100 |
| 18 | АЗС | 4 | 100 |
| 19 | Полигоны ТБО | 2 | 500 |
| 21 | Кладбища | 4 | 100 |

Водоохранные зоны

| №/№ | Наименование водного объекта | Протяженность, км | Ширина водоохранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Калаус | - | 200 |
| 2. | Айгурка |  | 200 |
| 3. | Малая Кугульта |  | До 10 км – 50 м С 10 км до 50 км – 100 м |
| 4. | Большая Кугульта |  | До 10 км – 50 м С 10 км до 50 км – 100 м |
| 5. | Магодынка |  | 50 |
| 6. | Кевсала |  | 50 |
| 7. | Большая Джалга |  | До 10 км – 50 м С 10 км до 50 км – 100 м |
| 8. | Малая Гок |  | 50 |
| 9. | Барханчак |  | До 10 км – 50 м С 10 км до 50 км – 100 м |

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Прибрежные полосы

Прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии с Водным кодексом РФ от 3 июня 2006 г. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет от 30 до 50 м.

Санитарные разрывы

#### Санитарные разрывы от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ).

Санитарный разрыв устанавливается на территории вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м.

Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном к ВЛ:

- 15 м - для ВЛ напряжением 110 кВ;

- 20 м - для ВЛ напряжением 330 кВ.

При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментального обследования.

Санитарные разрывы для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, ЭМП и др.)

Санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения) создаются для магистральных трубопроводов углеводородного сырья.

Минимальные расстояния учитывают степень взрыво-пожароопасности при аварийных ситуациях и дифференцированы в зависимости от вида поселений, типа зданий, назначения объектов с учетом диаметра трубопроводов.

С востока района на запад проходит часть участка магистрального нефтепровода Каспийского трубопроводного консорциума (КТК-Р). Диаметр трубопровода 1020 мм. Минимальный разрыв от транспортировки нефти по СанПиН определен:

- до города и населенного пункта – 200 м;

- до отдельных малоэтажных жилищ – 100 м;

- до гидротехнических сооружений – 300 м.

По территории района проходит участок магистрального газопровода «Тахта – Кугульта – Рождественская» с диаметром трубы 720 мм, протяженностью 20 км. Санитарные разрывы от трубопроводов для транспортировки газа по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляют:

- до города и населенных пунктов – 1000 м;

- до дачных поселков, сельскохозяйственных угодий – 800 м.

С востока на запад проходит участок магистрального нефтепровода системы Каспийского трубопроводного консорциума «Тенгиз (Казахстан) - Новороссийск» протяженностью 90 км» с диаметром трубы 1016 мм. Санитарный разрыв от трубопровода по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  до населенных пунктов составляет – 200 м.

Нормативно-правовое обеспечение в сфере природопользования и охраны окружающей среды

Нормативно-правовое обеспечение в сфере природопользования и охраны окружающей среды в Ипатовском районе Ставропольского края основывается на следующих основных правовых документах:

- Конституция Российской Федерации;

- Водный Кодекс РФ от 16.11.1995г. № 167-ФЗ; Новая редакция Водного кодекса от 03.06.06г.№ 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 29 января 1997 года 
№ 22-ФЗ;

- Федеральный закон от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 19.07.1997 года № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и  ядохимикатами»;

- Федеральный Закон от 4 апреля 1995 года №52-ФЗ «О животном мире»;

- Федеральный закон от 14 марта 1995 года №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 21.07.1997г. №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;

- Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года №2395-1 «О недрах»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.08.1992 года № 545 «Об утверждении порядка разработки и утверждения экологических нормативов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду, лимитов использования природных ресурсов, размещения отходов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.10.2000 года № 818 «О порядке ведения государственного кадастра отходов и проведения паспортизации опасных отходов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2002 года № 340 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по обращению с опасными отходами»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от       23.07.2002 года № 552 «Об утверждении Положения о лицензировании заготовки, переработки и реализации лома цветных металлов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от       23.07.2002 года № 553 «Об утверждении Положения о лицензировании заготовки, переработки и реализации лома черных металлов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от       16.06.2000 года № 461 «О правилах разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение»

В 2008 г. в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 4 раза вносились изменения:

- Федеральный закон от 24.06.2008 г. № 93-ФЗ «О внесении изменений в статью 64 Федерального закона «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 14.07.2008 г. № 118-ФЗ «О внесении изменений в Водный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 23.07.2008 г. № 160-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием осуществления полномочий Правительства Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2008 г. № 309-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Указанные изменения направлены на приведение данного нормативного правового акта в соответствие с положениями действующего законодательства Российской Федерации.

Наряду с перечисленными документами нормативно-правовая база обеспечивается Кодексом РФ об административных правонарушениях, указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Положением о Министерстве природных ресурсов РФ, приказами и распоряжениями Министерства природных ресурсов РФ, «Положением о министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края», а также законами и подзаконными актами Ставропольского края, рядом постановлений Правительства СК, распоряжений Губернатора и Главы администрации.

10. ТЕРРИТОРИИ И ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

На территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края возможны проявления опасных природных процессов следующего характера:

Опасные метеорологические явления

### К опасным метеорологическим явлениям на территории района относятся

- бури, ураганы, смерчи - с порывами ветра до 20 м/сек. характерны для района в любое время года (от 10 до 15 раз). Ветры силой 30 м/сек. и более возможны на всей территории района 1 раз в 6 лет;

- град - возможен в тёплое время года, обычно с ливневыми дождями при грозах на всей территории района;

- ливни — сильные дожди с интенсивностью выпадения осадков до 50 мм и более в течение 12 часов или 30 мм и более в течение 2 часов возможны на всей территории района в среднем 1 раз в 5 лет;

- сильные снегопады, метели – с выпадением снега до 200  мм и более за 12 часов возможен на всей территории района, с периодичностью 1 раз в 5 лет, а при скорости 15 м/сек. В течении суток – 1 раз в 7 лет;

- морозы с температурой воздуха ниже -30С возможен на всей территории района;

- туманы, заморозки, гололед, засуха.

Интенсивность проявлений опасных природных процессов

Опасные гидрометеорологические явления (цикличность/частота):

- крупный град (диаметром не менее 20 мм) май-сентябрь/1*10-1;

- комплекс неблагоприятных явлений (сильный дождь, шквалистый ветер, град одновременно) май-сентябрь/ (5-7)*10-1;

- очень сильные дожди, ливни (количество осадков не менее 50 мм за период не более 12 часов) май-сентябрь/ (1-2)*10-1;

- очень сильный снег (количество осадков не менее 20 мм за период не более 12 часов) декабрь-февраль/ (1-2)*10-1.

Опасные гидрометеорологические явления

Паводки

В результате таяния снегов и выпадения интенсивных, продолжительных осадков возможны в бассейне рек и каналов. Вода может выйти из русла и затопить жилые дома, сельхоз строения в ряде населенных пунктов.

В результате интенсивных, продолжительных дождей возможны опасные дождевые паводки, которые наиболее вероятны в населенных пунктах: 
г. Ипатово, с. Октябрьское.

Паводки могут привести к повреждениям и разрушениям жилых, производственных зданий  и автомобильных дорог.

Опасные геологические процессы

##### Сейсмичность

На территории района возможны землетрясения силой от 4 до 7 баллов по шкале Рихтера.

Согласно схеме сейсмического районирования муниципальный район относится к 6 – балльной зоне. При ухудшении грунтовых условий сейсмическая интенсивность может возрасти до 7 баллов.

Частота землетрясений:

- до 6 баллов –         0,2*10-1;

- от 6 до 7 баллов – 0,4*10-2

###### Подтопление

Подтопление в настоящее прогрессирует на территории района. По результатам изучения гидрогеологических условий в Ипатовском районе установлено:

- грунтовые воды залегают на глубине менее 3 метров на площади 76 800 га;

- грунтовые воды залегают на глубине от 3 – 5 метра на площади 43 925 га.

- на остальной территории района грунтовые воды на глубине более 5 метров.

Процесс подъёма уровня грунтовых вод не стабилизировался. Подтоплению подвержены населённые пункт: с. Тахта, п. Большевик, с. Новоандреевка, с. Бурукшун, с. Софиевка, с. Золотаревка.

В засушливое время года территория района подвержена природным степным и ландшафтным пожарам.

###### Лесные пожары

В летнее время пожароопасны все лесные массивы и полосы. Степень пожароопасности - средняя. Причинами пожаров являются, как правило, неосторожное обращение с огнем.

Основные причины возникновения опасных природных процессов, с которыми могут быть связаны чрезвычайные ситуации, следующие:

Паводки

- сложная гидрометеорологическая ситуация.

Подтопление

- повышение уровня грунтовых вод;

- технологические утечки.

Лесные пожары

- самовозгорание;

- поджоги;

- неосторожное обращение с огнём;

- недостаточный уход за лесом;

- недостаточное количество противопожарных барьеров.

| №№ пп | Виды опасных природных явлений | Интенсивность природного явления | Частота природного явления, -1год | Частота наступления ЧС при возникновении природного явления,-1 год | Размеры зон вероятной ЧС км.2. | Возможное количество населенных попадающих в зону ЧС тыс. чел | Возможная численность населения в зоне ЧС с нарушением условий жизнедеятельности тыс.чел. | Социально-экономические последствия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Возможное число погибших. чел. | Возможное число пострадавших, чел. | Возможный ущерб %. |
| 1. | 1. Землетрясения, балл | 6-7 | 1*10-3 | 1*10-3 | 20 | 67,6 | 54,080 | 1690 | 3110 | 70 |
| 2. | 2. Извержения вулканов | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | 3. Оползни, м | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | 4. Селевые потоки | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 5. Снежные лавины, м | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | 6. Ураганы, тайфуны, смерчи, м / сек | 32 | 2-3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | 7. Бури, м / сек | 15-31 | 2-3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | 8. Штормы, м / сек | 20-31 | 2-3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | 9. Град, мм | 30 | 9*10-1 | 0,5*10-1 | 50 | 1 | 3,7 | - | 100 | 25 |
| 10. | 10. Цунами, м | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | 11. наводнения, м | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | 12. Подтопления, % до отметок ОЯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | 13. Пожары природные, га | 15-20 | 0,33*10-1 | 0,5*10-1 | 10 | 1 | 500 | 1 | 5 | 20 |
| 14, | 14. Засуха атмосферная 0С/дней | 30/30 | 2*10-1 | 1*10-1 | 4036 | 67,6 | - | - | - | 15 |
| 15, | 15. Засуха почвенная влага, мм/дней | 10/30 | 2*10-1 | 1*10-1 | 4036 | 67,6 | - | - | - | 15 |
| 16, | 16. Комплекс неблагоприятных явлений | - | 8-10*10-1 | 4*10-1 | 4036 | 67,6 | - | - | - | 10 |
| 17, | 17. Сильные дожди, ливни мм/час | 30/1 | 1-2*10-1 | 0,5*10-1 | 5 | 2 | - | - | - | 5 |

ПОКАЗАТЕЛИ РИСКА ПРИРОДНЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

(при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций / при наиболее вероятном сценарии развития

На территории Ипатовского района чрезвычайные ситуации техногенного характера могут быть связаны с транспортом, пожаровзрывоопасными объектами и химически опасными объектами.

Транспорт

Автомобильный транспорт

Протяжённость автомобильных дорог на 01.01.2009 года составляет с твердым покрытием 398,6 км, в т.ч. с асфальтовым покрытием – 398,6 км. По территории Ипатовского района проходят:

Автомобильная дорога федерального значения А-154 «Астрахань-Элиста-Ставрополь», протяжённостью 50 км (административная граница с Апанасенковским районом – с. Дивное, и административная граница с Петровским районом – г. Светлоград), ширина дороги - 8 м;

Автомобильные  дороги  краевого значения представлены:

- «Ипатово – Октябрьское – Добровольное», протяженностью 65 км;

- «Дивное – Малая Джалга – Красочный», протяженностью 29 км;

- «Ипатово – Тахта – Преградное», протяженностью 87 км.

Автомобильные дороги муниципального значения составляют 720 км.

Потенциальная опасность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с дорожно транспортными происшествиями – высокая.

Железнодорожный транспорт

Железнодорожная транспортная сеть составляет 47 км железнодорожных путей. Основной вид тяги – тепловозный, электрифицированных участков дороги нет. Имеется 1 ж/д мост, длинною 9 метров на перегоне «Ипатово-Светлоград» и 2 ж/д моста, длиной 5 метров, - на перегоне «Ипатово-Дивное». На этих опасных участках возможны чрезвычайные ситуации, связанные с различными авариями.

На территории Ипатовского района проходит несколько коридоров воздушных сообщений, где также возможны чрезвычайные ситуации.

Трубопроводный транспорт

По территории района проходит участок нефтепровода Каспийского трубопроводного консорциума (КТК-Р). Диаметр трубопровода – 1020 мм, толщина стенок – 10,2 мм.  Величина максимального давления в системе трубопровода в нормальном режиме эксплуатации не превышает 6 Мпа. На 1033-м километре участка нефтепровода расположен аварийно-восстановительный участок – Ипатово.

На территории Ипатовского района (в районе с. Кевсала) имеется участок газового промысла протяженностью 46 км, диаметр трубы 510 мм.

Аварии на них возможны в результате нарушений технологических процессов при эксплуатации, износа оборудования, внешних повреждений и могут привести к разливу нефтепродуктов, что в последствии может вызвать ЧС, пожары, взрывы транспортируемых продуктов, привести к гибели людей, находящихся в зоне аварии.

Пожаровзрывоопасные объекты

На территории Ипатовского муниципального района расположено 3 единицы пожароопасных и 30 единиц взрывоопасных объектов. К этим объектам, в основном, относятся предприятия, использующие в производстве и имеющие на хранении горюче-смазочные материалы, битум и их составляющие, газ пропан, а также базы и склады ГСМ сельскохозяйственных организаций, нефтебазы.

Кроме того, используемые в хозяйствах района химические опасные вещества большей частью являются горючими, и, при определенных условиях, являются взрывоопасными. Так, сжиженный аммиак является горючим газом, и его пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Ёмкости с хлором взрывоопасны при нагревании. Соляная кислота при воздействии с металлами выделяет легковоспламеняющийся газ.

Химически опасные объекты

На территории Ипатовского муниципального района имеется 6 химически опасных объектов 3 класса опасности:

- в южной промышленной зоне г. Ипатово располагается ОАО «Ипатовский мясоптицекомбинат», на предприятии хранится 6 тонн аммиака;

- в северной промышленной зоне г. Ипатово расположен ОАО «Ипатовский пивзавод», используется 3,6 тонн аммиака;

- в северной части г. Ипатово находятся хлораторная цеха головных сооружений и станций по очистке воды филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Ипатовский «Межрайводоканал», где используется 2,0 тонны хлора;

- в южной части района, у с. Добровольное, находится хлораторная головных сооружений управления группового водопровода, с объемом хлора 3,4 тонны;

- в западной части с. Тахта находятся очистные сооружения Тахтинского группового водопровода, с объемом 2,0 т хлора;

- в южной части с. Кевсала находятся очистные сооружения Кевсалинского группового водопровода,  с объемом 0,05 т. хлора.

Чрезвычайные ситуации возможны при перевозке цистерн, емкостей с химически опасными, отравляющими веществами по автомобильной  дороге федерального значения А-154 «Астрахань-Элиста-Ставрополь» и автомобильным  дорогам  краевого  и  муниципального  значения.

Биолого-социальные чрезвычайные ситуации

С учетом данных управления Федеральной службы Роспотебнадзора по Ставропольскому краю в районе существует риск возникновения эпидемии крымской геморрагической лихорадки. Согласно этим данным частота возникновения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций равна 4,16*10-1.

Поселения, неблагополучные в эпидемиологическом и эпизоотическом отношении

В Ипатовском муниципальном районе фиксируются природно-очаговые заболевания туляремией, лептоспирозом, холерой, ККГЛ, сибирской язвой, птичьим гриппом.

Населенные пункты, попадающие в зону вероятной ЧС (эпидемии):

- холера -7 (г. Ипатово, п. Винодельный, с. Кевсала, с. Большая Джалга, с. Золотаревка, п. Советское Руно, с. Добровольное).

- ККГЛ и птичий грипп – во всех населенных пунктах Ипатовского муниципального района (37 пунктов).

В Ипатовском муниципальном районе существует опасность инфекционных заболеваний людей, сельскохозяйственных животных и домашней птицы. В летне-осенний период возможны заболевания людей чумой, холерой, вирусным гепатитом «А» и «Б», дифтерией, туберкулезом.

ПОКАЗАТЕЛИ РИСКА ТЕХНОГЕННЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

(при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций/при наиболее вероятном сценарии развития чрезвычайных ситуаций)

| №№ пп | Виды возможных техногенных ЧС | Месторасположение и наименование объекта | Вид и возможное количество опасного вещества, участвующего в реализации ЧС (тонн) | Возможная частота реализации ЧС,-1 год | Показатель приемлемого риска, -1 год. | Размеры зон вероятной ЧС, км 2 | Численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности тыс.чел | Социально-экономические последствия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Возможное число погибших. чел. | Возможное число пострадавших, чел. | Возможный ущерб %. |
|  |  | ЗАО «Ипатовский пивзавод» г. Ипатово, ул. Заречная, 34 | Аммиак 3,5 т | 0,5*10-2 | 1*10-6 | 1,5 | 1,3 | 2 | 4 | 15 |
|  |  | ОАО «Ипатовский мясокомбинат» г. Ипатово, ул. Ставропольская, 2 | Аммиак 6 т | 0,5*10-2 | 1*10-6 | 2 | 1,5 | 2 | 4 | 15 |
|  |  | Головные очистные сооружения г. Ипатово | Жидкий хлор 2,0 т | 0,5*10-2 | 1*10-6 | 0,5 | 0,5 | 2 | 4 | 15 |
|  |  | Большевистский РЭУ | Жидкий хлор 2,0 | 0,5*10-2 | 1*10-6 | 0,5 | 0,5 | 2 | 4 | 15 |
|  |  | Тахтинский РЭУ | Жидкий хлор 2,0 т | 0,5*10-2 | 1*10-6 | 0,5 | 0,5 | 2 | 4 | 15 |
|  |  | Кевсалинский РЭУ | Жидкий хлор 0,97 т | 0,5*10-2 | 1*10-6 | 0,5 | 0,5 | 2 | 4 | 15 |
| 2 | Чрезвычайные ситуации на радиационно опасных объектах | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Чрезвычайные ситуации на биологически опасных объектах | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Чрезвычайные ситуации на пожаро и взрывоопасных объектах | ОАО «Ипатовский элеватор» г. Ипатово ул. Гагарина, 5 | Зерно 200 | 1*10-2 | 1*10-6 | 0,1 | 0 | 2 | 4 | 15 |
|  |  | ООО Сельхоз-Сервис» г. Ипатово ул. Ленинградская 4а | ГСМ 9,1 | 1*10-2 | 1*10-6 | 0,1 | 0 | 2 | 4 | 15 |
|  |  | АЗС № 8 г. Ипатово ул. Степная, 3 | ГСМ 101 | 1*10-2 | 1*10-6 | 0,1 | 0 | 2 | 4 | 15 |
|  |  | АЗС № 215 г. Ипатово ул. Северная 36 б | ГСМ 105 | 1*10-2 | 1*10-6 | 0,1 | 0 | 2 | 4 | 15 |
|  |  | АЗС №3 г. Ипатово ул. Гагарина | ГСМ 170 | 1*10-2 | 1*10-6 | 0,1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
|  |  | Югнефтепродукт г. Ипатово, ул. Полевая,2 | ГСМ 90 | 1*10-2 | 1*10-6 | 0,1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
|  |  | «Тонус» г. Ипатово, ул. Шевченко, 102 | ГСМ 125 | 1*10-2 | 1*10-6 | 0,1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
|  |  | АЗС № 180 п. Красочный | ГСМ 33 | 1*10-2 | 1*10-6 | 0,1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
|  |  | АЗС № 138 п. Большая Джалга | ГСМ 30 | 1*10-2 | 1*10-6 | 0,1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
|  |  | АЗС № 138 с. Октябрьское | ГСМ 30 | 1*10-2 | 1*10-6 | 0,1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
|  |  | АЗС №225 с. Тахта | ГСМ 30 | 1*10-2 | 1*10-6 | 0,1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
|  |  | АЗС № 224 с. Тахта | ГСМ 30 | 1*10-2 | 1*10-6 | 0,1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
|  |  | АЗС № 122 с. Большевик | ГСМ 32 | 1*10-2 | 1*10-6 | 0,1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
|  |  | КЗС № 197 с. Золотаревка | ГСМ 30 | 1*10-2 | 1*10-6 | 0,1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
|  |  | ФГУ ДЭП № 169 | ГСМ 35 | 1*10-2 | 1*10-6 | 0,1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
|  |  | АГНКС г. Ипатово ул. Северная | Газ | 1*10-2 | 1*10-6 | 0,1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
|  |  | АГНКС въезд с северной части в г. Ипатово | Газ | 1*10-2 | 1*10-6 | 0,1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
|  |  | АГНКС рядом с АЗС 180 п. Красочный | Газ | 1*10-2 | 1*10-6 | 0,1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| 5. | Чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах и системах связи | Ставропольские электрические сети ОАО «Ставропольэнерго» г. Ипатово ул. Октябрьская 67 а |  | 1*10-2 | 1*10-6 | 0,1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
|  |  | ФГУП сетевое обособленное подразделение «Электросеть» г. Ипатово ул. Чапаева 36 |  | 1*10-2 | 1*10-6 | 0,1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
|  |  | Бытовое обособленное подразделение «Энергосбыт» ул. Чапаева |  | 1*10-2 | 1*10-6 | 0,1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| 6. | Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения | МУП ЖКХ г. Ипатово ул. Голубовского 123 |  | 1*10-2 | 1*10-6 | 0,1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| 7. | Чрезвычайные ситуации на гидротехнических сооружениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Чрезвычайные ситуации на транспорте | АВП «Ипатовское» ЗАО «Каспийский трубопроводный Консорциум-Р» | Нефтепровод С. Руно-Ипатово-Золотаревка 90 км | 1*10-2 | 1*10-6 | 0,1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
|  |  | УДТГ ООО «Кавказтрансгаз» с. Кевсала | Трубопровод Кевсала-Дивное 60 км | 1*10-2 | 1*10-6 | 0,1 | 0 | 1 | 2 | 10 |

Причины риска возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций:

На химически опасных объектах

- износ основных производственных фондов потенциально опасных объектов;

- выброс, утечки, горение или дымление химически опасных веществ;

- отсутствие или недостаточность средств, выделяемых на амортизационные расходы.

- непрофессионализм обслуживающего персонала, неумение принимать оптимальные решения в сложной обстановке и в условиях дефицита времени;

- несоблюдение техники безопасности.

На пожаровзрывоопасных объектах

- сильная изношенность труб газопроводов;

- несоблюдение техники безопасности;

- непрофессионализм обслуживающего персонала, неумение принимать оптимальные решения в сложной обстановке и в условиях дефицита времени.

На транспорте

- аварии автобусов, грузового и личного транспорта;

- несоблюдение техники безопасности при перевозке горючих и взрывоопасных веществ.

11. ЗОНИРОВАНИЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Виды рекламных конструкций

Рекламные конструкции – технические средства территориального размещения, иные приспособления, декоративные и художественные элементы, используемые для распространения рекламной информации, предназначенной для неопределенного круга лиц и рассчитанной на визуальное восприятие.

Афишные стенды (обозначение на карте АС) - рекламные конструкции малого формата с одним или двумя информационными полями, располагаемые на тротуарах или на прилегающих к тротуарам газонах. Размер одной стороны информационного поля афишного стенда составляет 1,8 х 1,75 м. Площадь информационного поля афишного стенда определяется общей площадью его сторон. Фундамент афишного стенда допускается в двух вариантах: заглубляемый, не выступающий над уровнем земли, и незаглубляемый. В случае использования незаглубляемого фундамента, он в обязательном порядке облицовывается декоративным материалом по специальной форме, соответствующей дизайну афишного стенда. Афишные стенды не имеют подсветки.

Брандмауэры (обозначение на карте БМ) - рекламные конструкции, размещаемые на плоскости стен зданий или сооружений, которые устанавливаются с учетом архитектурных особенностей этих зданий и сооружений, состоящие из каркаса, элементов крепления и имеющих одну поверхность для размещения рекламы (далее информационное поле).

Панель-кронштейн (обозначение на карте ПК) - двусторонние консольные плоскостные рекламные конструкции, устанавливаемые на опорах (мачтах-опорах освещения, опорах контактной сети) или на зданиях (сооружениях), состоящие из укреплений и информационной поверхности, расположенной на световом коробе.

Перетяжки (обозначение на карте П1) - рекламные конструкции, состоящие из отдельно стоящих опор, тросовых конструкций и двух информационных полей. Возможно крепление тросовых конструкций к зданиям (сооружениям). Информационное поле может быть выполнено из жестких материалов, материалов на мягкой основе, иметь светлое оформление, в том числе гирлянды.

Сити-форматы (пилоны) (обозначение на карте СФ) - двухсторонние рекламные конструкции с внутренним подсветом, располагаемые на тротуарах или прилегающих к тротуарам газонах, имеющие два информационных поля, размер каждого из которых составляет не более 1,2 х 1,8 метра.

Пиллары (обозначение на карте П) - рекламные конструкции малого формата (трёхгранные тумбы), с внутренним подсветом, с тремя информационными полями, размер каждого из которых не более 1,4 х 3,0 м, присоединяемые к земельному участку и состоящие из основания, каркаса и информационного поля вогнутой формы.

Уникальная конструкция (обозначение на карте У) - уникальные (нестандартные) рекламные конструкции, выполненные по индивидуальным проектам, имеющие формат, отличный от иных форматов.

Щиты (обозначение на карте Щ) - рекламные конструкции, состоящие из фундамента, каркаса, опоры и имеющие одно или два информационных поля размером 6,0 х 3,0 м.

Электронные табло (обозначение на карте ЭТ)

рекламные конструкции, предназначенные для воспроизведения изображения на плоскости экрана за счет светоизлучения светодиодов, ламп, иных источников света или светоотражающих элементов.

Зоны размещения рекламных конструкций

В схему зонирования рекламных конструкций на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края входит два типа зон.

В зону 1 входят - рекламные щиты и уникальные конструкции.

В зону 2 входят - афишные стенды, брандмауэры панель - кронштейны, перетяжки, сити-форматы, пиллары, электронные табло и уникальные конструкции.

Описание положения зоны 1:

- территории вдоль автомобильных дорог Федерального, краевого и местного значения, подъезды к населенным пунктам Ипатовского района.

Описание положения зоны 2:

- территории населенных пунктов Ипатовского района.

Зоны размещения рекламных конструкций носят условный характер, и точные места установки рекламных конструкций отражены в схеме размещения рекламных конструкций Ипатовского муниципального района Ставропольского края.

В соответствии с высоким вариантом прогноза статистического бюллетеня «Предположительная численность населения Российской Федерации до 2030 года», ФСГС, Москва, 2009

Раздел выполнен в условиях крайне ограниченной и противоречивой информации